渣浆泵的日常维护：

1）轴承水压、水量要满足规定，随时调整（或更换）填料的松紧程度，切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。

2）更换轴承时，一定要保证轴承组件内无尘，润滑油清洁，渣浆泵运行时轴承温度一般以不超过60- 650C为宜，最高不超过750C

3）要保证电机与渣浆泵的同轴度，保证联轴器中弹性垫完整正确，损坏后应及时更换。

4）保证渣浆泵组件和管路系统安装正确，牢固可靠.

5） 渣浆泵的部分部件属于易损件，在日常使用中要关注易损件的损耗情况，及时对其进行维修或更换。渣渣浆泵易损件维修或更换的过程中要保证装配正确，间隙调整合理，避免紧涩磨擦现象的出现。

6） 渣浆泵的吸入管路系统必须无漏气状态，同时在操作中应注意吸入口是否有堵塞现象。渣浆泵所需处理的介质多带有固体颗粒，因此在进泵池放置的隔栅应符合渣浆泵所能通过颗粒的要求，减少过大颗粒或长纤维物料进入泵体造成堵塞的可能性。

技术参数：

ZJ系列渣浆泵及其他泵主要技术参数(1) 间断通过最大粒度（mm）泵重 （kg）型号. 允许配带最大功率（kW）清水性能; 流量Q（m 3 /h）; 扬程H（m）; 转速n(r/min). 350ZJ-I-F100最高效率（%）汽蚀余量r(m); 560; 526-2339; 14.9-62.8; 300-590; 77.6; 4.4; 96; 5465. 300ZJ-I-A100; 450; 464-1826; 15.3-65.2; 300-590; 81.1; 3.0; 88; 5265. 300ZJ-I-A95; 400; 441-1735; 13.8-58.8; 300-590; 78.1; 3.0; 88; 5220. 300ZJ-I-A90; 560; 505-1844; 21.2-79.9; 400-730; 82.8; 3.9; 85; 5005. 300ZJ-I-A85; 450; 477-1742; 18.9-71.3; 400-730; 79.8; 3.8; 85; 4965. 300ZJ-I-A70; 630; 635-2333; 16.0-76.8; 490-980; 80.4; 3.9; 92; 3560. 300ZJ-I-A65; 500; 589-2166; 13.8-66.2; 490-980; 77.4; 3.7; 92; 3531. 300ZJ-I-A56; 250; 395-1568; 9.7-46.0; 490-980; 80.9; 3.5; 96; 3030. 250ZJ-I-A103; 560; 402-1573; 29.7-110.5; 400-730; 74.5; 2.8; 69; 5085. 250ZJ-I-A96; 560; 403-1466; 25.4-93.7; 400-730; 77.8; 3.5; 69; 5035. 250ZJ-I-A90; 450; 378-1374; 22.3-82.4; 400-730; 73.8; 3.4; 69; 4980. 250ZJ-I-A85; 800; 376-1504; 30.1-128.7; 490-980; 76.5; 3.5; 76; 4530. 250ZJ-I-A83; 800; 367-1469; 28.7-122.7; 490-980; 75.5; 3.5; 76; 4514. 250ZJ-I-A80; 710; 354-1416; 26.7-114.0; 490-980; 73.5; 3.4; 76; 4490. 250ZJ-I-A78; 630; 345-1380; 25.4-108.4; 490-980; 71.5; 3.2; 76; 4474. 250ZJ-I-A75; 560; 300-1480; 20.8-97.5; 490-980; 77.5; 3.0; 72; 3480. 250ZJ-I-A73; 500; 292-1441; 19.7-92.4; 490-980; 76.5; 3.0; 72; 3466. 250ZJ-I-A70; 450; 280-1381; 18.1-84.9; 490-980; 74.5; 2.9; 72; 3446. 250ZJ-I-A68; 450; 272-1342; 17.1-80.1; 490-980; 73.5; 2.7; 72; 3432. 250ZJ-I-A65; 315; 299-1249; 15.4-71.0; 490-980; 76.9; 3.0; 72; 3020. 250ZJ-I-A63; 315; 290-1211; 14.4-66.7; 490-980; 75.9; 3.0; 72; 3008. 250ZJ-I-A60; 280; 276-1153; 13.1-60.5; 490-980; 73.9; 2.8; 72; 2991. ZJ系列渣浆泵及其他泵主要技术参数(2). 型号; 允许配带最大功率（kW）; 清水性能; 间断通过最大粒度（mm）; 泵重（kg）. 流量Q（m 3/h）; 扬程H（m）; 转速n(r/min); 最高效率（%）; 汽蚀余量r(m). 200ZJ-I-A85; 560; 221-907; 32.0-133.7; 490-980; 70.5; 2.8; 54; 4110. 200ZJ-I-A75; 355; 225-900; 22.8-102.9; 490-980; 74.1; 3.0; 56; 3070. 200ZJ-I-A73; 355; 219-876; 21.6-97.5; 490-980; 73.1; 3.0; 56; 3056. 200ZJ-I-A70; 315; 205-976; 19.4-86.4; 490-980; 75.6; 2.8; 56; 2465. 200ZJ-I-A68; 315; 199-948; 18.3-81.5; 490-980; 74.6; 2.8; 56; 2453. 200ZJ-I-A65; 250; 235-950; 16.4-72.0; 490-980; 79.6; 2.5; 62; 2323. 200ZJ-I-A63; 250; 228-921; 15.4-67.6; 490-980; 78.6; 2.5; 62; 2311. 200ZJ-I-A60; 185; 218-870; 13.9-62.0; 490-980; 83.5; 2.5; 62; 2223. 200ZJ-I-A58; 185; 211-841; 13.0-57-9; 490-980; 82.5; 2.5; 62; 2214. 150ZJ-I-A71; 220; 142-552; 21.8-93.8; 490-980; 69.8; 2.4; 48; 2263. 150ZJ-I-A70; 185; 93-401; 20.0-91.2; 490-980; 62.3; 2.0; 37; 2245. 150ZJ-I-A65; 200; 150-600; 17.4-75.7; 490-980; 70.8; 2.5; 48; 2223. 150ZJ-I-A63; 185; 146-582; 16.3-71.1; 490-980; 69.8; 2.5; 48; 2211. 150ZJ-I-A60; 160; 135-550; 14.7-63.5; 490-980; 75.9; 2.5; 48; 2203. 150ZJ-I-A58; 132; 131-532; 13.7-59.3; 490-980; 74.9; 2.5; 48; 2033. 150ZJ-I-C58; 160; 134-596; 12.8-61.0; 490-980; 69.1; 2.0; 75; 2063. 150ZJ-I-A57; 110; 95-427; 13.2-56.3; 490-980; 67.8; 1.8; 32; 2023. 150ZJ-I-A55; 110; 124-504; 12.3-53.4; 490-980; 72.9; 2.3; 48; 2019. 150ZJ-I-A50; 75; 115-460; 9.5-43.1; 490-980; 76.8; 2.5; 48; 1735(1648). 150ZJ-I-A48; 75; 111-442; 8.7-39.7; 490-980; 75.8; 2.5; 48; 1728(1641). 150ZJ-I-A42; 132; 142-550; 12.1-62.8; 700-1480; 77.1; 2.2; 69; 1605(1518). 100ZJ-I-A50; 160; 85-360; 20.5-100.2; 700-1480; 69.6; 2.5; 34; 1475(1388).

ZJ系列渣浆泵及其他泵主要技术参数(3). 型号; 允许配带最大功率 （kW）; 清水性能; 间断通过最大粒度（mm）; 泵重（kg）. 流量Q （m 3 /h）; 扬程H（m）; 转速 n（r/min）; 最高效率 （%）; 汽蚀余量r（m）. 100ZJ-I-A46; 132; 79-331; 17.3-84.8; 700-1480; 67.6; 2.3; 34; 1461(1374). 100ZJ-I-A42; 90; 66-275; 14.7-70.8; 700-1480; 71.0; 2.5; 35; 1075(1021). 100ZJ-I-A42; 90; 83-365; 12.7-66.8; 700-1480; 71.6; 2.5; 40; 1085(1031). 100ZJ-I-A39; 75; 61-255; 12.6-61.0; 700-1480; 69.0; 2.4; 35; 1064(1010). 100ZJ-I-A36; 55; 61-245; 9.7-49.5; 700-1480; 71.6; 2.0; 32; 1010(956). 100ZJ-I-A33; 45; 56-225; 8.2-41.6; 700-1480; 69.6; 1.8; 32; 1003(949). 80ZJ-I-A52; 160; 51-242; 22.1-109.8; 700-1480; 56.3; 2.1; 21; 1465(1378). 80ZJ-I-A42; 75; 61-204; 14.4-70.4; 700-1480; 66.7; 2.5; 24; 1053(963). 80ZJ-I-A39; 55; 57-189; 12.4-60.7; 700-1480; 64.7; 2.4; 24; 1042(952). 80ZJ-I-A36; 45; 46-190; 9.6-51.4; 700-1480; 67.7; 2.5; 24; 980(926). 80ZJ-I-A33; 37; 43-174; 8.0-43.2; 700-1480; 65.7; 2.3; 24; 973(919). 65ZJ-I-A30; 15; 23-79; 7.4-34.8; 700-1480; 63.5; 2.0; 19; 504(512). 65ZJ-I-A27; 11; 20-71; 6.0-28.2; 700-1480; 61.5; 1.8; 19; 500(508). 50ZJ-I-A50; 90; 27-111; 22.3-110.7; 700-1480; 45.1; 3.0; 13; 1378. 50ZJ-I-A46; 55; 23-94; 17.9-85.8; 700-1480; 44.7; 1.4; 14; 1082(992). 50ZJ-I-A33; 18.5; 12-54; 7.7-42.5; 700-1480; 42.1; 2.9; 13; 537(545). 40ZJ-I-A19; 15; 8-35; 12.8-57.1; 1430-2930; 58.8; 1.3; 11; 173. 40ZJ-I-A17; 7.5; 4-23; 9.0-44.6; 1400-2900; 52.4; 2.5; 11; 121(127).

ZJ系列渣浆泵及其他泵主要技术参数(4). 型号; 允许配带最大功率（kW）; 清水性能; 间断通过最大粒度（mm）; 泵重（kg）. 流量Q（m 3 /h）; 扬程H（m）; 转速n(r/min); 最高效率（%）; 汽蚀余量r(m). 150ZJL-A35; 37; 99-364; 3.0-17.9; 490-980; 69.0; -; 15; 800. 100ZJL-A34; 45; 74-293; 5.5-36.8; 700-1480; 65.8; -; 14; 630. 80ZJL-A36; 45; 50-201; 7.3-45.5; 700-1480; 58.2; -; 12; 650. 65ZJL-A30; 18.5; 18-98; 5.9-34.7; 700-1470; 53.7; -; 8; 440. 50ZJL-A20; 4; 8-38; 1.4-10.7; 700-1440; 38.6; -; 10; 240. 40ZJL-B25; 4; 4.9-22.9; 4.0-21.5; 700-1440; 37.6; -; 8; 225. 40ZJL-A21; 4; 4.6-25.9; 3.3-17.0; 700-1440; 44.6; -; 10; 210. 200ZJD-B45; 90; 150-600; 7.8-30.6; 490-980; 80.0; 2.0; 51; 1750. 150ZJD-A60; 450; 156-704; 28.9-150; 700-1480; 70.7; 2.1; 39; 1657. 200ZJJ-I-A60; 200; 218-870; 13.5-57.3; 490-980; 77.3; 2.7; 62; 1820. 150ZJJ-I-A50; 90; 133-567; 8.9-41.1; 490-980; 79.5; 1.8; 46; 1477(1390). 150ZJG-I-A50; 55; 62-280; 9.3-44.6; 490-980; 65.7; 2.1; 29; 1470. 100ZJG-I-B42; 75; 45-205; 12.6-70.7; 700-1480; 63.2; 1.8; 18; 1080(990). 150CH-F50; 250; 156-719; 18.5-96.2; 700-1480; 76.0; 2.5; -; 1150. 350XH-78; 450; 720-2826; 11.6-49.8; 400-730; 78.0; 3.5; -; 3700. KH-14H; 132; 615-2178; 4.1-21.6; 300-590; 80.0; 2.5; -; 2466. 350SN-56; 220; 283-1257; 10.0-61.8; 700-1480; 84.5; 3.3; -; 3290. ISN150-100-480; 110; 76-235; 18.0-90.2; 700-1480; 72.2; 1.4; -; 1477(1390).