柱式平板硫化机:  XLB-DQ/XLB-Y

机台特点:

1.该机型可根据实际使用要求，将热板间距和锁模力、热板面积随意调整大小

2.用户可选择电热、汽热、油热等多种热板加热方式

3.工作层数为1层或多层

4.控制方式可为手动或自动控制

5.可配增速缸，提高升降速度

6.可配有手动推拉模和自动液压推拉模

应用范围:

1.应用于各种橡胶类模压制品

技术参数 :

| 产品型号 | XLB-DQ600×600 | XLB-DQ700×700 | XLB-DQ800×800 | XLB-DQ1600×1600 | XLB-Y2500×2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称合模力(MN) | 1.0MN | 1.6MN | 2.0MN | 10.0MN | 20.0MN |
| 热板规格(mm) | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 1600×1600 | 2500×2500 |
| 热板间距(mm) | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 800 | 800 |
| 工作层数 | 1层或2层 | 1层或2层 | 1层或2层 | 1层 | 1层 |
| 柱塞直径(mm) | Φ300 | Φ360 | Φ400 | Φ800 | 4*Φ600 |
| 热板单层面积压力(Mpa) | 2.8Mpa | 3.2Mpa | 3.1Mpa | 3.9Mpa | 3.2Mpa |
| 主电机功率（KW) | 2.2kw | 3kw | 3kw | 26kw | 33kw |