开放式炼胶机： A型

机台特点:

1.传动方式采用开式的大小齿轮传动，具有结构简单、工作可靠等优点

2.辊筒轴承有尼龙套、铜筒或调心滚子轴承

3.有干油、稀油等润滑方式

4.用户可选配翻胶装置和电动调距装置

应用范围：

1.主要用于胶料的塑炼、混炼、热炼及压片

技术参数：

| 序号 | 型号Model |  | XK-230 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400A | XK-450A | XK-560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 辊筒工作直径 |  | Φ230 | Φ250 | Φ300 | Φ360 | Φ400 | Φ450 | Φ560 |
| 02 | 滚筒工作长度 |  | 635 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 |
| 03 | 前辊筒线速度 |  | 13.1 | 14.4 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.5 | 29.09 |
| 04 | 前后辊筒速比 |  | 1：1.19 | 1:1.17 | 1:1.27 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1：1.27 | 1:1.2 |
| 05 | 最大辊距 |  | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 06 | 一次加料量 |  | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 18-35 | 25-50 | 50-65 |
| 07 | 驱动电机功率 |  | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 |
| 08 | 外形尺寸 | 长 | 2700 | 3400 | 3580 | 3780 | 4250 | 5200 | 6120 |
|  |  | 宽 | 1100 | 1500 | 1550 | 1850 | 1850 | 238 | 2282 |
|  |  | 高 | 1200 | 1500 | 1695 | 1740 | 1870 | 1770 | 2000 |