一、产品概述

BWJ-600变位机主要用于环形焊缝的焊接。主要功能是将工件倾斜、回转，使焊缝置于水平、船形等最佳位置施焊。该设备可在工作台上固定卡盘或特定工装用以装夹工件配合手工焊接使用，也可与焊接操作机配套使用实现自动焊接，还可用于切割、打磨、装配、检测等工序。该系列轻型变位机具有以下特点：

◆采用具有恒转矩输出特性的直流电机驱动转台转动，转台运行平稳可靠，焊接速度无级可调，且调速范围大，调节精度高。

◆软起动功能：速度上升时间在0－30秒内可调。

◆配用本公司制做的专用三爪卡盘装夹方便、适用性强，也可换装特殊设计的夹具。

◆采用脚踏开关控制工作台转动，操作方便。

二、技术参数

| 型号 | BWJ—600 |
| --- | --- |
| 额定承载 kg | 600 |
| 回转速度 rpm | 0.2-1.5 |
| 翻转速度 rpm | 0.8 |
| 工作台直径 mm | 650 |
| 最大偏心距mm | 150 |
| 最大重心距mm | 250 |
| 工作台翻转角度 | 0—120 |
| 回转电机功率w | 370 |
| 翻转电机功率 w | 370 |
| 外形尺寸mm | 800*850*800（L*W*H） |