YBH系列振动电机技术参数

详细介绍：

YBH 振动电机产品概述：
我公司新近开发的新型号 YBH系列振动电机整机采用了机壳、机座一体铸造，加强了整机的密封性能，可广泛应用于多粉尘、多颗粒状物料的无防爆要求的工作环境。YZS系列振动电机特点是, 外形美观, 性价比高等。

YBH振动电机产品结构原理：
YBH系列振动电机是各种振动筛分设备的主要振动源，振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块，利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。并由不同的安装方式产生不同的物料运动轨迹，以达到不同的筛分目的。
YBH振动电机特点：

YBH系列振动电机是节能型的振动电机，激振力利用率高，但能耗小、噪音低、寿命长。激振力只要进行简单的操作即可达到无级调节。YBH系列振动电机为通用型振动电机。
YBH振动电机用途：
振动电机可以广泛的应用在采矿、煤炭、冶金、水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、粮食、轻工等工业部门振动筛分机械，如：振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。
YBH振动电机相关技术参数：
1、额 定 电 压：380V
2、额 定 频 率：50HZ
3、防 护 等 级：IP55
4、允许环境温度：-20℃--40℃
5、工 作 制：连续
另外，我公司也可定制特殊参数的振动电机，如特殊电压、特殊安装尺寸等 ，期待与大家的合作。

| 型号 Type | 转速 RPM | 最大激振力 CF(KN) | 额定功率 (Kw) | 额定电流 (A) | 重量(KG) Weight | 图号 | 安装尺寸(mm) |  |  | 外型尺寸(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B | øD | L | C | D | H | Ho | G |
| YBH-0.7-2 | 2880 | 0.7 | 0.08 | 0.25 | 14 | AD | 90 | 130 | 11 | 265 | 130 | 160 | 165 | 70 | 15 |
| YBH-1.5-2 |  | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 16 | AD | 90 | 130 | 11 | 265 | 130 | 160 | 165 | 70 | 15 |
| YBH-2.5-2 |  | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 22 | AD | 100 | 140 | 13 | 310 | 150 | 170 | 190 | 80 | 16 |
| YBH-5-2 |  | 5 | 0.4 | 1 | 35 | AD | 120 | 150 | 18 | 348 | 180 | 200 | 245 | 100 | 20 |
| YBH-8-2 |  | 8 | 0.75 | 1.8 | 50 | AD | 140 | 170 | 18 | 400 | 210 | 220 | 280 | 110 | 20 |
| YBH-10-2 |  | 10 | 1.1 | 2.6 | 65 | AD | 140 | 170 | 18 | 400 | 210 | 220 | 280 | 110 | 20 |
| YBH-16-2 |  | 16 | 1.5 | 3.6 | 75 | AD | 140 | 200 | 18 | 455 | 220 | 250 | 310 | 140 | 22 |
| YBH-20-2 |  | 20 | 1.8 | 4.8 | 100 | AD | 166 | 230 | 22 | 555 | 270 | 280 | 357 | 160 | 25 |
| YBH-30-2 |  | 30 | 2 | 4.9 | 160 | AD | 190 | 260 | 26 | 610 | 295 | 310 | 360 | 175 | 28 |
| YBH-40-2 |  | 40 | 3 | 7 | 200 | BD | 118 | 280 | 26 | 640 | 340 | 340 | 410 | 190 | 28 |
| YBH-1.2-4 | 1460 | 1.2 | 0.1 | 0.33 | 18 | AD | 90 | 130 | 11 | 270 | 130 | 160 | 165 | 70 | 15 |
| YBH-2.5-4 |  | 2.5 | 0.12 | 0.4 | 25 | AD | 100 | 140 | 13 | 315 | 150 | 170 | 185 | 80 | 16 |
| YBH-5-4 |  | 5 | 0.2 | 0.7 | 42 | AD | 120 | 150 | 18 | 380 | 180 | 200 | 250 | 100 | 20 |
| YBH-8-4 |  | 80 | 0.4 | 1.2 | 60 | AD | 140 | 170 | 18 | 415 | 210 | 220 | 280 | 110 | 20 |
| YBH-10-4 |  | 10 | 0.55 | 1.6 | 66 | AD | 140 | 170 | 18 | 415 | 210 | 220 | 280 | 110 | 20 |
| YBH-16-4 |  | 16 | 0.75 | 1.9 | 80 | AD | 140 | 200 | 22 | 450 | 220 | 250 | 310 | 140 | 22 |
| YBH-20-4 |  | 20 | 1.1 | 2.8 | 90 | AD | 140 | 200 | 22 | 465 | 220 | 250 | 310 | 140 | 22 |
| YBH-25-4 |  | 25 | 1.5 | 3.8 | 115 | AD | 166 | 230 | 22 | 560 | 270 | 280 | 340 | 160 | 25 |
| YBH-32-4 |  | 32 | 2 | 4.7 | 166 | AD | 190 | 260 | 26 | 610 | 295 | 310 | 370 | 175 | 28 |
| YBH-40-4 |  | 40 | 2.2 | 5.1 | 180 | AD | 190 | 260 | 26 | 610 | 295 | 310 | 370 | 175 | 28 |
| YBH-50-4 |  | 50 | 2.5 | 6.3 | 220 | BD | 118 | 280 | 26 | 640 | 340 | 340 | 410 | 190 | 28 |
| YBH-75-4 |  | 75 | 4 | 10 | 300 | BD | 120 | 320 | 32 | 725 | 370 | 400 | 420 | 200 | 30 |
| YBH-100-4 |  | 100 | 6 | 14.5 | 440 | BD | 140 | 380 | 32 | 765 | 420 | 460 | 460 | 225 | 32 |
| YBH-120-4B |  | 120 | 8 | 19.5 | 522 | BD | 140 | 380 | 38 | 910 | 420 | 460 | 460 | 225 | 32 |
| YBH-120-4 |  | 130 | 9 | 22 | 630 | CD | 113 | 460 | 38 | 920 | 490 | 550 | 520 | 260 | 38 |
| YBH-140-4 |  | 140 | 10 | 24 | 566 | CD | 113 | 460 | 38 | 920 | 490 | 550 | 520 | 260 | 38 |
| YBH-160-4 |  | 160 | 11.5 | 26 | 620 | CD | 118 | 460 | 38 | 910 | 490 | 550 | 520 | 260 | 38 |
| YBH-2.5-6 | 980 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 44 | AD | 120 | 150 | 18 | 380 | 180 | 200 | 250 | 100 | 20 |
| YBH-5-6 |  | 5 | 0.4 | 1.2 | 55 | AD | 140 | 170 | 18 | 440 | 210 | 220 | 270 | 100 | 20 |
| YBH-8-6 |  | 10 | 0.55 | 1.7 | 70 | AD | 140 | 200 | 18 | 455 | 220 | 250 | 300 | 140 | 22 |
| YBH-10-6 |  | 10 | 0.75 | 2.2 | 77 | AD | 140 | 200 | 18 | 455 | 220 | 250 | 300 | 140 | 22 |
| YBH-16-6 |  | 15 | 1.1 | 3.2 | 99 | AD | 140 | 200 | 18 | 560 | 220 | 250 | 300 | 140 | 22 |
| YBH-20-6 |  | 20 | 1.5 | 3.8 | 22 | AD | 166 | 230 | 22 | 560 | 270 | 280 | 333 | 160 | 25 |
| YBH-26-6 | 980 | 25 | 1.9 | 4.8 | 155 | AD | 190 | 260 | 26 | 610 | 295 | 310 | 366 | 175 | 28 |
| YBH-30-6 |  | 30 | 2.2 | 5.5 | 177 | AD | 190 | 260 | 26 | 610 | 295 | 310 | 366 | 175 | 28 |
| YBH-40-6 |  | 40 | 3 | 7.5 | 230 | AD | 190 | 260 | 26 | 610 | 295 | 310 | 366 | 175 | 28 |
| YBH-50-6 |  | 50 | 3.7 | 9.5 | 266 | BD | 118 | 280 | 26 | 700 | 340 | 340 | 410 | 190 | 28 |
| YBH-63-6 |  | 63 | 4.2 | 11 | 290 | BD | 118 | 280 | 26 | 755 | 340 | 340 | 410 | 190 | 28 |
| YBH-75-6 |  | 75 | 5.5 | 13 | 365 | BD | 120 | 320 | 32 | 810 | 370 | 400 | 420 | 200 | 30 |
| YBH85-6 |  | 85 | 6.3 | 16 | 420 | BD | 120 | 320 | 32 | 844 | 370 | 400 | 420 | 200 | 30 |
| YBH-100-6 |  | 100 | 7.5 | 18 | 500 | BD | 140 | 380 | 32 | 830 | 420 | 460 | 460 | 225 | 32 |
| YBH120-6B |  | 120 | 9 | 20 | 550 | BD | 140 | 380 | 38 | 910 | 420 | 460 | 460 | 225 | 32 |
| YBH120-6 |  | 130 | 9.5 | 21.5 | 600 | CD | 118 | 460 | 38 | 945 | 490 | 550 | 520 | 260 | 38 |
| YBH140-6 |  | 140 | 12 | 28 | 622 | CD | 118 | 460 | 38 | 945 | 490 | 550 | 520 | 260 | 38 |
| YBH150-6 |  | 150 | 13 | 30 | 660 | CD | 118 | 460 | 38 | 945 | 490 | 550 | 520 | 260 | 38 |
| YBH160-6 |  | 160 | 14 | 32 | 750 | CD | 118 | 460 | 38 | 985 | 490 | 550 | 520 | 260 | 38 |
| YBH180-6 |  | 180 | 16 | 36 | 800 | CD | 120 | 520 | 45 | 1060 | 530 | 610 | 560 | 270 | 40 |
| YBH-200-6 |  | 200 | 18 | 43 | 920 | CD | 120 | 520 | 45 | 1100 | 530 | 610 | 560 | 270 | 40 |
| YBH-260-6 |  | 260 | 25 | 58 | 1200 | CD | 140 | 580 | 52 | 1200 | 600 | 680 | 630 | 299 | 45 |
| YBH-5-8 | 740 | 5 | 0.4 | 1.65 | 77 | AD | 140 | 200 | 18 | 460 | 220 | 250 | 300 | 140 | 22 |
| YBH-10-8 |  | 10 | 0.75 | 2.9 | 122 | AD | 166 | 230 | 22 | 560 | 270 | 280 | 335 | 160 | 25 |
| YBH-16-8 |  | 16 | 1.5 | 4 | 155 | AD | 190 | 260 | 26 | 610 | 295 | 310 | 366 | 175 | 28 |
| YBH-20-8 |  | 20 | 2.2 | 5.9 | 177 | AD | 190 | 260 | 26 | 650 | 295 | 310 | 366 | 175 | 28 |
| YBH-30-8 |  | 30 | 3 | 8.2 | 255 | BD | 118 | 280 | 26 | 700 | 340 | 340 | 405 | 190 | 28 |
| YBH50-8 |  | 50 | 4 | 10.5 | 366 | BD | 120 | 320 | 32 | 800 | 370 | 400 | 420 | 200 | 30 |
| YBH-75-8 |  | 75 | 6.5 | 17 | 522 | BD | 140 | 440 | 38 | 890 | 420 | 520 | 480 | 225 | 35 |
| YBH-100-8 |  | 100 | 8.5 | 21.8 | 620 | CD | 118 | 460 | 38 | 950 | 490 | 550 | 520 | 260 | 38 |
| YBH-120-8 |  | 120 | 12 | 31.2 | 800 | CD | 120 | 520 | 45 | 1060 | 530 | 610 | 560 | 270 | 40 |
| YBH-140-8 |  | 140 | 14 | 37.7 | 880 | CD | 120 | 520 | 45 | 1100 | 530 | 610 | 560 | 270 | 40 |
| YBH-200-8 |  | 200 | 16 | 46.3 | 1150 | CD | 120 | 520 | 45 | 1200 | 530 | 610 | 560 | 270 | 40 |
| YBH-220-8 |  | 220 | 18 | 50.6 | 1230 | CE | 120 | 520 | 45 | 1290 | 530 | 610 | 560 | 270 | 40 |
| YBH-240-8 |  | 240 | 18 | 50.6 | 1430 | CE | 146 | 570 | 50 | 1270 | 650 | 680 | 630 | 310 | 56 |
| YBH-260-8 |  | 260 | 20 | 53.8 | 1470 | CE | 146 | 570 | 50 | 1310 | 650 | 680 | 630 | 310 | 56 |
| YBH-280-8 |  | 280 | 20 | 53.8 | 1530 | CE | 146 | 570 | 50 | 1350 | 650 | 680 | 630 | 310 | 56 |
| YBH-300-8 |  | 300 | 22 | 56.3 | 1580 | CE | 146 | 570 | 50 | 1390 | 650 | 680 | 630 | 310 | 56 |
| YBH-320-8 |  | 320 | 22 | 56.3 | 1640 | CE | 146 | 570 | 50 | 1430 | 650 | 680 | 630 | 310 | 56 |
| YBH-340-8 |  | 340 | 26 | 68.5 | 2130 | DE | 130 | 630 | 45 | 1420 | 690 | 740 | 710 | 350 | 60 |
| YBH-360-8 |  | 360 | 26 | 68.5 | 2180 | DE | 130 | 630 | 45 | 1450 | 690 | 740 | 710 | 350 | 60 |
| YBH-380-8 |  | 380 | 30 | 82.3 | 2310 | DE | 130 | 630 | 45 | 1490 | 690 | 740 | 710 | 350 | 60 |
| YBH-400-8 |  | 400 | 30 | 82.3 | 2310 | DE | 130 | 630 | 45 | 1530 | 690 | 740 | 710 | 350 | 60 |