- 产品名称：YZS振动电机

详细介绍：

YZS振动电机产品概述：
我公司新近开发的新型号 YZS系列振动电机整机采用了机壳、机座一体铸造，加强了整机的密封性能，可广泛应用于多粉尘、多颗粒状物料的无防爆要求的工作环境。YZS系列振动电机特点是, 外形美观, 性价比高等。

YZS振动电机产品结构原理：
YZS系列振动电机是各种振动筛分设备的主要振动源，振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块，利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。并由不同的安装方式产生不同的物料运动轨迹，以达到不同的筛分目的。
YZS振动电机特点：

YZS系列振动电机是节能型的振动电机，激振力利用率高，但能耗小、噪音低、寿命长。激振力只要进行简单的操作即可达到无级调节。YZS系列振动电机为通用型振动电机。
YZS振动电机用途：
振动电机可以广泛的应用在采矿、煤炭、冶金、水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、粮食、轻工等工业部门振动筛分机械，如：振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。
YZS振动电机相关技术参数：
1、额 定 电 压：380V
2、额 定 频 率：50HZ
3、防 护 等 级：IP55
4、允许环境温度：-20℃--40℃
5、工 作 制：连续
另外，我公司也可定制特殊参数的振动电机，如特殊电压、特殊安装尺寸等 ，期待与大家的合作。

YZS系列振动电机参数对照表：

| 型号 Type | 最大激振力 CF(KN) | 额定功率(Kw) | 额定电流 （A） | 转 速(r/min) | 安装尺寸(mm) |  |  |  | 外型尺寸(mm) |  |  |  |  | 重量(KG) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | H | N-Φd | AB | BB | HD | G | L |  |  |  |
| 1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.35 | 2880 | 80 | 130 | 80 | 4-Φ12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 |  | 13 |  |
| 2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.5 |  | 80 | 130 | 80 | 4-Φ12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 |  | 13 |  |
| 3-2 | 3.0 | 0.25 | 0.58 |  | 90 | 150 | 90 | 4-Φ14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 |  | 18 |  |
| 5-2 | 5.0 | 0.37 | 0.9 |  | 90 | 150 | 90 | 4-Φ14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 |  | 19 |  |
| 10-2 | 10 | 0.75 | 1.8 |  | 110 | 180 | 112 | 4-Φ18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 |  | 30.5 |  |
| 15-2 | 15 | 1.1 | 2.6 |  | 140 | 220 | 125 | 4-Φ22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 |  | 47 |  |
| 20-2 | 20 | 1.5 | 3.6 |  | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 |  | 91 |  |
| 30-2 | 30 | 2.2 | 5.4 |  | 170 | 310 | 170 | 4-Φ33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 520 |  | 125 |  |
| 1.0-4 | 1.0 | 0.09 | 0.28 | 1460 | 80 | 130 | 80 | 4-Φ12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 |  | 13 |  |
| 1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.4 |  | 80 | 130 | 80 | 4-Φ12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 |  | 13 |  |
| 3-4 | 3.0 | 0.18 | 0.5 |  | 90 | 150 | 90 | 4-Φ14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 |  | 20 |  |
| 5-4 | 5.0 | 0.25 | 0.7 |  | 110 | 180 | 112 | 4-Φ18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 |  | 32 |  |
| 8-4 | 8 | 0.4 | 1.2 |  | 110 | 180 | 112 | 4-Φ18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 380 |  | 42 |  |
| 10-4 | 10 | 0.55 | 1.6 |  | 140 | 220 | 125 | 4-Φ22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 |  | 50 |  |
| 15-4 | 15 | 0.75 | 1.9 |  | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 |  | 92 |  |
| 20-4 | 20 | 1.1 | 2.8 |  | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 |  | 93 |  |
| 30-4 | 30 | 1.5 | 3.8 |  | 170 | 310 | 170 | 4-Φ33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 520 |  | 117 |  |
| 50-4 | 50 | 2.2 | 5.5 |  | 220 | 350 | 200 | 4-Φ39 | 450 | 313 | 425 | 45 | 600 |  | 213 |  |
| 75-4 | 75 | 3.7 | 9.5 |  | 250 | 380 | 210 | 4-Φ39 | 480 | 350 | 465 | 40 | 670 |  | 305 |  |
| 100-4 | 100 | 6.3 | 15 |  | 280 | 440 | 260 | 6-Φ45 | 530 | 435 | 520 | 65 | 750 |  | 432 |  |
| 3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 980 | 110 | 180 | 112 | 4-Φ18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 |  | 35 |  |
| 5-6 | 5 | 0.37 | 1.2 |  | 140 | 220 | 125 | 4-Φ22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 |  | 51 |  |
| 8-6 | 8 | 0.55 | 1.7 |  | 140 | 220 | 125 | 4-Φ22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 |  | 65 |  |
| 10-6 | 10 | 0.75 | 2.2 |  | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 |  | 98 |  |
| 15-6 | 15 | 1.1 | 3.2 |  | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 552 |  | 98 |  |
| 16-6 | 16 | 1.1 | 3.2 |  | 170 | 310 | 170 | 4-Φ33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 520 |  | 130 |  |
| 20-6 | 20 | 1.5 | 3.8 |  | 170 | 310 | 170 | 4-Φ33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 505 |  | 130 |  |
| 30-6 | 30 | 2.2 | 5.5 |  | 220 | 350 | 200 | 4-Φ39 | 450 | 313 | 425 | 45 | 600 |  | 180 |  |
| 40-6 | 40 | 3.0 | 7.5 |  | 220 | 350 | 200 | 4-Φ39 | 450 | 313 | 425 | 45 | 650 |  | 200 |  |
| 50-6 | 50 | 3.7 | 9.5 |  | 250 | 350 | 210 | 4-Φ39 | 434 | 350 | 420 | 40 | 670 |  | 265 |  |
| 63-6 | 63 | 4.2 | 11 |  | 250 | 350 | 210 | 4-Φ39 | 434 | 350 | 420 | 40 | 700 |  | 285 |  |
| 75-6 | 75 | 5.5 | 13 |  | 250 | 380 | 210 | 4-Φ39 | 480 | 350 | 465 | 40 | 760 |  | 340 |  |
| 85-6 | 85 | 6.3 | 16 |  | 250 | 380 | 210 | 6-Φ39 | 480 | 350 | 465 | 40 | 790 |  | 360 |  |
| 100-6 | 100 | 7.5 | 18 |  | 280 | 480 | 260 | 6-Φ39 | 530 | 420 | 580 | 65 | 850 |  | 450 |  |