商品描述

产品名称：果蔬大棚专用等离子发生器（带电源）   3800元

产品型号：HRCF-G-3-20/DPⅡ

产品简介：

本系列产品是HRCF-G-3-20/DP型的升级版，HRCF-G-3-20/DPⅡ（带电源）型设备在原有基础上配备有可移动发电机，专门针对没有电源配置的大棚或其他应用场所，可以在没有电源的条件下进行工作，使用简单方便，易于操作。

一、用途

1、臭氧在大棚种植中的应用

1.1 臭氧气体用于大棚内空间的杀菌消毒，可有效去除大棚内的细菌，真菌，病毒等。

1.2 臭氧气体融入水中，可用于植物种子表面的杀菌灭菌 。

1.3 臭氧气体可用于园艺花卉种植的杀菌消毒，降低各类花卉疾病的发病率。

1.4 温室大棚病虫防治

1.4.1 熏蒸消毒：定植前10天可结合高温闷棚利用臭氧发生器将臭氧集中施放于棚内，施放时间以2-3小时为宜。

1.4.2 防治苗床病虫：先将苗床封严，每10平方米每次施放1分钟，并密闭熏蒸10分钟，然后再通风30分钟。

1.4.3 蔬菜定植后的病虫防治：定植缓苗后，每1000m³棚室每2-3天开机一次，每次60分钟。

1.4.4 对于土壤中的病虫害可以利用臭氧水进行防治。

二、臭氧杀菌及防治病虫的优点

1.安全高效成本低。臭氧可实现一机多用，同时防治多种病虫，而且防治费用低。与喷施农药相比，施放臭氧更为方便、高效、安全，可大大减少农药的使用量，避免菜农施用高毒、高残留农药，同时降低用药成本。

2.无公害。臭氧在空气中不稳定，可很快分解还原为氧气，因此在植株内及果实中无污染、无残留，是实现无公害蔬菜生产的一条重要途径。

3.提质增产。采用空气源高频高压放电产生臭氧的方法，不仅能产生我们所需的臭氧，同时也会产生氮氧化物，氮氧化物可作为植物所需的氮肥使用。有实验证明，温室番茄使用臭氧后畸形果明显减少，且果实个大、着色好、口感好。

三、安装使用方法

1．安装方法

将臭氧发生器安装于指定位置或移动至消毒场所，将臭氧发生器出气口对准消毒作业空间或接入已设计安装好的消毒管道系统； 确保机壳良好接地；接通电源，选择手动或自动开关运行方式，如选择自动运行，按说明书设定时间流程后，臭氧发生器即按设定时间流程消毒作业。

2．使用方法

2.1 定植前结合高温闷棚，开启臭氧发生器，，时间为2-3小时。

2.2 定植后每周开机3-4次，每次1小时。

商品属性

1. 特点：

1.1．设备整体采用一体化设计，安装使用灵活方便，节省空间。

1.2．发生单元采用模块化设计方案，维护方便，不影响其他模块工作。

1.3．先进的自动定时控制系统，可根据用户需求设置运行时间，设备运行稳定可靠，无需值守。

1.4．配备有可移动电源，专门针对没有电源的场所使用。

1.5．采用等离子沿面放电技术，大流量风冷结构，发生输运冷却统一，能耗少。

2. 规格型号及技术参数表

| 型号 | 臭氧产量 | 功率 | 适用空间 | 尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRCF-G-3-20/DP | 20g | 400w | 800-1200m³ | 40×26×60cm | 16kg |

3．相关技术参数

| 输入电源 | 工作频率 | 冷却方式 |
| --- | --- | --- |
| 220v/50Hz | 16-20kHz | 风冷 |

详细介绍：

臭氧及臭氧水替代农药杀灭植物病虫机理：利用臭氧强大的氧化作用,氧化分解细菌的葡萄糖氧化酶、胱氢氧化酶,还可导致细菌物质代谢的氧化还原过程的破坏，从而抑制细菌的生长和繁殖过程，造成细菌死亡。植物昆虫的呼吸系统,不象高等动物那样需要血液传送体内所需氧气,而是由气门和微气管担负着体内组织与外界直接交换气体的任务。根据这一特性,利用臭氧的毒理机制对昆虫体内的多种酶发生氧化分解抑制作用,从而使害虫呼吸代谢破坏，窒息死亡。同时臭氧水能消除植物叶面病菌病毒,给植株创造一个无污染的生态环境,使其茁壮成长。

随着农业生产的发展和科学技术的进步，农药在保护农作物、防治病虫害、改善人类生存环境、控制疾病等方面正发挥着越来越大的作用。由于大量农药的使用、农作物中不可避免地存在农药残留，其中尤其是果蔬中的农药残留格外引人关注，因为它们与人们的日常生活、身体健康直接相关，这严重威胁人们的身体健康和生命安全。从理论上讲臭氧是一种非常有效的手段，它能将大多数单质和化合物氧化到最高价态，对于有机物具有强烈的氧化分解作用，不产生二次污染物，对人体无害。而且，农药多为含氯或磷的产物，它们与臭氧反应生成硫、磷、碳等氧化物和水，或相应的酸类和水，从而降解为无毒无害的小分子物质。臭氧水还可降解农药，而降解农药的关键取决于臭氧或臭氧化水的有效浓度，经实验证明臭氧化水浓度须>2mg/L才有效。目前国际上很少有臭氧设备和技术能够直接制取出这一浓度的臭氧化水，而我公司设备制取的浓度可高达9mg/L，且一吨高浓度臭氧水只需成本1.2-2.5元。我公司在消毒产品上已申请了国家卫生部颁发的消毒器械卫生许可证及取得金华市医药监督管理局颁发的医疗器械准字证（一类）。特别是该产品已通过了浙江省疾病预防控制中心及湖北省电子信息产品监督检验院的检测，检测数据效果令人惊叹。

与金华市农业科技研究院联合试验。采用高浓度臭氧水，对无土栽培大棚种植草莓进行处理；在试验中在完全不使用农药的情况下，农作物生长及发病率明显优于采用农药杀菌的植物。

商品描述

产品名称：果蔬大棚专用等离子发生器       2800元

产品型号：HRCF-G-3-20/DP型

产品简介：

本系列产品采用手动操作或全自动无人值守操作运行方式，可直接对大棚内空间进行杀菌消毒或选择性布管送达指定空间杀菌消毒，也可按需求移动作业，能有效杀灭空间中的细菌、真菌、病毒，预防疾病交叉感染等，同时不会产生有害残留，可避免二次污染。对于果蔬大棚生产及各类有机蔬菜瓜果种植可起到关键性的作用。

一、用途

1、臭氧在大棚种植中的应用

1.1 臭氧气体用于大棚内空间的杀菌消毒，可有效去除大棚内的细菌，真菌，病毒等。

1.2 臭氧气体融入水中，可用于植物种子表面的杀菌灭菌 。

1.3 臭氧气体可用于园艺花卉种植的杀菌消毒，降低各类花卉疾病的发病率。

1.4 温室大棚病虫防治

1.4.1 熏蒸消毒：定植前10天可结合高温闷棚利用臭氧发生器将臭氧集中施放于棚内，施放时间以2-3小时为宜。

1.4.2 防治苗床病虫：先将苗床封严，每10平方米每次施放1分钟，并密闭熏蒸10分钟，然后再通风30分钟。

1.4.3 蔬菜定植后的病虫防治：定植缓苗后，每1000m³棚室每2-3天开机一次，每次60分钟。

1.4.4 对于土壤中的病虫害可以利用臭氧水进行防治。

二、臭氧杀菌及防治病虫的优点

1.安全高效成本低。臭氧可实现一机多用，同时防治多种病虫，而且防治费用低。与喷施农药相比，施放臭氧更为方便、高效、安全，可大大减少农药的使用量，避免菜农施用高毒、高残留农药，同时降低用药成本。

2.无公害。臭氧在空气中不稳定，可很快分解还原为氧气，因此在植株内及果实中无污染、无残留，是实现无公害蔬菜生产的一条重要途径。

3.提质增产。采用空气源高频高压放电产生臭氧的方法，不仅能产生我们所需的臭氧，同时也会产生氮氧化物，氮氧化物可作为植物所需的氮肥使用。有实验证明，温室番茄使用臭氧后畸形果明显减少，且果实个大、着色好、口感好。

三、安装使用方法

1．安装方法

将臭氧发生器安装于指定位置或移动至消毒场所，将臭氧发生器出气口对准消毒作业空间或接入已设计安装好的消毒管道系统； 确保机壳良好接地；接通电源，选择手动或自动开关运行方式，如选择自动运行，按说明书设定时间流程后，臭氧发生器即按设定时间流程消毒作业。

2．使用方法

2.1 定植前结合高温闷棚，开启臭氧发生器，，时间为2-3小时。

2.2 定植后每周开机3-4次，每次1小时。

商品属性

1. 特点：

1.1．设备整体采用一体化设计，安装使用灵活方便，节省空间。

1.2．发生单元采用模块化设计方案，维护方便，不影响其他模块工作。

1.3．先进的自动定时控制系统，可根据用户需求设置运行时间，设备运行稳定可靠，无需值守。

1.4．可悬挂于固定位置，也可随意周转移动，一机多用，节省投资，方便灵活。

1.5．采用等离子沿面放电技术，大流量风冷结构，发生输运冷却统一，能耗少。

2. 规格型号及技术参数表

| 型号 | 臭氧产量 | 功率 | 适用空间 | 尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRCF-G-3-20/DP | 20g | 400w | 800-1200m³ | 40×26×60cm | 16kg |

3．相关技术参数

| 输入电源 | 工作电压 | 工作频率 | 冷却方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220v/50Hz | 3-4.5kv | 16-20kHz | 风冷 |