室外泳池工程循环水处理工艺

一、概 述

一、工程概况

游泳池循环水处理容积约750m³.设计需符合国家的有关标准、应设有完善的水游泳池水净化、消毒设施 , 使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《人工洗浴水水质卫生标准》(GB9667-96)的要求。遵守洗浴水和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2002规定。

二、方案设计依据 :

1、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)

2、《洗浴水和水上游乐池给水排水设计规范》 (CECS14:2002)

3、《人工洗浴水水质卫生标准》 (GB9667-96)

4、《建筑给水硬聚乙烯管道设计与施工验收规程》（CEC41：92）

5、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）

6、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

7、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

8、《埋地硬聚乙烯（PVC-U）给水管道工程技术规程》（CECS17:2000）

二、设备技术简介

## 一.BQ系列设备性能描述

郑州碧泉水处理设备有限公司生产的BQ系列水处理产品，从过滤效果和节省投资角度考虑，所提供的产品具有环保节能、节电、节水和节省后期运行费用的功能，处理过的水质优于国标。

我公司在BQ系列产品上经过了大量的实践和试验，发明了用抗腐蚀和耐老化的UPVC材质代替了使用寿命短暂的钢制产品，使用年限达30—40年以上，过滤介质采用了多层反复合滤料代替了单一的石英砂，增加了曝气容氧设备，反冲洗时间从以前的5-8分钟降低到了现在的2.5分钟，反冲洗彻底干净，自动化度高，技术已相当成熟，到目前为止已发展到了第三代产品。

目前在市场上已经运行非常平稳，性能在水处理行业已达到最佳过滤效果，并且已被许多大型企业广泛采用。

节能创新产品

本公司奔着自主创新、环保节水、节水节电、节省后期运行费用的原则，设计开发出的的一系列新型游泳池水处理系统，该系统具有节省土建60%，节电70%，节水80%，节省药品90%-100%(不计消毒剂)，节省人力100%的作用和功能。

处理水质优秀

采用多层天然反复合滤料，处理后的水质浊度达到0.4NTU、水质永远天蓝透明，清澈见底。经过大量的实践证明，本新型水处理技术已经相当成熟，被许多知名企业和单位采购和使用，并广泛应用于全国各大城市。

运行成本最低

BQ系列设备运行费用仅相当于硅藻土设备和传统式砂缸灌的1/4~1/3，另外该设备采用耐腐蚀的UPVC材质制作寿命长达30--40年之久，是目前现有游泳池水处理设备中使用寿命最长的设备。

操作简单易懂

BQ水处理系统采用无人工干预的全自动运作，不需人工操作，操作省时省力，采用BQ水处理系统禁止使用混凝剂、助凝剂、灭藻剂，泳池水进入水处理设备后变为活化水，原水经过一系列曝气溶氧、多层精滤、消毒杀菌、恒温加热等过程后，进入良性循环，泳池水可以永久循环使用下去，无须更换。

服务热情周到

我们专为客户开通了全国免费服务电话，24小时为客户排忧解难，真正做到了售前、售中、售后的服务章程，让每一个成为和将要成为本公司的客户都没有后顾自忧。

二、BQ水力全自动高效曝气精滤机的基本原理

水力全自动高效曝气精滤机的原理是以自然界客观存在的水体自净现象为理论依据，融入多种先进水处理好技术研发的一种新型的水处理设备。具体如下：

理论依据：自然界水体自净通过地表水在太阳的作用下蒸发至天空，形成云并通过降雨会落到地面，经过地层的多层过滤，汇聚到一起成为地下径流，再以泉洁净水体等形式流出或为人所用或汇流成何（周而复始），在这过程中，因地势的高低变化，自然的完成一些溶氧过程（比如瀑布等），使水自身的自净能力不断增强，“流水不腐”说的就是这个道理。

在研究水力全自动高效曝气精滤机的过程中，我们把水体自净所涉及的水处理理论及相关技术全都融合进来，比如说地层自然形成的反复合滤层形式、水力自动曝气溶氧技术；而且把水力自身的一些特点发挥到极致，比如利用了虹吸现象，实现反冲洗过程的自动控制，利用高差实现滤机的自动过滤，并在滤机中整合了水力澄清池。

二、水力全自动高效曝气精滤机的特点

（1）碧泉系列游泳池水处理设备的十大优点

  - 系统水力自动化、无阀门、无操作、利用水力自动化原理完成曝气溶氧 浮选去泡，七层过滤和反冲洗过程，无需设置专职管理人员。

  - 前瞻性技术，领先世界同类产品，节水70% 、节省药品90～100%（不计消毒剂）

  - 全部无压水处理，循环水泵扬程一般为6~8米，能耗低，无冲洗水泵节省电量80%以上，比其他类型水处理设备大量节约运行费用，运转费用仅为传统水处理系统的1/10-1/15。

  - 设备结构紧凑，安装空间集中、占地面积小，节省土建50-70%。

  - 正常情况下禁止投加混凝剂、絮凝剂、灭藻剂等对泳池造成化学污染的药剂，也不需要大量地更换水，使水形成良性循环，可永不更换。

  - 处理后的水溶解氧≥7.5mg/l(达到饱和量)，因此鲜化、活化，水质优，出水浊度0.4～１mg/L，池水永不换，永远天蓝透明。

  - 根据设备内部截污情况适时反洗、清洗过程中不间断供水，管路压损极小，有效的去除水中的泡沫—即去除水中有机物质（含磷、氮等发泡物质），以保持良好的水质，使水面波光粼粼，泛出蓝波。

  - 设备反冲洗历时短（约2.5分钟），反冲洗强度大（32l/㎡.s），反冲洗用水量少。

  - ;设备无定期维修和耗材更换，系统主体设备保用40年以上。

  - 处理后的水质指标优于国家标准，部分指标超出国家标准更多：泳池水处理后浊度≤0.4度、色度≤15度，溶解氧≥7.5mg/l。

（2）采用多层反复合滤层，有效的提高了滤层的含污量和过滤精度，从而保证了处理水的纯净度。

滤层数达七层，最小粒径为0.25~0.5mm，这些都有效的提高了滤层的含污量和过滤精度，再加上整合了的水里澄清池，使游泳池循环水处理摆脱投加絮凝剂成为现实。不但大幅度的减轻了操作人员的工作强度和难度，也避免了水质变成絮凝剂的水溶液（就是人们常说的泳池水“药水”，是过量投加絮凝剂导致的，常用絮凝剂多为铝盐，投加过多会呈酸性，酸性水会对人体的一些器官产生不良影响）

（3）多种水力自控技术的合理运用，有效的避免了水资源的过量浪费。

首先，水力全自动高效曝气精滤机中引入的水力自动曝气溶氧技术，可以有效地转化游泳池水中的有机污染物，这些有机污染物以尿素等含氮有机物为主，这些含氮有机物与氯（或其化合物）反映生成三卤甲烷（THMs），众所周知，三卤甲烷是致癌物质，鉴于氯有良好的持续杀菌能力，在当前尚未有更有效的消毒剂来代替它的情况下，降低水中含氮有机物的浓度，避免生成三卤甲烷是至关重要的，而向水中充氧正好起到这个作用。因为在水中痒充足的情况下，含氮有机物首先会转化为氨氮，并在水中所含又的亚硝酸菌的作用下，将氨氮转化为硝酸根离子，以稳定的硝酸盐形式存在于水中，不会与氯作用生成三卤甲烷。有效的转化了含氯有机物就可以避免了用大量清水来稀释有机污染物，从而可以大幅度的降低水耗。其次，借鉴无阀滤机原理，利用虹吸现象实现反冲洗全程的水力自动化控制，当滤层和曝气滤机反冲洗时的最大冲洗水头损失固定的情况下，反冲洗的最佳时间是可以通过测定，最终成为一个定值的，这在设备最终调试过程中完成，它的确定可以有效的避免从前完全要靠个人经验来进行反冲洗的弊端，使得曝气滤机的反冲洗真正达到适机而冲、适时而断，即避免了原来反冲洗的复杂性操作，有效的保证了反冲洗的质量，还可避免不必要的水资源浪费。

（4）采用白色UPVC塑料制作，结构紧凑，整体美观，设备使用寿命与UPVC材质衰变期相同，大约40年以上。

水力全自动高效曝气精滤机采用UPVC板材成型，焊接而成，最后现场分体，模块化安装而成，整个曝气精滤机分以下几个模块组成：上部为水力自动溶氧澄清模块，下部为四个自立独立的精滤模块，整个曝气滤机过滤系统，还有一些辅助模块，比如水泵模块，加热模块，消毒模块，平衡水箱模块等。至于在具体工程中采用哪几个模块，要根据机房地面标高和游泳池水面的关系来具体选定。使用寿命对于一个完全靠水力自身驱动的装置来讲，只要制作它的材质不出问题，它的使用寿命就不会终结，比如常见的水车，水磨等。当今能见到的这些装置很多已运行了几百年之久，而且还在稳定的运行。所以曝气精滤机的使用寿命与UPVC的材质的衰变期是相同的，一般为40年左右。选定用UPVC材质制作的原因主要是由于UPVC材质稳定，物理性能较好、美观，易于加工，耐腐蚀，也就不会出现以前压力罐碳钢制作时还要定期换里衬的弊端，UPVC材质相对环保，虽然在自然界分解较慢，但它可以回收并可反复利用。

三、水力全自动高效曝气精滤机的相关设计资料

- 由水力全自动高效曝气精滤机组成的循环水处理系统的分类：

由水力全自动高效曝气精滤机组成的循环水处理系统分为两类：机前泵系统和机后泵系统。顾名思义，机前泵系统即为水泵组在水力全自动高效曝气精滤机之前，适用于水处理机房地面比游泳池水面相同或略高时，整个系统相对简单；机后泵系统即为水泵组在水力全自动高效曝气精滤机之后，适用于机房地面低，泳池水面5.5m以下时采用，整个系统相对机前系统较复杂，造价相对也高些。

- 循环周期的确定：

循环周期按“游泳池设计师范”中规定的“6~8小时”确定，其具体值由预期在一个循环周期游泳池所接纳的人数确定，正常一个循环周期泳池所能接纳的人数上限时采用6小时，否则一般按8小时为一个循环周期计算。

- 循环水量的确定

一般按水处理设备全天24小时运行计算：所需选用的设备的循环水量=泳池水容积（m³）/循环周期

- 水泵的选择

- 水泵的水量与循环水量相当（机前泵系统）

- 水泵的扬程

a 为水泵到设备之间连接管路沿程损失加上水泵轴心到设备最高处的高度再加上500—600mm的保护水头

b 机后泵系统的水泵扬程为，水泵到游泳池之间的管路的沿程损失加上水泵泵轴到泳池水面的高差再加上500—600mm的保护水头。

- 泳池的进回水方式的选择

国际泳联推荐的循环方式为“逆流式”即池底布满水口，池沿设置溢槽，水从池底进入从池盐溢出回到循环处理设备，这种循环方式的优点是布水相对均匀。表层漂浮物可随水流祛除，但它对建造的要求较大，管路沿程损失也较大，并需要建造平衡水池，相对建造成本较高，当池沿平整度不均匀的情况下，池水会出现短路的现象（即处理后的水未经使用就直接回到了水处理设备）。

我们一般采用模拟河流流动的“顺流式“循环方式，它的优点是建造简单，只需在池壁上预埋进回水口即可，不需要建造平衡水池，建造费用相对较低，管路沿程损失较小；但也有弊端，当进回水口连接管的连接方式采用不当时会出现死水区，池面会残留一些漂浮物，需人工去除；就中国目前情况而言‘顺流式’的循环方式是最适合中国目前国情循环水处理方式。

四、经过滤后的水池水质各项要求达到人工游泳池池水水质的卫生标准，具体如下：

1、国际游泳协会（FINA）关于游泳池池水水质的卫生标准的规定：

| 序号 | 项 目 | 水质卫生标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 26±1℃ |  |
| 2 | pH值 | 7.2～7.6泳池一体化过滤设备(电阻值10.13Ω～10.14Ω) | 宜使用电子测量 |
| 3 | 浑浊度 | 0.10FTU | 滤后入池前测定值 |
| 4 | 游离性余氯 | 0.3～0.6mg/L DPD | 液体 |
| 5 | 化合性余氯 | ≤0.4mg/L | 地埋机一体机 |
| 6 | 菌落 | 21±0.5℃:100个/ml | 24h、48h、72h |
|  |  | 37±0.5℃:100个/ml | 24h、48h |
| 7 | 大肠埃希氏杆菌 | 37±0.5℃:100ml池水中不可检出 | 24h、48h |
| 8 | 绿脓杆菌 | 37±0.5℃:100ml池水中不可检出 | 24h、48h |
| 9 | 氧化还原电位 | ≥700mV | 电阻值为10.13～10.14投药泵 |
| 10 | 清晰度 | 能清晰看见整个游泳池底 |  |
| 11 | 密度 | kg/dm3 | 20℃时的测定值 |
| 12 | 高锰酸钾耗量 | 池水中最大总量10mg/L |  |
|  |  | 其他水最大量3mg/L |  |
| 13 | THM(三卤甲烷) | 宜小于20μg/L |  |
| 14 | 室内泳池的空气空气温度 | 至少比池水温度高2℃ | 由于建筑原因 |
| ＊细菌的测试应使用膜滤。过滤后，将滤膜在37℃温度下在胰蛋白酶解蛋白大豆琼脂中保存2～4h，然后将滤膜放入隔离的培养基中。 |  |  |  |

2、建设部新制定的游泳池池水水质卫生标准新规定（参照）：

表 1 游泳池池水水质常规检验项目及限值

| 序号 | 项 目 | 限 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浑浊度/NTU | 1NTU |
| 2 | pH值 | 7.0～7.8 |
| 3 | 尿素mg/L | ≤3.5L |
| 4 | 菌落总数【(36±1)℃,48h】CFU/ml | ≤200 |
| 5 | 总大肠菌群【(36±1)℃,24h】 | 每100ml不得检出 |
| 6 | 游离性余氯mg/L | 0.2～1.0 |
| 7 | 化合性余氯mg/L | ≤0.4 |
| 8 | 臭氧(采用臭氧消毒时)mg/m3 | ≤0.2以下(水面上空气中) |
| 9 | 水温℃ | 22℃~30℃ |
| 10 | 氧化还原电位 | 不小于650mv |

说明：

1、浑浊度是反映游泳池物理性状的一项指标，从消毒和安全考虑，池水的浑浊度应高于等于生活饮用水卫生标准要求。

2、pH值：由于大多数消毒剂的杀菌作用取决于pH，因此必须使pH保持在一种消毒剂的最佳有效范围内，所以在游泳池水处理中，调节池水的pH很重要，这个方面比生活饮用水的pH允许范围在6.5～8.5对人们的饮用和健康的影响有更加严格的要求。

3、微生物等指标和人体健康直接相关，所以需要有足够的消毒剂余量，pH维持在一定水平，水质平衡，同时经常反冲洗过滤器，并且游泳池管理完善。

表 2 游泳池池水水质常规检验项目及限值（根据所使用的消毒剂确定检测项目）

| 序号 | 项 目 |  | 限 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离性余氯 | （加氯消毒时测定） | 0.5~1.0 mg/ L（DPD法） |
|  |  | （加臭氧消毒时测定） | 0.2~0.5 mg/ L（DPD法） |
| 2 | 化合性余氯 |  | 0.4 mg/ L（DPD法） |
| 3 | 氰尿酸（使用含氰尿酸的氯化合物消毒时） |  | 150 mg/ L |
| 4 | 臭氧（采用臭氧消毒时） |  | ≤0.2 mg/m3以下(水面上空气中) |

表 2 游泳池池水水质非常规检验项目及限值

| 序号 | 项 目 | 限 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三卤甲烷 | 0.20 mg/ L |
| 2 | 二氧化氯（二氧化氯消毒时测定） | 0.1~0.4 mg/ L |
| 3 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | 0.70 mg/ L |

三、工艺流程

（一）工艺流程图

工艺流程简图 :

游泳池

消毒设备

循环系统

固体消毒

Ph调节

曝气溶氧机

精滤主机

（二）工艺说明：

1．泳池水处理系统设计参数：

| 序号 | 项目名称 | 游泳池 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泳水面积（㎡） | 约1250 | 国标泳池 |
| 2 | 水深（m） | 均深1.5 |  |
| 3 | 水池容量（m³） | 约1900 |  |
| 4 | 循环方式 | 顺流式 |  |
| 5 | 循环周期（h） | 6-8 |  |
| 6 | 循环流量（m³/h） | 125-93 |  |
| 7 | 每日新水补充量（m³/d） | 视情况而定 |  |
| 8 | 过滤速度（m³/h） | 110 |  |
| 9 | 出水浊度（NTU） | 0.4 |  |
| 10 | 消毒方式 | 长效加氯消毒 | 消毒剂采用次氯粉和氯片消毒，计量泵投加。人工操作每天定时投加即可。 |
|  |  | 臭氧消毒 |  |

2. 说明 ：

拟定工艺为典型的游泳池水循环水处理工艺，其目的主要是去除水中悬浮杂质，消毒灭菌，满足卫生要求。正常循环时，游泳池水通过回水管管道流进循环泵加压，池水经过毛发过滤器截留较大颗粒固体杂质、毛发、纤维等，以保护水泵和过滤器过滤层不被破坏；出水经循环水泵进入水力曝气精滤机进行微絮凝过滤 , 滤出的洁净水经过杀菌消毒剂消毒满足卫生要求；由于游泳池池水每天会有1~2℃的降温，因此游泳池池水的加热只把循环水部分旁流进行加热，再把这部分水与管道中的循环水混合，水温的控制通过设在循环水管道上的温度探头实时进行检测，将测量值与设定值比较，通过调整热媒管道上的温度控制阀的开启调节热媒流量从而控制循环水的温度；出水经 PH 值水质自动监控调整控制系统调节控制循环水 PH 值（氢氧化钠），达到标准后进入泳池。游泳池水循环采用顺流方式 , 在池端头侧壁进水 , 回水采用泳池底回水方式或者深水区池底，不易出现死水区及旋涡区。

工艺中的主要设备为过滤器，池水过滤效果的好坏直接影响着循环水质。本工艺采用水力全自动高效曝气精滤机，经国际上大量重大项目实用检验，过滤效果完全保证，高标准的洗浴水均采用此类型过滤设备。加药部分采用了混凝剂、PH 调整剂和除藻剂，以保证水质良好；混凝剂主要是起絮凝作用，将水中悬浮物及致浊物变成较大颗粒，易于被去除;PH 值为 7.1 - 7.4, 与人体接触感觉良好；除藻剂主要是为了防止水中滋生藻类，一般采用硫酸铜，同时增加水的蓝色色度，满足视觉感官效果。

消毒系统采用氯粉消毒和氯片消毒混合方式消毒或者臭氧消毒提高泳池水质。尤其是室内恒温洗浴水经两次复合消毒完全符合国家洗浴水水质标准,操作简便，设备稳定。采用精密自动浴水电子控制系统，严格控制消毒剂投加量，确保水中游离氯为0.3- 0.4mg/1, 以保证池水有持续的杀菌能力和水体的自身免疫力。

郑州碧泉游泳池报价

（一）游泳池水处理系统设备报价

（1）设计参数：

泳池尺寸:(平均水深) 1.8米          总容水量:1900立方     设计循环周期6-8小时/次     循环流量:125-93m³/h

机房距离：不超过12平方     高度不低于4.5米

（2）主要设备：

过滤系统       循环系统   水体杀菌消毒系统      阀门法兰         附件

（3）工程注解：

1.买方负责全部机房、池体土建及装饰项目，卖方协助深化有关设计配合施工。2.卖方提供水源及电源条件，并按设计图纸施工到位。（按地上机房配置）

设备水处理效果

- 水质完全符合或优于《游泳池和水上乐园用水水质标准》（GB12941-91），水中溶解氧达到8.8mg/l。泳池水不排放，不换水，一直用下去。泳池水清澈、透亮、无色、无异味，水面泛蓝波，清澈见底，无菌无藻。泳池水含氧、溶氧、活化、良性循环。

- 消毒系统设计方案

消毒方式选择

游泳池常用的消毒方式不外乎有以下几种：氯气、次氯酸钠、二氧化氯、臭氧等，直接加氯气是最经济又实惠的，但会涉及一些安全问题，需要公安部门审批；臭氧消毒效果虽好但电耗和投资较大，再加上臭氧没用持续消毒能力需加氯补充消毒，所以不易广泛采用。氯片消毒是比较经济适用的消毒方式。

因加氯气会使游泳池充满氯酚的气味，当今出现了一些氯的制剂不但有效氯的含量较高，而且投加量较少也无氯的气味，在日本等国家已被采用，现在国内的一些泳池也在使用。具体选择哪种消毒方式应根据游泳馆的所在地的具体情况来确定。但无论用哪种消毒剂都必须保证泳池的余氯值维持在0.4~0.6mg/L之间。

- 循环水处理系统操作总说明

- BQ-4A型游泳池水处理设备为水力全自动化系统，主体设备经调试正常运转后，无需任何人为操作。只需对循环水泵和消毒系统进行简单的日常维护。

- 1、主循环泵的操作

- ⑴、按下主循环泵的启动按钮，水泵启动，全系统自动工作。

- ⑵、按下主循环泵的关闭按钮，水泵停止全系统停止工作。

- 注意：

- ①、四台水泵各自独立启动，开三备一，为了确保水质，每天泳池水要循环一个周期，及6-8小时。

- ②、开启蝶阀都必须缓慢分段旋转，不得急速开关，防止水锤发生而损坏

- BQ系列产品与传统产品的差异

- 1、BQ精滤设备与沙缸系统性能比较

| 技术指标 |  | BQ精滤设备 | 沙缸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺流程描述 |  | 曝气充氧→精滤→再次曝气充氧→反冲洗 | 混凝剂→PHz值调整剂、消毒剂 ↓ 泳池水→毛发聚集器→循环水泵→过滤砂缸→ 臭氧发生器→泳池 |
| 工艺流程特点 |  | 池水中的主要污染是尿素、溶解酶、溶解蛋白、油脂等有机污染，常规工艺由于无法去除水中有机污染，更不含溶解氧，因而对水处理的认识只处于初级阶段。BQ系列水力自动曝气精滤设备可以有效去除池水中的有机污染。 | 传统砂缸系统因为不具备曝气融氧，所以主要是靠投加化学药剂及臭氧消毒来消毒、分解有机物的。单靠投加药剂而不加臭氧，传统砂缸设备就成了一个简单的过滤器。.一些危害人类健康的菌类（大肠杆菌）等则无法杀死。特别是含在水中的国家卫生防御部门特别关注的有机物、尿素等，无法去除。 如果传统砂缸设备不加臭氧杀菌，国家质检部门检测时无法过关，传统砂缸必须配备臭氧发生器！ |
| 过滤介质 |  | 7层天然矿石 | 1层石英砂 |
| 介质最小颗粒直径 |  | 0.15mm－0.2 mm | 0.4mm－0.6mm |
| 水中融氧量 |  | 8mg/L | 无 |
| 能否去除有机污染 |  | 可以 | 不可以 |
| 反冲洗方式 |  | 全自动，历时3.5分钟 | 手动反冲洗，冲洗时间长 |
| 出水浊度 |  | <0.4NTU | <1NTU |
| 系统材质 |  | UPVC材质，保用40年 | 铁材质、玻璃钢材质，最多可用5-10年 |
| 操作方式 |  | 水力自动化，无需专人维护 | 手动操控，需专人维护 |
| 是否换衬里 |  | 不需更换 | 需要，约2-3年更换一次 |
| 是否换滤料 |  | 永不更换 | 需要，约2年更换一次 |
| 性能 对比 | 电 | 重力式系统，水泵功率低，用电少 | 压力式系统，水泵功率高，用电多 |
|  | 水 | 池水不需添加絮凝剂等化学药剂，每天只需补充总水量0.3-0.5%的水 | 池水需添加絮凝剂等化学药剂，每天需补充总水量3%-5%的水 |
|  | 化学剂 | BQ系统通过曝气、精滤专利技术可以有效去除池水中人体有机污染，不用向池水中投加混凝剂、助凝剂、除藻剂等化学药剂 | 混凝剂、助凝剂、灭藻剂 |
|  | 消毒剂 | 10%的次氯酸钠 | 10%的次氯酸钠 |
|  | 维护费 | 水力自动化，无需专人维护 | 沙缸系统需专职人员管理维护，需要维护人员3人以上 |
|  | 占地面积 | BQ系统是一体化设备，占地面积仅为常规工艺的50% | 沙缸系统是一体排列设备，占地面积大 |

- 2、BQ系列产品与传统压力沙缸、臭氧及硅藻土设备的技术比较

| 技术指标 | 碧泉系统 | 压力沙缸、沙罐系统 | 压力沙缸、沙罐系统+臭氧设备 | 硅藻土设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤介质的组成 | 多层天然复合滤料 | 单层石英砂 | 单层石英砂 | 硅藻土 |
| 过滤精度NTU | <0.4NTU | 3-5NTU | <1NTU | <1NTU |
| 水中融氧量 | 高 | 低 | 中等 | 低 |
| 能否去除尿素 | 能 | 不能 | 能 | 不能 |
| 反冲洗方式 | 水力全自动 | 半自动或电动 | 半自动或电动 | 手动或半自动 |
| 系统材质 | UPVC | 金属 | 金属 | 金属 |
| 机房面积 | 小 | 大 | 非常大 | 中等 |
| 自动化程度 | 高 | 低 | 低 | 极低 |
| 是否定期更换衬里 | 不用 | 定期更换 | 定期更换 | 定期更换 |
| 是否定期更换滤料 | 不用 | 定期更换 | 定期更换 | 每天更换 |
| 日常运行费用 | 极低 | 高 | 极高 | 高 |
| 初期投资费用 | 中等 | 低 | 高 | 中等 |
| 设备维护难度 | 低 | 高 | 极高 | 极高 |

3、技术总对比分析表

| 技术指标 | 碧泉系统 | 压力沙缸、沙罐系统 | 压力沙缸、沙罐系统+臭氧设备 | 硅藻土设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤介质的组成 | 多层天然反复合滤料 | 单层石英砂 | 单层石英砂 | 硅藻土 |
| 过滤精度NTU | 最小过滤介质（0.25-0.5）<0.4NTU | 最小过滤介质（1.0-2.0）3-5NTU | 最小过滤介质（0.8-1.0） <1NTU | 最小过滤介质（0.8-1.0）<1NTU |
| 水中融氧量 | 有曝气溶氧系统，含氧量高 | 无曝气溶氧系统，含氧量低 | 有臭氧系统，含氧量中等 | 无曝气溶氧系统，含氧量低 |
| 能否去除尿素 | 通过吸附、过滤、调节所以能去除尿素 | 没有吸附、调节功能所以不能去除尿素 | 通过臭氧进行分解、过滤，所以能去除尿素 | 没有吸附、调节功能所以不能去除尿素 |
| 反冲洗方式 | 水力全自动 | 半自动或电动 | 半自动或电动 | 手动或电动 |
| 系统材质 | 采用UPVC塑料，抗腐蚀，所以使用年限40年左右 | 采用金属制作，没有抗腐蚀功能，所以使用年限8-10年左右 | 采用金属制作，没有抗腐蚀功能，所以使用年限8-10年左右 | 采用金属制作，没有抗腐蚀功能，所以使用年限20年左右 |
| 机房面积 | 模块式组合，结构紧凑占地小 | 分散式摆放，占面积大 | 分散式摆放，设备多占地面积最大 | 分散式摆放，设备少占地中等 |
| 自动化程度 | 水力自动化工作，全自动运行 | 压力式运行，需要手动或电动 | 压力式运行，需要手动或电动 | 压力式运行，需要手动或电动 |
| 是否定期更换衬里 | 没有易讯件，不用更换部件 | 设备有些部件需要定期更换 | 设备有些部件需要定期更换 | 设备有些部件需要定期更换 |
| 是否定期更换滤料 | 设备采用的是多层反复合滤料不用更换 | 设备采用的石英砂需要定期更换 | 设备采用的石英砂和活性炭需要定期更换 | 设备采用的过滤介质需要每天每天更换 |
| 日常运行费用 | 设备靠重力作用运行，设备功率小，不需要投加絮凝剂、混凝剂和灭藻剂，所以运行费用极低 | 设备靠压力作用运行，设备功率大，需要投加絮凝剂、混凝剂和灭藻剂，才能保持水质，所以运行费用高 | 设备靠压力作用运行，再加上臭氧消毒，设备功率大，需要投加絮凝剂、混凝剂，才能保持水质，所以运行费用极高 | 设备靠压力作用运行，设备功率大，需要每天投加硅藻土，还要定期更换衬里，才能保持水质，所以运行费用高 |
| 初期投资费用 | 本系统不需要建平衡水池，占地面积小 | 本系统需要建平衡水池，占地面积面积大 | 本系统需要建平衡水池，设备多，占地面积面积大 | 本系统需要建平衡水池，占地面积面积中等 |
| 设备维护难度 | 全自动工作无需维修，维护方便，维护难度低 | 手动操作，维护难度大高 | 手动或电动操作，容易出故障，维护难度大极高 | 手动或电动操作，容易出故障，维护难度大极高 |

九、质量承诺书

尊敬的用户：

为了提高产品的质量，确保用户泳池水处理设备可靠运行，切实履行“为用户服务，对用户负责，让用户满意”的宗旨，我公司特向用户做出如下质量承诺保证声明：

1.、确保按合同要求保质保量及时交货，认真完成工程施工。

2、建立健全企业质量体系，加强质量管理，保证出厂产品达到国家标准和行业标准及合同规定的技术条件，确保产品运行的可靠性。

3、所有产品质保期为12个月。质保期内如果发现质量问题，如属于我方的责任，我方负责免费保修、更换配件、及时处理。

4、对所有用户均提供：技术更新、质量更好、服务更佳的产品。我们不但保证我们所提供给客户的游泳池水处理设备是完全优质合格的产品，而且我们将予以积极配合，做好售后服务，让每一个使用我公司生产的游泳池水处理设备产品的客户都没有后顾自忧。

特此承诺！

本承诺书的最终解释权归郑州碧泉公司所有

郑州碧泉水处理设备有限公司

售后服务

根据该工程《工程安装合同书》相关条款及市场惯例，本公司特提供完善的售后服务，具体内容和计 划如下：

1、全部设备免费保修期为12个月。

2、我公司在郑州总公司的统一安排下，可为买方提供快捷、全面的售后服务。

3、保修期内，公司定期特派工程师和工长进行询访、检查、提供技术支持。

4、紧急维修时，公司维修人员12小时内到达现场。

5、保修期过后，我公司提供有偿成本维修服务，根据甲方要求可以定为多年以至终身，并提供长期免费咨询服务。