产品型号
DQF-50,DQF-20,DQF-25,DQF-32,DQF-40,DQF-65,DQF-80,DQF-100,DQF-125,DQF-150,DQF-200

一：工 作 原 理 
DQF电动球阀在无外来开启信号（继电信号）的情况下，在工作电源的作用下，保持全闭电锁定，此时指示盘处于全闭指示位置，电指示开关信号（继电信号）无输出。当加入开启信号后，内部小型继电器动作，主电机立即旋转，其传动轴上小齿轮同步旋转，带动大齿轮和主轴及不锈钢球同步旋转，经过2秒钟，阀位处于全开位置，在限位开关的作用下，电机停止旋转，并且保持锁定，同时电信号指示开关被碰触动作，开关信号输出使控制室内指示灯有相应指示，此时指示盘处于全开指示位置。反之，当开启电信号消失后，电机立即反转，经过2秒钟，在反向限位开关作用下，电机停止，此时阀位全闭，且保持全闭锁定。 
充气控制专用DQF电动球阀 
二：产品简介 
DQF系列电动球阀是本公司专为水泥厂生料库，水泥库等充气控制开发的一种专利产品。其动作寿命达100万次，启闭时间2秒/次（0~90°），两项指标均超过进口同类产品，是当代理想的充气控制专用开关阀。目前，国内主要水泥设计院已普遍选用此阀，相继淘汰了普通电磁阀，气控电磁阀，气动0型球阀，传统电动球阀以及回转空气分配器，至发稿之日止，国内已有300条水泥干法生产线应用此阀，并经中材国际及各大水泥设计院等出口泰国，越南，老挝，巴基斯坦，沙特阿拉伯以及智利等国家。 
三：为何会有如此好的效果呢？这是因为： 
1、 阀门电机是永不烧坏的微特同步电机； 
2 、不锈钢阀芯，永不生锈，永远光滑，这样电机因负荷恒定而始终运转自如； 
3 、小于0.1MPa的介质低压，铸铁阀体足够能承受； 
4 、聚四氟乙烯密封圈，耐温250°C，而介质常温，故密封圈永不软化变形。聚四氟乙烯密封圈或毛毡密封垫与不锈钢光滑阀芯接触，且摩擦时间每周期只有启闭动作时的2秒，因而磨损几乎为零。实践证明，该阀密封圈（垫）八年不磨损； 
5、 传动齿轮免油润滑； 
6 、阀内有寿命的器件是日本omRon公司出品的两个限位开关以及一个全开阀位真实信号输出开关，还有一个omRon小型继电器。它们的动作寿命均为100万次，经换算，寿命在五年以上； 
7、 安装角度不限制； 
8 、综上所述，DQF电动球阀五年内是免维护的，五年后只要换上新的微动开关和继电器，该阀又是一个五年正常工作循环； 
四：为何能淘汰传统意义上的各类空气分配用阀呢？这是因为： 
1、普通电磁阀用于频繁充气场合，寿命才三个月； 
2、气控电磁阀寿命为 八个月，且需要压缩空气管道； 
3、气动0型球阀中小电磁阀故障频繁且随机，须配置气源三联件，还要定期加油，同样也需要压缩空气管道； 
4、传统技术电动球阀启闭时间长（一般为8~20秒），位置信号易飘（一个半月后会出现），直立式安装时因执行头偏重且下垂，主轴易断裂，需配置粗电缆传输电源和信号； 
5 、回转空气分配器则是电耗高，控制单调，且一嘴粉堵，全机瘫痪，还要土建基础； 
DQF电动球阀动力电源通常为220VAC50HZ，控制信号为220VAC50HZ，备有无源干接点阀位真实信号输出端子，在中控能准确了解到现场真实阀位开关状态。 
DQF电动球阀系列分别有：DQF电动球阀DN15，DQF电动球阀DN20，DQF电动球阀DN25，DQF电动球阀DN32，DQF电动球阀DN40，DQF电动球阀DN50，DQF电动球阀DN65，DQF电动球阀DN80，DQF电动球阀DN100，DQF电动球阀DN125，DQF电动球阀DN150，DQF电动球阀DN200；单重19KG~160KG。 
本公司以高品质产品奉献社会，创新为本，诚信经营，热情待客，努力为建材事业作贡献，热诚欢迎有识之士洽谈合作。