紫外线杀菌机  ZJ-166

紫外线可以杀灭各种微生物，包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等，具有广谱性。 其杀菌原理是通过紫外线杀菌就是通过紫外线的照射，破坏及改变微生物的DNA（脱氧核糖核酸）结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。

真正具有杀菌作用的是UVC紫外线，因为C波段紫外线很易被生物体的DNA吸收，尤以253.7nm左右的紫外线最佳。
紫外线杀菌属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点，随着各种新型设计的紫外线灯管的推出，紫外线杀菌的应用范围也不断在扩大。

一：精域优质供应食品杀菌机概述：

食品杀菌机可以用来对空气，水和物体表面进行杀菌消毒。广泛应用在医院，食品，茶叶食品饮料加工及包装设备，食品厂，化妆品厂，奶品厂，酿酒厂，饮料厂，面包房和冷藏室等。并且可以延长产品保质期等等标准。

杀 菌参数紫外线辐照灭菌法对食品进行灭菌，可以有效地杀灭在其中的微波生物（如大肠杆菌、霉菌）或使细菌总数大副下降从而起来食品杀菌作用。 利用这两种物理方法食品进行杀菌，关键在于选择最适合的条件，尽可能减少对粉食品原有成分的破坏，以达到杀菌目的。通过对比试验得出的结果，采用微波杀菌 技术可以最低限度地减少食品原有成分，而且可以有效地控制细菌总数和致命菌数量，所以食品杀菌机是相对紫外线辐照灭菌法更适用紫外线杀菌。

二：食品杀菌机特点

本产品符合GB 4789.2、GB 4789.3、GB 4789.4、GB 4789.5、GB 4789.10

等等标准。

| 杀 菌 参 数 杀菌参数 |  |
| --- | --- |
| 种类; 名称; 100%杀灭需要的时间（秒）; 种类; 名称; 100%杀灭需要的时间（秒）. 细 菌 类; 炭疽杆菌; 90; 病 毒 类; 流感病毒; 70. 破伤风杆菌; 83; 噬菌胞病毒; 53. 大肠菌群; 62; 轮壮病毒; 86. 金黄色葡萄球菌; 94; 乙肝病毒; 210. 沙门氏菌属; 98; 爱柯病毒; 173. 志贺氏菌属; 75; 水 藻 类; 蓝绿藻; 213. 霉 菌 孢 子; 曲霉属; 105; 线虫卵; 101. 大粪真菌; 99; 草履虫属; 131. 毛霉真菌; 89; 原生动物属类; 126. 黑曲霉; 78; 鱼 类 病; 白班病; 205. 病毒性出血病; 179. |  |

三：食品杀菌机设备主体尺寸

1、设备全长：2000mm

2、UV工作区域：1000mm

3、进料作业区域：400mm

4、出料作业区域：400mm

5、出入口高度：  200mm （可调）

6、出入口宽度：  700mm

7、输送带距地面：750±50mm

四：设备主体构造

1、 工作区隧道外体：1.2mm优质不锈钢一套             型号： A3

2、 工作区隧道内腔：1.0mm镜面不锈钢板一套            型号：#212

3、机体支撑架：方通钢一套                       型号： 2″方通

4、 运风系统  ：强制运风组合抽风机一套（抽出有害气体）  型号 ：SANGJING

5、 隔热材质  ：真空矽酸铝+丝棉双层              型号： 60K

6、 输送带    ：铁弗龙网带

7、 灯管可调高度:100mm—180mm                  手动自行调节

8、 平衡装置  ：平水脚杯                        型号：50*12*100mm

五： 设备电器部分

1、总开关      ：15A

2、总功率      ：1.5KW

3、 网带无机调速范围：0-5m/min

4、运输马达    ：800W

5、调速器      ：500W

6、抽风机      ：CY-125型

7、电流表      ：50A 一套

8、工作电压   ：220V±5%         三线制     50Hz

六、杀菌装置

1.紫外线光源有效辐射

灯管长度900mm

2. UV紫外线杀菌灯管16支*40W紫外线灯管居内上下左右全方位装，360°全方位杀菌。

七、保护装置

1、过压过流保护

2、故障警报提示

3、设备过载保护

特点：

1.进水、排水、排污、空气再生、空气吹扫、冷却水水位自动控制，动作安全可靠。

　　2.智能安全保护，过电压、过电流、模块超温、臭氧气超温、冷却水断水、发生器气仓空气超压、放电室积水等可能危及发生器及其系统的故障，均设有报警提示，并可分别做出延时停机、立即停机或其他对应后续处理工作。

　　3.输出功率无级调整，产量变化平稳。

　　4.中大功率系统采用三相四线制供电，不扰乱电网，功率因素高，配置容量小。

　　5.采用双间隙惰性电极，耐腐蚀、耐电击、冷却好、蓄热低、使用寿命长、不易结垢、易清洗。

　　6.操作菜单化，运行参数可设可调，使用简便、灵活。

　　7.自动监控、记录运行状态，提示检修周期，有利生产管理。

　　8.结构紧凑，节省空间，体积较工频发生器缩小五分之三。

　　9.臭氧浓度高，氧气源时臭氧浓度80-120毫克/升，空气源时臭氧浓度20-35毫克/升。