电动铅笔硬度计

型号：ZJ-3086

产品简介：

电动铅笔硬度试验机适用于手机外壳、MP3/MP4外壳、笔记本电脑外壳等各类家电数码产品外壳喷涂硬度测试及各类金属涂层、装饰材料、合成皮革等检测油漆领域的硬度。本机通过以一定硬度标号的铅笔在产品的涂膜上划痕，以未引起涂膜破坏的最硬铅笔标号来表示油漆硬度。本按符合GB/T6739-2006、ASTMD3363、ISO15184、BS3900-E19、ECCA-T4／1、JIS、CNS等标准要求。

产品参数：

1、测试角度：45度
    2、试验荷重：500、750、1000g

3、荷重砝码：250g两个、500g一个

4、平衡砝码：750g一个

5、试验平台移动速度：0.5-7mm/S（旋钮可调，LCD显示）

6、行程距离：100mm
    7、试验平台尺寸（L×W）：250×180mm

8、试验夹具：固定样品夹具一套
    9、工作电源：AC220V、50HZ

10、主要附件：标配中华标准铅笔6B-6H各1支、荷重砝码、平衡砝码
            
产品特点：

1、整机采用纯铝制作，表面阳极氧化处理，整机美观、大方；

2、采用精密电机带动，进口轴承，设备寿命长、稳定；

3、大工作台面，可前后移动，适用性广；

4、测试速度可调，左右两端采用限位保护，荷重砝码可叠加，人性化设计，

满足不同标准要求。

产品图片：