线材弯折试验机

型号：ZJ-9832

产品简介：

线材弯折试验机适用于插头引出线、电源线、USB线、耳机线、音频线、耳机连接线等成品线材的弯折测试或摇摆测试。本机是将试料固定在夹具上，并加一定荷重，试验时左右摆动，经一定数次后，检测其断线率，查看其总摆动次数，能自动计数，试料弯折至断线无法通电时，并能自动停止操作。本机符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”的规定及《头戴耳机通用技术标准GB/T14471-93》线材弯折测试。

产品参数:

1、试验工位：6组（同时测试）

2、弯折角度：0-±90°（刻度表盘加指示针指示，可调）

3、弯折角度显示及调节：指示针指示刻度表盘，调节偏心轴

4、试验速度：10-60/次/分（旋钮调速，LCD显示）

5、摇摆次数总计数器：0-999999次（可预置，达到次数自动停止）

6、摇摆导通计数器：0-999999次（导通分别自动计数，其中一组断开，自

动停止计数）

7、带钩砝码：50、100、200、300、500g各六个

8、手柄试验夹具：六组防滑、不易损坏试料特制夹具

9、试验固定杆：可上下调整，固定产品下端，试验更符合标准

10、机台尺寸（L×W×H）：880×680×1250mm

11、机台重量：100kg

12、工作电源：AC220V 、50HZ

产品特点：

1、箱体采用静电烤漆处理，根据各类标准进行设计，整机设计合理，

结构紧固，运行安全、稳定、准确；

2、试验次数计数器可预置，试验导通数器自动计数，达到次数，机器自动

停止，具有断电记忆功能，方便实用；

3、试验速度旋钮可调，LCD显示，客户根据自己要求设定，人性化设计；

4、弯折角度手动可调，指示针指示刻度表盘，能够更好的调节；

5、六组工位同时工作，互不影响，分别计数，其中一组断线，对应计数器

停止计数，机器照常试验，提高测试效率；

6、六组防滑、不易损坏试料特制手柄具，夹持产品更方便、快捷；

7、试验固定杆可上下调整，根据标准要求制作，试验效果更佳；

8、配置带钩荷重砝码，可多个叠加，悬挂更为方便。

产品图片：