产品介绍

ZJ系列渣浆泵是我公司研制开发的高效节能型，单级、单吸、离心式渣浆泵。按结构形式分为卧式（EZJ系列）和立式（EZJL系列）。卧式泵按出口直径分为300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm等多种规格;立式泵按出口径分为150mm、100mm、80mm、65mm、50mm等规格。

该系列渣浆泵在水利设计、结构设计方面有创新，过流部件采用自行研制的抗强腐蚀的高铬耐磨合金制造，具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。可适用于电力、冶金、煤炭、建材用来输送含有固体颗粒的腐蚀性浆体，其固液混合体的最大重量浓度，灰浆为45%、矿浆为60%，根据用户需要可以串联运行。该系列渣浆泵已通过部级新产品鉴定和省级节能认证，结论为：泵的各项性居国内领先水平，大部分泵的效率指标达到国际先进水平。

ZJ系列渣浆泵一列为原能源部电力科技成果推广项目，冶金部、煤炭部推荐选型产品，被电力部电力规划设计总院及设备成套局列为500-300MW火电机组主要辅选机选型产品。1991年通过省“双采”认证，国家技术监督局准予使用“采用国际标准产品”标志。ZJ系列渣浆泵先后被评为河北省优质产品，机械部节能产品。国家第十六批、第十七批节能机电产品推广项目，国家级重点新产品。1998年通过IS09001质量体系认证。

ZJ系列渣浆泵型号意义举例

型号说明：

200ZJ-I-A70

200—泵出口直径（MM)

ZJ — 渣浆泵

I(II)—为一级泵或单级泵（II)为二级泵）

A —叶轮叶片数目

| 代号 | A | B | C | D | E | F | G | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶片数目 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | … |

70     叶轮直径（cm）

ZJ系列渣浆泵型谱图（1）

ZJ系列渣浆泵型谱图（2）

ZJ系列渣浆泵型谱图（3）

（发过去的文件夹中有）

性能参数

| 型号 | 允许配带最大功率(KW) | 清 水 性 能 |  |  |  |  | 间断通过最大粒度(mm) | 重量 (kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流量Q(m3/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η(%) | 汽蚀余量(NPSH)r (m) |  |  |  |
| 300ZJ-I-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 80.7 | 3 | 88 | 5265 |  |
| 300ZJ-I-A95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 77.7 | 3 | 88 | 5220 |  |
| 300ZJ-I-A90 | 560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 81.4 | 3.9 | 85 | 5005 |  |
| 300ZJ-I-A85 | 450 | 477-1742 | 18.9-71.3 | 400-730 | 78.4 | 3.8 | 85 | 4965 |  |
| 300ZJ-I-A70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |  |
| 300ZJ-I-A65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |  |
| 300ZJ-I-A56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 400-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030, |  |
| 250ZJ-I-A103 | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |  |
| 250ZJ-I-A96 | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |  |
| 250ZJ-I-A96 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |  |
| 250ZJ-I-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 75.6 | 3.5 | 76 | 4530 |  |
| 250ZJ-I-A83 | 800 | 367-1469 | 28.7-122.7 | 490-980 | 74.6 | 3.5 | 76 | 4514 |  |
| 250ZJ-I-A80 | 710 | 354-1416 | 26.7-114.0 | 490-980 | 72.6 | 3.4 | 76 | 4490 |  |
| 250ZJ-I-A78 | 630 | 345-1380 | 25.4-108.4 | 490-980 | 70.6 | 3.2 | 76 | 4474 |  |
| 250ZJ-I-A75 | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 76 | 3 | 72 | 3480 |  |
| 250ZJ-I-A73 | 500 | 292-1441 | 19.7-92.4 | 490-980 | 75 | 3 | 72 | 3466 |  |
| 250ZJ-I-A70 | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 73 | 2.9 | 72 | 3446 |  |
| 250ZJ-I-A68 | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 72 | 2.7 | 72 | 3432 |  |
| 250ZJ-I-A65 | 315 | 299-1249 | 15.4-71.0 | 490-980 | 76.9 | 3 | 72 | 3020 |  |
| 250ZJ-I-A63 | 315 | 290-1211 | 14.4-66.7 | 490-980 | 75.9 | 3 | 72 | 3008 |  |
| 250ZJ-I-A60 | 280 | 276-1153 | 13.1-60.5 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |  |
| 200ZJ-I-A85 | 560 | 221-907 | 32.0-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |  |
| 200ZJ-I-A75 | 355 | 225-900 | 22.8-102.9 | 490-980 | 72.8 | 3 | 56 | 3070 |  |
| 200ZJ-I-A73 | 355 | 219-876 | 21.6-97.5 | 490-980 | 71.8 | 3 | 56 | 3056 |  |
| 200ZJ-I-A70 | 315 | 205-976 | 19.4-86.4 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 24, 65 |  |
| 200ZJ-I-A68 | 315 | 199-948 | 18.3-81.5 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2453 |  |
| 200ZJ-I-A65 | 250 | 235-950 | 16.4-72.0 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |  |
| 200ZJ-I-A63 | 250 | 228-921 | 15.4-67.6 | 490-980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2311 |  |
| 200ZJ-I-A60 | 185 | 218-870 | 13.9-62.0 | 490-980 | 82.7 | 2.5 | 62 | 2223 |  |
| 200ZJ-I-A58 | 185 | 211-841 | 13.0-57.9 | 490-980 | 81.7 | 2.5 | 62 | 2214 |  |
| 150ZJ-I-A70 | 185 | 93-401 | 22.0-91.2 | 490-980 | 62.3 | 2 | 37 | 2245 |  |
| 150ZJ-I-A65 | 200 | 150-600 | 17.4-75.7 | 490-980 | 69.2 | 2.5 | 48 | 2223 |  |
| 150ZJ-I-A63 | 185 | 146-582 | 16.3-71.1 | 490-980 | 69.2 | 2.5 | 48 | 2211 |  |
| 150ZJ-I-A60 | 160 | 135-550 | 14.7-63.5 | 490-980 | 74.6 | 2.5 | 48 | 2203 |  |
| 150ZJ-I-A58 | 132 | 131-532 | 13.7-59.3 | 490-980 | 73.6 | 2.5 | 48 | 2033 |  |
| 150ZJ-I-A55 | 110 | 124-504 | 12.3-53.4 | 490-980 | 71.6 | 2.3 | 48 | 2019 |  |
| 150ZJ-I-C58 | 160 | 134-596 | 12.8-61.0 | 490-980 | 69.1 | 2 | 75 | 2063 |  |
| 150ZJ-I-A57 | 110 | 95-427 | 13.2-56.3 | 490-980 | 66.6 | 1.8 | 32 | 2023 |  |
| 150ZJ-I-A50 | 75 | 115-460 | 9.5-43.1 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735(1648) |  |
| 150ZJ-I-A48 | 75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 75.8 | 2.5 | 48 | 1728(1641) |  |
| 150ZJ-I-C42 | 132 | 142-550 | 12.1-62.8 | 700-1480 | 76.4 | 2.2 | 69 | 1605(1518) |  |
| 100ZJ-I-A50 | 160 | 85-360 | 20.5-100.2 | 700-1480 | 68.5 | 2.5 | 34 | 1475(1388) |  |
| 100ZJ-I-A46 | 132 | 79-331 | 17.3-84.8 | 700-1480 | 66.5 | 2.3 | 34 | 1461(1374) |  |
| 100ZJ-I-A42 | 90 | 66-275 | 14.7-70.8 | 700-1480 | 70.4 | 2.5 | 35 | 1075(1021) |  |
| 100ZJ-I-A39 | 75 | 61-255 | 12.6-61.0 | 700-1480 | 68.4 | 2.4 | 35 | 1064(1010) |  |
| 100ZJ-I-B42 | 75 | 45-205 | 12.6-70.7 | 700-1480 | 63.2 | 1.8 | 18 | 1085(1031) |  |
| 100ZJ-I-A36 | 55 | 61-245 | 9.7-49.5 | 700-1480 | 71.6 | 2 | 32 | 1010(956) |  |
| 100ZJ-I-A33 | 45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003(949) |  |
| 80ZJ-I-A52 | 160 | 51-242 | 22.1-109.8 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465(1378) |  |
| 80ZJ-I-A42 | 75 | 61-204 | 14.4-70.4 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053(963) |  |
| 80ZJ-I-A36 | 45 | 46-190 | 9.6-51.4 | 700-1480 | 67.7 | 2.4 | 24 | 980(926) |  |
| 80ZJ-I-A33 | 37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973(919) |  |
| 65ZJ-I-A30 | 15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1480 | 63.5 | 2 | 19 | 504(512) |  |
| 65ZJ-I-A27 | 11 | 20-71 | 6.0-28.2 | 700-1480 | 61.5 | 1.8 | 19 | 500(508) |  |
| 50ZJ-I-A50 | 90 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3 | 13 | 1378 |  |
| 50ZJ-I-A46 | 55 | 23-94 | 17.9-85.8 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 13 | 1082(992) |  |
| 50ZJ-I-A33 | 18.5 | 12-54 | 7.7-42.5 | 700-1480 | 41.4 | 2.9 | 13 | 537(545) |  |
| 40ZJ-I-A17 | 4 | 4-23 | 9.0-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121(127) |  |
| 150ZJL-35 | 37 | 99-364 | 3.0-17.9 | 490-980 | 68.1 |  | 10 | 900 |  |
| 100ZJL-34 | 45 | 74-293 | 5.5-36.8 | 700-1480 | 65.1 |  | 10 | 850 |  |
| 80ZJL-36 | 45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480- | 58.2 |  | 10 | 660 |  |
| 65ZJL-30 | 18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 51.9 |  | 8 | 530 |  |
| 50ZJL-20 | 4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 |  | 10 | 250 |  |

ZJ型渣浆泵结构特点 （发过去的文件夹中有结构图）

1.联轴器 2.轴 3.轴承箱 4。拆卸环5.副叶轮6.后护轮7.蜗壳8.叶轮9.前护板10前泵壳11后泵壳12调料箱13.水封环14底座15托架16调节螺钉

泵体结构：1泵体采用内外双层金属结构2泵壳为垂直中开式3出水口位置可按45°间隔，旋转八个不同位置安装使用，

轴承润滑：按轴承箱结构不同分为：1箱式采用稀油润滑2简单是采用油脂润滑3轴承箱采用稀油或油脂润滑

轴封形式：1副叶轮油封：适用于单级泵及串联使用的第一级泵，对其停车密封用填料的润滑可采用常压清水或油脂

传动方式：具有直联、皮带、液力、变频调速等传动方式，根据用户需要也可串联或并联使用。

ZJL型渣浆泵结构特点（带图）

1蜗壳 2叶轮 3后护板4 密封圈 5油封 6 轴承 7 油杯

单层壳体，金属结构。

直联或皮带传动

滚动轴承脂润滑

ZJ型渣浆泵直联传动清水性能（带图）