立式搅拌干燥机使用说明

一、安装及使用说明：

1、请按铭牌标志所示电压按好电源线；

2、本机独立安装，必要时用地脚螺栓固定；

3、检查转动部件是否灵活，料桶内是否有异物卡阻主轴的转动，若有则清理干净。

4、接通三相电源时要特别注意电机的运转方向。

5、开机后需空转 2－5 分钟，确认正常后方可投料。

6、在投料时无需把加热部分，要投完料后才把风机和加热开。这样上料才快。机械在搅拌 烘干工作不要把循环出料口打开。

7、设置搅拌时间时一定要大于加热的时间。

8、机械搅拌干燥好后，请不要立即把风机关掉，要把风机门打开，让它吹 5-6 分钟后才关 掉。使得发热管更耐用。

9、要经常清理机械顶端上面的过滤器，拆出来用风枪吹一下即可。

二、维修及保养说明：

1、维护或检修时，请务必完全切断机器总电源。

2、每星期对轴承加注 ZL－2 锂基润滑脂一次。

3、定期检查 V 带是否松弛，若 V 带出现松弛，应松开电机调节螺栓，用专用工具把电机向 外调动，直到 V 带拉紧为止，磨损严重时更改合部 V 带。

4、更换混合颜色前应用白矿油或柴油沾布上将与原料接触的部分擦的部分擦拭干净。

5、若电气保护故障，应请专业技术人员及时检查、维修、排除故障后方可开机。