设备说明书

| 设备名称 | TYPE-C母口测试包装流水线生产设备 |
| --- | --- |
| 电 源 | AV220V 50-60HZ |
| 气 压 | >0.5Mpa |
| 机械尺寸 | 1710x1160x580（mm) 1650X800X595（mm) |
| 产 能 | 13000PCS/H |
| 设备说明 | - 该机采用气缸伺服为动力，控制系统为PLC可编程控制器，直观分站式装配工作原理； - 具有断短路、高压、插板及导通测试功能； - 3、自动物料检测装置，物料进取智能检测。提供声光提醒装置，信息实时反馈及信息储存，整个测试过程智能化。 - 4、采用人机界面，界面直观,操作简单、安全； - 5、产量统计记数，更易掌控生产产量； 6、发生故障自动停机、报警并显示错误信息,以便检查、排除故障。 |