SJYL铝合金升降平台

铝合金升降作业平台可分为单住、双柱、三柱、四柱、斜置式、台面可移动式、电瓶动力式。铝合金升降作业平台是我公司自行设计的一款产品，凡是具有高层建筑广场、大厅及需要高空作业、维安装的单位、均可使用本产品。

- 使用说明：

1:、展开（插入）支腿：

为保证人身安全，防止发生事故，本机装有四个支腿，使用前应将支腿全部打开（使用插装支腿时将支腿分别插入底盘上的套管中，插入部分不少于200mm）旋转四个支腿端部丝杆手柄，使各地脚紧密撑地。

2、调整水平：

调整四根丝杆，是支撑地脚牢牢的撑在地面上，按水平仪调整好水平。

3、开机前的检查：

使用升降平台前，请对整机进行全面检查，对有关部件位应进行润滑。

- 检查链条：开机前要认真检查链条的运行状况，必要时进行调整，使各链条均匀拉紧，用备母锁好，并对链条各部位进行润滑，对链条加注少许20号机油。人站在地面上按上升、下降按钮，检查机械运转状况，看链条是否脱开链轮，看链轮支撑板有无松动。

- 检查油箱：开机前应检查油箱中是否有足够的液压油，如发现不充足时应及时补充。

- 检查漏电保护器和高分断断路器动作是否灵敏。

- 对于双柱产品应检查两边导轨升降是否同步，如有不同步现象，必须请专业技术人员调整好后再使用。

4、操作者在平台上的工作方式：

操作者应从正面提升护栏杆或通过爬梯进入护栏内，并将护栏锁定在正确位置，站在中间位置，按动上升按钮，使升降平台徐徐上升，停在所需位置，便可开始工作。在高空作业时人不要晃动或跨在护栏上，以免发生事故，按动下降按钮，便可下降。如工作时遇到突然停电，可启用应急手控下降装置，使升降平台安全降落、回到初始位置。

5、使用条件：

（1）本品适用于在室内或室外无风（或微风）条件件下使用，风力在三级以上时不能使用。

（2）使用温度-20℃----+40℃之间，在0℃以下工作应使用相应牌号的液压油。

（3）本机在无强震源的环境境中使用。

（4）本品使用与平坦坚实的地面上使用。