光纤接头盒又叫光纤接续盒和炮筒接续盒,是光缆的端头接入的地方，然后通过光纤跳线接入光交换机。阻止大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的材料老化，并且具有优良的力学强度，坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受恶劣的环境变化，同时起到阻燃，防水作用，使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。

光缆接头盒分类：

按外形，可分为卧式与立式。

按光缆连接方式，可分为直通型和分歧型。

按是否可以装配适配器分类，可以分为可装配适配器型和不可装配适配器型。

按外壳材料分类，可分为塑料外壳和金属外壳。

用途：本产品适用于ADSS,OPGW光缆接头的连接保护。

结构特点：1.光缆接头及余长采用送片式存纤，接头保护形式为热缩套管补强

2.接头盒采用密封圈及硅胶密封，操作简单可重复开启，使用维修方便。

3.可根据要求将光缆接头盒接头，并配备专用的塔用或杆用固定安装架。

4.存纤盘采用铝支架，使用更轻便，避免了塑料支架断裂的事故发生。

5.进线嘴采用精密车床加工，密封性能得到了更大的提高，避免了对光纤的损伤。

6.合金外壳采用电化处理，耐腐蚀，性能优良。

技术指标：1.全长500mm，外径200mm，内径180mm。

2.温度性能：－40℃+60℃。

3.抗电强度：15KV直流，2分钟不击穿。

4.抗震性能：10级6次。

5.密封性能：100kpa,72小时，压力不变。

6.最大光缆外径22mm，最大接头芯数144芯。

7.使用寿命50年。

订货须知：1.光缆芯数。

2.几进几出及对应缆径。

3.分杆用和塔用两种，如为杆用，则需