# 百兆2光4电光纤收发器

5.0/5 rating (1 votes)

# 百兆2光4电光纤收发器

F-tone Networks 外置百兆2光4电光纤收发器系列外置电源光纤收发器是完成10/100Base-TX 到100Base-FX 之间的光电转换。该收发器同时支持 IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX、100Base-FX 标准，能够有效的支持全双工或半双工模式，是校园和骨干网或交换共享以太网布线环境中的理想设备。可用于连接服务器、工作站,HUB、交换机；该收发器有单模和多模两种光纤传输模式，有多种传输距离 (最远可达160KM) 可供选择 的光纤接口和RJ-45接口。

◆ 支持IEEE802.3u.100BASE-T和100 BASE-FL协议
◆ 支持全双工/半双工工作方式,并带有自动协商功能
◆ 多模连接传输距离：2公里
◆ 单模连接传输距离：20/40/60/80/100/120/160公里
◆ 整机发热少，性能稳定可靠
◆ 完备的LED状态指示，便于网络诊断和故障检查
◆ 自动识别MD1/MD1-X交叉线和平行线
◆ 良好的流量控制，带自复位功能，能有效防止死机现象出现

标准协议  LEEE802.3Fast Ethernet 100Base-TX和100Base-FX标准
连 接 器 一个UTP RJ-45连接器，一个FC/SC/ST连接器
指 示 灯 PWR、FDX、FX LINK、TX LINK、TX LINK、TX ACT
工作方式 全双工/半双工，具有全双工/半双工自动协商功能
传输速率 10M/100Mbps
电源参数 OUTPUT:5V  DC  1A

环境温度 －40℃～65℃ 
相对温度 5%～90%
TP线缆 Cat.UTPcable
传输光纤 多模:50/125,62.5,125or100/140um 单模:8.3/125,8.7/125,9/125or10/125um

## 选型手册

| . | 产品型号 | 产品描述 | 接口 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*9双纤10/100M |  |  |  |  |  |
| 1 | FT-6110MC-2 | 多模2公里 | SC | 台 | 卡式/台式可选，内置电源/外置电源可选，SC/ST/FC接口可选，1光1电/1光2电/1光4电可选，带TAGVLAN/不带TAGVLAN可选 |
| 2 | FT-6110SA-20 | 单模20公里 113C | SC | 台 | 卡式/台式可选，内置电源/外置电源可选，SC/ST/FC接口可选，1光1电/1光2电/1光4电可选，带TAGVLAN/不带TAGVLAN可选 |
| 3 | FT-6110SA-40 | 单模40公里 | SC | 台 | 卡式/台式可选，内置电源/外置电源可选，SC/ST/FC接口可选，1光1电/1光2电/1光4电可选，带TAGVLAN/不带TAGVLAN可选 |
| 4 | FT-6110SA-60 | 单模60公里 | SC | 台 | 卡式/台式可选，内置电源/外置电源可选，SC/ST/FC接口可选，1光1电/1光2电/1光4电可选，带TAGVLAN/不带TAGVLAN可选 |
| 5 | FT-6110SA-80 | 单模80公里 | SC | 台 | 卡式/台式可选，内置电源/外置电源可选，SC/ST/FC接口可选，1光1电/1光2电/1光4电可选，带TAGVLAN/不带TAGVLAN可选 |
| 6 | FT-6110SA-100 | 单模100公里 | SC | 台 | 卡式/台式可选，内置电源/外置电源可选，SC/ST/FC接口可选，1光1电/1光2电/1光4电可选，带TAGVLAN/不带TAGVLAN可选 |
| 7 | FT-6110SA-120 | 单模120公里 | SC | 台 | 卡式/台式可选，内置电源/外置电源可选，SC/ST/FC接口可选，1光1电/1光2电/1光4电可选，带TAGVLAN/不带TAGVLAN可选 |
| 8 | FT-6100S | SFP百兆收发器(不带模块) |  | 台 | 外电(传输距离可达160KM) |

## Important Notice

Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-TONE before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-TONE policy of continuous improvement specifications may change without notice.  The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-TONE or others. Further details are available from any F-TONE sales representative.

.

公司产品包括：

1 .有源光电器件，如1x9光模块、SFF光模块、SFP/SFP+/SFP28光模块全系列、XFP光模块、CFP/CFP2/CFP4光模块全系列、QSFP/QSFP28光模块、GBIC光模块、X2光模块、Xenpak光模块、snap12光模块、RJ光模块...等等全系列各种封装形式的光收发分离模块、光收发一体模块、单纤双向组件及收发一体模块、单纤双发射、双接收组件及模块、CWDM/DWDM光模块、光发射，接收组件、全系列组件、模块、 TTL 系列组件、模块等。

2 .无源光器件：CWDM粗波分复用器全系列、DWDM密集波分复用器全系列、保偏光学器件全系列、PLC光分路器、光隔离器、波长复用器、光环行器、分路器、拉锥耦合器、高功率隔离器、各种保偏器件...等等全系列无源光器件。

3 .光纤通信子系统： 10/100Mbps 网管、非网管型系列光纤收发器、 10/100/1000Mbps 系列光纤收发器、全系列模式转换器及CWDM 系列光纤收发器、匹配机架、波分复用器系列、视频光端机系列等。

4.交换机系列： 工业交换机、以太网交换机、POE交换机。（全系列覆盖不同行业）

客户之所以信赖北亿纤通的产品是因为我们在竟争中提供了最合理的价格及最卓越品质及服务的完美结合。我们拥有低成本的解决方案，世界一流的品质保证，先进的制造设备和运营机制及最快速的满足客户的能力。

富通科技集团（F-TONE GROUP）旗下

北亿纤通科技有限公司（国内工厂）

Sales engineer：jesee/刘咏

Mobile phone：18180961812

Company phone：028-85255257-810

Company mailbox：sales009@f-tone.com

Company website：http://www.gxsfq.cn/

人民币业务全部由国内工厂这边直接对应，敬请知会。

以上是我联系方式，如有需要协助，请跟我联系，谢谢！