中频感应加热电源

主要特点:
1、 全固态IGBT变频及功能调节 , 软开关谐振双调控及频率自动跟踪
　　技术 , 是高可靠性的保证;
2、 超小体积 , 为客户节省10倍的生产空间;
3、 高效节能 , 全功率范围内 , 极高的功率因数和电源效率;
4、 宽频1～20KHZ频率自动跟踪适应能力 , 无需现场调试;
5、 100%全负载、24小时连续工作能力;
6、 恒输出电压/恒输出功率控制选择功能;
7、 频率、功率、电压及电流全显示。

型号; XBZ-15; XBZ-25; XBZ-35; XBZ-60; XBZ-80; XBZ-90; XBZ-100/160. 额定输入功率; 15KW; 25KW; 35KW; 60KW; 80KW; 90KW; 100/160KW. 输出电压; 70-520V; 70-550V; 70-550V; 70-550V; 70-550V; 70-550V; 70-550V. 输入电源; 三相380V±20% 50或60HZ. 输出振荡频率; 1KHZ-20KHZ 根据客户工件加热要求而定. 负载持续率; 100% 24小时 连续工作. 电源重量; 24KG; 24KG; 34KG; 36KG; 51KG; 57KG; 89KG. 电源体积(CM); 27(W)×45(H)×46(L); 27×45×52; 35×55×65; 40×87×75. 其它; 标准供货为普通型面板 , 可订制自控型(带时间控制功能)机型 自控型面板附件功能包括:加热时间0.1-99.9秒 , 保温时间0.1-99.9秒.