- HBTS50-13-90

混凝土输送泵技术特点如下：
1.动力系统、液压系统与泵送系统匹配合理，有效降低柴油消耗；
2.高吸料性，实际泵送效率达到理论值的80%以上；
3.配置更优化，发动机为设备提供了强劲动力，大量使用原装进口液压件及电气元件，大大提高设备使用的可靠性；
4.对泵送机构进行整体的建模设计，改善主油缸、水箱、砼缸、料斗整体结构，结构更可靠，使用寿命更长；
5.独有的双泵双回路开式液压系统，互相配合，使用寿命更长；
6.采用大倾角流畅料斗，有效提高了吸料效率；
7.分配阀采用专用分析软件进行优化设计，保证了混凝土的顺畅流动；
8.砼缸与水箱采用法兰加拉杆连接，提高了活塞和砼缸的使用寿命；
9.具有自主知识产权的快换活塞装置，活塞更换快捷方便；
10.电动高低压切换，液压顶升支腿的应用，简化了操作方式；
11.基于极限负载调节原理的变功率节能技术，使设备始终工作在最经济工作点，具有最佳节能效果；
12.防乳化技术，实现了液压系统油液的零乳化；
13.率先采用带自我诊断及保护功能的32位原装德国IFM工业控制器，可靠性较普通的PLC控制有了大幅提高；
14.  新型耐磨材料与焊接工艺的应用，使得常见易损件的使用寿命成倍提高。
15.  电比例排量无级调节，满足各种工况需求；
16.  全局功率自适应节能技术，节能20%以上；
17.  彩色图形动态显示运行参数，提示故障类型，设置多重自动保护；
18.  全液压换向开式系统，液压油清洁度高，油温低，换向冲击小；
19.  砼活塞自动退回，检测、更换更加方便、快捷；
20.  高低压自动切换专利技术，钮子开关操作，无液压油泄漏，无污染，快速排除堵管；
21.  主油缸采用防水密封专利技术，有效防止水进入液压系统，防止液压油乳化；
22.  先进的S管阀系统，密封性能好，易损件经济耐用，更换方便；
主要技术参数:

| 混凝土理论输送能力 | m3/h | 39.4 |
| --- | --- | --- |
| 最大理论出口压力 | MPa | 10.5 |
| 最大理论水平输送距离 | m | 470 |
| 最大理论垂直输送距离 | m | 170 |
| 最大骨料粒径 | mm | 碎石≤20；卵石≤30 |
| 上料高度 | mm | 1200 |
| 输送管内径 | mm | Φ100/Φ80 |
| 油缸（料缸）数量 | 个 | 2 |
| 油缸内径×行程 | mm | Φ80×800 |
| 料缸内径×行程 | mm | Φ160×800 |
| 液压系统最高压力 | MPa | 30 |
| 液压油箱容积 | L | 180 |
| 总电机功率 | kW | 45 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 4000×1500×1600 |
| 质 量 （整机） | kg | 2300 |

(2)性能特点

HBT拖泵系列，是公司在汇聚了国际众厂家产品的精髓，自行研发的砼泵产品。该泵采用机、电、液一体化设计，集国际知名品牌配置于一身，确保了砼泵的高可靠性和高效耐用的显著特性。

一、注重内在品质

（1）采用名牌油泵与液压换向阀，卓越的品质确保了砼泵具备排量大、效率高、使用寿命长、性能稳定和长时间连续工作的可能性。

（2）采用进口的油管接头，性能优越，使系统在不增加管径的情况下提高了流量，减少了渗油的可能性。

二、设计合理

（1）运转指挥中枢的电控方式采用日本三菱可编程控制器技术，使砼泵控制部分进入数字化时代，取代了繁杂的液压回路及油管，使整机油路简洁清晰。

（2）主油缸缸体内表面及活塞杆表面均有镀铬层，更加经久耐用。活塞杆密封采用进口组合密封，防水性能强。

（3）采用“S”管分配型式，配备浮动耐磨环，可自动调节间隙，保证分配阀密封性能，并在国际同类产品的基础上对“S”阀、耐磨板、搅拌轴、料斗、油封等进行技术改进造，确保了输送缸活塞、耐磨板、油封及料斗搅拌系统泵送混凝土在2万m3内不需更换。

三、与众不同、表现细节

（1）料斗采用独特的箱式结构，提高了强度和耐压力性，使砼积料无处藏身，清晰方便。

（2）新颖独特的箱式底架设计，避免了因底架脱焊而可能引起的

重大事故的发生、大大提高了牵引时的抗拉强度及可靠性，独特

的导向轮设计，经久耐用，使用寿命长。

（3）独特的压力释放装置设计，当你停止工作时，打开泄压开关，即可将系统内剩余的残存压力一泄而空。

(3)公司简介

我公司位于泰安市高新技术开发区北5公里，属工业园园区范围之间。北邻泰山钢材大市场，交通极为便利，区位发展前景非常优越。

本公司是集生产制造、研发为一体的机械制造专业厂家。现有职工600人，其中工程技术人员80人，固定资产5000万元。2013年年产值达一亿多元。全厂占地面积23870平方米。我公司多次被泰安市政府评为“先进单位”、“明星企业”、“质量计量管理先进单位”，公司通过了ISO9001：2000质量体系认证，质量管理体系全面覆盖了公司所有产品的设计、制造、销售及服务。

近年来又开发生产了建筑工程机械“混凝土输送泵”并以优质的产品、低廉的价位、完善的服务，深受广大用户的信赖。

HBT系列混凝土泵，广泛应用于水利、电力、铁路、公路、隧道、桥涵、港口、矿山、高层建筑、国防工程等项目工程，经济实用，效率高，能保证混凝土的浇注质量，是理想的混凝土的输送设备。

我公司将一如既往，诚信为本,以雄厚的技术实力，高可靠性的质量，热情周到的售后服务满足广大客户所需。

彼此的信任和支持，使我们有缘携起手来共同开创我们的事业。“更高品质、更加可靠”是我们的追求，我们的每一点进步都离不开您的支持和信任。
  “用户至上，诚信服务”是我们的理念，无论何时、何地、何因我们都将为您提供无微不至的服务。
  我们会倍加珍惜我们建立的友谊，用实际行动去推动我们共同的事业。

联系电话:13953895090
                 联系人:苗经理