窗体顶端

特点：

●	微型轻量、1/4-28四芯小插座输出

●	X、Y、Z 三向输出

●	频响宽、结构测试

主要技术指标：

| 灵敏度（20±5℃） | ～1mV/ g |
| --- | --- |
| 测量范围（峰值） | 5，000 g |
| 最大横向灵敏度 | ≤5 ％ |
| 频率响应（±5%） | 1～ 8,000 Hz |
| 安装谐振频率 | ～30,000 Hz |
| 工作温度范围 | -40～+120 ℃ |
| 温度响应 | 见温度曲线 |
| 冲击极限（峰值） | 5000g |
| 最大输出信号（峰值） | ≤5V |
| 噪声 | ＜2 mg |
| 输出阻抗 | ＜100 Ω |
| 供电电源（恒流源） | +18～+30 VDC |
| 工作电流 | +2～+10 mA |
| 直流偏置电压 | 11±2 V |
| 安装 | M5 |
| 敏感材料 | 压电陶瓷 |
| 结构设计 | 剪切 |
| 壳体材料 | LC4 |
| 重量 | 10 g |
| 输出方式 | X、Y、Z四芯 |
| 配套件 | 1根 |
| 传感器合格证 | 标定参数、频响曲线 |
| M5螺栓，保护帽 | 一只 |
| 1/4-28四芯插头/一头空RVVP电缆 2米 | 1根 |

窗体底端