一：产品概述：（天津中蓝泵业自主研发）

耐高温热水循环泵适用于各个单位，如：洗浴中心，小区采暖，企业利用地热能源发电，提取地下高温热水，根据不同的井径我们有不同的规格型号来供用户选择。该设备噪音低，效率高节约电能。

二：设备优点
--1：在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装。
--2:  采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐温性能好，寿命长。
--3:  机组可以完全侵没水中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端。

4：电机采用德国进口技术，保证质量。

三：QJR热水潜水泵技术参数：
   1：允许工作水温范围：+5至+125℃
   2：固体杂质含量（质量比）不大于0.01％
   3：PH值（酸碱度）6.5-8.5
   4：硫化氢的含量不大于1.5mg/L
   5：氯离子的含量不大于400mg/L
   6：机组必须完全侵没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。

四：电机参数
    潜水电机引缆长度：3m。如用户需要引缆加长可以提前致电我们，潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。

电机防护等级：IPX8

电磁线采用高温防水线。

五：电源
     电源频率为50Hz，额定电压为380v或440V、550V、660v、1140V或高压3KV、6KV、（允差+ -5%）的三相交流电源。

六：材料
   叶轮：铸铁HT200 ,或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1（用于有腐蚀性温水）
   泵壳：铸铁HT200   ,或 不锈钢如：2Gr13 .304 
   泵轴：冷拉钢镀铬 ，或 不锈钢2Gr13（1050℃调质处理，加强扭矩）
   电机密封：橡胶密封O形环；机器密封 .
   电机膨胀调节囊橡胶材质。

Tianjin, China ZhongLan Pump Co., Ltd.

-------<天津中蓝泵业有限责任公司>---------