*使用系统前请认真阅读本手册。

使用时注意事项:

- 现场安装时请检查系统在运输过程中有无破损。

- 电气柜输入电压为：AC 380V(±10%) 50Hz。

请检查电网电压是否正确。

机柜内数控系统NC输入电压为:  AC 220V(±10%) 50Hz。

机柜内继电器控制板输入电压为:  DC+24V。

（3） 数控系统各部分接线要正确，地线接触良好，以确保安全。

（4） 尽量保证数控系统在清洁的环境下工作。

（5） 数控系统应由专人管理，对操作人员应进行培训。

（6） 数控系统内部存储的各类参数在设备调试完毕后，应由专人抄录并保存，以备将来需要恢复时使用。

（7） 如遇问题，请与供货方联系。切勿在不熟悉的情况下自行拆装系统。

（8） 本系统技术指标如有变更，恕不另行通知。

目录

- 概述

  - 系统组成---------------------------------------------------------------------------------

  - 技术指标---------------------------------------------------------------------------------

- 操作说明

2.1 系统上电，主菜单--------------------------------------------------------------------

2.2 手动调整--------------------------------------------------------------------------------

2.3 自动成型--------------------------------------------------------------------------------

2.4 误差修正--------------------------------------------------------------------------------

2.5  I/O诊断--------------------------------------------------------------------------------

2.6 自动开料--------------------------------------------------------------------------------

2.7 参数设置--------------------------------------------------------------------------------

2.8 机床精度调试方法--------------------------------------------------------------------

第三章  NC系统常见故障处理-----------------------------------------------------------------------

第四章		附录----------------------------------------------------------------------------

第一章  概  述

1.1  系统组成

ADL-4数控系统主要由以下几部分组成:

1.1.1 主机系统单元

- 系统主机箱:

包括箱体，内含开关电源（输入：AC220V  输出：DC +5V，+12V），四槽标准ISA总线工控底板。

- CPU卡：

工业高性能低功耗32位微处理器（兼容INTEL80x86），在板表贴4MB内存，SVGA显示控制芯片，支持标准VGA视频接口，标准RS232串行通讯接口。

c) 数控专用卡 ( 02卡 )

主要用于电机的进给控制，系统程序和用户零件程序及内部参数的存储。

电机插补控制单元和电机控制接口,外部脉冲发生器（脉冲编码器）接口, 扩展I/O通道。

. 伺服电机控制通道4轴。

. 外接脉冲编码器通道1路。

. 内部参数存储单元8KB。

. 12路光电隔离+24V输入点，8路光电隔离+24V输出点。

. 1路模拟信号输出（DC 0V ～ +10V 可用于变频器转速控制）。

- 输入/输出接口卡 ( 03卡 )，共2套。

主要用于强电输入信号和输出信号的控制。

. 24路光电隔离+24V输入点。

. 24路光电隔离+24V输出点。

1.1.2 显示/键盘操作单元

a)  15”工业彩色高分辨率图形显示LCD。

b)  兼容PC操作键盘。

1.1.3 独立操作台单元(与专用机柜配套)

a)  急停按钮。

b)  系统电源[接通]/[断开]按钮。

c)  系统工作电源指示灯。

1.1.4 专用控制柜

系统强电专用控制柜。

1.1.5 驱动单元和减速机

a)  日本三菱全数字式交流伺服驱动器和电机。

b)  行星摆线减速机（机座规格：5）。

1.1.6 变压器

工业标准三相交流伺服变压器。

1.1.7 机床强电单元

a)  专用强电输入/输出控制继电器板（16入/16出）， 共2组。

b)  +24V开关稳压电源。

- 机床强电附件（如：三相滤波器、断路保护器、交流接触器等）。

1.1.8 附件

- 1200p/r 长线驱动型料长检测外接编码器。

- 全套标准外部连接电缆。

- 系统使用说明书（光盘）。

1.2  技术指标

. 开料轴脉冲当量设定范围：     0.002mm ~ 0.01mm  (可设置)。

. 控制精度：						0.002mm ~ 0.01mm *

. 最大设定/加工尺寸：          ±999999.9mm。

. 进给速度范围：               10mm/min ～ 12000mm/min。

. 控制方式：		              闭环（外接编码器反馈） /  开环。

. 操作提示：					 	中文 / 英文。

. 操作方式：						手动调整 / 自动开料 / 自动成型。

. 适用工作模式：					4线（兼容2线）。

. 输入/输出接口诊断功能：		输入16路 ， 输出16路。

* 注：

实际加工精度除与系统控制部分有关外，还主要取决于机械传动误差和

编码器测试轴检测误差及走料调整误差等综合因素，正常情况下<±0.5mm。

-2-

第二章  操作说明

2.1 系统上电，主菜单

当接通系统电源后，数控系统主机开始工作。首先CPU卡对系统内部硬件进行检测，完成后，系统发出以下准备动作，间隔1秒。

“液压上电！”

“伺服准备！”

以上动作完成后进入系统初始画面。

ADL-4  v[1.10]

风管自动生产4线数控系统

[L]X=+00000.0

[A]=冲尖口		          X +000000.0

[B]=冲方口 							 		       X=  +000000.0

[C]=咬口进

[D]=咬口退										       M=  00

[F7]/[F8]=剪板									       F =  08000

料卷选择[Q]=1

手动调整  自动成型  误差修正   I/O诊断  自动开料  参数设置

F1        F2       F3         F4        F5        F6

以上画面为系统工作主画面，系统全部操作都可在此画面下通过按功能

键[F1]-[F6], 或其它按键完成。

功能选择按键操作说明：

【 F1 】 键，进入“手动调整”工作方式，详见2.2 。

【 F2 】 键，进入“自动成型”工作方式，详见2.3 。

【 F3 】 键，进入“误差修正”工作方式，详见2.4 。

【 F4 】 键，进入“ I/O诊断”工作方式，详见2.5 。

【 F5 】 键，进入“自动开料”工作方式，详见2.6 。

【 F6 】 键，进入“参数设置”工作方式，详见2.7 。

常用按键说明：

  - 【ENTER】键， 用于输入数据或选择动作方式时的操作确认。

  - 【ESC】键，用于临时取消所有操作，并返回上一级画面。

  - 【SP】键， 用于输入数据时打入空格，空格后面的数字将被忽略。

主画面下机械动作的实现：

【 A 】 + 【ENTER】键，冲尖口。

【 B 】 + 【ENTER】键，冲方口。

【 C 】 + 【ENTER】键，咬口进。

【 D 】 + 【ENTER】键，咬口退。

【 K1 】 + 【 K2 】键，剪板。

注动作时，状态由M功能表示。

【F】键，改变当前使用送料速度值（不超过最高限速）。

【L】键，清除临时总料长累计数值。

【Q】键，选择机床加工时使用的料卷号，1-4。

【S】+【E】+【T】键，恢复成系统出厂参数！

注意：	用户必须将设备正常运行时的所有参数抄录，并保存好。

使用此功能将破坏所有原用户参数，用户需自行输入恢复！

屏幕显示内容说明：

中央部分的大字体：

X +000000.0

表示当前程序送料位置。

右边小字体：（最多3排）

X=+000000.0	(白色字体，表示自动定长送料时，设定尺寸增量)

X=+000000.0   (绿色字体，表示编码器当前检测实际位置，有*号

出现时，表示正在进行终点误差修正）

X=++000000.0  (黄色字体，表示每次定长送料接近终点时，产生的需要进行走料精细位置修正的距离。

如果显示X=--000000.0,	且为红色字体，则表示需要退料修正）

右边	M = 00 		 表示当前动作的M指令值。

右边  F = 08000       表示当前使用送料速度值。

中间  [L]X= +00000.0	 表示当前累计自动开料长度（可按【L】键清零）。

2.2 手动调整

在主画面下，按【 F1 】 键，进入“手动调整”工作方式。

屏幕显示：

【1】：连续送料

【2】：尺寸调整

【 +Ins 】: 向前送料

【 -Del 】: 向后退料

操作：

按【1】或【2】可选择手动送料方式。

当选择方式【1】=连续送料时，按住【Ins】，向前送料。

按住【Del】，向后退料。

当按住【Ins】或【Del】键，走料开始，松开按键，走料停止。

当选择方式【2】=定长尺寸送料时，需输入送料长度。

屏幕提示： 长度 = _____

输入设定的长度数值，按【ENTER】键确定。

注：不能为负值。

当需要重新设定送料长度时，可再按【2】键，输入参数！

当选择方式【2】=尺寸送料，并输入完长度数值后，

每按一次【Ins】键，向前送料指定距离。

2.3 自动成型

在主画面下，按【 F2 】 键，进入“自动成型”工作方式。

屏幕显示：

头方口余量：7.0 尾方口余量= 30.0 双机=0/1:1 剪断=0/2:2 省料Y= 补冲Y=

图号 剪口A=01  剪口B=01  剪口C=01  尾口=0x   数量 1:尖口 2：咬口

No. [尺寸]类型  [尺寸]类型  [尺寸]类型  [尺寸]类型 NN

1    600  1     400   1    600  1     400   0   10

2    500  1     500   0      0  0       0   0   20

3	  0   0       0   0      0  0       0   0    0

4     0   0       0   0      0  0       0   0    0

5     0   0       0   0      0  0       0   0    0

[Tab]/[]开始 [Alt]/[]暂停 按[X]键输入数据 [Home]/[⊙]键删除1组

此画面主要用于设定批量加工风管的工艺参数， 可同时输入不同类型的工艺参数，如L型，口字型等， 各种类型可连续不间断进行加工。

头方口	      尖口A         尖口B        尖口C       尾方口

类型输入说明：	0：无动作。

1：冲尖口。

2：咬口。

双机是否启动选择：

正常情况下， 双机默认为启动(=1)，如果有多个双机， 则按双机手动操作箱上的双机选择开关位置选择启动哪台双机工作， 如果需要关闭双机，则填入数字零（=0）。

剪板方式选择：

填入2，选择通过咬口机进行剪断，填入0，选择通过剪板机剪断， 咬口机

不参与动作，相当于普通2线工作模式。

省料模式的使用：

如果料已和剪板机刀口齐边， 可在省料模式选项选择：Y  ，如果不选则为正常加工模式， 有一个自动齐边剪料头动作， 系统会提示等待， 按启动键继续加工。

补冲头方口：

如果已经选择了省料模式， 但头方口没有冲过， 可在补冲方式选择：Y，

则系统会自动补冲一个头方口。

当工艺表格输入完成， 并按【Esc】退出后，按启动键【 Tab 】键，开始加工。

注： 启动加工前， 一定要确认料卷选择[Q]！

说明：

此为加工定单工艺表格，一次可填写5种（包括：L型，U型，口字型等）

可以混合加工，每种一次最多加工999件。

在自动加工走料过程中，按[Alt]键可暂停进给，按[Tab]恢复进给。

按【ESC】键停止运行，返回主画面。

说明：

(1) 按【X】键填写表格时，可通过 [ ↑ ][ ↓ ][ ← ][ → ]移动光标。

使用[ Ins][ Del ] 插入空格/删除字符，利用[ SP ]键忽略掉后面数值，

按【ENTER】键确认此项目输入数值。

按【Home】键，可将当前光标所在工艺数据行所有数据删除。

输入完成后，按【Esc】键退出。

- 数据输入举例：

L型：

图号 剪口A=01  剪口B=01  剪口C=01   尾口=0x   数量

No. [尺寸]类型  [尺寸]类型  [尺寸]类型  [尺寸]类型 NN

1    600  12    400   0     0    0     0   0    5

U型：

图号 剪口A=01  剪口B=01  剪口C=01   尾口=0x   数量

No. [尺寸]类型  [尺寸]类型  [尺寸]类型  [尺寸]类型 NN

1    600  1     400   1    600   0     0   0    5

口字型：

图号 剪口A=01  剪口B=01  剪口C=01   尾口=0x  数量

No. [尺寸]类型  [尺寸]类型  [尺寸]类型  [尺寸]类型 NN

1    600  12    400  12    600   12    400  0    5

2.4 误差修正

在主画面下，按【 F3 】 键，进入“误差修正”功能。

有两种模式：

a) 开环控制模式（不用编码器）

屏幕显示输入：

设置长度：2000

实际长度：2002

将改变脉冲当量！

输入确认（Y/N）:_

* 当输入完数字后，按【Y】键，系统参数中的脉冲当量将被修改！

修正完后，需进入参数1查看脉冲当量是否在合理范围0.002-0.01之间。

说明：本功能主要针对开环控制模式（不使用编码器）对下料误差进行修正。

由于将自动修改系统参数中最关键的脉冲当量值，必须谨慎使用。一旦

脉冲当量值超出合理范围，机器可能出现意想不到的情况，请手动将脉冲当量恢复为以前合理值！

b) 闭环控制模式（使用编码器）

屏幕显示输入：

设置长度：2000

实际长度：2002

将改变测试轴直径！

输入确认（Y/N）:_

* 当输入完数字后，按【Y】键，系统参数2中的脉冲编码器测试轴直径将被改变！

操作中间按【ESC】键，取消误差修正操作。

2.5 系统诊断

在主画面下，按【F4】/【T】键，进入“系统I/O接口诊断”功能。

屏幕显示:

（具体内容参见系统实际显示画面）

说明： 本项功能用于检测系统输入/输出接口的状态。

输入口状态直接显示，输出口状态可通过光标移动键选择，并通过按[1]或[0]接通或断开。

转动外接编码器，可检查反馈脉冲是否正确，每转动一圈显示的数值应与

编码器标称的分辨率相同。

2.6 自动开料

在主画面下，按【 F5 】 键，进入“自动开料”功能。

屏幕显示输入：

长度：1200

数量：20

启动请按键【Tab】

* 当输入完数字后，按【Tab】键，开始自动下料加工。

2.7 参数设置

在主画面下，按【 F6】 键，进入“参数设置”功能。

屏幕显示：

[0]: 产品标示

[1]: 系统参数

[2]: 配置参数

[3]: 用户标识

请输入密码：***

操作：

防止非设备操作人员随意进入更改参数，要进入参数设置画面，需先输入3位密码，显示OK!，方可执行下列操作：

俺【0】键，显示系统出厂时的产品生产序列号。

按【1】键，进入系统参数设置画面。

按【2】键，进入配置参数设置画面。

按【3】键，进入用户标识配置画面（需输入另一组密码）。

按【Esc】键，退出。

注：

- 当参数设置完毕后，按【Esc】键退出，其内容将永久保存。

- 某些关键参数的改变将对系统性能产生影响，非专业人员请勿在不熟悉的情况下修改系统内部参数。

- 当系统与机械部分调试完成后，必须将所有原始参数抄录下来，并保管好，用户必须存档，以供一旦参数被改变能够手工录入！

2.7.1 系统参数：

系统参数

高速限速[mm/Min]: 8000		   脉冲当量[mm/p]: 0.005

升频曲线

频率区间[CTC]A: 6000     	曲率修正值+： 100

频率区间[CTC]B: 5000   	 	曲率修正值+： 50

频率区间[CTC]C: 4000	 		曲率修正值+： 10

频率区间[CTC]D: 3000     	曲率修正值+： 5

频率区间[CTC]E: 2000    		曲率修正值+： 2

频率区间[CTC]F: 1000     		曲率修正值-： 2

频率区间[CTC]G: 800      	曲率修正值-： 4

频率区间[CTC]H: 600      	曲率修正值-： 6

频率区间[CTC]I: 400      		曲率修正值-： 8

频率区间[CTC]J: 200      		曲率修正值-： 10

降频曲线

频率区间[CTC]J: 200      		曲率修正值-： 10

频率区间[CTC]I: 400   	 		曲率修正值-： 8

频率区间[CTC]H: 600	 		曲率修正值-： 6

频率区间[CTC]G: 800      	曲率修正值-： 4

频率区间[CTC]F: 1000     		曲率修正值-： 2

频率区间[CTC]E: 2000     		曲率修正值+:  2

频率区间[CTC]D: 3000     	曲率修正值+： 5

频率区间[CTC]C: 4000     	曲率修正值+： 10

频率区间[CTC]B: 5000     	曲率修正值+： 50

频率区间[CTC]A: 6000     	曲率修正值+： 100

操作:

按 [ ↑ ] 键: 光标上移。

按 [ ↓ ] 键: 光标下移。

按 [ ← ] 键: 光标左移。

按 [ → ] 键: 光标右移。

按 [ ENTER ] 键: 确认此项数值有效，光标移到下一行开头。

按 [ SP ]键，忽略掉后面数字

按 [ - ] 键: 删除光标所在位置的字符。

按 [ + ] 键: 在光标所在位置插入一个空格。

按 [ ESC ] 键: 保存参数，返回主菜单。

说明：

- 高速限速指送料时最高使用的速度限制。

高速限速值与机床传动部分联接方式（减速比）和电机负载能力及转速限制有关，一般应有 20% 余量。

允许范围：100-12000 mm/Min

- 脉冲当量表示当系统向伺服发出一个最小位移指令（脉冲）时，机床

送料最小距离，单位mm/脉冲， 与机械传动比和伺服电子齿轮有关。

允许范围：	0.002-0.01

a) 开环控制方式（不用脉冲编码器）时，脉冲当量必须为精确值。

脉冲当量过小，实际走料尺寸将偏大。

脉冲当量过大，实际走料尺寸将偏小。

b) 闭环控制方式（使用脉冲编码器）时，脉冲当量为参考值,一般应等于开环方式的脉冲当量精确值。

脉冲当量过小，实际走料尺寸将偏大，误差修正时有可能造成向后退料，一般不允许此情况出现。

脉冲当量过大，实际走料尺寸将偏小，误差修正时有可能造成向前补料距离过长，影响加工效率。

注：

脉冲当量是影响系统的关键参数(推荐使用在0.005 左右)。

脉冲当量如果选择过小，将使系统的最高进给速度受到限制。

脉冲当量 = 0.002 左右， 送料速度<=5000mm/min

脉冲当量 = 0.005 左右， 送料速度<=12000mm/min

脉冲当量 = 0.01 左右， 送料速度<=24000mm/min

使用【 F3 】 ，“误差修正”功能时，

如果在开环控制模式，将自动修改脉冲当量值！。

- 升降频曲线值用于控制电机加减速过程，对发挥电机本身最大效率和

保证精度有重要影响。其取值范围与机床本身负载情况和电机特性有直接关系。

升/降频曲线共分10段区间：

左档填入的是CTC内部分频数，最小单位 = 1/6 Mhz。

值越大，频率越低，所填入的值为10个连续区间的跨度范围值。

右档填入的是CTC内部修正值。

<+>表示CTC每一步改变值，值越大，加速越快。

<->表示CTC在每一步停留拍数，值越大，加速越缓。

f(频率)/F速度

稳速区

加速区								                       减速区

T(时间)

减小曲率修正值的(-)值，可缩短加减速距离

初始设置

注： 升降频曲线值一般在设备出厂时已调好，用户不可自行改变。

2.7.2 配置参数：

屏幕显示:

配置参数

电机输出格式: 		 X+L  0		X+H  1

X-L   0		X-H   2

脉冲编码器线数： 1200

脉冲编码器测试轴直径： 84

尖口下冲控制时间：1.00	尖口上抬控制时间：1.00

方口下冲控制时间：1.00	方口上抬控制时间：1.00

料压紧控制时间：1.00		料松开控制时间：1.00

剪板闭合控制时间：1.00	剪板张开控制时间：1.00

咬口前进控制时间：1.00	咬口后退控制时间：1.00

基准点到尖口距离： 0.00

基准点到方口距离： 80.00

基准点到剪板机距离：400.00

基准点到咬口机距离：1000.00

方口宽度：37

编码器测试减速距离：3

特殊参数：0

中文=0/English=1: 0

编码器方向(0/1)：0

注：

- 电机脉冲输出格式决定电机的旋转方向，如果方向相反，可将

X+H 值 与 X-H 值互换。

- 当“脉冲编码器线数” 和“脉冲编码器测试轴直径”有一个值

为零时，系统将工作在开环模式。

- 脉冲编码器线数应按照外接编码器的型号准确填写（如：1200 /

2400/ 2500）。

- 脉冲编码器测试轴直径的数值，对闭环控制定位精度起绝对作用，

应在机器出厂前做精确校定。

- 特殊参数=0时，关闭辅助操作面板的【急停】和【启动】【停止】按    钮作用， 并屏蔽报警信息。

特殊参数=1时，开放辅助操作面板的【急停】和【启动】【停止】按钮作用，开放报警信息。

- 语言选择 = 0 中文操作界面， =1 英文操作界面。

- 编码器方向（0/1） = ?, 当正向走料时， 走料坐标正负方向与实际走料相同，填0, 如果符号相反， 则要填1。 可通过手动进退料来

确认。

- 编码器测试减速距离为闭环控制时预留的精确修正距离，一般在2-10mm之间。

此项对开环控制模式无效。

减速距离

到位距离

2.8 机床精度调试方法

机床出厂前，应通过以下步骤进行出厂精度调试。

（1）确定系统开环控制模式使用的正确脉冲当量值。

脉冲当量值是一个非常重要的参数，它与伺服驱动器内部的电子齿轮比，

减速机和机械传动比有关。脉冲当量数值的大小也会影响到加工速度和控制

精度，一般取值范围应在：0.002 – 0.01 （mm/脉冲）之间。

调整方法：

a．首先设定合适的伺服驱动器电子齿轮比例值。

b．将NC系统参数中的脉冲当量值暂时设定为：0.005

c．将NC系统配置参数中的脉冲编码器线数暂时设定为：0 （开环控制模式）

d．使用系统自动开料功能【F5】，  一般下一张料长度超过2000mm的料。

【F5】举例：

长度：2000

数量：1

e．测量出实际长度为2008mm。使用系统误差修正功能【F3】：

设置长度：2000

实际长度：2008

将改变脉冲当量！

输入确认（Y/N）: Y

按【Y】键，系统参数中的脉冲当量将被修改！

修正完后，进入系统参数中查看脉冲当量值是否符合期望值。

如：0.005 左右， 如果差不太多，例如：= 0.0048913

则可确定此值为本机床开环使用的正确脉冲当量值!

以上校准需经过2-3次d.- e. 步骤完成。

*脉冲当量一旦确定，应及时抄录保存，以便今后使用中一旦误改恢复用！

（2）校准系统闭环控制模式（常用工作模式）的精度。

当系统正确的脉冲当量值校正好后，将系统配置参数中的

脉冲编码器线数和脉冲编码器测试轴直径值填好。

如：		脉冲编码器线数： 1200

脉冲编码器测试轴直径： 84

然后进行校准：

a． 使用系统自动开料功能【F5】，  下一张料长度超过2000mm的料。

【F5】举例：

长度：2000

数量：1

b．测量出实际长度为1998mm。使用系统误差修正功能【F3】：

设置长度：2000

实际长度：1998

将改变测试轴直径！

输入确认（Y/N）:Y

按【Y】键，系统配置参数中的脉冲编码器测试轴直径将被改变！

以上校准需经过2-3次a.-b.	步骤完成。

*以上参数一旦确定，应及时抄录保存，以便今后使用中一旦误改恢复用！

- 经过以上校正工作，机床就可以正常进行加工了。

如果还希望提高加工速度，除可设置更高的系统高速速度参数外（注意限制）。

还可通过更改系统参数中的电机加减速曲线值缩短电机启停加减速时间。

即：相应减小【曲率修正值-】的数值。（不能为0）

配置参数中的“编码器测试减速距离”值，应以自动加工时不产生过冲进行反向精度修正（红色X修正出现，正常为黄色）为限。

第三章  NC系统常见故障处理

当用户在使用系统过程中，如果发现出现异常现象，需及时停机，并与供应商联系说明情况，在厂家的指导下尽快排除问题。

用户需知：

- 造成设备不能正常工作可能有许多方面原因，如：工人操作不当，系统关键参数被修改，系统电器部件损坏，机械传动部件故障，系统外部检测部件(如：接近开关，编码器等)故障，外部电网波动或缺相，机柜或主机箱内部过脏引起的接触不良等。

- 当系统调试完毕并投入使用时，应将所有参数记录下来，并由专人保管，以备一旦参数改变时能及时恢复！

下面主要针对数控系统在使用中可能出现的故障及排除措施简单说明如下：

3.1 系统无法启动，不能显示主画面。

3.1.1 当系统上电后，屏幕无显示！

  - 故障原因(1)：

显示屏电源线（AC200V）未接好或显示屏与系统CPU板之间的视频

信号线(VGA)未接好，造成显示屏未工作。

处理方法：

检查并紧固连接线，如果显示信号线较长并通过转接，需确认信号线是否有问题。可拔下显示器电源线，用万用表检查AC220V是否正常。

  - 故障原因(2)：

显示屏或显示屏供电直流转换器损坏。

处理方法：

如有条件，可借用一台通用PC的显示器，将视频信号线(VGA)与系统CPU卡连接，并接好电源线，如系统上电后屏幕有显示，则可判定原显示屏或供电直流转换器损坏，需更换显示屏或直流电源转换器。可先用万用表检查直流电源转换器输出是否正常。

  - 故障原因(3)：

系统主机电源未工作。

处理方法：

系统正常工作，需由外部由三芯航空插头供给AC220V。机箱内部开关电源产生DC+5V, DC+12V供系统板卡使用。

首先可检查系统输入电源AC220V是否正常，用万用表检查。

系统上电，用手感知主机箱上的小风扇是否转动可初步判断机箱内开关电源是否工作（小风扇使用电压DC+12V）。

打开主机箱上盖，观察底板边上两个LED电源指示灯（指示+5V

和+12V)是否点亮。

如果确认输入电源AC220V正常，但开关电源不能产生正常的DC+5V或DC+12V, 则需更换主机箱体或开关电源。

  - 故障原因(3)：

CPU卡损坏。

处理方法：

如有条件，可借用一台通用PC的显示器，将视频信号线(VGA)与系统CPU卡连接，并接好电源线，如系统上电后屏幕无显示，则可判定CPU卡损坏，需更换CPU卡。

3.1.2 当系统上电后，屏幕有显示，但不能进入主画面。

  - 故障现象：

加电后，屏幕显示：

Boot  Failure

Insert  BOOT  diskette  in   A:

Press  any  key  when  ready_

或者显示：

DISK  BOOT FAILURE,

INSERT  SYSTEM  DISK AND PRESS  ENTER_

或：

Disk  driver  for  Dos  card  installed  on  C:

不能进入主画面。

引起原因及处理方法：

此现象是由于NC系统主机箱内的CNC-02卡不能正常引导引起！

可能原因：

（1） NC系统主机箱内的CNC-02卡由于灰尘太多与底板插槽引脚电器接触不良，

可打开主机箱上盖板，将与CNC-02卡连接的插头和紧固螺钉松开，拔出CNC-02卡，仔细清除板上的灰尘后，将CNC-02卡重新恢复固定好，并将连接插头装好，系统重新上电。

- 系统主机箱内的CNC-02卡的参数被改写，可尝试重新将02卡恢复初始参数

解决此问题。

恢复方法， 在系统加电时，按住操作面板上的【－】键不放，直到屏幕左上角

出现显示:

参数初始化（Y/N）?_	      或：     Config (Y/N)?_

按字母【Y】键，则系统将初始化为原始参数。

注意：	用户必须将设备正常运行时的所有参数抄录，并保存好。

使用此功能将破坏所有原用户参数，用户需自行输入恢复！

(3) 如果以上措施都不能解决问题，则需将CNC-02卡返修！

3.2 常用外部报警处理：

<1> 操作台急停报警------ 显示“报警：急停”，

系统操作台急停按钮按下，

抬起解除。

<2> 双机侧急停报警------ 显示“报警：双机急停”，

双机手动操作箱上的急停按钮按下，

抬起解除。

<3> 开料伺服电机报警------ 显示“报警：伺服报警”，

系统检测到伺服放大器的报警信号。

检查伺服部分。

<4> 料架手操器盒急停报警------ 显示“报警：料卷手操器急停！”

手操器急停钮按下。

抬起解除。

<5> 液压电机报警------ 显示“报警：电机报警”

油泵液压电机发生缺相或过流保护，引起

保护器动作，检测电机及电源，查明过流保护原因。

合上保护器解除报警。

<6> 1#-4#料卷变频报警------ 显示：“报警，1#-4#料卷电机报警”

由变频器发出。

需检查料卷电机和变频器。

<7> 咬口机动作超时报警------ 显示：“报警：咬口超时！（Esc）复位”

引起原因， 卡料， 气压不足， 咬口机

到位或原位检测开关失灵。

第四章		附录

4.1 CPU卡初始化操作

CPU卡一般出厂前已经过初始化设置，基本配置信息保存在CPU卡的CMOS单元中。如果需要对CPU卡进行重新初始化操作，可按以下步骤进行（类似于PC的COMS 配置操作）。

步骤1：进入CPU卡内部配置画面。

按住NC操作面板右下角的[ － ]键（相当于PC标准键盘的【Del】键）不放，

NC系统加电，直到出现以下画面：

AMIBIOS HIFLEX SETUP UTILITY

Standard  CMOS  Setup

Advanced  CMOS  Setup

Advanced  Chipset  Setup

Peripheral  Setup

Auto-Detect  Hard  Disks

Change  Supervisor  Password

Auto  Configuration  with  Optimal  Settings

Auto  Configuration  whith  Fail  Safe  Settings

Save  Settings  and  Exit

Exit  Without  Saving

步骤2：进行CPU卡初始化操作.

1. 将光标移动到

“ Auto  Configuration  with  Optimal  Settings ” 选项。

按【ENTER】键，出现：

Load  high  performance  settings (Y/N) ? N

按字母【Y】键，然后再按【ENTER】键，完成初始化操作。

2. 将光标移动到

“ Save  Settings  and  Exit” 选项。

按【ENTER】键，出现：

Save  current  settings  and  exit  (Y/N) ? Y

直接按【ENTER】键，完成保存初始化内容操作。

4.2 操作面板按键（工业标准）与PC标准键盘按键对照表。

工业面板							  PC键盘

(1)   ( [A]-[Z] + [SP] )。							相同

(2)  ( [0]-[9] + [-] + [.] +[ENTER] + [SHIFT] )。    相同（数字键横排）

(3)   【Ctrl】键。                            相同

(4)   [ESC]键。                              相同

(5)   [ ↑ ][ ↓ ][ ← ][ → ]。                相同

- [ ＋ ],[ － ] 。                        【Ins】,【Del】

- [],[] 。                        【F7】，【F8】

(8)   [], []。								  【 ， 】

(9)   [], []。								【F9】，【F10】

(10)  [], []。                     	【Tab】，【Alt】

(11)  [ F1 ]--[ F6 ] 。                            相同

(12)  [ ]/[  ] 。                      【PgUp】【PgDn】

质检部   （盖章）

厂  长   （盖章）