豫丰青核桃剥皮、清洗一体机

青核桃脱皮清洗机

## 产品简介

青核桃脱皮清洗机为新一代集青核桃脱皮、粗洗、精洗为一体的核桃加工机械，独特的整体单根可调节格栅、双管喷淋器、螺旋钢丝毛刷推进粗清洗、半圆整体围绕短毛刷精洗结构设计，核桃破碎率低，清洗效果好，大大减轻核桃脱皮清洗劳动强度，省时省工，提高了核桃品质和商品率。

- 2结构特征

该机具主要由机架、滚刀、整体单根可调节格栅、螺旋排列丝刷、半圆包围式短毛刷清洗旋转棍、减速器、电机、双管喷水器、安全防护罩等部分组成。

- 3工作原理

本机具采用自由旋切脱皮，核桃进入旋切滚刀区，高速运转的滚刀开始切削青皮，核桃同时自由滚动使其各面被滚刀切削，脱净的核桃直径小不易被削到，不断的滚出旋切区，少量未削净的青皮被钢丝毛刷和半圆包围式短毛刷清洗旋转棍清洗，干净的核桃滚出加工区，进入容器。新的核桃不断喂入，脱皮清洗后被排出。格栅和旋切滚刀之间的距离可以自动调节，还可以根据核桃品种的大小、青皮的薄厚通过加减垫片进行人工调整，以减少破壳率，提高脱净率。

- 4性能特点

1、 本机具为新一代核桃青皮剥离清洗机、集青核桃脱皮、粗细、精洗为一体的综合加工设备；

2、 加长机架，整体单根可调节格栅、螺旋排列钢丝刷、半圆式组合短毛刷清洗旋转辊设计，保证青核桃脱皮率达到99%，核桃破壳率小于3%；

3、 本机具采用220V电源，电机功率3KW，体积小，节能省电，使用方便，操作简单，便于运输。

4、 加工效率高，两人即可操作，每小时可加工青核桃500kg左右。

- 5技术参数

外形尺寸：2100×600×970（长×宽×高）mm

配套电机：3KW

减 速 机：1：20

生 产 率：500-600kg/h

结构质量：（ 带电机）140kg

脱 净 率：≥99%

破 壳 率：≤3%

- 6使用说明

- 安全警示

机器开动后，任何人不得用手去接触旋转部件，严禁将手伸入喂料口内。

- 使用与保养

1、 接通电源，先进行空转，检查主轴转向与刀片旋切方向是否一致。空转十分钟后，停机检查调节栅螺母有无松脱，钢丝刷是否紧固；

2、 放入适量青核桃，根据核桃大小调整格栅与滚刀间隙；

3、 调整完毕后，进入正常作业程序，在自来水管接口接通水源，加水冲洗，均匀从入料口加入青核桃，核桃大小差异过大时，应先进行筛分，过大核桃单独处理，以降低核桃破损率；

4、 如发现加工完核桃表面青皮未完全脱净，可将未脱净的青核桃拣出重新喂入，再次清洗

5、 每班工作前后都要检查减速箱，发现异常声音或过热后，应打开检查机油量；

6、 每班作业完后，应用清水冲洗干净机器上的核桃皮和粘液，保证下班正常作业。

提示：使用本机脱皮时，核桃可在喷过催熟剂后两三天进行加工，未喷催熟剂的堆放3-5天后加工效果更好。

网上资料仅供参考,如有了解煤矸石破碎机价格以及技术问题：
请联系在线客服或直接拨打：
●　金属破碎、选矿销售部： 电话：15238020626　国际贸易部： 电话：0371-64407488

E-mail：870757312@qq.com

地址：河南省郑州市巩义东经济开区