LY系列摇床

LY摇床是供实验室开展矿石可选性研究，实验和小型选厂等进行重力选矿常用设备之一，适用于细粒和微细粒稀有金属、黑色金属、有色金属、贵重金属等矿石和煤的选别。该设备部仅可以作为一个独立的选矿作业，也可与跳汰机，螺旋选矿机，离心选矿机等其它选矿设备配合使用。本产品由原地矿部唯一指定企业生产，执行行业标准。 该设备依据入选矿物比重差和在往复不对称运动并呈倾斜的床面横向水流中的分层性能进行选别。具有不同比重矿物在床面上分带明显，精矿质量高，操作和调节方便等特点。 摇床面结构有矿砂和矿泥，床面玻璃钢材质。

★ LY摇床技术参数表格

| 参数/型号 |  | LY-4.08平方米 | LY-1.95平方米 | LY-0.5平方米 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床面尺寸（mm） |  | 3000×1620×1360 | 2100×1050×850 | 1100×500×430 |
| 冲程(mm) |  | 6—30 | 12—28 | 9—17 |
| 冲次(次/分) |  | 210—320 | 250—450 | 280—460 |
| 横向坡度 |  | 0—10 | 0—8 | 0—10 |
| 给矿粒度(mm) | 矿砂床面 | ＜2 | ＜2 | 给矿粒度(mm) |
|  | 矿泥床面 | ＜0.074 | ＜0.074 |  |
| 给矿浓度 |  | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| 处理量(吨/台、h) | 矿砂 | 0.7-1.5 | 0.4-0.8 | 处理量(吨/台、h) |
|  | 矿泥 | 0.4-1 | 0.3-0.5 |  |
| 耗水量(吨/台、h) |  | 0.3-1.5 | 0.2-1 | 0.1-0.5 |
| 电动机 | 型号 | Y100L-4 | Y90L-4 | 电动机 |
|  | 功率(kw) | 1.1 | 1.1 |  |
|  | 转速 | 1400 | 1400 |  |
| 外型尺寸(mm) |  | 4075×1650×800 | 3040×1050×780 | 1530×600×670 |
| 皮带 |  | A-1033 | B-2007 | A-1245 |
| 摇床面重量(kg) |  | 270 | 180 | 50 |
| 总重量(kg) |  | 650 | 450 | 150 |