密封式颚式破碎机

本机使用性能良好，效力高，适用于粗碎、中碎各种中等硬度的矿石和其它物料用、抗压强度极限不超过2000公斤力/厘米2的各种矿石、主要供地质、煤碳、矿山、冶金、化工、建材等部门和大专院校科研单位实验室使用。

密封式颚式破碎机工作原理

本机主要由机架、动颚、偏心轴、颚板、活动部件等零、部件组成。电动机通过三角皮带传动偏心轴，使动颚按照已调整好的轨迹进行运动，从而将破碎腔内的物料予以破碎。

机架系钢板焊接的，机架前壁上装有压紧板用螺栓紧固的固定颚板。在破碎腔左右的机架侧壁上装有边护板，以防止机架侧壁的磨损。

动颚为一成型铸钢件，正面装有活动颚板，其上部借偏心轴与滚动轴承悬挂在机架上，下部支承在活动部件上，并与活动部件成滚动接触。在偏心轴两端装有飞轮和带槽的皮带轮。机架焊接在机座上，电动机滑轨用螺栓固定在机座上，排料口装有排料抽屈，不用排料抽屈，可直接向下排料。

活动部件与支撑螺栓中间用∮9毫米销子连接，此销子在外来不能破碎的物料进入破碎腔内，本机载荷突增的情况下，起着保险作用，即销子自身迅即断裂，而保护其他机件不受损伤。支撑螺栓末端有一个手轮，此手轮是调节排料口大小的，调整时先将固定螺钉打开，然后旋转手轮，调整完毕后再捻紧固定螺钉，动颚最下面的挂勾及弹簧的连接使活动部件与动颚在运转时不脱落，由螺母调整。

PEF型排料口的调节是通过设备的左侧有个定位装置，拉开定位销即可选择任意定位孔，

产品规格和技术参数

| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 出料口尺寸(mm) | 生产能力(kg/h) | 主轴转速(r/min) | 电机功率(KW) | 重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE100*60 | 100*60 | ≤50 | 6-10 | 230-400 | 650 | 1.5 | 90 |
| PEF100*60 | 100*60 | ≤50 | 0.1-15.1 | 45-550 | 600 | 2.2 | 260 |
| PE100*100 | 100*100 | ≤80 | 3-25 | 400-1800 | 500 | 3 | 310 |
| PEF125*100 | 125*100 | ≤80 | 5-25 | 400-1800 | 500 | 3 | 320 |
| PE150*100 | 150*100 | ≤90 | 6-38 | 400-1800 | 500 | 3 | 350 |
| PEF150*125 | 150*125 | ≤100 | 6-38 | 500-3000 | 500 | 3 | 385 |
| PE150*250 | 150*250 | ≤125 | 10-40 | 700-5000 | 350 | 5.5 | 750 |