风  机  内  容  参  数

矿用湿式除尘风机KCS -225D

产品介绍：

该除尘风机适用于综掘工作面，掘进作业时含尘空气除尘就地净化，也可用于煤、岩巷掘进，锚喷工作面打眼、放炮的作业场所。含尘空气被除尘风机吸入后，经过湿式振弦捕尘器将粉尘捕获，就地除尘净化，除尘后净化的气流从捕尘器出风口排出，达到净化风流的目的。

技术特点：

- 原理独特，体积小，重量轻，采用一种具有多种除尘机理的“振弦过滤板”装置

- 工作阻力低，耗能少：工作阻力1200Pa，单位处理风量的能耗为同类产品的30%左右。

- 除尘效率高，适用粉尘浓度范围广，实测粉尘浓度24000mg/m3时，仍能正常工作不会堵塞，对低浓度含尘气体的净化效果同样令人满意。能捕集的粉尘粒度范围广（1.5-10um)，对粗粒粉尘和呼吸性粉尘都有很高的捕尘效率( ≤10um呼吸性粉尘为90%-98%）。

4     结构简单，无清洗周期，“振弦过滤板”自净能力强，能长期连续工作，       不堵塞，无需拆卸清洗维护，结构简单，使用方便。

额定处理风量（m3/min）：225

总粉尘除尘效率：≥97%；

呼吸性粉尘除尘效率：(90～98)%

适用水压（MPa):≥0.3

工作阻力：1200Pa

- 工作噪声：≤85dB(A)；

- 进气口外径（mm):600

- 防爆电机：电压（V）660/1140

- 电流（A）20/11.8

- 功率（KW）18.5

- 整机重量（kg):550

- 外形尺寸：2580*820*860

我厂专业生产新型环保抑尘KCS-400矿用湿式除尘风机(高射程喷雾机）、ZPD-7矿用自动喷雾洒水降尘装置、大巷喷雾、转载点喷雾等20多种矿用及环保产品，销售热线：张经理/联系方式15265713537/传真05375186566/公司名称：邹城北华机电设备有限公司/QQ：2365916995/邮箱:beihuajidian518@163.com//邮编：273500

KCS-400/40型远射程风送式喷雾机

◆ 该产品风力强劲、射程高（远）、穿透性好，可以实现精量喷雾，雾粒细小，能快速将矿区堆场尘埃抑制降沉，工作效率高、速度快，其覆盖面积远远大于其它抑尘喷洒设备；
◆ 采用国产优质柴油发电机组，该机稳定、可靠、安全性高；
◆ 喷雾仰俯角度和水平旋转角度可随意控制调节；可边行驶边喷雾，还可实现遥控操作（驾驶室内）；
◆ 喷雾机水箱1-10吨均可订做、充分解决了每次加水的麻烦；
◆ 配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套发电机组供电；
◆ 可固定安装在平台上，也可安装在各种轻卡货车、拖拉机上；
适用范围：

1:快速杀灭美国白蛾、蝗虫以及大面积农林病虫害防治；

2:城市园林绿化、森林防护，行道树等高大树木的喷药防治病虫害.

3:垃圾场地，卫生防疫等喷药杀菌消毒，除尘降温，城市街道、车站码头、学校机场、公共场所

产品特点：

1)原理独特，体积小，重量轻，射程高（远）、除尘效率高、穿透性好；性能稳定、安全可靠；
2)(可在驾驶室内操作)，操作简单，用户可选手动控制和遥控操作、安全方便；
3)污染小可实现常量、低量喷雾、节省药量、药剂利用率高、；

4)防治成本少，劳动力低、工作效率高、；
5)操作简单、方便，喷雾机与车体可分离，，提高汽车的使用率；
6)可根据客户要求配套各种轻卡货车。
技术参数：

| KCS-400/40 | 型远射程风送式喷雾机 |
| --- | --- |
| 水平射程 | ≥ 40m |
| 流量 | 16-26L/min |
| 液泵压力 | 2.0-3.0MPa |
| 雾粒度 | 60-160um |
| 水平旋转 | 180°/320° |
| 俯仰角度 | -10°～90° |
| 控制方式 | 手控/遥控 |
| 柴油发电机组 | 15Kw |

我公司生产的风送式喷雾机不仅可用于工矿喷雾降尘，还可用于农业、林业、护路林的病虫害防治及喷水，垃圾场除异味、大型体育场杀菌除虫卫生防疫等。

我厂专业生产新型环保抑尘KCS-400矿用湿式除尘风机(高射程喷雾机）、ZPD-7矿用自动喷雾洒水降尘装置、大巷喷雾、转载点喷雾等20多种矿用及环保产品，销售热线：张经理/联系方式15265713537/传真05375186566/公司名称：邹城北华机电设备有限公司/QQ：2365916995/邮箱:beihuajidian518@163.com//邮编：273500

KCS-400D/60高射程喷雾风机

随着煤炭、矿山、钢铁厂、原料场、港口等产业的发展迅速，机械化水平大幅增高，但是在开采运输、储存等各环节都会产生大量粉尘，严重威胁工矿企业的安全生产和职工身体健康。我公司提供的KCS系列风送式降尘喷雾机（井下防爆、平面普通）能有效控制粉尘，降低粉尘浓度，改善工作环境预防工矿事故，对促进安全生产，保障职工身体，维护环境卫生等具有重要作用。
适用范围：
该装置适用环保行业、煤炭堆场、矿山、、露天煤场、大量粉尘的作业场所，起降尘作用的专用设备露天作业煤场粉尘治理；我公司提供的系列KCS-400D风送式降尘喷雾机（井下防爆、平面普通）能有效控制粉尘，降低粉尘浓度，改善工作环境预防工矿事故，对促进安全生产，保障职工身体，维护环境卫生等具有重要作用。
矿石堆料场、卡车卸料口、封闭煤、、垃圾堆场、公共场所、以及自然灾害过后的大面积杀菌消毒、除臭、防疫、机械作业局部扬尘污染处理；
港口煤炭粉尘污染、电厂、焦炭、洗煤厂、钢厂粉尘治理工程、等粉尘污染治理。

技术参数：

| KCS-400D/60 | 高射程喷雾风机 |
| --- | --- |
| 水平射程 | ≥ 60m |
| 流量 | 60~85L/min |
| 液泵压力 | 2.0~4.0MPa |
| 雾粒度 | 50-300um |
| 风压 | 1080Pa |
| 风量 | 990m³/min |
| 水平旋转角度 遥控 | ±320° |
| 俯仰角度 遥控 | -10°～45° |
| 防护等级 | 不低于 IP55 |
| 控制方式 | 遥控/自动/远程 |
| 柴油发电机组 | 50Kw |
| 雾炮外形尺寸 （l*w*t） | 2160*1460*2260mm |

产品特点：

1.覆盖范围广、可以实现精量喷雾；射程远、工作效率高、喷雾速度快；

2.对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时，喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制降沉；

3.配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套柴油发电机组供电；

4.可固定安装在混凝土浇筑的平台上，也可配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上；

5.操作灵活，使用安全可靠，遥控和人工控制操作，可随意控制调节水平旋转喷雾角度；

6.耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%～80%(喷枪、洒水机车)，且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。

我厂专业生产新型环保抑尘KCS-400矿用湿式除尘风机(高射程喷雾机）、ZPD-7矿用自动喷雾洒水降尘装置、大巷喷雾、转载点喷雾等20多种矿用及环保产品，销售热线：张经理/联系方式15265713537/传真05375186566/公司名称：邹城北华机电设备有限公司/QQ：2365916995/邮箱:beihuajidian518@163.com//邮编：273500

KCS-400/100远射程除尘风送式喷雾机(高射程喷雾机）

随着煤炭、矿山、钢铁厂、原料场、港口等产业的发展迅速，机械化水平大幅增高，但是在开采运输、储存等各环节都会产生大量粉尘，严重威胁工矿企业的安全生产和职工身体健康。我公司提供的KCS系列风送式降尘喷雾机（井下防爆、平面普通）能有效控制粉尘，降低粉尘浓度，改善工作环境预防工矿事故，对促进安全生产，保障职工身体，维护环境卫生等具有重要作用。
产品特点：

1. 覆盖范围广、工作效率高、风力强劲、射程远、可移动，操作简单方便。

2. 。可实现常量、低容量和超低容量等多种形式喷雾。

- 上下左右采用遥控操作（可在驾驶室内操作）安全方便

- 4. 可采用三相380V市电，固定安装在升降或混凝土浇筑的平台上使用，也可配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上使用。

适用范围：

1． 煤炭堆场、港口煤场、电厂、钢厂、焦炭等粉尘选煤场、矿区、污染治理。

2． 拆房工地、水利大坝、公路桥梁等降尘、降温。

3． 垃圾堆场以及自然灾害过后的大面积消毒、防疫。

技术参数：

药泵流量：110-180L/min   工作压力：2.0-3.5Mpa

水雾颗粒：50-200um       水平射程：80-100m

仰俯角度：  -10°-45°   （遥控）

旋转角度:     ±360°    （遥控）

防护等级：                IP55

控制方式：               遥控/手动

配套动力：      100KW柴油发电机组

外型尺寸：     2580×1800×2700mm

我厂专业生产新型环保抑尘KCS-400矿用湿式除尘风机(高射程喷雾机）、ZPD-7矿用自动喷雾洒水降尘装置、大巷喷雾、转载点喷雾等20多种矿用及环保产品，销售热线：张经理/联系方式15265713537/传真05375186566/公司名称：邹城北华机电设备有限公司/QQ：2365916995/邮箱:beihuajidian518@163.com//邮编：273500

KCS-400/120型环保除尘风送式喷雾机(高射程喷雾风机）

◆ 该产品风力强劲、射程高（远）、穿透性好，可以实现精量喷雾，雾粒细小，能快速将矿区堆场尘埃抑制降沉，工作效率高、速度快，其覆盖面积远远大于其它抑尘喷洒设备；
◆ 采用国产优质柴油发电机组，该机稳定、可靠、安全性高；
◆ 喷雾仰俯角度和水平旋转角度可随意控制调节；可边行驶边喷雾，还可实现遥控操作（驾驶室内）；
◆ 喷雾机水箱1-10吨均可订做、充分解决了每次加水的麻烦；
◆ 配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套发电机组供电；
◆ 可固定安装在平台上，也可安装在各种轻卡货车、拖拉机上；
适用范围：

l 矿山、煤炭堆场、露天堆料场、露天作业粉尘治理、环保行业、

l 封闭煤、矿石堆料场、卡车卸料口、机械作业局部扬尘污染治理；

l 焦炭、洗煤厂港口煤炭粉尘污染、钢厂粉尘治理工程、电厂、等粉尘污染治理。

l工作效率高、喷雾速度快、功力强、射程远、覆盖范围广、可以实现精量喷雾；

l 对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时，喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时，

形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制降沉；

l 配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套柴油发电机组供电；

l 可固定安装在混凝土浇筑的平台上，也可配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上；

l 操作灵活，使用安全可靠，遥控和人工控制操作，可随意控制调节水平旋转喷雾角度；

l 耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%～80%(喷枪、洒水机车)，且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。

技术参数：

| KCS-400/120 | 环保除尘风送式喷雾机 |
| --- | --- |
| 水平射程 | ≥ 120m |
| 流量 | 110~250L/min |
| 液泵压力 | 3.0~4.0MPa |
| 雾粒度 | 50-300um |
| 风压 | 1450Pa |
| 风量 | 3050m³/min |
| 水平旋转角度 遥控 | ±160° |
| 俯仰角度 遥控 | -10°～45° |
| 防护等级 | 不低于 IP55 |
| 控制方式 | 遥控/自动/远程 |
| 动力装置（选购） |  |
| 柴油发电机组 | 250Kw |
| 雾炮外形尺寸（L*W*H） | 2800*1600*260mm |
| 发电机组尺寸 | （L*W*H） |

我厂专业生产新型环保抑尘KCS-400矿用湿式除尘风机(高射程喷雾机）、ZPD-7矿用自动喷雾洒水降尘装置、大巷喷雾、转载点喷雾等20多种矿用及环保产品.

销售热线：张经理

联系方式15265713537

传真05375186566

公司名称：邹城北华机电设备有限公司

QQ：2365916995

邮箱:beihuajidian518@163.com

邮编：273500

KCS-400/150矿用湿式除尘风机(高射程喷雾机）

KCS-150高射程喷雾风机详细说明：

适用范围：环保行业、矿山、煤炭堆场、露天堆料场、露天作业粉尘治理；卡车卸料口、闭           煤、矿石堆料场、机械作业局部扬尘污染治理；港口煤炭粉尘污染、钢厂粉尘治          理工程、电厂、焦炭、洗煤厂等粉尘污染治理。

产品特点：射程远、覆盖范围广、可以实现精量喷雾、功力强、工作效率高、喷雾速度快；

对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时，喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时，形       成一种潮雾状体，能快速将尘埃抑制降沉；配套动力灵活，既可用三相380V的       市电，也可配套柴油发电机组供电；可固定安装在混凝土浇筑的平台上，也可配       套柴油发电机组供电安装在运输车辆上；操作灵活，使用安全可靠，遥控和人工       控制操作，可随意控制调节水平旋转喷雾角度；耗水量相比其它抑尘喷洒设备可       节约70%～80%(喷枪、洒水机车)，且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒       设备。

技术参数：

| 型号KCS-400/150 | 矿用湿式式除尘高射程喷雾风机 |
| --- | --- |
| 水平射程 | ≥ 150m |
| 流量 | 120~240L/min |
| 液泵压力 | 3.0Mpa~3.5MPa |
| 雾粒度 | 50-300um |
| 风压 | 1800Pa |
| 风量 | 4500m³/min |
| 水平旋转角度 遥控 | ±160° |
| 俯仰角度 遥控 | -10°～45° |
| 防护等级 | 不低于 IP55 |
| 控制方式 | 遥控/自动/远程 |
| 动力装置 | 选购 |
| 柴油发电机组 | 300Kw |
| 雾炮外形尺寸（L*W*H） | 3130*1540*2800mm |
| 发电机组尺寸 | L*W*H |

随着煤炭、矿山、钢铁厂、原料场、港口等产业的发展迅速，机械化水平大幅增高，但是在开采运输、储存等各环节都会产生大量粉尘，严重威胁工矿企业的安全生产和职工身体健康。我公司提供的KCS系列风送式降尘喷雾机（井下防爆、平面普通）能有效控制粉尘，降低粉尘浓度，改善工作环境预防工矿事故，对促进安全生产，保障职工身体，维护环境卫生等具有重要作用。

我厂专业生产新型环保抑尘KCS-400矿用湿式除尘风机(高射程喷雾机）、ZPD-7矿用自动喷雾洒水降尘装置、大巷喷雾、转载点喷雾等20多种矿用及环保产品.

销售热线：张经理

联系方式15265713537

传真05375186566

公司名称：邹城北华机电设备有限公司

QQ：2365916995

邮箱:beihuajidian518@163.com

邮编：273500

- 锚喷除尘器

- 山东省地区煤矿行业为之甚多，我公司生产矿山设备等机械化产品，矿用锚喷除尘器是其中一类产品，我们以高质量的安全保障赢得了众多矿区的认可，锚喷除尘器成为首选的最佳产品。

- 该产品按井下锚喷工作面粉尘飞扬特点的不同的使用要求系列设计。

- 执行标准为：Q/ZDY006-2005《MPC-1锚喷除尘器》

- 技术性能参数

- 1.粉尘降趁尘率： 90%;

- 2.额定处理风量： 80M立方/min;

- 3.供水压力: (2-6)MPa;

- 4.供风压力: (0.4-0.6)MPa;

- 5.整机重量: 20K;

- 6.耗水量: (4-8)L/min;

结构及工作原理

将锚喷除尘器的进风集流器对准喷浆机及粉尘扩散源，通过调节支架调节到适当高度，锚喷除尘器通过高压水射流和风射流产生的负压，将含尘风流由进风集流器吸入，在风水混合器中含尘风流与水雾进行混合，增强水雾与粉尘的相互作用，并在风水混合器的驱排作用下，通过脱水装置将夹带或吸附粉尘粒的水膜从风流中分离出来。并由排污口排出。得到净化的风流由排风口排出，从而达到净化含尘风流的目的。

- 锚喷除尘器

我公司立足矿用机、电产品研发、制造、销售，为中国矿用机、电提供专业化产品和最优服务，是专业生产除尘器厂家，以优越质量保障给广大矿山地区提供了优质的锚喷除尘器。
一、概述

MPC-1锚喷除尘器主要由进风集流器、风水混合器、脱水装置、排风口等组成。集流器可以通过调节支架调节捕尘角度，除尘效率高。具有体积小、质量轻、工作阻力恒定、噪声小等优点。

该产品应用于煤矿井下喷浆机、搅拌机等有局部粉尘产生的工作场所的除尘净化。适用于各种型号的喷浆机。

该产品按井下锚喷工作面粉尘飞扬特点的不同使用要求系列设计。

除尘器正常工作条件：

- 环境温度≥0℃；

- 海拔高度小于1000 m ；

- 相对湿度不大于（95±3）％（25℃）；

- 在具有甲烷、煤尘、爆炸混合物的煤矿井下。

执行标准为：Q/SDY002-2008《MPC－1锚喷除尘器  技术条件》

产品型号的组成及代表意义如下：

M   P   C － 1

设计序号

除尘器

喷浆机

锚杆支护

二、技术性能参数

供水压力        （2～6） MPa ；

供风压力        （0.4～0.6） MPa ；

处理风量        （35～40） m³/min ；

耗水量          （4～8） L/min ；

总粉尘除尘效率   90% (供水压力6MPa,供风压力0.6 MPa）；

工作噪声         ≤85dB（供水压力6MPa,供风压力0.6 MPa）；

整机重量         20kg 。

三、结构及工作原理

将锚喷除尘器的进风集流器对准喷浆机及粉尘扩散源，通过调节支架调节到适当高度，锚喷除尘器通过高压水射流和风射流产生的负压，将含尘风流由进风集流器吸入，在风水混合器中含尘风流与水雾进行混合，增强水雾与粉尘的相互作用，并在风水混合器的驱排作用下，通过脱水装置将夹带或吸附粉尘粒的水膜从风流中分离出来。并由排污口排出。得到净化的风流由排风口排出，从而达到净化含尘风流的目的。

SKFL系列矿用反冲洗水质过滤器

北华机电公司将为广大使用过滤器单位详细说明以下关于过滤器的技术参数，主要用途：

SKFL系列矿用水质过滤器用于煤矿井上、井下水质过滤。安装在煤矿井下采煤、掘进喷雾用水、巷道、皮带喷雾洒水管路或地面供水管路上，对所用水杂质（铁锈、泥沙、悬浮物等）进行过滤并可对过滤后留在过滤网内的杂质进行自动或半自动反冲洗的水质过滤器。

环境温度为－10℃～+40℃，煤矿井下空气成分应符合《煤矿安全规程》，工作环境允许有淋水情况，按照一般金属物搬运条件即可。适用范围  适用压力为0.6-10Mpa管路中进行过滤。过滤精度达到60-200目（根据用户需要加工订做）.

型号及含义 标记示例通经φ50、压力6.5Mpa、过滤器型号为：ZCL-1-50/6.5；通经φ108、压力10Mpa、智能型过滤器型号为：ZCL-1-108/10。

主要技术参数：SKFL矿用水质过滤器基本参数（适用压力：0.6_6.5Mpa,其它压力可定做）

| 型 号 | 出入口DN |  | 长度L | 中心高h | 排污口DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | in | mm | mm | mm |
| SKFL25/6 | 25 | 1 | 500 | 130 | 13 |
| SKFL50/6 | 50 | 2 | 680 | 140 | 13 |
| SFFL89/ | 89 | 3 | 680 | 160 | 19 |
| SKL108/ | 108 | 4 | 680 | 180 | 19 |
| SKF33/ | 133 | 5 | 720 | 200 | 19 |
| ZCL-1-159/ | 159 | 6 | 720 | 230 | 19 |

ZCL-1系列矿用反冲洗水质过滤器

过滤器大家都为之认识，平常家用也可由小型过滤器，可以帮助我们过滤一些对水中的一些杂志物质，我们所生产的过滤器，乃是矿用水质过滤器，是一种大型过滤产品，过滤一些铁锈，泥沙等物质，是矿井使用的很好的设备。

ZCL-1系列矿用水质过滤器用于煤矿井上、井下水质过滤。安装在煤矿井下采煤、掘进喷雾用水、巷道、皮带喷雾洒水管路或地面供水管路上，对所用水杂质（铁锈、泥沙、悬浮物等）进行过滤并可对过滤后留在过滤网内的杂质进行自动或半自动反冲洗的水质过滤器。

1.2工作条件

环境温度为－10℃～+40℃，煤矿井下空气成分应符合《煤矿安全规程》，工作环境允许有淋水情况，按照一般金属物搬运条件即可。

1.3适用范围  适用压力为0.6-10Mpa管路中进行过滤。过滤精度达到60-200目（根据用户需要加工订做）.

1.4执行标准  执行Q/JNSL003-2007 《ZCL-1型矿用水质过滤器技术条件》

1.5 型号及含义

1.6 标记示例

通经φ50、压力6.5Mpa、过滤器型号为：ZCL-1-50/6.5；

通经φ108、压力10Mpa、智能型过滤器型号为：ZCL-1-108/10。

2、主要技术参数

ZCL-1矿用水质过滤器基本参数（适用压力：0.6_6.5Mpa,其它压力可定做）

| 型 号 | 出入口DN |  | 长度L | 中心高h | 排污口DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | in | mm | mm | mm |
| ZCL-1-25/6 | 25 | 1 | 500 | 130 | 13 |
| ZCL-1-50/6 | 50 | 2 | 680 | 140 | 13 |
| ZCL-1-89/ | 89 | 3 | 680 | 160 | 19 |
| ZCL-1-108/ | 108 | 4 | 680 | 180 | 19 |
| ZCL-1-133/ | 133 | 5 | 720 | 200 | 19 |
| ZCL-1-159/ | 159 | 6 | 720 | 230 | 19 |

矿用单轨吊车

液压单轨吊的执行标准是Q/MSKY03-2010，这种设备和其他的一些设备有着截然不同之处，单轨吊的设计理念很独特，技术也很高超，单轨吊是一项对于协助工作人员完成操作作业的首佳设备，有它的协助工作使工作会更好的操作完成，而且操作步骤简单，工作人员可以简便完成任务，是工作人员的好帮手，TDY-100型矿用电缆拖挂单轨吊（以下简称“单轨吊”），是利用悬空轨道，以液压为动力，实现煤矿井下辅助运输的一种装置，作为矿山井下电缆移动、吊挂的专用设备，达到减少电缆移动次数，减少工作人员，减轻工人劳动强度的效果。采用液压推拉装置以及弹簧刹车装置，保证设备使用安全可靠。该设备是综采工作面移动电站与机组之间电缆拖移、吊挂的理想设备。执行标准Q/MSKY03-2010

主要特点：电缆只需一次铺设，减轻工人劳动强度。设备操作十分简单，前后移动只需动作一个阀柄即可完成，操作灵活方便。现有的电缆拖运车在拖动电缆时至少需要3～4个人协调工作才能完成任务，并且劳动强度比较大，在遇到较大斜度的工作面或开绞车的人与推缆的人配合不好时，还存在一定的危险性。矿用电缆拖运车则只需要一个人操纵阀柄即可，开绞车和推线缆可由一个人在不同的时段进行，不存在配合失误问题。以往由3～4人才能完成的任务，现在只需一个人就可轻松完成，既提高了工作效率又节约了人员的开支，而且操作人员若有多年的电缆拖运车相近设备的操作经验，操作起来也会觉得胸有成竹、得心应手。借用综采工作面的乳化液泵站为动力源，不需另配备液压系统。采用刹腹板式弹簧制动器，制动力大、对导轨精度及强度要求低，无任何电力设备的参与，保证设备使用安全可靠。设备体积小、重量轻。标配产品外型尺寸(长×宽×高)： 980×0.58×0.68（m）。安装方便 。各部件均可独立拆装，运输方便；任意位置自锁的导轨在安装、提升、调整更加快捷、安全。.有极高的性价比。本设备所用的所有动力源（包括乳化液、泵）均来自于采掘面的乳化液泵站，不需另备液压系统；本设备可在各矿现有的电缆拖运车上改造，最大限度的减少设备投资。

型号

TDY  —  150

牵引力：100 KN

产品类型代号：矿用电缆拖挂单轨吊

五、主要参数

- 适用巷道倾角：                 0°~18°

- 工作介质：                     乳化液

- 工作压力：                     16~20MPa

- 最大牵引力：                   100KN

- 推移行程：                     500mm（步进0-500mm，可连续行走）

- 最大运行速度：                 80m/h

- 设备工作最大倾角：             ±18°

- 单根轨道适应巷道坡度变化：     5°/3m

- 外供乳化液工作压力：           20~31.5MPa

- 单个制动装置的最大静制动力：   80KN

- 设备外形（长x高）：            0.52x0.65m

- 最大拖挂长度：                 150m

- 操作方式：                     手动

- 设备总重量：                   6000Kg

轨道由圆环链吊挂在巷道顶板上，轨道之间用铰接螺栓连接，连接小车与各挂缆小车及尾部分缆小车的圆环链用于电动绞车将形成挠度的电缆拖直，推进缸用于推动挂缆小车，使挂缆小车上的电缆形成挠度，以便回收。止退小车的作用是在上坡段当制动器出现故障时，阻止形成挠度的挂缆小车向后下滑。

2.使用与操作方法说明

(1)使用习惯：制动器可以根据用户的不同使用习惯，可以选择放在挂缆小车中间或者是末端（采煤机方向），放在末端使用时，在制动器之后仅设置一个挂缆小车与制动器刚性连接，随着综采工作面的每次推进，要不断的操作推进缸。放在中间使用时，与两个制动器连接的小车与制动器刚性连接，在采煤面一侧的小车要使用一个刚性杆（用户自备）将最末端的小车与刮板运输机机尾连接起来，随着刮板运输机的推移，后部挂缆小车被自动推动，挂缆小车缩至最短间距时，操作推进缸手把逐步将该段电缆一次性拉直，整体小车都缩短至最短间距时，需要移动电站前移。这种使用方法操作次数少，移动不频繁。（2）操作：首先将要拖拽的电缆一根一根挂到各个处于最大距离的挂缆小车上，多余的电缆放在巷道底板的专用电缆车上。随着综采工作面的不断推进，当需要拖动电缆时，操纵控制阀手把，推进缸活塞杆伸出，推动前制动器和挂缆小车往电站方向移动一个步距（500），推动缸达到行程后，反向操纵控制阀手把，推进缸拉动后制动器往前跟进一个步距。如此反复操作，最大可以具备50米的移动距离。当挂缆小车达到最近间距后，需要移动变电站。移动电站时，电站与端制动器用钢丝绳连接，随着电站的移动，挂缆小车与电缆又被逐渐的伸展。

七、TDY-100矿用电缆拖挂单轨吊设备（150米）配置清单：

| 序号 | 型号规格及主要技术参数 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I14#（3m/根） | 轨道 | 50 | 根 |  |
| 2 | TDY100/14.0100 | 挂缆小车 | 40 | 辆 |  |
| 3 | TDY100/14.0200 | 制动器 | 2 | 辆 |  |
| 4 | TDY100/14.0300 | 推进缸 | 1 | 辆 |  |
| 5 | TDY100/14.0400 | 控制阀组 | 1 | 辆 |  |
| 6 | TDY100/14.0900 | 端制动器 | 1 | 辆 |  |
| 7 | TDY100/14.1000 | 止退挂缆小车 | 5 | 辆 |  |
| 8 |  | U型螺栓 | 180 | 套 |  |
| 9 |  | 小U型螺栓 | 180 | 套 |  |
| 10 | φ22 | 直型卸扣 | 100 | 件 |  |
| 11 | φ14 | 直型卸扣 | 100 | 件 |  |
| 12 | φ18 | 吊母 | 100 | 件 |  |
| 13 | D14 | 悬挂链条 | 100 | 根 |  |
| 14 | D11*64/31节 | 牵引链条 | 47 | 根 |  |
| 15 | DN10 | 管路 | 1 | 套 |  |
| 16 |  | 随机工具 | 1 | 套 |  |

液压紧链器

紧链器当中液压紧链器是使用最为方便畅销的产品，是一种很新型运输设计的装置，结构上很紧凑，使用非常方便，销量也是领先产品。

- 用途：

YJLQ-1液压紧链器是专为刮板运输机设计的一种新型装置，结构紧凑、使用灵活方便，操作简单，紧链效果好，使用安全，是目前紧链器中使用较为方便理想的产品。

- 结构特点：

该产品主要由手动液压泵、换向阀、单向阀、液压管路、液压推杆、连接链环、紧链挂钩等组成，采用手动操作。所需紧链力由工作人员控制，使用安全，便于控制。

液压推杆推力大，行程长，能够一次满足紧链要求，新铺设溜子可以分次进行拉紧。

- 使用方法：

工作时将要进行连接的溜子链子两端与液压紧链器的挂钩连接上，紧链器的挂钩共4个，每端2个，分别挂在两端的链环上。操作时将液压缸的推杆伸出到最大行程上，确保连接可靠，然后操作手动泵，液压缸推杆回缩，将两端溜子的链环拉近到合适的位置，将溜子链环连接即可。操作手动泵，转换操作阀，按下手把即可将液压缸推杆伸出，摘掉挂钩即可完成紧链工作。

- 性能参数：缸径63mm;活塞杆直径35mm;最大行程850mm;允许最高速度60mm/s；工作压力30Mpa;拉力90KN;

- 使用注意事项：选用液压油:  L-HM32号抗磨液压油

- 经常检查更换液压油，保持整洁，避免堵塞油路;

- 紧链时操作人员要远离溜子头部，紧链周围2米范围内不得有人，防止链环回弹伤人。

- 进行拉紧时要检查溜环挂钩是否牢靠。

- 工作前要全面检查液压系统完好情况，检查管路的连接是否可靠，否则不得使用。

- 使用时要爱护装置，不得乱扔或乱砸。

- 20吨    外径100  缸径 80 mm     活塞杆 40、   40Mpa

15吨    外径100  缸径80mm      活塞杆 30     35Mpa

9吨     外径80   缸径63mm      活塞杆30     30Mpa

6吨     外径75   缸径60mm      活塞杆25     25Mpa

电动球阀

关于对电动球阀的认知 概述 使用范围 规格型号 工作原理 技术参数 维护使用说明 排除故障讲解

- 电动球阀自动化防尘,防灭火装置【电动球阀】DFH 20/7矿用本质安全型电动球阀  电动球阀报价

电动球阀是一种由球体旋转而开闭水路的新型电动阀门,由于其适应的供水压力范围广、不受泥沙、污水影响、供水通径大、工作过程中通电时间短、工作稳定可靠、是一种通用电磁阀的理想替代产品。

防爆型式：矿用本质安全型；防爆标志：ExibI。

执行标准：Q/ZJZ111-2009/MT/T715-1997

- 适用范围:

该电动球阀适用于煤矿井下具有瓦斯,煤尘爆炸危险及水质差,水压范围广的自动化防尘,防灭火装置作水路自动控制开关。

三.型号意义:

DF       H     20/7

阀径：20mm；最高工作压力：7MPa

本安型

电动阀

四.工作原理:

电动球阀是一种由球体旋转而开闭水路的新型电动阀门,它由数字逻辑控制电路,方向控制电路,电流采样控制电路,限位开关等组成;ONIN、OFFIN端为外部控制信号,控制球阀的开启与关闭,GND为电动阀开启与关闭共用负极；限位开关检测球阀的工作位置, 短接+12V与ONIN球阀旋转开启；当开启到设定口径时,电机上面的限位开关断开电源；电机停止旋转；短接+12V与OFFIN球阀旋转关闭,当关闭到位时,电机停止旋转;

五.主要技术参数:

1．型号：        DFH20/7

2．防爆标志：    ExibI

3．输入电压：    12VDC.

4．工作电流：    ≤100mADC.

5．Ui：12.5V；Ii：110mA；Li：10.8mH；Ci：0uF

6．环境温度：     0～40℃

7．环境湿度：      ≤95%RH.（25℃）

8．大气压力：     80～110KPa

9． 水压适应范围： 0～7MPa.

10．水温适应范围： 0～60℃

11．球阀开启速度： 6～30秒.

12．球阀开启通径： 20mm可调.

13．外型尺寸：     170×140

14．重量：         2.5Kg

六.维护使用说明:

GND是球阀开启与关闭共用信号输入端; ONIN为控制开信号输入端,该端接+12V电源时球阀旋转开启。当OFFIN接+12V电源时球阀旋转关闭；球

阀的开启口径由安装在球阀上面的限位开关调整,开启口径越大则开/闭时间越长。

七.故障排除:

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 球阀不工作 | 电源或信号线 | 排查电源或信号线 |
| 球阀工作到位后不停 | 限位损坏 | 更换 |
| 球阀开闭速度过慢 | 12V电源电压低 | 排查电源电压 |
| 球阀不工作且驱动管发烫 | 三极管或驱动管损坏 | 检查更换 |

安装维修注意事项:

1、  该球阀应安装在无淋水的场所,且应将阀体朝下安装,避免防尘洒水人员将水喷入阀腔内.球阀与电源的安装距离与电缆截面有关,应合理选配电缆确保球阀正常供电.

2、检修时不得随意更改产品元件及关联设备器件的参数、规格、型号。只能与说明书中规定的设备连接使用，如与其它设备连接须经防爆检验。

十. 安全须知:

该球阀宜使用12VDC, 电流大于或等于200mA的直流电源供电,以增加其安全性及使用灵活性.

ONIN与OFFIN不能同时输入12V直流电源，否则会烧坏线路板。

报警器

- 当选最好使用产品语言报警器，语言报警器详细说明，技术参数，主要用途 包装 介绍

本产品适用于煤矿井下有瓦斯煤尘爆炸危险的轨道斜巷及上下车场等场所，当开车时通过开车电铃信号控制本语音报警器发出“正在行车，不准行人”的语音报警并有红色灯光闪亮，警示行人以避免发生人身事故，收到停车信号后自动转换为绿灯指示，本产品主回路为隔爆电路，接127V电源及控制线，灯光显示和语音报警喇叭为本安电路。

- 主要技术指标

a)　额定输入电压　　　　　　　　AC127V;

b)  最大工作电流:               150mA;

c)  本安输出最高开路电压        ≤14V;

d)  本安输出最高短路电流        200mA;

e)  过压保护电压                ≤14V;

3  环境条件

a)  环境温度：－5℃～＋60℃

b)  环境湿度：≤85%

c)  大气压力：80～106KPa

- 工作原理

- 把电源AC127V接在腔内控制板的L和WK端子上。短接腔内线路板上的外控（2）和+12V，经光电隔离、数字电路判断后，控制电路控制语音电路工作发出“正在行车，不准行人”的语音警告同时红色发光管闪亮，若断开腔内线路板上的外控（2）和+12V，延时3秒钟，声光电路停

KXH-127声光信号器

声光信号器的主要优点就是使用寿命长，通话过程中声音比较亮，很方便快捷的一类辅助设备。深受广大用户的青睐。KXH-127声光信号器集信号传递、发光显示、通话为一体。该产品体积小、重量轻使用维护方便，发光显示清楚，使用寿命长，通话声音宏亮、清晰，静态无噪声。主要用于煤矿易燃易爆场所，是皮带运输、绞车提升等，作为信号联络、传递信息的理想产品。

1.2 防爆型式：隔爆兼本质安全型；

防爆标志：Exd[ib]I；

1.3型号的组成及其代表意义：

K  X  H   127

使用电源电压

信号灯

矿用一般型

2、工作原理及功能

2.2工作原理：

2.2.1发送声光信号（打点）,1＃、2＃为电源接线柱，3＃中间接线柱（公用线），按下QTI所有联机各台的3＃接线柱和2＃接线柱构成电源回路。集成块ICI有电，得电后的ICI发出声音信号和光信号，送给扬声器Y发声和发光二极管LED发光，实现了发送声光信号功能，（也可以在3＃和2＃接线柱上接入白炽灯泡和电铃实现发送声光信号功能）。

2.2.2 受话：受话集成块IC3的电源是通过变压器B1获得的，在没有按下QT2时，受话集成块IC3有电，其它台发出的信号经电源线载波，通过变压器B2的线圈L1和线圈L3偶合，L3感应到的音频信号，经IC3放大后送给扬声器Y发声，实现受话功能。

2.2.3 发话：按下QT2，IC2有电，声音经话筒M送入IC2放大后的音频信号，通过变压器B2的L2线圈偶合，L1线圈感应到的音频信号，通过电源线的载波发送到其它各台，实现发话功能。

2.2.4 接线出口：信号器接线腔共有四个接线出口，两个接线出口信号电源送入和送出用，另外两个接线口必须接防爆检验合格的白炽灯和电铃用。（也可作隔爆电源出线）。

3、主要技术特性及工作条件

3.1制造标准：产品按照MT/T906-2002

《煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置》标准制造。

3.2信号器设计为隔爆兼本安型。

3.3工作电压为127V最大功耗3W。

3.4信号的表达方式为扬声器发声，高亮度发光二极管发光显示及载波对讲。

3.5主要技术参数见表一：

| 项目 | 额定工作电压 | 额定工作电流 | 通话 距离 | 最大开 路电压 | 最大短 路电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 127V | 2A | >1000m | 10V | 300mA |

3.6正常工作条件：

a．气压不小于80～110kpa

b．周围介质温度不高于-10℃～+40℃

c．周围空气相对温度不大于95%（20℃±5℃）

d．无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体，但允许在含有甲烷的爆炸性气体及煤尘的环境工作。

e．没有强烈震动和颠簸的场所。

f．能防止淋水、液体侵入的地方。

g．提供电源要与标称的额定电压相符，其波动范围为±15%。

传感器

1. 概述

1.1 GWD42矿用温度传感器与KXJZ 127带式输送机保护装置主机配套使用，本设备适用于煤矿有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境，作为KXJZ 127带式输送机保护装置主机的温度传感器，通过测量矿用带式输送机需要测试点的温度参数，当被测温度超过额定值时向主机提供触发信号。

1.2 型号的组成及代表意义

G  W  D  42 型

测量范围

集成电路

温度

传感器

1.3防爆型式

矿用本质安全型  防爆标志为：ExibI。

1.4执行标准：

MT/T782.2-1998  煤矿机电设备温度传感器开关量信号输出型

Q/ZJZ105—2009 GWD42矿用本质安全型温度传感器

1.5 使用环境条件

a.  大气压力：80KPa～110KPa；

b.　环境温度：0℃～40℃；

c.　平均相对湿度：≤95％（25℃）；

d.　在有甲烷、煤尘爆炸性气体混合物环境中使用；

e.　无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；

f.　无淋水及其它液体浸入；

g.　无强烈振动冲击的环境中。

2. 结构特征与工作原理

2.1传感器外壳材料采用高强度HT250铸造而成。

2.2电路采用模块化设计。整体封装，体积小、重量轻。

2.3工作原理：矿用温度传感器温度探头送给温度传感器的电压信号随温度的变化而变化，温度传感器根据额定值与其进行比较，当超过额定值时温度传感器输出控制信号给主机。

3.技术特性

3.1动作温度： 42℃±3℃，响应时间：≤10s。

3.3 动作性能:被测点温度超过动作温度时,传感器输出低电平信号;被测点温度低于动作温度时,传感器输出高电平信号。

3.4输出信号：高电平≥9V；低电平≤3V。

3.5  本安参数

Ui：DC12V   Ii：15mA    Li：0mH   Ci： 0μF

4.外形尺寸及重量

4.1  外形尺寸： 179mm×76mm×50mm