射芯机为水平分型射制砂芯及外形。整机结构主要由四大零部件组成。

- 主柱部件：主要由横梁、立柱构成设备的上部构架。在横梁上安装有砂筒、砂斗、砂阀部件、压紧缸等部件构成制芯的供砂、供气系统。

- 射砂装置：包含有砂筒、气阀、砂筒架、射头、射砂板等零部件组成。工作时由压紧缸将砂筒压紧在芯盒的上平面上，打开射砂阀进行射砂。排气射砂完毕，松开压紧缸（退回原始位置）完成射砂、加砂工作。

- 模架部件：主要由动模板、左右支架板及导柱、导套、顶杆、合模缸等零部件组成。

- ①整个模具架由左右支架板安装在底座上

- ②动模板在合模的推拉下沿导柱左右移动完成合模、开模的制芯过程。动模板在开模时由定模板上的顶杆在顶芯板上砂芯被顶出，手动轻易就可取出。

- ③底座：整个设备的支撑、模架、立柱、电控箱、电磁阀等安在其上。