淀粉磨浆分离机是红薯、土豆、木薯、葛根、莲藕淀粉加工的多用加工机械，能够一次完成粗粉碎、细磨浆、浆渣粉离三道工序，此工艺有利于重复利用浆液，减少淀粉生产过程中的废水，同时改变了手工生产淀粉时因氧化作用导致淀粉色泽变差、变暗的现象，被粉碎的粉渣在显微镜下呈丝状，有利于淀粉从纤维上游离出来，从而提高淀粉的提取率。适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类；蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类。

红薯浆渣分离

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

红薯浆渣分离机供应商 红薯淀粉是红薯加工的主要产品之一，红薯淀粉可分为由鲜薯和红薯干加工两种。但由于鲜红薯淀粉的质量优于红薯干的淀粉，所以以鲜薯加工淀粉为多，由于红薯切制比较麻烦，现在很少有人用红薯干来加工淀粉。

红薯浆渣分离机供应商建达机械最新研制的鲜薯类淀粉分离机可以将红薯、土豆、山药等薯类一次性加工成淀粉，然后把淀粉提取，浆渣分离，之后用来做粉条、粉丝、或淀粉再次加工其它产品，也可以称之为红薯淀粉机、土豆淀粉分离机。综合国内外制粉设备的优点研制生产的适于农户分散加工使用、投资较小的一种薯类制粉设备。

红薯浆渣分离机供应商

1．危险机器运转时，不得拆下安全防护罩，防止传动装置缠绕手或手臂。

2.警告用电机做动力时，应保证电源触点免遭水溅。

3.安装时请注意方向，箭头方向旋转，不得反转。

三、安全标志

外露传动装置安全防护罩安全标志。

一、安装方法

1. 整机安装应平稳，倾斜角度不大于10度。

2. 地式安装,一定要固定好脚底螺栓，保证机器运转平稳。

3. 采用单相电机时，电源线应是4平方铜芯线。

二、操作规程

1. 使用前要详细阅读使用说明书，特别是安全要求，按规定进行调整和保养，操作者要熟悉该机性能结构。

2. 在使用前必须对该机进行全面检查和调整，保证各连接件紧固可靠。

3. 接电运转前，先点动，无碰撞及异常声音时，应注意转向是否正确，然后开机空转4-5分钟，待一切正常后，方可进料正常作业。

4. 作业时如发生异常声响应立即停机检查，禁止在机器运转中排除故障。

红薯浆渣分离

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

建达机械浆渣分离机可用于加工番薯、木薯、马铃薯、蕉藕及其它根作物的磨碎作业，具有机构简单浆渣分离。

薯类淀粉分离机具有性能可靠，结构合理。紧凑，使用安全方便，磨碎，分离，排渣一次性完成，并且同时完成经渣分离工作，适用于薯类作物的定分加工。具有节能高效，使用机动灵活等特点。

在使用前请详细阅读使用说明书，说明书随机佩戴。确保使用安全。浆渣分离度达到90%以上.

红薯浆渣分离

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

红薯浆渣分离机供应商结构简单，操作方便，运转平稳，生产率高，维修方便。能够连续一次性完成鲜薯的粗粉碎、细磨浆、浆渣分离三道工序，实现了淀粉与渣子的一次性快速分离，减少与空气接触被氧化的时间，改变了手工生产淀粉时因氧化作用导致的淀粉色泽变差、变暗的现象。加工过程中被粉碎的粉渣在显微镜下呈丝状，有利于淀粉从纤维上游离出来，从而提高了淀粉的提取率。浆液能够被重复利用，减少了淀粉生产过程中的废水产生。

家用红薯淀粉机小型地瓜粉机是综合各种淀粉机优点生产的适于农户家庭作坊式加工薯类淀粉的机械，性能优良，结构合理紧凑，使用可靠，生产效率高，省工省时，采用先进的猬式辊，将鲜薯通过高速旋转的鲜薯刨成细丝状，且碎渣少，不堵塞过滤网，能够一次完成粗粉碎、细磨浆、浆渣自动过滤分离三道工序，无块状、皮丁，淀粉提取率高，成色好，可固定作业，也可以装在手扶拖拉机上流动作业，适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类及蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是广大农户等加工红薯、土豆等薯类淀粉的理想设备。

红薯浆渣分离

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

本机优点：国际一流工艺定制生产专用齿条。高强度、高耐磨、刺齿锋利，加工出的粉渣均匀细腻，淀粉提取率更高。更换齿条方便快捷，生产效率大幅度提高。分离部分采用无框架型三截分离结构，阻力小，更节能。

在螺旋轴的推动下，被挤进由锥磨内外壳形成的狭小缝隙中，在锥磨内壳的转动作用下物料进一步被挤压、粉碎、研磨，从而使淀粉从纤维上游离出来。被研磨后的物料挤进分离筒后在搅拌轴的作用下与水充分混合，其中游离的淀粉溶入水中，通过分离筛流出并被收集待用，剩余的渣滓在搅拌轴的推进下，被推出分离筒外 。

红薯浆渣分离

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

不管是立式还是卧式淀粉机，都是浆渣分离的！工作的时候都是需要供水的，不供水是没法工作的！

D型薯类淀粉分离机具有性能可靠，结构合理紧凑，使用安全方便，磨碎、分离、排渣一次性完成，并且同时完场浆渣分离作业，适用于薯类作物的淀粉加工。本机具有节能高效，使用机动灵活等特点。

使用前请详细阅读说明书，必须严格按照说明书的安全要求操作，确保适用安全。

薯类破碎分离过滤一体机

磨粉磨浆分离机

薯类淀粉分离机可以将红薯、土豆、山药等薯类一次性加工成淀粉，然后把淀粉提取，浆渣分离，之后用来做粉条、粉丝、或淀粉再次加工其它产品，也可以称之为红薯淀粉机、土豆淀粉分离机。综合国内外制粉设备的优点研制生产的适于农户分散加工使用、投资较小的一种薯类制粉设备，适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类；蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是淀粉加工企业、粉条粉丝加工企业、农户等加工红薯、土豆等薯类淀粉的理想设备。

薯类淀粉分离机结构：

红薯淀粉机、红薯打粉机、土豆打粉机等薯类淀粉分离机主要采用机壳、猬式辊、主轴、底座、过滤网等组成，结构简单、布局合理，采用220伏电压，家用照明电都可以带动，方便、省时高效，排渣一次性完成，并且同时完成浆渣分离作业，适用于薯类作物的淀粉加工。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

本款为加长型分离桶，渣汁分离效果更佳

薯类淀粉分离机运行原理：

建达牌鲜薯类淀粉机采用最先进的猬式辊，将鲜薯通过高速旋转的鲜薯刨成细丝状，无块状、皮丁，且碎渣少，不堵塞过滤网，有利于淀粉的提取，能够一次完成粗粉碎、细磨浆、浆渣自动过滤分离三道工序，其特殊的浆渣分离装置使刨碎的薯丝通过两次水冲洗，使淀粉和粉渣有足够的时间进行分离，从而提高淀粉的提取率，且色好，同时钉刺锋利耐磨，保证了作业的连续性、建达牌鲜薯淀粉机性能优良，结构合理紧凑，使用可靠，生产效率高，省工省时，是咱们老百姓打土豆粉、红薯粉、山药粉的最佳设备。

薯类淀粉分离机安装方法：

1、整机安装应平稳，倾斜角度不大于10度。

2、地式安装，最好要固定好底脚螺栓，保证机器运转平稳。

3、采用单项电机，电源线应是4平方铜芯线。

薯类淀粉分离机维护保养：

1、使用机器，水箱加入水，水管要畅通。

2、检查加工物料是否干净，无杂物；启动机器，检查供水系统是否供水。

3、每次工作结束后，应将机器清洗干净，轴承加注黄油。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

安全注意事项

1、安装时，请注意旋转方向。

2、外露件部分的防护装置应完好。

3、维修前，一定要先彻底切断电源。

4、用电动机做动力时，应保证电源触点免遭水溅，以防止触电。

淀粉机是综合国内外制粉设备的优点研制生产的适于农户分散加工使用、投资较小的一种薯类淀粉加工设备，设备性能优良，结构合理紧凑，使用可靠，生产效率高，省工省时等优点。

【建达机械】红薯淀粉机能够一次完成薯类的粗粉碎、细磨浆、浆渣自动过滤分离三道工序，无块状、皮丁，淀粉提取率高，成色好，适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类；蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是淀粉加工企业、粉条粉丝加工企业、农户等加工薯类淀粉的理想设备。

鲜薯淀粉机是综合国内外制粉设备的优点研制生产的适于农户分散加工使用、投资较小的一种薯类制粉设备，性能优良，结构合理紧凑，使用可靠，生产效率高，省工省时，能够一次完成红薯的粗粉碎、细磨浆、浆渣自动过滤分离三道工序，无块状、皮丁，淀粉提取率高，成色好，适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类；蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是淀粉加工企业、粉条粉丝加工企业、农户等加工红薯、土豆等薯类淀粉的理想设备。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

使用于加工番薯、木薯、马铃薯蕉藕及其它根作物的磨碎作业，具有机构简单浆渣分离功能。

生产能力：红薯（山芋）800公斤/小时，马铃薯（土豆）900kg/小时，藕800公斤/小时，葛根800公斤/小时。
浆渣分离度95%左右，残渣含粉率5%左右
转速：2200转/分
罗筛：70-80目，尺寸：370×700(MM)
刺辊刺齵高：1.5MM
阻皮板：长325MM，宽50MM，厚40MM
水泵系统：流量6立方米/小时，扬程：10米

外型尺寸：长740MM，宽800MM，高1050MM

机器重量：约65公斤

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

建达牌薯类粉碎分离机为我公司新研制开发、生产的新型产品，使用方便，自动化程度高，结构合理，生产稳定可靠，使用寿命长。鲜薯淀粉机采用最先进的锯齿式刺辊，将鲜薯通过高速旋转的鲜薯刨成细丝状，无块状、皮丁，且碎渣少，不堵塞过滤网，有利于淀粉的提取，提高了淀粉提取率，且色好，同时钉刺锋利耐磨，保证了作业的连续性。结构简单，操作方便，运转平稳，生产率高，维修方便。能够一次完成鲜薯的粗粉碎、细磨浆、浆渣分离三道工序，能够重复利用浆液，减少了淀粉生产过程中的废水。改变了手工生产淀粉时因氧化作用导致的淀粉色泽变差、变暗的现象；加工过程中被粉碎的粉渣在显微镜下呈丝状，有利于淀粉从纤维上游离出来，从而提高了淀粉的提取率。

红薯淀粉机技术参数：

1.全封闭机体，无漏水、漏渣、漏浆现象.

2.整机稳定性好，噪音低;可一次完成渣、浆分离，淀粉纯净，渣内不含渣皮、渣块、丁状物。

3.节约耗材，自动进薯、破碎、分离、排浆、排渣;刺辊带水工作，缩短了渣粉浆空气中的氧化反应，提高淀粉纯白度。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

常见故障排除：不出渣，不分离：供水不足，刺齿磨损，需加大水量，如有渣皮、渣块和浆内有杂物定是筛网损坏，需更换筛网，加工时物料需清洗干净。

我公司免除了中间商，生产者直接与客户见面，减少了费用、时间、缩短了流通，真正实现了出厂优惠价格。

所售产品两年内机器零配件出现质量问题需要更换的，保修、包换、包退并承担配件的包装及运输费用。

淀粉机工作原理：淀粉原料被送入喂料口后，在刺辊作用下被粉碎成丝状，并被带进锥磨座。在螺旋轴的推动下，被挤进由锥磨内外壳形成的狭小缝隙中，在锥磨内壳的转动作用下物料进一步被挤压、粉碎、研磨，从而使淀粉从纤维上游离出来。被研磨后的物料挤进分离筒后在搅拌轴的作用下与水充分混合，其中游离的淀粉溶入水中，通过分离筛流出并被收集待用，剩余的渣滓在搅拌轴的推进下，被推出分离筒外。

淀粉机机器参数：

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

全自动红薯淀粉机马铃薯淀粉机是山东建达机械公司综合国内外制粉设备的优点研制生产的的适合于农户分散加工使用、投资较小的一种薯类制粉设备。

性能特点：

1.工艺先进、造型美观、结构紧凑，占地面积小，易操作，用人少，一般场地或农家院中即可生产。

2.自动化程度高，从鲜薯清洗、输送、破碎到渣浆分离自动完成。粉碎和分离连续进行，避免了淀粉提取过程中的氧化褐变，生产出的淀粉洁白细腻，用该淀粉加工的粉制品色泽洁白光亮透明，较普通粉品价值倍增。

3.能耗低、省水、省电、加工费用低，采用溢流过滤原理，两级淘洗依次进行，充分地延长了粉碎后物料的淘洗时间，使淀粉和纤维有足够的时间进行分离，从而提高淀粉的提取率，同时水可循环使用，节约了用水

4.提净率高：采用洗薯机清洗，有效保证薯块不破损，淀粉不流失；猬式刺钉辊，将鲜薯通过高速旋转的辊子刨碎成丝片状，且细渣较少，不堵塞网孔，有利于淀粉的提取

5.加工原料种类多：马铃薯、红薯、芭蕉芋、木薯、葛根、莲藕等均可加工。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

建达牌地瓜淀粉机用于提取薯类淀粉，自动鲜薯进料，破碎，分离，排渣，排浆。该机同样适用于红薯，白薯，山芋，葛根，芭蕉芋，木薯。淀粉机一次可以完成粉碎、磨浆、分离三道工序，该机有结构工艺简单，操作方便，省工省力，是一种理想的淀粉加工设备。

淀粉机优势：

1：粉碎部分采用刺条式齿辊，抛弃以往手工冲刺方法。

2：钢刺齿寿命是以往刺齿寿命三倍，并且磨损以后更换十分方便简单。

3：分离部分采用加粗40CM直径分离筒，分离更干净，提粉率99%以上。

淀粉机性能和技术参数：

1、全封闭机体，无漏水、漏渣、漏浆现象.
2、整机稳定性能好，噪音低。
3、可一次完成渣、浆分离，淀粉纯净，渣内不含渣皮、渣块、丁状物。
4、节约耗材，自动进薯、破碎、分离、排浆、排渣。
5、刺辊带水工作，缩短了渣粉浆空气中的氧化反应，提高淀粉纯白度。

6、浆渣分离度98%以上，残渣含粉率2%左右.
7、配套功率：中速1440转(380V)7.5千瓦或10马力

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

全自动红薯淀粉机马铃薯淀粉机是建达机械公司综合国内外制粉设备的优点研制生产的的适合于农户分散加工使用、投资较小的一种薯类制粉设备。

性能特点：

1.工艺先进、造型美观、结构紧凑，占地面积小，易操作，用人少，一般场地或农家院中即可生产。

2.自动化程度高，从鲜薯清洗、输送、破碎到渣浆分离自动完成。粉碎和分离连续进行，避免了淀粉提取过程中的氧化褐变，生产出的淀粉洁白细腻，用该淀粉加工的粉制品色泽洁白光亮透明，较普通粉品价值倍增。

3.能耗低、省水、省电、加工费用低，采用溢流过滤原理，两级淘洗依次进行，充分地延长了粉碎后物料的淘洗时间，使淀粉和纤维有足够的时间进行分离，从而提高淀粉的提取率，同时水可循环使用，节约了用水

4.提净率高：采用洗薯机清洗，有效保证薯块不破损，淀粉不流失；猬式刺钉辊，将鲜薯通过高速旋转的辊子刨碎成丝片状，且细渣较少，不堵塞网孔，有利于淀粉的提取

5.加工原料种类多：马铃薯、红薯、芭蕉芋、木薯、葛根、莲藕等均可加工。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

全自动红薯淀粉机马铃薯淀粉机参数、价格：

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

（含洗薯机和浆渣分离机）

红薯土豆淀粉分离机简介：

红薯土豆淀粉分离机是一款针对红薯、土豆、马铃薯、木薯、地瓜、葛根、山药、芋头等食品物料淀粉提取，浆渣分离效果，提取的淀粉可以使用在淀粉厂、粉条厂、食品厂等中小型企业以及个体户加工使用；适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类；蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是淀粉加工企业、粉条粉丝加工企业、农户等加工红薯、土豆等薯类淀粉的理想设备。

薯类淀粉分离机结构特点：

红薯淀粉机、红薯打粉机、土豆打粉机等薯类淀粉分离机主要采用机壳、猬式辊、主轴、底座、过滤网等组成，结构简单、布局合理，采用220伏或380伏电压，家用照明电都可以带动，方便、省时高效，排渣一次性完成，并且同时完成浆渣分离作业，适用于薯类作物的淀粉加工。

1、主要结构：

该机主要有进料口、锥磨组合、分离筒、搅拌器、间隙调节装置、机座等部分组成。

2、工作原理：

淀粉原料被送入喂料口后，在刺辊作用下被粉碎成丝状，并被带进锥磨座。

在螺旋轴的推动下，被挤进由锥磨内外壳形成的狭小缝隙中，在锥磨内壳的转动作用下物料进一步被挤压、粉碎、研磨，从而使淀粉从纤维上游离出来。被研磨后的物料挤进分离筒后在搅拌轴的作用下与水充分混合，其中游离的淀粉溶入水中，通过分离筛流出并被收集待用，剩余的渣滓在搅拌轴的推进下，被推出分离筒外。

我们保证：有问题的货不出厂！！有瑕疵的货不出售！！！
友情提示：交易事小,做人事大.长久经营，低价直销！

售后服务体系：所有我公司产品承诺质量三包一年！

凡使用我厂产品保修期一年内， 我厂可免费派技术员到用户处安装调试，传授技术，终身供配件，保证用户满意放心！
售前服务：
为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员
售中服务：
陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程
售后服务：
公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

使用于加工番薯、木薯、马铃薯蕉藕及其它根作物的磨碎作业，具有机构简单浆渣分离功能。

生产能力：红薯（山芋）800公斤/小时，马铃薯（土豆）900kg/小时，藕800公斤/小时，葛根800公斤/小时。
浆渣分离度95%左右，残渣含粉率5%左右
转速：2200转/分
罗筛：70-80目，尺寸：370×700(MM)
刺辊刺齵高：1.5MM
阻皮板：长325MM，宽50MM，厚40MM
水泵系统：流量6立方米/小时，扬程：10米

外型尺寸：长740MM，宽800MM，高1050MM

机器重量：约65公斤

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

红薯土豆淀粉分离机简介：

红薯土豆淀粉分离机是一款针对红薯、土豆、马铃薯、木薯、地瓜、葛根、山药、芋头等食品物料淀粉提取，浆渣分离效果，提取的淀粉可以使用在淀粉厂、粉条厂、食品厂等中小型企业以及个体户加工使用；适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类；蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是淀粉加工企业、粉条粉丝加工企业、农户等加工红薯、土豆等薯类淀粉的理想设备。

薯类淀粉分离机结构特点：

红薯淀粉机、红薯打粉机、土豆打粉机等薯类淀粉分离机主要采用机壳、猬式辊、主轴、底座、过滤网等组成，结构简单、布局合理，采用220伏或380伏电压，家用照明电都可以带动，方便、省时高效，排渣一次性完成，并且同时完成浆渣分离作业，适用于薯类作物的淀粉加工。

家用红薯淀粉机小型地瓜粉机是综合各种淀粉机优点生产的适于农户家庭作坊式加工薯类淀粉的机械，性能优良，结构合理紧凑，使用可靠，生产效率高，省工省时，采用先进式的猬式辊，将鲜薯通过高速旋转的鲜薯刨成细丝状，且碎渣少，不堵塞过滤网，能够一次完成粗粉碎、细磨浆、浆渣自动过滤分离三道工序，无块状、皮丁，淀粉提取率高，成色好，可固定作业，也可以装在手扶拖拉机上流动作业，适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类及蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是广大农户等加工红薯、土豆等薯类淀粉的理想设备。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

国际一流工艺定制生产专用齿条。高强度、高耐磨、刺齿锋利，加工出的粉渣均匀细腻，淀粉提取率更高。更换齿条方便快捷，生产效率大幅度提高。分离部分采用无框架型三截分离结构，阻力小，更节能。

淀粉原料被送入喂料口后，在刺辊作用下被粉碎成丝状，并被带进锥磨座。在螺旋轴的推动下，被挤进由锥磨内外壳形成的狭小缝隙中，在锥磨内壳的转动作用下物料进一步被挤压、粉碎、研磨，从而使淀粉从纤维上游离出来。被研磨后的物料挤进分离筒后在搅拌轴的作用下与水充分混合，其中游离的淀粉溶入水中，通过分离筛流出并被收集待用，剩余的渣滓在搅拌轴的推进下，被推出分离筒外。

- 危险机器运转时，不得拆下安全防护罩，防止传动装置缠绕手或手臂。

- 警告用电机做动力时，应保证电源触点免遭水溅。

- 安装时请注意方向，箭头方向旋转，不得反转。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

- 销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

- 厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

- 网址：www.jiandajixie.com

- 联系电话：0537-4567997

- 丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

- 刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

- 售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

葛根淀粉浆渣分离机 鲜红薯提取淀粉 加工彻底自动浆渣分离

机械用红薯淀粉机小型地瓜粉机是综合各种淀粉机优点生产的适于农户家庭作坊式加工薯类淀粉的机械，性能优良，结构合理紧凑，使用可靠，生产效率高，省工省时，采用最先进的猬式辊，将鲜薯通过高速旋转的鲜薯刨成细丝状，且碎渣少，不堵塞过滤网，能够一次完成粗粉碎、细磨浆、浆渣自动过滤分离三道工序，无块状、皮丁，淀粉提取率高，成色好，可固定作业，也可以装在手扶拖拉机上流动作业，适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类及蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是广大农户等加工红薯、土豆等薯类淀粉的理想设备

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

建达牌淀粉机属全封闭节能型，结构合理，性能优良，造型美观，具有自动进料，破碎分离，排渣，省时省工，更换筛网的时间可在半个小时内完成，提高了淀粉的提粉率，淀粉提取率在98% 以上，此辊带水生产，使淀粉纯白度更高，该机每小时生产量1.5-2吨，配用7.5千瓦电动机，可操作性强，可直接安装四轮拖拉机前工作、手扶拖拉机、电动机配套使用，该机安装使用维护、移动方便，是个体专业户的理想设备。

建达牌淀粉分离机一次完成鲜薯的粗破碎、细磨浆、浆渣分离，广泛应用于各中、小规模淀粉厂及家庭用户的运用。

建达牌淀粉机结构简单，使用方便，运转平稳安全，生产率高，维修便利。能够一次完成鲜薯的粗破碎、细磨浆、浆渣分离三道工序，能够重复利用浆液，减少了淀粉生产过程中的废水。

薯类淀粉分离机可以将红薯、土豆、山药等薯类一次性加工成淀粉，然后把淀粉提取，浆渣分离，之后用来做粉条、粉丝、或淀粉再次加工其它产品，也可以称之为红薯淀粉机、土豆淀粉分离机。综合国内外制粉设备的优点研制生产的适于农户分散加工使用、投资较小的一种薯类制粉设备，适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类；蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是淀粉加工企业、粉条粉丝加工企业、农户等加工红薯、土豆等薯类淀粉的理想设备。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

薯类淀粉分离机结构：
红薯淀粉机、红薯打粉机、土豆打粉机等薯类淀粉分离机主要采用机壳、猬式辊、主轴、底座、过滤网等组成，结构简单、布局合理，采用220V/380V电压，家用照明电都可以带动，方便、省时高效，排渣一次性完成，并且同时完成浆渣分离作业，适用于薯类作物的淀粉加工。

6SD1-1.5型薯类淀粉分离机具有性能可靠，结构合理紧凑，使用安全方便，磨碎、分离、排渣一次性完成，并且同时完场浆渣分离作业，适用于薯类作物的淀粉加工。本机具有节能高效，使用机动灵活等特点。

公司坚持完善深化质量管理与时俱进铸造行业一流品质！同样的机器比质量！同样的质量比价格！同样的价格比服务！公司承诺——所有产品均享受国家规定的三包服务，使用说明书、三包卡随货同行，一年内配件出现质量问题保修、包换、包退并承担配件的包装及运输费用。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

21世纪是一个“绿色”的世纪,面临日益严重的环境和资源问题，世界各国将在实施可持续发展战略承诺的基础上采取实质性行动，而食品生产将是采取行动的重点领域。常规食物生产方式已引起人们广泛而深刻的反思，只关注食品生产的效率和效益已远远不够，而必须考虑生产方式对资源、环境、消费者的影响。红薯淀粉机厂家为了更好的发展绿色食品，始终坚持食品安全第一的原则不断发展和改善。

发展绿色食品意义重大，前景广阔，许多地方已开始从“战略制高点”和新的“经济增长点”的高度来布署绿色食品的发展。无污染、安全、优质营养的绿色食品，已成为世人对膳食的未来需求。红薯淀粉机生产线正是基于此而定位研发的，必将开创绿色食品生产的新纪元。

红薯淀粉机生产线是公司历经三十年的经验积累和技术不断升级的结晶，整条生产线设计独特，结构紧凑，工艺先进，性能稳定，节能降耗，生产环保，占地面积小，自动化程度高，生产用工少，不使用添加剂，产品成品率高，卫生标准高，排放无污染，适应原料广泛，可根据不同的受众群体生产保存容易、食用方便，市场需求潜力很大，市场前景十分广阔。红薯淀粉机生产线，是致力于三粉加工业有志之士的睿智之举，必将成就您实现企业家的梦想。

淀粉机是综合国内外制粉设备的优点研制生产的适于农户分散加工使用、投资较小的一种薯类淀粉加工设备，设备性能优良，结构合理紧凑，使用可靠，生产效率高，省工省时等优点。

建达牌红薯淀粉机能够一次完成薯类的粗粉碎、细磨浆、浆渣自动过滤分离三道工序，无块状、皮丁，淀粉提取率高，成色好，适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类；蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是淀粉加工企业、粉条粉丝加工企业、农户等加工薯类淀粉的理想设备。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

鲜薯淀粉机是综合国内外制粉设备的优点研制生产的适于农户分散加工使用、投资较小的一种薯类制粉设备，性能优良，结构合理紧凑，使用可靠，生产效率高，省工省时，能够一次完成红薯的粗粉碎、细磨浆、浆渣自动过滤分离三道工序，无块状、皮丁，淀粉提取率高，成色好，适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类；蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是淀粉加工企业、粉条粉丝加工企业、农户等加工红薯、土豆等薯类淀粉的理想设备。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

D型薯类淀粉分离机具有性能可靠、结构合理、紧凑，使用安全方便，磨粉、分离、排渣一次性完成，并且同时完成浆渣分离作业，适用于薯类作物的淀粉加工。具有节能高效，使用机动灵活等特点。

在使用前倾详细阅读使用说明书，说明书随机佩带。必须严格按照说明书的安全要求操作，确保使用安全。

主要技术规格和配套要求

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

薯类浆渣分离机  浆渣自动分离磨浆机  红薯粉碎分离机

建达牌淀粉机是综合国内外制粉设备的优点研制生产的适于农户分散加工使用、投资较小的一种薯类制粉设备，适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类；蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是淀粉加工企业、粉条粉丝加工企业、农户等加工红薯、土豆等薯类淀粉的理想设备。

工作原理：

淀粉原料被送入喂料口后，在刺辊作用下被粉碎成丝状，并被带进锥磨座。在螺旋轴的推动下，被挤进由锥磨内外壳形成的狭小缝隙中，在锥磨内壳的转动作用下物料进一步被挤压、粉碎、研磨，从而使淀粉从纤维上游离出来。被研磨后的物料挤进分离筒后在搅拌轴的作用下与水充分混合，其中游离的淀粉溶入水中，通过分离筛流出并被收集待用，剩余的渣滓在搅拌轴的推进下，被推出分离筒外。

建达牌鲜薯淀粉机采用，先进的锯齿式齿辊，将鲜薯通过高速旋转的齿辊将鲜薯刨成细丝状，且碎渣少，不堵塞过滤网，有利于淀粉的提取，同时锯齿锋利耐磨，保证了作业的连续性。淀粉机特殊的浆渣分离装置使刨碎的薯丝通过两次水冲洗，使淀粉和粉渣有足够的时间进行分离，从而提高淀粉的提取率。

公司坚持完善 深化质量管理 与时俱进 铸造行业一流品质！同样的机器比质量！同样的质量比价格！同样的价格比服务！公司承诺——所有产品均享受国家规定的三包服务，使用说明书、三包卡随货同行，一年内配件出现质量问题保修、包换、包退并承担配件的包装及运输费用。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

家用红薯淀粉机小型地瓜粉机是综合各种淀粉机优点生产的适于农户家庭作坊式加工薯类淀粉的机械，性能优良，结构合理紧凑，使用可靠，生产效率高，省工省时，采用先进的猬式辊，将鲜薯通过高速旋转的鲜薯刨成细丝状，且碎渣少，不堵塞过滤网，能够一次完成粗粉碎、细磨浆、浆渣自动过滤分离三道工序，无块状、皮丁，淀粉提取率高，成色好，可固定作业，也可以装在手扶拖拉机上流动作业，适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类及蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是广大农户等加工红薯、土豆等薯类淀粉的理想设备。

本机优点：国际一流工艺定制生产专用齿条。高强度、高耐磨、刺齿锋利，加工出的粉渣均匀细腻，淀粉提取率更高。更换齿条方便快捷，生产效率大幅度提高。分离部分采用无框架型三截分离结构，阻力小，更节能。

淀粉机工作原理：淀粉原料被送入喂料口后，在刺辊作用下被粉碎成丝状，并被带进锥磨座。在螺旋轴的推动下，被挤进由锥磨内外壳形成的狭小缝隙中，在锥磨内壳的转动作用下物料进一步被挤压、粉碎、研磨，从而使淀粉从纤维上游离出来。被研磨后的物料挤进分离筒后在搅拌轴的作用下与水充分混合，其中游离的淀粉溶入水中，通过分离筛流出并被收集待用，剩余的渣滓在搅拌轴的推进下，被推出分离筒外。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

淀粉机优点】：
 国际一流工艺定制生产专用齿条。高强度、高耐磨、刺齿锋利，加工出的粉渣均匀细腻，淀粉提取率更高。更换齿条方便快捷，生产效率大幅度提高。分离部分采用无框架型三截分离结构，阻力小，更节能。

【淀粉机的性能特点】：
1、结构合理紧凑，使用可靠，生产效率高，省工省时，能够一次完成粗破碎、细磨浆、浆渣自动过滤分离三道工序，其特殊的浆渣分离装置使刨碎的薯丝通过两次水冲洗，使淀粉和粉渣有足够的时间进行分离，从而提高淀粉的提取率。 
2、鲜薯淀粉机采用先进的猬式辊，将鲜薯通过高速旋转的鲜薯刨成细丝状，无块状、皮丁，且碎渣少，不堵塞过滤网，有利于淀粉的提取，提高了淀粉提取率，且色好，同时钉刺锋利耐磨，保证了作业的连续性。 
3、鲜薯淀粉机自带水泵可以随时抽区分离出的淀粉废水，有利于重复利用浆液，减少淀粉生产过程中的污染。

【淀粉机产品简介】：
  淀粉渣浆分离机是红薯、土豆、木薯、葛根、莲藕淀粉加工的多用加工机械，能够一次完成粗粉碎、细磨浆、浆渣粉离三道工序，此工艺有利于重复利用浆液，减少淀粉生产过程中的废水，同时改变了手工生产淀粉时因氧化作用导致淀粉色泽变差、变暗的现象，被粉碎的粉渣在显微镜下呈丝状，有利于淀粉从纤维上游离出来，从而提高淀粉的提取率。适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类；蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

红薯淀粉机操作规程：

1. 使用前要详细阅读使用说明书，特别是安全要求，按规定进行调整和保养，操作者要熟悉该机性能结构。

2. 在使用前必须对该机进行全面检查和调整，保证各连接件紧固可靠。

3. 接电运转前，先点动，无碰撞及异常声音时，应注意转向是否正确，然后开机空转4-5分钟，待一切正常后，方可进料正常作业。

4. 作业时如发生异常声响应立即停机检查，禁止在机器运转中排除故障。

使用与维护及保养：

1. 使用机器，水箱加入水，水管要畅通。

2. 检查加工物料是否干净、无杂物；启动机器，检查供水系统是否供水。

3. 每次工作结束后应将机器清理干净。

4. 年度保养，应拆下加工部件，刷洗残渣进行保养。

陕西专用淀粉机 红薯粉碎浆渣分离机厂家 红薯粉碎机现货

红薯淀粉机结构：

薯类淀粉机主要采用机壳、猥式辊、主轴、底座、过滤网等组成，结构简单、布局合理，采用220伏电压，家用照明都可以带动，方便、省时高效，排渣一次性完成，并且同时完成浆渣分离作业，适合于薯类作物的淀粉加工

淀粉机使用与保养：

1.设备放平后，应采用地脚螺栓将其固定于地基之上。接通电源后，先进行空车试运转，观察电机转向是否正确。

2.在调整刨丝滚筒的锯齿与挡板的间隙时，要保证两者没有摩擦和撞击声。

3.用水可通过阀门来控制，一般用水量控制在加工鲜薯量的3-5倍为宜。

4.喂入量以筛面不出现物料的过多堆积来进行控制。

5.机器用后要将各个部位冲洗干净，残留物全部清除后须将水放净，以免生锈。6.经常检查设备的紧固件，如有松动应及时紧固牢，刨丝滚筒磨损后更适时更换。

7.加工期过后，应对设备进行全面清理和检修，轴承清洗后要注足润滑脂。

售后服务：机器一年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用，机器终身提供技术支持，本着买机器放心、省心、安心的原则热心为大家服务，从根本上解除您的前期购买担忧和售后的后顾之忧。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

淀粉分离机一次完成鲜薯的粗破碎、细磨浆、浆渣分离，广泛应用于各中、小规模淀粉厂及家庭用户的运用。

淀粉机属全封闭节能型，结构合理，性能优良，造型美观，具有自动进料，破碎分离，排渣，省时省工，更换筛网的时间可在半个小时内完成，提高了淀粉的提粉率，淀粉提取率在 98% 以上，此辊带水生产，使淀粉纯白度更高，该机每小时生产量1.5-2吨，配用7.5千瓦电动机，可操作性强，可直接安装四轮拖拉机前工作、手扶拖拉机、电动机配套使用，该机安装使用维护、移动方便，是个体专业户的理想设备

红薯粉碎机是薯类淀粉加工的多用加工机械，能够一次完成鲜薯的粗破碎、细磨浆、浆渣分离三道工序，广泛应用于各大、中、小规模淀粉厂及家庭制粉。

红薯粉碎机具有结构合理，操作简单，运转平稳，生产率高，维修方便等优点，能够一次完成鲜薯的粗破碎、细磨浆、浆渣自动分离三道工序，能够重复利用浆液，减少了制粉生产过程中的废水。红薯粉碎机改变了原来手工生产淀粉时因氧化造成的淀粉光彩变差、变暗的现象，加工过程中被破碎打垮的粉渣在显微镜下呈丝状，有利于淀粉从纤维上游离出来，提高了淀粉的出粉率。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

一、淀粉机性能和技术参数：

1、全封闭机体，无漏水、漏渣、漏浆现象.
2、整机稳定性能好，噪音低。
3、可一次完成渣、浆分离，淀粉纯净，渣内不含渣皮、渣块、丁状物。
4、节约耗材，自动进薯、破碎、分离、排浆、排渣。
5、刺辊带水工作，缩短了渣粉浆空气中的氧化反应，提高淀粉纯白度。
6、浆渣分离度98%以上，残渣含粉率2%左右.
7、配套功率：中速1440转(380V)7.5千瓦或11马力
8、转速：主轴2000，副轴600转/分
9、罗筛：90目（可根据需要更换）
10、刺辊刺齵高：2MM

二、安全使用要求
1．危险机器运转时，不得拆下安全防护罩，防止传动装置缠绕手或手臂。
2.警告用电机做动力时，应保证电源触点免遭水溅。
3.安装时请注意方向，箭头方向旋转，不得反转。

三、安全标志
外露传动装置安全防护罩安全标志。
建达机械精心研究出薯类淀粉分离机，省去了人工淘洗的麻烦，此款机型一次性完成薯渣和淀粉的分离，操作简单、使用方便、使用寿命长、出粉率高的特点一经上市受到国内外用户的一致好评，欢迎来厂考察参观！
使用与维护及保养

1、在使用前必须对该机进行全面检查和调整，保证各连接件紧固可靠。

2、接电运转前，先点动，无碰撞及异常声音时，应注意转向是否正确，然后开机空转4-5分钟，待一切正常后，方可进料正常作业。

3、作业时如发生异常声响应立即停机检查，禁止在机器运转中排除故障。

4、使用机器，水箱加入水，水管要畅通。
5、检查加工物料是否干净、无杂物；启动机器，检查供水系统是否供水。
6、每次工作结束后应将机器清理干净。
7、年度保养，应拆下加工部件，刷洗残渣进行保养。

使用前要详细阅读使用说明书，特别是安全要求，按规定进行调整和保养，操作者要熟悉该机性能结构。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

曲阜市建达机械厂坐落于孔子故里---山东省曲阜市，是专业从事工程，生物饲料再生资源的研究，农业机械等行业的生产研制、开发、生产和推广的现代生产技术及配套设备的农业机械制造厂！我厂家经营采购国家科研机构、社会各界的发明创造者合作，坚持“人无我有，人有我优，人优我精”的经营策略，秉承“以市场为准则，以新创科技为先导” “以德做人、以诚做事”，的经营理念，扎实地走科研与生产相结合的道路。

家用红薯淀粉机小型地瓜粉机是综合各种淀粉机优点生产的适于农户家庭作坊式加工薯类淀粉的机械，性能优良，结构合理紧凑，使用可靠，生产效率高，省工省时，采用先进的猬式辊，将鲜薯通过高速旋转的鲜薯刨成细丝状，且碎渣少，不堵塞过滤网，能够一次完成粗粉碎、细磨浆、浆渣自动过滤分离三道工序，无块状、皮丁，淀粉提取率高，成色好，可固定作业，也可以装在手扶拖拉机上流动作业，适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类及蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是广大农户等加工红薯、土豆等薯类淀粉的理想设备。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

渣浆分离机 红薯淀粉机

咨询电话：13402288603 山东建达机械 传真：0537-4567997
家用红薯淀粉机小型地瓜粉机是综合各种淀粉机优点生产的适于农户家庭作坊式加工薯类淀粉的机械，性能优良，结构合理紧凑，使用可靠，生产效率高，省工省时，采用先进的猬式辊，将鲜薯通过高速旋转的鲜薯刨成细丝状，且碎渣少，不堵塞过滤网，能够一次完成粗粉碎、细磨浆、浆渣自动过滤分离三道工序，无块状、皮丁，淀粉提取率高，成色好，可固定作业，也可以装在手扶拖拉机上流动作业，适合加工马铃薯、红薯、木薯、红薯干等薯类及蕉藕、葛根、百合、山药等各种块茎植物类，是广大农户等加工红薯、土豆等薯类淀粉的理想设备。

本机优点：国际一流工艺定制生产专用齿条。高强度、高耐磨、刺齿锋利，加工出的粉渣均匀细腻，淀粉提取率更高。更换齿条方便快捷，生产效率大幅度提高。分离部分采用无框架型三截分离结构，阻力小，更节能。

淀粉机工作原理：淀粉原料被送入喂料口后，在刺辊作用下被粉碎成丝状，并被带进锥磨座。在螺旋轴的推动下，被挤进由锥磨内外壳形成的狭小缝隙中，在锥磨内壳的转动作用下物料进一步被挤压、粉碎、研磨，从而使淀粉从纤维上游离出来。被研磨后的物料挤进分离筒后在搅拌轴的作用下与水充分混合，其中游离的淀粉溶入水中，通过分离筛流出并被收集待用，剩余的渣滓在搅拌轴的推进下，被推出分离筒外。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

一、产品概述

本机优点：国际一流工艺定制生产专用齿条。高强度、高耐磨、刺齿锋利，加工出的粉渣均匀细腻，淀粉提取率更高。更换齿条方便快捷，生产效率大幅度提高。分离部分采用无框架型三截分离结构，阻力小，更节能。

在螺旋轴的推动下，被挤进由锥磨内外壳形成的狭小缝隙中，在锥磨内壳的转动作用下物料进一步被挤压、粉碎、研磨，从而使淀粉从纤维上游离出来。被研磨后的物料挤进分离筒后在搅拌轴的作用下与水充分混合，其中游离的淀粉溶入水中，通过分离筛流出并被收集待用，剩余的渣滓在搅拌轴的推进下，被推出分离筒外      。

建达D系列薯类淀粉分离机产品是我公司技术部门通过两年时间的努力研发出的一种新型薯类淀粉分离产品，产品自上市以来就赢得了广大用户的信赖与认可。该产品与传统的薯类淀粉分离产品相比，在内部结构上采用了高精密度技术化改进，大大提高了产品的整体性能，从而使产品的分离速度更加快、分离更彻底，而在外部结构上也做了更具人性化的改进，拆装清洗更为方便。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

淀粉机结构简单，使用方便，运转平稳安全，生产率高，维修便利。能够一次完成鲜薯的粗破碎、细磨浆、浆渣分离三道工序，能够重复利用浆液，减少了淀粉生产过程中的废水。

红薯淀粉分离机改变了手工生产淀粉时因氧化造成的淀粉光彩变差、变暗的现象;加工过程中被破碎打垮的粉渣在显微镜下呈丝状，有利于淀粉从纤维上游离出来，因此进一步提高了淀粉的提取率。

薯类制粉设备主要由螺旋清洗机、刨碎分离机、磨浆分离机、渣浆分离组合筛和搅拌机等单机组合而成，特别适合于乡镇企业和专业户用于马铃薯和甘薯等薯类淀粉的深度加工。

操作人员必须在娴熟地掌握设备的性能、机械结构和操作规程后才能上岗作业。操作时，若设备发生故障，应对症采取以下维修和保养措施：

分离机常见故障及排除使用时，磨浆分离机磨片间隙应调整为0.5毫米左右，操作时先拧上部的手柄以使螺旋旋紧，然后回退90度即可；如果刨碎分离和磨浆分离机在工作时出现主轴卡碰，应立即停车检查；若发现轴承损坏应及时更换同型号的轴承；制粉机组工作时，若发现刨碎分离机的电流表长时间处于超载状态，应调整清洗机的喂人量。特别注意的是：刨碎分离机和磨浆分离机一定要严防铁石等硬杂物进入机内，以免损坏机件。

整机维修及保养要点：小型薯类制粉设备各传动轴承应经常加注润滑油、脂，尤其是磨浆分离机和刨碎分离机主轴两端的油杯，每工作48小时应加注一次钙基润滑脂，整机每月须定期保养一次；
制粉组合单机上所有的电器设备和传动皮带均不得打湿或进水，以免发生短路或皮带打滑事故；若发现传动皮带打滑应及时调整皮带轮中心距，使皮带涨紧；清洗机螺旋下的钢丝网使用一定的期限后易损坏，每加工50万公斤鲜薯后应予以更新；刨丝滚筒上装置的齿条使用一段时间后，若发现生产效率下降、粉渣变粗，应将齿条拆下，换另一面新齿继续使用；薯类制粉机组停用后，应对整机维修保养，清洗轴承并注足滑润油、脂，所有电器设备均应采取防潮措施，以免影响设备的性能和使用寿命。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

淀粉机组 红薯淀粉机控制清水用量 保持整机清洁
1、控制清水用量，严格控制清水用量是薯类制粉加工中的一项不可忽视的重要流程和环节。清水用量过大或过小都会直接影响薯类淀粉的产量和品质，加工时，鲜薯与清水的重量比在 1：4左右、浆液的浓度一般以3-5波美度之间为宜(可用波美度计进行检测)；制粉作业前，应先将清洗机加满水，打开喷淋水管，然后才能启动磨浆分离机、刨碎分离机和组合筛，打开供水开关供水，开动浆液泵和清洗机。待全部设备开动后，将浸泡好的薯块不断地加入到清洗机内。机组正常工作时，操作人员应加强巡视和检查，以便能及时发现和排除故障。清洗机水箱中的水应根据情况按时更换。

2、保持整机清洁 保持整机清洁是薯类制粉设备保养的一项经常性的工作。每次工作完毕，操作人员应对整机进行认真细致地清洗，尤其是锥筛和平筛的筛网必须清理于净，以免因筛孔堵塞而降低筛分效率，影响产品品质。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

小型马铃薯淀粉设备?薯类淀粉加工设备?甘薯淀粉加工设备?芭蕉芋淀粉加工设备?马铃薯淀粉成套设备?小型葛根淀粉加工设备?土豆淀粉生产设备?地瓜淀粉生产设备?地瓜淀粉加工设备?马铃薯淀粉加工设备
2016年新型红薯淀粉粉碎分离机，以特钢齿条代替以往陈旧的手工冲刺方法，让一些没有冲刺技术的地方也能轻松使用，使生产效率大幅度提升。

淀粉机优势：
1：粉碎部分采用刺条式齿辊，抛弃以往手工冲刺方法。
2：钢刺齿寿命是以往刺齿寿命三倍，并且磨损以后更换十分方便简单。
3：分离部分采用加粗40CM直径分离筒，分离更干净，提粉率99%以上。

淀粉机性能和技术参数：
1、全封闭机体，无漏水、漏渣、漏浆现象.
2、整机稳定性能好，噪音低。
3、可一次完成渣、浆分离，淀粉纯净，渣内不含渣皮、渣块、丁状物。
4、节约耗材，自动进薯、破碎、分离、排浆、排渣。
5、刺辊带水工作，缩短了渣粉浆空气中的氧化反应，提高淀粉纯白度。
6、浆渣分离度98%以上，残渣含粉率2%左右.
7、配套功率：中速1440转(380V)7.5千瓦或10马力

安全注意事项
1、安装时，请注意旋转方向。
2、外露件部分的防护装置应完好。
3、维修前，一定要先彻底切断电源。
4、用电动机做动力时，应保证电源触点免遭水溅，以防止触电。

| 型号 | 尺寸mm | 产量T | 供水量立方 | 淀粉提取率 | 功率kw | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1T | 700*350*1000 | 1 | 1 | 95% | 2.2（220v） | 1480 |
| F2T | 1300*500*850 | 2 | 5-6 | 98% | 5.5 | 2580 |
| F3T | 1700*500*900 | 3 | 10-12 | 98% | 7.5 | 3580 |
| F4T2 | 1900*500*950 | 4 | 10-12 | 98% | 11 | 5380 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754