B 漆雾凝聚剂系列产品介绍

漆雾凝聚剂RDY-101A/RDY-709A是一种供水洗涤剂喷漆室使用的油漆变性剂，适合于大多数类型的油漆。例如醇酸三聚氰胺树脂，UV-硬化油漆，聚酯填料，丙烯酸树脂油漆，薄膜釉（例如锤击效果的釉），弹性的清漆，高固含量的油漆。

通过破坏油漆粘性，使其变为一种易处理的颗粒漂浮起来。可使喷漆间保持清洁，减少了设备维护工作量。根据设备和油漆的种类正常情况下保持浓度为0.2% 。添加量必须尽可能稳定，大约为收集的过喷漆的5-15%（也就是取决于过喷量）。

漆雾凝聚剂RDY-101B/RDY-709B是一种有机、合成的阳离子型高分子絮凝剂。

对于已经破坏的油漆，我们需要使用RDY-101B用来聚集细小的漆渣，使之加快上浮速度。通过调整RDY-101B的用量，可控制漆渣的软硬程度，使之方便除渣。

第一种油漆废水测试方法：

用带盖子的干净矿泉水瓶取半瓶自来水，加入2-3瓶盖A剂摇匀，然后加3-5滴油漆用力摇匀，大概摇30下左右，看油漆是否呈漂浮粉末状，视觉上油漆脱掉粘性即可。再加入2-3瓶盖B剂摇匀，会马上呈现上浮状态，沉淀5-10分钟即可。（如油漆呈现悬浮状态，但水质不清澈，需再次加入1-2盖B剂）

第二种喷涂废水测试方法：

用带盖子的干净矿泉水瓶取半瓶喷涂废水，加入2-3瓶盖A剂用力摇匀，在加同等B剂用力摇匀。（大约30-40下）

如水质不清澈，用试纸测试水的酸碱度，如低于8需要加液碱或白灰水（几滴即可）调节。