重捕剂TMT-102技术数据表

| CAS号： | 17766-26-6 |
| --- | --- |
| 含 量： | ≥39%W/W |
| 物理性质 |  |
| 外观、形态： | 无色透明液体 |
| 气 味： | 无 |
| 密 度: | ≥1.07 g/cm3 , 20℃以下 |
| 沸 点： | 101℃ |
| 熔 点： | -3℃ |
| PH 值： | ≥10 |
| 化学性质 |  |
| 分 子 式： | C3N3S3Na3 |
| 分 子 量： | 243.22g/mol |
| 包装材料： | 本品用25kg、或200kg专用塑料桶包装 |
| 安全性： | 处理安全、对人体无害。 |
| 注意事项： | 对眼睛有刺激性，若眼睛不慎接触到此产品，要立即用大量清水冲洗并咨询医生。使用时需配戴手和眼的防护装备。不要将产品与氧化剂混合。 |
| 储藏条件： | 避免阳光直射，不可冷冻。（本品在低温下会发生结晶，受热或受潮时会发生再溶解。） |
| 货物运输条件： | 不属于危险品 |
| 应用范围： | 用于各类废水中单价，二价重金属沉淀，特别适用于处理Hg、Cu、Cd、Ag、Pb、Ni、Sn、Zn、Mn、Cr |
| 保质期： | 12-18个月 |

重捕剂产品说明书

重捕剂产品简介:

TMT-102重捕剂产品是一种有效去除各种废水中重金属，环境友好型，无毒性重金属去除剂

TMT-102重捕剂一种重要的重金属离子处理剂，能与水溶液中的大多数一价和二价的重金属离子，如：Fe2+/ Fe3，+Ni2+，Pb2+，Cu2+，Ag+，Zn2+，Cd2+，Hg2+，Ti+以及Cr3+等离子形成稳定的化合物而沉淀出来，从而达到去除重金属离子的目的。

经TMT-102重捕剂处理后所形成的沉淀物不会被雨水等物质溶解，不存在2次污染环境问题

应用领域:

印制电路板制造厂废水     电镀厂废水         有色金属加工厂废水

汽车生产厂废水等

重捕剂使用说明

一、TMT-102重捕剂处理重金属废水的工艺流程图：

收集废水→调节PH值8-12(详见附表)→焦亚硫酸钠或硫酸钠（室内谨慎使用）（如没有可加硫酸亚铁）→搅拌下加入重捕剂TMT102→加入少量絮凝剂快速搅拌3-5分钟→静置沉降→过滤→处理后的水达标

二、使用方法：

1.实际使用前，可根据上述的工艺做规模为1L的小试。

2.处理废水时要将PH值调整在8-12之间，这样效果最佳。

3．添加适量亚铁作为搭桥。

4..根据废水中重金属离子的含量，确定TMT重捕剂用量。

5.可以连续或分批加入废水中，充分搅拌均匀，搅拌时间约30分钟。

6.加入适量有机絮凝剂，可采用非离子型，强阳离子型和强阴离子型。快速搅拌后再慢速搅拌。

7.过滤分离出含量-TMT沉淀物，过滤后的水即为达标的水。

8.根据实际情况，可先用碱中和作用去除大部分重金属离子，剩余金属离子络合物作用重捕剂沉淀。

三.TMT-102重捕剂对各种离子的用量参考：

见表：10ppm重金属离子使用TMT-102重捕剂用量（按实际增减）

| 序号 | 重金属离子 | PH值 | TMT102用量g/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cd2+ | 10 | 0.10 |
| 2 | Cu2+ | 10.5 | 0.18 |
| 3 | Pb2+ | 10 | 0.055 |
| 4 | Ni2+ | 11.5 | 0.20 |
| 5 | Zn2+ | 10 | 0.20 |
| 6 | Hg2+ | 10 | 0.06 |
| 7 | Cr2+ | 12 | 0.06 |

技术参数：

选择性：Hg2+＞Ag+＞Cd2+＞Cu2+＞Pb2+＞Zn2+＞Ni2+＞Cr3+＞Fe2+＞Mn2+＞Fe3+

备注：由于废水的复杂性，不同的废水，请务必通过实验来验证上述推荐数据。

TMT重捕剂与各种重金属离子反应的颜色 (重金属离子螯合盐颜色)：

Cu2+棕黑色、Ni2+淡黄绿色、Pb2+白色、Zn2+乳白、Cd2+白色、Hg2+白色、Cr3+土黄色、Fe3+/Fe2+浅棕色、Al3+浅棕色