输出

输出功率容量                                600瓦数 /1.0 kVA

最大可配置功率(瓦)                          600瓦数 /1.0 kVA

额定输出电压                                230V

输出频率(与主频率同步)                      50/60 Hz±3Hz

拓朴                                        在线互动式

波形类型                                    正弦波逐步逼近

转换时间                                  8ms typical : 12ms maximum

输入

额定输入电压                                230V

输入频率                                  50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)

输入端子类型                                Australian/Chinese

输入线长度                                  1.83米

电源线数目                                  1

电池与运行时间

电池类型                                免维护密封铅酸电池：防漏

典型充电时间                            8小时

更换电池                                APCRBC123

预期电池寿命（年）                       3 - 5

RBC™ 数量                               1

通讯与管理

接口端口（多个）                       USB

控制盘                                多功能液晶显示器状态管理控制台。

有声报警                              市电停电时报警：特别的低电池报警

overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值                                355焦耳

数据线保护

适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线（RJ-11 连接器）, 网络管理卡 - 语言包

物理参数

高                                            250mm ,25.0cm

宽                                            100mm ,10.0cm

深                                            382mm ,38.2cm

净重                                           10.73kg

毛重                                           12.73kg

装运高度                                      340mm ,34.0cm

装运宽度                                      235mm ,23.5cm

装运深度                                      485mm ,48.5cm

颜色                                          Black

标准纸箱单元                                   2.0

标准纸箱重量                                  24.0

每个运输托盘上产品数量                        32.0

SCC规范                                     1073130428681 0

环境

工作温度                                     0 - 40 °C

工作相对湿度                                 0 - 95 %

操作高度                                     0-3000米

存储温度                                     -5 - 45 °C

存储相对湿度                                0 - 95 %

存储高度                                    0-15000米

在设备表面1米外可听到的噪音                45.0dBA

相符性

管理机构认证                                CCC

标准质保                                    2年内维修或更换

可持续提供状态

RoHS                                        符合

REACH                                       REACH: 不含SVHC