输出

输出功率容量                   8.0 K瓦数 / 10.0 kVA

最大可配置功率(瓦)              8.0 K瓦数 / 10.0 kVA

额定输出电压                   230V

输出电压注释                   可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率                   92.0 %

输出电压失真                   低于 3%

输出频率(与主频率同步)                   50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压                   220, 240

负载高峰因素                    03:01

拓朴                   双转换联机

波形类型                   正弦波

输出连接                   (4) IEC 320 C19 (备用电池)

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池)

(4) IEC 320 C13 (备用电池)

(4) IEC Jumpers (备用电池)

旁路                   内部旁路 (自动会人工)

输入

额定输入电压                   230V

输入频率                   50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型                   Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

工作电压范围                   160 – 280V

满负载效率                   92.0 %

其他输入电压                   220, 240

电池与运行时间

电池类型                   没有内部电池 - 使用外部电池系统

预期电池寿命（年）                   --

可自动检测、可扩展的延时时间                   1

可选用电池                    APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V-

通讯与管理

接口端口（多个）                   DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , Smart-Slot

预装 SmartSlot™ 卡                   AP9631CH

控制盘                   LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报警                   市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断                   是的

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值                   1265J焦耳

滤波                   Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

高                    432mm , 43.2cm

宽                    263mm , 26.3cm

深                    723mm , 72.39cm

机架高度                   6U

净重                    41.82kg

毛重                    60.0kg

装运高度                   552mm , 55.2cm

装运宽度                   597mm , 59.7cm

装运深度                   991mm , 99.1cm

颜色                    Black

每个运输托盘上产品数量                   2.0

环境

工作温度                   0 - 40 °C

工作相对湿度                   0 - 95% non-condensing %

操作高度                   0-3000米

存储温度                    -15 - 45 °C

存储相对湿度                0 - 95% non-condensing %

存储高度                    0-15000米

在设备表面1米外可听到的噪音                   55.0dBA

在线热耗散                   2216.0BTU/hr

保护等级                   IP 20

相符性

管理机构认证                   C-tick, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 级, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE

标准质保                   2年内维修或更换

可持续提供状态

RoHS                   符合

REACH                   REACH: 不含SVHC

PEP                   可在Documentation（文件）选项卡中获得

EOLI                   可在Documentation（文件）选项卡中获得

其它的环境合规性                   中国RoHS