乡村公路护栏板厂家 交通公路护栏板生产企业 波形公路护栏板生产厂家产品描述

乡村公路护栏板厂家 交通公路护栏板生产企业 波形公路护栏板生产厂家 山东金泰利金属材料有限公司 业务咨询：15615258718 0365-8371128专业从事高速公路交通安全设施产品的生产及加工，主要生产护栏板，乡村护栏板，公路波形护栏板，高速喷塑护栏板，防撞护栏板，镀锌护栏板，公路护栏板、高速公路护栏，立柱、防阻块、柱帽等护栏板配件，附件，是一家集生产、加工、销售、安装于一体的综合性护栏板厂家。 波形护栏分类： 颜色：镀锌银白色，喷塑绿色，白色，蓝色，金色等。 按波形可分为双波波形护栏和三波波形护栏。 按表面处理分为热镀锌波形护栏和镀锌喷塑两种。 按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。 按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路。常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级。 护栏板规格详解：波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。板宽31公分，波纹深度为85毫米，板厚分为2.5毫米，2.75毫米，2.85毫米，3毫米，3.75毫米，3.85毫米，4毫米。波形护栏立柱规格直径分为114毫米和140毫米，114适用于乡村路，县级路，山区路，省道。140适用于高速路。波形护栏立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分-75公分。具体柱高可订尺生产。 波形护栏作用：受外力作用时通过护栏板和立柱变形吸收撞击力保护行人车辆。 波形护栏表面处理：热镀锌、冷镀锌+喷塑、热镀锌+喷塑。