压滤机入料泵广泛用于石油、化工、淀粉制药、染料、油漆、皮革、造纸、食品等行业中压滤机的入料。压滤机入料泵采用半开式叶轮，流道宽、通过性好，在输送含有颗粒的浆料时无堵塞，颗粒也不会卡在叶轮和泵体，泵盖之间，从而弥补了一般离心泵所不能达到的效果。压滤机入料泵结构简单、易维修，独特的结构设计，在维修更换叶轮、密封、轴承等易损件时，无需拆卸管道就能完成。

50ZJE-II  65ZJE-II  80ZJE-II  100ZJE-II  125ZJE-II

我公司生产的ZJE型压滤机入料泵是由我公司与江苏理工大学流体机械研究所结合各压滤机使用场合的入料工况，设计开发的压滤机专用入料泵产品。
　　经过各种洗煤、环保、铝厂、冶炼等场合试用，其性能已达到国内领先水平，一经投放市场，其压滤效果、滤干时间、污水污物的防堵性、无泄漏及整机的稳定性均深受用户好评。为各类用户生产环节提高效益起到了积极的促进作用。
　　ZJE型压滤机入料泵采用独特的水力设计及叶轮安装方式，确保了其性能曲线比一般杂质泵更陡，非常适合压滤机入料时应阻力的变化来实现大流量，低压力喂料与小流量，高压力过滤的目的。其特殊的水力性能恰好吻合压滤机由空腔到填满再到滤干的渐进过程。喂料初期不用阀门控制流量过大引起的电机过载同时低压力不会对滤板边框产生冲击，减轻了滤板边框上的滤布的破损，也不会冲击滤板造成震动，压滤后期的小流量大压力不易产生憋泵。尤其是在后期压榨期时同泵在大压力下其独特的叶轮安装方式及副叶轮的作用，保证轴封处的基本达到无泄漏。
　　性能参数：

| 型号 | 流量（m3/h） | 扬程（m) | 转速（r/min) | 配带功率（kw） | 配套压滤机(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50ZJE65-22 | 20-70 | 30-65 | 1450 | 22 | 40-60 |
| 50ZJE75-30 | 20-70 | 35-75 | 1450 | 30 | 40-70 |
| 50ZJE76-37 | 20-100 | 30-76 | 1450 | 37 | 60-120 |
| 65ZJE80-45 | 35-125 | 35-80 | 1450 | 45 | 60-120 |
| 80ZJE65-45 | 40-140 | 30-65 | 1450 | 45 | 80-150 |
| 80ZJE75-55 | 50-160 | 35-75 | 1450 | 55 | 80-150 |
| 100ZJE75-75 | 70-245 | 30-75 | 1450 | 75 | 100-200 |
| 100ZJE80-90 | 50-280 | 35-80 | 1450 | 90 | 100-200 |
| 125ZJE70-90 | 80-300 | 30-70 | 1450 | 90 | 150-250 |
| 150ZJE75-110 | 80-330 | 35-75 | 1450 | 110 | 150-300 |