## 详细说明

高空作业平台（移动）

一、用途

主要用于载人高空作业的检修，维护，更换物件 保养 清洁 布景等

二、适用场所

工厂、矿场、市政管理、树木检修、电器线路、铁路、公路、机场、邮电、石油、电力、大厅、宾馆、会堂装饰、化工、要、航天、核电、摄影、消防、体育馆、小区物业、建筑布置、配套清洗公司。

三、产品优势

- 4-16米高度任意定制生产，范围广，用途多

- 动力配置：直交流两用、直流、手摇动力。380V、220V

- 剪叉力高强度锰钢矩形管、强度高，永久不变形

- 防滑花纹板，宽大作业平台，可适合多人作业

- 停电时配有应急下降装置

- 特制的铸钢铰耳，内磨性能好、使用寿命长

- 配置工具箱;可放随机的工具、满足快捷维修

- 伸缩式调节支撑腿，确保使用过程稳定可靠

- 销轴为45号碳圆钢精加工而成、强度高，耐磨性好

- 配用400-8  500-8  600-9 耐磨轮胎  使用寿命长（实心轮胎 充气轮胎可选）

- 一米高四面护栏，确保作业安全

- 行程开关 中间继电器采用浙江正泰 人民电器 法国施耐德 德国西门子

- 高品质密封件 ：日本NOK  台湾鼎基

- 牛斗产品由中国平安保险公司承担

四、产品配置

1、设有超载保护。确保在安全承载状态下运作

2   剪叉为高强度锰钢矩形管、强度高，升高稳定、可靠

3、主结构采用高强度锰钢矩形管制造、强度高、保障长期使用安全。

4、 设有超载保护，确保在安全承重状态下运作。

5、 宽大的作业平台，承载能力大。高空作业范围宽，可适合多人

6、 车轮在作业期间处于制动状态

7、 特制的铸钢铰耳，更加耐磨，使用寿命长。

8、 配置工具箱：可放随机的工具，满足快捷维修需要。

9、 伸缩式支腿和调节支撑脚，确保使用过程稳固可靠。

10、多种颜色配置，按客户需要配色

五、技术参数

| 型号 | 额定载荷kg | 最大高度mm | 最低高度mm | 台面尺寸mm | 起升时间s | 电机功率kw | 电压v | 整机重量kg | 工作方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SJY-0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1150*700 | 21 | 1.5 | 380v/50hz | 400 | 拖动 |
| SJY-0.2-4 | 200 | 4000 | 950 | 1500*850 | 40 | 1.5 | 380v/50hz | 500 | 拖动 |
| SJY-0.5-4.5 | 500 | 4500 | 950 | 1500*850 | 45 | 1.5 | 380v/50hz | 820 | 拖动 |
| SJY-0.15-5 | 150 | 5000 | 1250 | 2000*1000 | 45 | 1.5 | 380v/50hz | 850 | 拖动 |
| SJY-0.3-6 | 300 | 6000 | 1250 | 1800*1100 | 60 | 3 | 380v/50hz | 980 | 拖动 |
| SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 1250 | 1800*1100 | 60 | 3 | 380v/50hz | 1050 | 拖动 |
| SJY-0.5-7.2 | 500 | 7200 | 1450 | 2000*1100 | 70 | 3 | 380v/50hz | 1150 | 拖动 |
| SJY-0.3-9 | 300 | 9000 | 1550 | 2000*1100 | 90 | 3 | 380v/50hz | 1200 | 拖动 |
| SJY-0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 2000*1100 | 90 | 3 | 380v/50hz | 1300 | 拖动 |
| SJY-0.3-11 | 300 | 11000 | 1550 | 2200*1100 | 110 | 3 | 380v/50hz | 1380 | 拖动 |
| SJY-0.5-11 | 500 | 11000 | 1550 | 2200*1100 | 110 | 3 | 380v/50hz | 1420 | 拖动 |
| SJY-0.3-12 | 300 | 12000 | 1680 | 2500*1350 | 120 | 3 | 380v/50hz | 2150 | 拖动 |
| SJY-0.5-12 | 500 | 12000 | 1680 | 2500*1350 | 120 | 3 | 380v/50hz | 2260 | 拖动 |
| SJY-0.3-14 | 300 | 14000 | 2050 | 2500*1350 | 140 | 4 | 380v/50hz | 2450 | 拖动 |
| SJY-0.5-14 | 500 | 14000 | 2050 | 2500*1350 | 140 | 4 | 380v/50hz | 2550 | 拖动 |
| SJY-0.3-16 | 300 | 16000 | 2250 | 2600*1350 | 160 | 4 | 380v/50hz | 2800 | 拖动 |
| SJY-1-6 | 1000 | 6000 | 1330 | 2000*1000 | 51 | 3 | 380v/50hz | 1200 | 拖动 |
| SJY-2-6 | 2000 | 6000 | 1480 | 2300*1200 | 96 | 3 | 380v/50hz | 2150 | 拖动 |
| SJY-1.5-9 | 1500 | 9000 | 1800 | 2200*1200 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2500 | 拖动 |
| SJY-1-12 | 1000 | 12000 | 1800 | 2400*1500 | 120 | 4 |  |  |  |