NJ聚合物加固砂浆

产品特点

1、强度高，抹灰操作性好,耐火、耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良。

2、二氧化碳、氯化物等的透过性差，可以预防混凝土的碳化和防止混凝土内部钢筋的腐蚀。\

3、力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性很好。              4、耐其他化学药品的阻抗性很好，且本材料无毒，对人体

无害。

适用范围

1、用于混凝土构筑物加固抹灰，以及不锈钢绞线网抹灰加固工程。

2、用于修补混凝土构筑物表面的蜂窝，漏洞露筋等缺陷处

理。

物理性能指标

使用方法

1、按照水灰比1：4-5的比例加入定量的水，边倒边搅拌，用低转速（每分钟1000转以下）电动搅拌棒搅拌约3-5min， 静置2-3min后再次搅拌即可根据具体施工要求进行抹灰或修补即可。

2、每次配料宜在2~3h内用完。

3、环境温度高于35℃，应设遮阳设备，以免材料直接在阳光下曝晒失水。

包装储运

1、 本品包装规格为25kg±0.5kg/袋。

2、本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。

3、本品无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货

舱物贮存运输.