法兰(Flange)，又叫法兰凸缘盘或突缘。法兰是管子与管子之间相互连接的零件，用于管端之间的连接;也有用在设备进出口上的法兰，用于两个设备之间的连接，如减速机法兰。法兰连接或法兰接头，是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。管道法兰系指管道装置中配管用的法兰，用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接(丝扣连接)法兰、焊接法兰和卡夹法兰。法兰都是成对使用的,低压管道可以使用丝接法兰，四公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰厚度不同，它们使用的螺栓也不同。水泵和阀门，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。凡是在两个平面周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为"法兰"，如通风管道的连接，这一类零件可以称为"法兰类零件"。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫"法兰类零件"。比较小型的如阀门等，可以叫"法兰类零件"。

减速机法兰，用于电机与减速机的连接，以及减速机与其它设备之间的连接。

分类方法

板式平焊钢制管法兰盘

1：按化工(HG)行业标准分:整体法兰(IF)、螺纹法兰(Th)、板式平焊法兰(PL)、带颈对焊法兰(WN)、带颈平焊法兰(SO)、承插焊法兰(SW)、对焊环松套法兰(PJ/SE)、平焊环松套法兰(PJ/RJ)、衬里法兰盖(BL(S))、法兰盖(BL)。

2：按石化(SH)行业标准分:螺纹法兰(PT)、对焊法兰(WN)、平焊法兰(SO)、承插焊法兰(SW)、松套法兰(LJ)、法兰盖(不表注)。

3：按机械(JB)行业标准分:整体法兰、对焊法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖。

4：按(GB)标准分:整体法兰、螺纹法兰、对焊法兰、带颈平焊法兰、带颈承插焊法兰、对焊环带颈松套法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖。

材质

不锈钢带颈对焊钢制管法兰

WCB(碳钢)、LCB(低温碳钢)、LC3(3.5%镍钢)、WC5(1.25%铬0.5%钼钢)、WC9(2.25%铬)、C5(5%铬0.5%钼)、C12(9%铬1%钼)、CA6NM(4(12%铬钢)、CA15(4)(12%铬)、CF8M(316不锈钢)、CF8C(347不锈钢)、CF8(304不锈钢)、CF3(304L不锈钢)、CF3M(316L不锈钢)、CN7M(合金钢)、M35-1(蒙乃尔)、N7M(哈斯特镍合金B)、CW6M(哈斯塔镍合金C)、CY40(因科镍合金)等。

连接方式法兰(flange)连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。法兰连接是管道施工的重要连接方式。 法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。 在工业管道中，法兰连接的使用十分广泛。在家庭内，管道直径小，而且是低压，看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场，到处都是法兰连接的管道和器材。

1、 按照连接方式法兰连接种类可分为:板式平焊法兰、带颈平焊法兰、带颈对焊法兰、承插焊法兰、螺纹法兰、法兰盖、带颈对焊环松套法兰、平焊环松套法兰、环槽面法兰及法兰盖、大直径平板法兰、大直径高颈法兰、八字盲板、对焊环松套法兰等。

作为铁板焊接法兰来说，许多客户所疑问的就是铁板焊接法兰的质量是否胜过锻打焊接法兰。其实铁板焊接法兰的质量和锻打的焊接法兰的质量是一样的，但是铁板焊接法兰到底什么地方不能有保障呢，也就是铁板焊接法兰的材质最没有保障了，因为一般的过程之中，铁板焊接法兰的密度是没有问题的，但是在进行生产的过程之中，铁板焊接法兰的毛坯很少进行检测，所以来说，所生产出来以后，不经过检测的铁板焊接法兰的材质不能保证。

所需设备

手工电焊设备一套，手柄式角磨机一台，电动气锤一把，平面尺一把。

焊前准备

1：检查调试设备，确保设备正常运转;2.准备φ4.0J402焊条最好在300℃-350℃烘干一小时。

焊接过程

1：组装把椎体和大法兰按图纸要求组装在一起,再平均把大法兰分成8等份。2、焊接由于法兰较厚,坡口较大，因此采用分段对称、多层焊接。

焊缝质量

要求焊缝强度至少达到母材强度。焊缝表面平整光滑，无烧穿、气孔、焊漏、夹渣、咬边、未焊满等缺陷。余高小于2mm。

注意事项

1：打底时一定使用J506焊条手工堆焊，并采用小电流焊接。严格按照焊接工艺焊接。2、在每焊接完一个位置后，都要用水平尺卡一下法兰平面的变形量。3、一边焊接一边用气锤锤击焊缝，以达到消除应力的作用。

法兰垫片

橡胶法兰垫片

垫片是一种能产生塑性变形、并具有一定强度的材料制成的圆环。大多数垫片是从非金属板裁下来的，或由专业工厂按规定尺寸制作，其材料为石棉橡胶板、石棉板、四氟板、聚乙烯板等;也有用薄金属板(白铁皮、不锈钢)将石棉等非金属材料包裹起来制成的金属包垫片;还有一种用薄钢带与石棉带一起绕制而成的缠绕式垫片，最常用的是不锈钢带和石墨缠绕而成的金属缠绕垫片，根据使用环境不同，缠绕带也可以用石棉。普通橡胶垫片适用于温度低于120℃的场合;石棉橡胶垫片适用于对水蒸气温度低于450℃，对油类温度低于350℃，压力低于5MPa的场合，对于一般的腐蚀性介质，最常用的是耐酸石棉板。在高压设备及管道中，采用铜、铝、10号钢、不锈钢制成的透镜型或其他形状的金属垫片。高压垫片与密封面的接触宽度非常窄(线接触)，密封面与垫片的加工光洁度较高。

低压小直径有丝接法兰，高压和低压大直径都是使用焊接法兰，不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。

异径法兰

产品名称:异径法兰

技术参数:按照国家标准执行

质量标准:严格按照国家制定的相关标准生产制造

产品规格:DN15-DN2000

产品包装:木箱或者其它

产品颜色:金属本色

产品特点:抗防腐，耐酸碱，使用寿命长等，价格计算合理，表面光滑，耐酸耐碱耐高温，外形美观，质感性能强

生产工艺:专业整体锻打，锻压制造、中板割制、中板卷制等

加工方式:高精度数控车床车削，普通车床精车，氩弧焊等加工

公称压力sch5s,sch10s,sch20s,sch30s,sch40s等

制造标准:国标，美标，俄标，日标等

材质:201，304.316.316L.0Cr18Ni9.321.202等

用途:广泛应用于水利，电力，电站，管道配件，工业，压力容器等

连接方式:法兰螺母，螺栓连接。

不锈钢法兰

品名:不锈钢法兰英文(Stainless steel flange)

规格:1/2″~240″(10-6000)

压力等级:0.6Mpa ~32Mpa、150Lb ~2500Lb、PN0.25-PN42.0

材质:304、304L、321、316、316L、310S等各种材质

化工部标准:HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91、HG20592-2009(PN系列)、HG20615-2009(Calss系列)

应用范围:锅炉压力容器、石油、化工、造船、制药、冶金、机械、食品等行业。

压力容器法兰

产品名称:压力容器法兰

规 格:DN300~3000

产品备注:压力容器法兰应用行业:暖通 电力 楼宇供水 压力容器配件，压力管道配件。

产品类别:法兰系列

应用行业:暖通 电力 楼宇供水 压力容器配件，压力管道配件。

应用技术参数

密封 公称压力 PN，MPa(bar) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4

凹凸面(MFM) DN1300~3000 DN300~3000 DN400~2000 DN300~800

榫槽面(TG) DN1300~3000 DN300~3000 DN300~3000 DN300~800

全平面(FF ) DN300~3000 DN300~3000 DN300~3000 DN300~800

平焊法兰

平焊法兰包括板式平焊法兰、带颈平焊法兰。

板式平焊法兰(PL)

平焊法兰适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接.平焊法兰的密封面可以制成光滑式，凹凸式和榫槽式三种.光滑式平焊法兰的应用量最大.多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水。

带颈平焊法兰(SO)

带颈平焊法兰颈部高度较低，对法兰的刚度、承载能力有所提高。与对焊法兰相比，焊接工作量大，焊条耗量高，经不起高温高压及反复弯曲和温度波动，但现场安装较方便，可省略焊缝拍揉伤的工序，较受欢迎。

带颈对焊(WN)

对焊法兰盘:颈法兰焊接通常称为"高枢纽"法兰。其目的是转移压力的管道，从而减少在法兰基高应力集中。颈法兰焊接是最好的设计对焊那些由于其本身存在的结构性价值提供法兰。不过价格是比较高的，原因是产品的生产工艺复杂。

螺纹(螺纹)法兰:该螺纹法兰是用丝扣来连接的。但产品的中心有与管子相对应的螺纹尺寸。其主要优点是它可以不焊接组装。

滑动法兰盘:滑动法兰具有较低的枢纽，因为管道进入单法兰焊接前。这是焊接的内部和外部提供足够的强度，防止泄漏。滑动的法兰，都是无聊稍大的外径管道的匹配。他们是优于颈法兰的焊接，由于初始成本较低，许多用户，但最后的安装费用大概不会比的，因为所增加的焊颈法兰少。

搭接法兰盘:在搭接法兰实际上是完全相同的滑动法兰，除非它在孔和法兰种族之间的一个半径。这是必要的半径有法兰容纳搭接存根结束。通常，搭接法兰和搭接存根月底交配一起将装配系统。

该插座焊法兰是一个类似的滑动法兰，除非它有一个孔和反孔尺寸。计数器孔与管道的匹配，使管道插入到法兰类似的滑动法兰。在较小的孔的直径是一样的ID相同管道的匹配。限制是内置的孔，作为一个专为管道肩套停留在底部。这消除了任何流量限制在使用插座焊法兰。

承插焊法兰(SW)Socket Welding Flange

承插焊法兰

密封面形式:突面(RF)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、环连接面(RJ)

材质:碳钢(Carbon Steel):ASTM A105,20#、Q235、16Mn、 ASTM A350 LF1,LF2 CL1/CL2,LF3 CL1/CL2、ASTM A694 F42,F46,F48,F50,F52,F56,F60,F65,F70;

合金钢(Alloy Steel):ASTM A182 F1、 F5a、 F9、 F11、 F12、 F22、 F91、A182F12、A182F11、16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45.8/Ⅲ、35CrMoV、 45CrMo等

制造标准:ANSI B16.5、GB/T9117.1-2000-GB/T9117.4-200等

螺纹法兰(TH)

螺纹法兰公称通径:DN8~DN100 工作压力:1.0~2.5(MPa) 板式螺纹法兰材料:不锈钢、碳钢、合金钢。

螺纹法兰用途:适用消防、煤气、冷热水、空调、空压管、油管、仪表、液压管等工业与民用管螺纹锁固密封等。

法兰盖(BL)

法兰盖，也称盲板法兰，是中间不带孔的法兰，供封住管道堵头用。密封面的形式种类较多，有平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面。

密封面:平面(FF)、突面(RF)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、环连接面(RJ)

生产材料:

碳钢(Carbon Steel):ASTM A105,20#、Q235、16Mn、 ASTM A350 LF1,LF2 CL1/CL2,LF3 CL1/CL2、ASTM A694 F42,F46,F48,F50,F52,F56,F60,F65,F70;

不锈钢(Stainess Steel):ASTM A182 F304、304L、 F316、316L、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti、321、18-8;

合金钢(Alloy Steel):ASTM A182 F1、 F5a、 F9、 F11、 F12、 F22、F91、A182F12、A182F11、16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、 St45.8/Ⅲ。

松套法兰

带颈对焊环松套法兰

松套法兰对焊环松套带颈法兰对焊环松套板式法兰平焊环松套板式法兰 板式翻过松套法兰 另外为了满足装置后锁紧的需要，有杆部有孔的，这些孔可以使螺栓受振动时不至松脱 . 有的法兰螺栓没螺纹的光杆要做细，叫细杆法兰螺栓 . 这种法兰螺栓有利于受变力的联结 . 钢结构上有专用的高强度螺栓. 头部会做大些 . 尺寸也有变化热镀锌圆钢是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层。

平焊环松套法兰(PJ/SE)

平焊环松套法兰盘是可以活动的法兰片，一般是配套在给排水配件上(伸缩节上最常见)，厂家出厂时伸缩节两端就各有一片法兰，直接与工程中的管道、设备用螺栓连接。使用平焊环松套法兰盘的目的一般是为了节省材料，其结构分成两部分，管子部分一头和管道接，一头做成翻边，法兰盘部分套在翻边上。法兰盘采用低等级的材料，而管子部分使用和管道一样的材料，达到节省材料的目的。

平焊环松套法兰:

1、节约成本。当管材材质特殊，价格昂贵时，焊接同样材质的法兰成本高。

2、不便于焊接或不便于加工或需要的强度大。如塑料管、玻璃钢管之类。

3、便于施工。如连接时法兰螺栓孔对应不便于找正或者防止日后更换设备法兰螺栓孔有变等。

平焊环松套法兰的缺点:

1、承受压力低。

2、焊环处强度低(特别是厚度3mm以下时)

平焊环松套法兰生产标准:

国标:GB/T9112-2000(GB9113·1-2000~GB9123?4-2000)

美标:ANSI B16.5 Class150、300、600、900、1500(WN、SO、BL、TH、LJ、SW)

日标:JIS 5K、10K、16K、20K(PL、SO、BL、WN、TH、SW)

德标:DIN2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545(PL、SO、WN、BL、TH)

化工部标准:HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91

法兰标准:HG20592-2009(PN系列)\HG20615-2009(Calss系列)

机械部标准:JB81-59~JB86-59、JB/T74-1994、JB/T79-94~JB/T86-94

压力容器标准:JB4700-2000~JB4707-2000、JB1157-82~JB1160-82 B16.47A/B B16.39 B16.48

环槽面法兰及法兰盖

大直径平板法兰

大直径高颈法兰

八字盲板

对焊环松套法兰6

旋转法兰

锚固法兰

堆焊/覆焊法兰

船用搭焊钢法兰标准号:本标准适用于船舶产品、海洋工程产品。主要材质有:碳钢、 合金钢、低温钢、不锈钢。

锻打法兰连接就是把两个管道、管件或器材，而锻打法兰连接是管道施工的重要连接方式。 锻打法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。 在工业管道中，锻打法兰连接的使用十分广泛。在家庭内，管道直径小，而且是低压，看不见法兰冲压弯头的连接。如果在一个锅炉房或者生产现场，到处都是法兰连接的管道和器材。含铬量0.1%~0.5%(锻打法兰一般情况下不含铬)，含碳量在1.0%以下并且锻打法兰采用高温锻打制造，有些锻打法兰表面硬度(HRC)虽然可以达到≥56以上(淬透层只有15㎜左右)，因锻打法兰材质淬透性较差其心部硬度一般只有30多度，正常情况下锻打法兰时常采用水淬处理。

法兰保护罩(法兰保护接头)

法兰保护罩主要用于所有工业的法兰连接防腐。

法兰保护罩

法兰保护罩

该产品的法兰保护封头用于保护法兰面(凸面或环形接头)。双端螺柱和垫片免于腐蚀。该产品适用于316 ss 不锈钢及非金属(塑料)，它的制造尺寸从&frac12;" 到144"ANSI,API和AWWA法兰连接直径。法兰封头系统与法兰填料结合可以在恶劣应用环境中保护。

法兰密封罩的结构:

316不锈钢带或非金属带

316 ss铸件

316 ss蜗轮夹具

封闭槽氯丁橡胶层(温度. – 34.4°C到82°C)

ECH橡皮衬垫 (温度. – 34.4°C到149°C)安全溢流阀可以释放5 psi

美思特科法兰密封罩的优势:

易于安装

无需特殊工具

易于检测

连接耐用 (不易损坏)

紫外线稳定非金属材料

可重复使用

法兰填料系统

适合80°C的温度。

法兰填料是一种长期解决腐蚀问题的独特方案。

法兰填料是一种以复合极性聚合物基的涂层。膏状的形式使其无需预处理即可使用。粘弹配方使这种材料流入间距和空隙，产生一种极好的可以防腐蚀的密封。

法兰填料系统法兰填料因其易于使用而省时，省钱。提供长期保护。

性能:极好的粘结到钢铁，FBE(熔解环氧粉末)，聚氨酯，聚乙烯高级电阻耐候/抗盐温度范围从-51°C到80°C填充整个空隙可拆除/重复使用法兰表面无需过多预处理使用有灵活喷嘴的手动或气动枪平缓注入。这样可以保证在用CZ缠绕带密封前环形缝隙被完全填充。

E-2400/E2000高温法兰填料--适合149°C的温度。

E-2400/E2000高温防腐法兰填料为保护法兰连接在温度达149°C高温中免于腐蚀而设计的产品。

E-2400/E2000是一种以非电解方式用一种凝胶对钢制法兰，螺栓，管道和结构进行防腐保护。

用ASTM-B1117盐雾试验对螺母.螺栓装配进行2000小时的测试，用E2000/2400保护的区域依然可以用手转动。正确使用E2000/2400帮助保护法兰连接免于腐蚀。

高温法兰密封

高温法兰的部件经常需要进行平面高温密封，如果没有好的密封剂在单独压力区域的额外密封，受压力影响，会引起生产的不精确性或变形，也就是说在单独压力区域会在压力下出现渗漏，从而需要计划外修复。在高温平面密封领域应用的较好的是博科思高温密封剂，其特殊配方使其在蒸汽和燃气轮机及高温法兰的标准应用中保持惰性，因此可以承受热空气，蒸汽，水，轻燃料油和润滑剂，可以耐原油和天然气。它是一种单组份、膏状密封剂，工业用途，优质密封混合物，适用于对光滑、平整密封面(对接接头)温度和压力要求高的工况。使用灰泥刀或橡胶刮刀摊涂在干燥表面。由于密封产品不会固化，但其稠度会稍稍变化，保持柔韧性及弹性，因此使用中没有时间要求，施工完毕可马上投入到运行中，无须等待。如需修复有划痕损伤的高温密封表面，则应配合博科思高温F系列修复产品使用。

生产标准

国标:GB/T9112-2010(GB9113·1-2010~GB9123·4-2010)

化工部标准:HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91、HG20592-2009系列HG20615-2009系列

机械部标准:JB81-59~JB86-59、JB/T79-94~JB/T86-94、JB/T74-1994

压力容器标准:JB1157-82~JB1160-82、JB4700-2000~JB4707-2000 B16.47A/B B16.39 B16.

石化标准：SH/T3406-1996

标准体系

国际上管法兰标准主要有两个体系，即以德国DIN(包括原苏联)为代表的欧洲管法兰体系和以美国ANSI管法兰为代表的美洲管法兰体系。除此之外，还有日本JIS管法兰，但在石油化工装置中一般仅用于公用工程，而且在国际上影响较小。现将各国管法兰简介于下:

1，以德国及原苏联为代表的欧洲体系管法兰 2，美洲体系管法兰标准，以ANSI B16.5和ANSI B 16.47为代表3，英国和法国管法兰标准，两国各有两套管法兰标准。

综上所述，国际上通用的管法兰标准可概括为两个不同的，且不能互换的管法兰体系:一个以德国为代表的欧洲管法兰体系;另一个是以美国为代表的美洲管法兰体系。

IOS7005-1是国际标准化组织于1992年颁布的一项标准，该标准实际上是把美国和德国两套系列的管法兰合并而成的管法兰标准。

生产工艺

生产工艺主要分为锻造、铸造、割制、卷制这四种。

铸造法兰和锻造法兰

铸造出来的法兰，毛坯形状尺寸准确，加工量小，成本低，但有铸造缺陷(气孔.裂纹.夹杂);铸件内部组织流线型较差(如果是切削件，流线型更差);

锻造法兰一般比铸造法兰含碳低不易生锈，锻件流线型好，组织比较致密，机械性能优于铸造法兰;

锻造工艺不当也会出现晶粒大或不均，硬化裂纹现象，锻造成本高于铸造法兰。

锻件比铸件能承受更高的剪切力和拉伸力。

铸件的优点在于可以制造出比较复杂的外形，成本比较低;

锻件优点在于内部组织均匀，不存在铸件中的气孔，夹杂等有害缺陷;

从生产工艺流程区别铸造法兰和锻造法兰的不同，比如离心法兰就属于铸造法兰的一种。

离心法兰属于精密铸造方法生产法兰，该种铸造较普通砂型铸造组织要细很多，质量提高不少，不易出现组织疏松、气孔、沙眼等问题。

首先我们需要了解离心法兰是怎样生产制作的，离心浇铸制做平焊法兰的工艺方法及产品，其特征是该产品经过下列工艺步骤加工而成:

①将所选原材料钢材放入中频电炉熔炼，使钢水温度达到1600-1700℃;

②将金属模具预加热到800-900℃保持恒温;

③起动离心机，将步骤①中钢水注入步骤②中预热后金属模具;

④铸件自然冷却到800-900℃保持1-10分钟;

⑤用水冷却至接近常温，脱模取出铸件。

我们再来了解锻造法兰的生产工艺流程:

锻造工艺过程一般由以下工序组成，即选取优质钢坯下料、加热、成形、锻后冷却。锻造的工艺方法有自由锻、模锻和胎膜锻。生产时，按锻件质量的大小，生产批量的多少选择不同的锻造方法。

自由锻生产率低，加工余量大，但工具简单，通用性大，故被广泛用于锻造形状较简单的单件、小批生产的锻件。自由锻设备有空气锤、蒸汽-空气锤和水压机等，分别适合小、中和大型锻件的生产。模锻生产率高，操作简单，容易实现机械化和自动化。模锻件尺寸精度高，机械加工余量小，锻件的纤维组织分布更为合理，可进一步提高零件的使用寿命。

模锻全称为模型锻造，将加热后的坯料放置在固定于模锻设备上的锻模内锻造成形的。

通俗地讲，锻造法兰质量更好，一般是通过模锻生产，晶体组织细密，强度高，当然价格也贵一些。

无论是铸造法兰还是锻造法兰都属于法兰常用制造方法，看需要使用的部件的强度要求，如果要求不高，还可以选用车削制法兰。

三、割制法兰

在中板上直接切割出法兰的留有加工量的内外径及厚度的圆盘，再进行螺栓孔及水线的加工。这样生产出来的法兰就叫做割制法兰，此类法兰最大直径以中板的幅宽为限。

四、卷制法兰

用中板割条子然后卷制成圆的工艺叫做卷制，多用于一些大型法兰的生产。卷制成功之后进行焊接，然后压平，再进行水线及螺栓孔的工艺的加工。

常见故障

在现代工业的连续生产中法兰受介质腐蚀、冲刷、温度、压力、震动等因素的影响，会不可避免的出现泄露问题。由于密封面加工尺寸的误差，密封元件的老化以及安装紧固不当等原因极易造成法兰的渗漏。如果不能及时治理法兰渗漏问题，在介质的冲刷下会使渗漏迅速扩大，造成物料的损失，生产环境的破坏，导致企业停机停产，造成巨大的经济损失。如果是有毒有害、易燃易爆的介质泄漏，还有可能造成人员中毒、火灾爆炸等重大事故。

传统解决法兰渗漏的方法为更换密封元件和涂抹密封胶或者更换法兰及管道，但该方法具有很大的局限性，且有的渗漏受工作环境安全的要求限制，无法现场进行解决。现可以采用高分子复合材料进行现场堵漏，其中应用比较成熟的有福世蓝的体系。其是一个很理想的方法，特别是在易燃易爆场合下，更显示其独有的优越性。高分子复合材料技术施工工艺简单、安全，且费用低，能够为企业解决大部分的法兰渗漏问题，消除安全隐患，为企业节省更多的维修成本。

衡量标准

国标法兰英文(National standardflange)是指按中华人民共和国国家标准《GB/T 9112~9124-2010钢制管法兰》的规定生产的法兰片。

国标法兰标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2011-01-10联合发布，从2011-10-01起实施的推荐性标准。

GB/T 9112~9124-2010一共包括了以下13项标准:

代替了国标GB/T9112-2000;GB/T10745-1989标准

GB/T 9112-2010 钢制管法兰 类型与参数

GB/T 9113-2010 整体钢制管法兰

GB/T 9114-2010 带颈螺纹钢制管法兰

GB/T 9115-2010 对焊钢制管法兰

GB/T 9116-2010 带颈平焊钢制管法兰

GB/T 9117-2010 带颈承插焊钢制管法兰

GB/T 9118-2010 对焊环带颈松套钢制管法兰

GB/T 9119-2010 板式平焊钢制管法兰

GB/T 9120-2010 对焊环板式松套钢制管法兰

GB/T 9121-2010 平焊环板式松套钢制管法兰

GB/T 9122-2010 翻边环板式松套钢制管法兰

GB/T 9123-2010 钢制管法兰盖

GB/T 9124-2010 钢制管法兰

技术条件本标准规定的压力标记分为PN标记和Class标记。

PN标记有12个压力等级

分别为:PN2.5;PN6;PN10;PN16;PN25;PN40;PN63;PN100;PN160;PN250;PN320;PN400

Class标记有6个压力等级

分别为:Class 150;Class 300;Class 600;Class 900;Class 1500;Class 2500

国标法兰的另一层意思为:按照国家标准要求的尺寸、公差范围等生产的法兰盘，区别于不按标准尺寸生产的法兰片也称二标法兰(有人叫非标法兰是不正确的)，通常一些无良商家会减少法兰盘厚度、外径两项尺寸来达到节省材料的目的，还有用废旧钢材或边角料钢材加工法兰，通常这种钢材是化学成分和力学性能不达标的废料，更有甚者用黑钢厂私炼钢生产法兰，这种私炼钢使用的炼钢技术陈旧无法保证力学性能和焊接性能，使用时有可能无法和钢管焊接，或者钢材本身有裂缝、气孔等焊接上去后也会漏水，所以购买法兰盘时尽量选用国标法兰。如果资金有限选择二标法兰的情况下一定要仔细观察并测量法兰尺寸以免上当。

加工专业设备

加工制造大直径法兰盘要有专业的设备才能做到事半功倍，专业设备有数控圆盘铣床，大头车床等

适用范围

由于法兰具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力、航天、造船等基础工程。

公称直径

|  | 管 子 外 径 | 连接尺寸 |  |  |  | 六角头螺 栓、螺柱 |  |  | 密封面 尺寸 |  | 法 兰 厚 度 | 法 兰 内 径 | 法兰颈 |  | 法 兰 高 度 | 坡 口 宽 度 | 法 兰 理 论 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法 兰 外 径 | 螺 栓 孔 中 心 圆 直 径 | 螺 栓 孔 直 径 | 螺 栓 孔 数 量 | 螺 纹 | 螺 栓 长 度 | 螺 柱 长 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN | A | D | K | L | n | Th | I | I | d | f1 | C | B | N | R | H | b | （kg） |
| 10 15 20 25 32 | 14 18 25 32 38 | 90 95 105 115 140 | 60 65 75 85 100 | 14 14 14 14 18 | 4 4 4 4 4 | M12 M12 M12 M12 M16 | 50 50 55 55 60 | 65 65 70 70 80 | 40 45 58 68 78 | 2 2 2 2 2 | 14 14 16 16 16 | 15 19 26 33 39 | 30 35 45 52 60 | 3 3 4 4 5 | 20 20 24 24 24 |  | 0.57 0.64 0.93 1.10 1.61 |
| 40 50 65 80 100 | 45 57 76 89 108 | 150 165 185 200 220 | 110 125 145 160 180 | 18 18 18 18 18 | 4 4 4 8 8 | M16 M16 M16 M16 M16 | 60 65 65 70 70 | 80 85 85 90 90 | 88 102 122 138 158 | 3 3 3 3 3 | 16 18 18 20 20 | 46 59 78 91 110 | 70 84 104 118 140 | 5 5 6 6 6 | 24 26 30 34 38 |  | 1.77 2.38 3.00 3.74 4.60 |
| 125 150 200 250 300 | 133 159 219 273 325 | 250 285 340 395 445 | 210 240 295 350 400 | 18 22 22 22 22 | 8 8 8 12 12 | M16 M20 M20 M20 M20 | 70 75 80 85 85 | 95 105 105 110 110 | 188 212 268 320 370 | 3 3 3 3 4 | 22 22 24 26 26 | 135 161 222 276 328 | 168 195 246 298 350 | 6 8 8 10 10 | 44 44 44 46 46 |  | 6.56 8.02 9.89 12.5 14.0 |
| 350 400 450 500 600 | 377 426 480 530 630 | 505 565 615 670 780 | 460 515 565 620 725 | 22 26 26 26 30 | 16 16 20 20 20 | M20 M24 M24 M24 M27 | 85 90 95 95 95 | 110 120 125 125 130 | 430 482 532 585 685 | 4 4 4 4 5 | 26 26 28 28 28 | 381 430 485 535 636 | 400 456 502 559 658 | 10 10 12 12 12 | 53 57 63 67 73 |  | 17.3 22.3 24.0 29.8 36.3 |

| GB9115.13-88PN5.0MPa（50bar）凸面对焊钢制管法兰（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 | 法 | 连接尺寸 |  |  |  |  | 密封面 |  | 法 | 法 | 法 | 法 |
| 称 | 兰 |  |  |  |  |  |  |  | 兰 | 兰 | 兰 | 兰 |
| 直 | 焊 |  |  |  |  |  |  |  | 厚 | 高 | 颈 | 内 |
| 径 | 端 |  |  |  |  |  |  |  | 度 | 度 |  | 径 |
|  | 外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 | 法 | 螺 | 螺 | 螺 栓 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 径） | 兰 | 栓 | 栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外 | 孔 | 孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 径 | 中 | 直 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 心 | 径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 圆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数 | 螺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 量 | 纹 |  |  |  |  |  |  |
| DN | A | D | K | L | n | Th | d | f | C | H | N | B |
| 15 | 21.5 | 95 | 66.5 | 16 | 4 | M14 | 34.9 | 2 | 14.5 | 52 | 38 | 16 |
| 20 | 26.5 | 120 | 82.5 | 20 | 4 | M18 | 42.9 | 2 | 16 | 57 | 48 | 21 |
| 25 | 33.5 | 125 | 89 | 20 | 4 | M18 | 50.8 | 2 | 17.5 | 62 | 54 | 26.5 |
| 32 | 42 | 135 | 98.5 | 20 | 4 | M18 | 63.5 | 2 | 19.5 | 65 | 64 | 35 |
| 40 | 48.5 | 155 | 114.5 | 22 | 4 | M20 | 73 | 2 | 21 | 68 | 70 | 41 |
| 50 | 60.5 | 165 | 127 | 20 | 8 | M18 | 92.1 | 2 | 22.5 | 70 | 84 | 52.5 |
| 65 | 73 | 190 | 149 | 22 | 8 | M20 | 104.8 | 2 | 25.5 | 76 | 100 | 62.5 |
| 80 | 89 | 210 | 168.5 | 22 | 8 | M20 | 127 | 2 | 29 | 79 | 118 | 78 |
| 100 | 114.5 | 255 | 200 | 22 | 8 | M20 | 157.2 | 2 | 32 | 86 | 146 | 102.5 |
| 125 | 141.5 | 280 | 235 | 22 | 12 | M20 | 185.7 | 2 | 35 | 98 | 178 | 128 |
| 150 | 168.5 | 320 | 270 | 22 | 12 | M20 | 215.9 | 2 | 37 | 98 | 206 | 154 |
| 200 | 219 | 380 | 330 | 26 | 8 | M24 | 269.9 | 2 | 41.5 | 111 | 260 | 202.5 |
| 250 | 273 | 445 | 387.5 | 30 | 16 | M27 | 323.8 | 2 | 48 | 117 | 321 | 254.5 |
| 300 | 324 | 520 | 451 | 33 | 16 | M30 | 381 | 2 | 51 | 130 | 375 | 305 |
| 350 | 355.5 | 585 | 514.5 | 33 | 20 | M30 | 412.8 | 2 | 54 | 143 | 426 |  |
| 400 | 406.5 | 650 | 571.5 | 36 | 20 | M33 | 469.9 | 2 | 57.5 | 146 | 483 | 由 |
| 450 | 457 | 710 | 628.5 | 36 | 24 | M33 | 533.4 | 2 | 60.5 | 159 | 533 | 用 |
| 500 | 508 | 775 | 686 | 36 | 24 | M33 | 584.2 | 2 | 63.5 | 162 | 587 | 户 |
| 600 | 609.5 | 915 | 813 | 42 | 24 | M39 | 692.2 | 2 | 70 | 168 | 702 | 规 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定 |