ZJD-S型脱大水专用滤油机

适合用途：

适合于含水量高的透平油、液压油、抗磨油及需要脱除大量水份（10%-50%以内的水）及严重乳化和实现精密过滤杂质的其它润滑油。广泛用于电力、冶金、矿山、机械、化工、交通、制造、制药、航空等行业。

该机器主要性能及功能：

1.专有技术：分子破乳、薄膜蒸发结合梯级冷却。

2.托水量大：多次循环后，能脱含水量高达50%。

3.效果好：每分钟脱水量0.65L-2.8L。

4.使用寿命长：采用终身不换脱水系统。

5.双极高真空快速微量水分处理系统。

6.脱除水份、破乳化能力强，既容易分离出油中大量水份，也便于脱除油中的微量水份。

7.由于采用专门的薄膜蒸发技术和分子蒸发技术，能快速破乳化，能使浑浊乳化的油变得清澈透明。

8.采用终身不换型薄膜蒸发技术和分子蒸发技术。既解除周期性更换破乳化滤芯的烦恼，降低滤油成本又减少劳动强度。

9.滤除杂质能力强，自动反冲洗滤芯能除去油中的大量杂质，大面积深层次的精密滤材可除去油中的细微颗粒，可代替油系统清洗装置使用，使污染严重的油也能恢复到国家运行油标准要求。

10.自动化程度高，小巧轻便，安全可靠。本机采用红外线液位自控装置，实现了人机脱离，是操作更简单、可靠。

技术参数表

| 指标名称 | 单位 | ZJD-S-10 | ZJD-S-20 | ZJD-S-30 | ZJD-S-50 | ZJD-S-100 | ZJD-S-150 | ZJD-S-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | L\min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 工作压力 | Mpa | 《0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 真空度 | Mpa | -0.06—-0.095 |  |  |  |  |  |  |
| 电源 |  | 380V\50Hz（可根据用户要求配置） |  |  |  |  |  |  |
| 噪音 | dB | 《65—80 |  |  |  |  |  |  |
| 无故障时间 | h | 》5000 |  |  |  |  |  |  |
| 连续工作时间 | h | 》150 |  |  |  |  |  |  |
| 加热功率 | Kw | 15 | 18 | 30 | 54 | 96 | 144 | 192 |
| 总功率 | Kw | 18 | 22 | 35 | 58 | 106 | 156 | 207 |
| 循环处理后油的指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗乳化性 | min | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 油中含水量 | % | 痕迹 |  |  |  |  |  |  |
| 含气量 | % | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 清洁度 | NAS | 6—8 |  |  |  |  |  |  |
| 过滤精度 | um | 5（可根据用户要求配置） |  |  |  |  |  |  |

本企业销售公司地址坐落于：重庆市大渡口区双城路198号雅居乐御宾府17幢27楼，生产地址坐落于：重庆市九龙坡区铜陶路118号三号地块55-2，本公司实力专业开发、研制、生产各种油过滤机、油再生装置、真空滤油机、净油装置的高新技术企业。本企业着力与国际市场接轨，根据自身特点和优势，本着“坚定科技创新的精神，精益求精的工匠技术；产品是躯壳，质量是灵魂为信念”的市场导向，不断满足国内外客户的需求.联系人张小姐：手机15023080455（微信同号)