BK压力式板框式滤油机

用途：可对变压器油、透平油、机械油、齿轮油、液压油、绝缘油、压缩机油及其它轻质油液中的杂质进行过滤净化，去除油液中的大量机械杂质、金属磨屑、灰尘和少量水分,提高油液的整体性能。

适用电厂、电站、工矿 企业、润滑油库、船舶、石油、化工、冶金、国防工业等行业单位。

特点：该机价格低廉、操作简单、维护方便，性能稳定可靠。

BK板框式滤油机由过滤床、油泵和粗过滤器等元件组成，凭借压紧装置的压力，将滤板或滤框固定形成一个单独的过滤室，被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起油过滤作用。

.根据不同的环境要求，可选择配置有普通型、防爆型。

| 型号 |  |  |  |  |  |  | BK-50 | ## BK-100 | ## BK-120 | ## BK-150 | BK-200 | BK-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤油能力 |  |  | ## L/min |  |  |  | >50 | >100 | >120 | >150 | >200 | >300 |
| 工作压力 |  |  | MPa |  |  |  | 0-0.3 |  |  |  |  |  |
| 过滤面积 |  |  | m2 |  |  |  | 0.39 | 1.30 | 1.54 | 1.89 | 2.01 | 2.8 |
| 板框尺寸 |  |  | mm |  |  |  | 180×180 | 280×280 |  |  |  |  |
| 压 紧 方 式 |  |  |  |  |  |  | 手动螺旋压紧 |  |  |  |  |  |
| 滤框数量 |  |  |  |  |  |  | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 25 |
| 滤板数量 |  |  |  |  |  |  | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 26 |
| 最高压力 |  |  |  | Mpa |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 电 动 机 | 型号 |  |  |  |  |  | Y80L2-4 | Y90L-4 | Y1001L-4 |  | Y100L2-4 |  |
|  | 功率 |  | ## KW |  |  |  | 0.75 | 2.2 |  | 3 | 4 | 7.5 |
|  | 转数 |  | r/min |  |  |  | 1390 |  | 1400 |  |  |  |
| 进出油口管 |  |  |  |  |  |  | （DN25）32mm | （DN32）42mm |  |  |  | （DN50）60mm |
| 外形 尺寸 |  | 长 |  |  | mm | 620 |  | 900 | 950 | 1050 |  | 1200 |
|  |  | 宽 |  |  | mm | 360 |  |  | 550 |  |  | 550 |
|  |  | 高 |  |  | mm | 620 |  |  | 800 | 900 |  | 900 |
| 重 量 |  |  |  |  | kg | 130 |  | 280 | 300 | 330 | 370 | 450 |
| 滤纸耗材尺寸 |  |  |  |  | mm | 200×200 |  | 296×296 |  |  |  |  |
| 过滤精度 |  |  |  |  | µm | 滤纸为5µm；滤布为20µm |  |  |  |  |  |  |