全自动自清洗过滤器

全自动自清洗过滤器（自动排污过滤器,反冲洗过滤器,全自动差压式过滤机） 石家庄盈都环保设备有限公司生产的全自动反冲洗过滤机、筛网式过滤器、自清洗过滤器、自动排污过滤器、多介质过滤设备可对各种水源：河水、湖水、水库水、井水、地下水源进行过滤，除去沙子、藻类、细菌、有机物等；可对钢铁、化工、电厂、造纸、食品、纺织、农业等行业的循环水进行过滤，还可以对市政工程废水过滤；在对水质有一定要求的设备如：冷却塔、轧机、连铸机、抛光、水泵、电磁阀、离子交换器、喷雾器、热交换器等或供排水管路上使用，可过滤掉水中杂质，避免管路、喷嘴等零部件堵塞；可用于冷却水、冷却塔、空调系统、补充水系统、自流系统；可用于农业灌溉、喷灌、公园、草皮浇灌等。 智能化的反冲洗控制器：全自动反清洗过滤器的自清洗过程可以采用三种控制方式：水力控制、数字控制和可编程逻辑控制。 ◆ 水力控制: 清洗过程可完全由管道内部的压力驱动，不需要任何外部的动力。 ◆ 数字控制:数字式电子控制器由以下部分组成：1个压力传感器、信号调制器、 2个可调定时器、1个反洗计数器。 ◆ 可编程逻辑控制: 在数字控制器上再加一个外接探头，用户就可根据需要定制自己的系统。 自清洗过滤器适用范围及作用： 适用于钢铁、石油、化工、电子、纺织、造纸、食品、农业、城市供水、废水再生、 锅炉软化水预处理 、锅炉供水过滤、冷却塔循环水、泵供水前过滤、过滤循环用水、冷却塔循环水过滤、电解水过滤、去除不分散固体、去除沉淀固体、去除水泥浆中过大颗粒、过滤杂质回用废油、去除水中的塑料颗粒、洗涤水过滤、保护冷却装置/空调、防止水喷头阻塞等。 过滤设备是输送介质的管道系统所不可缺少的一种装置，其作用是清除介质中的机构杂质，以保护设备管道上的配件名受磨损和堵塞。内部件全部采用不锈钢，坚固耐用。该过滤器体积小、滤眼细、阻力小、效率高、安装检修方便。 全自动反冲洗过滤机技术特点: ▲嵌入式控制系统、工业级单片机控制 ▲优质不锈钢过滤网（契形、钻孔、编织），过滤精度可选（100~3500微米） ▲压差感应自动清洗滤网、自动排污 ▲大大简化了人工操作工序，有助于实现整个系统的无人化管理 ▲PLC控制或时间继电器控制可选 全自动自清洗排污，在排污过程中不影响供排水系统的正常工作，管路过滤水流不中断； 户内、户外均可使用，安装简单方便，可根据现场情况选择多种方式安装； 过滤精度最小可达10微米，根据用户过滤精度的要求，有各种滤网规格可供选择； 最大工作压力可达40Bar； 过滤面积大、体积小、占地少、密封性能好、维修方便； 排污有多种控制形式：水力、电子计时器、气压、程序控制等可供用户选择； 根据水质要求，选用不同制作材料 全自动反冲洗过滤机工作原理: 当过滤器进出口的压差达到预设值时，过滤器将开始自清洗过程，整个自清洗过程包含两个步骤：打开位于过滤器上端盖上的排污阀；马达带动本体滤网内的不锈钢或尼龙刷子转动，被滤网所捕捉的杂质因此被刷下并从排污阀排出。整个清洗过程耗时约15-999秒可调，清洗时系统不断流，过滤器的整个运行过程由随机配备的一个控制箱来控制。控制方式可选压差、时间、PLC控制。 过滤精度换算表： Micron(um); 25; 30; 40; 50; 80; 100; 120; 150; 200; 400; 800; 1500; 3000. Mesh(目); 650; 550; 400; 300; 200; 150; 120; 100; 80; 40; 20; 10; 5. mm; 0.025; 0.03; 0.04; 0.05; 0.08; 0.1; 0.12; 0.15; 0.2; 0.4; 0.8; 1.5; 3.0.