ZSFZ型湿式报警阀

北京北消ZSFZ-1.6型湿式报警阀装置由湿式报警阀，延时器，水力警铃等组成是自动喷水灭水系统中的主要部件，其作用为报警供水阀门，在相应工作压力时，管网内充满压力水，报警阀阀瓣，由自重关闭，讲阀腔分为供水腔和系统腔，同时也将阀座上环形槽密封，报警支管无压力水，水力警铃不能报警。当保护区，某处发生火情，环境温度升高到闭式喷头敏感元件（玻璃球）的温级上敏感元件炸裂，密封组件脱落，喷头打开，开始灭火，此时，报警阀系统腔水压下降，形成压差，闭瓣抬起，打开水流通道供水管网不断向系统管网补充供水灭水们同事阀座上的环形槽也打开，压力水进入报警阀支管，经延时器后，一方面驱动水力警铃，发生响亮铃声报警，一方面压力开关接受压力信号，触点闭合向控制中心报警。

ZSXF信号蝶阀

北京北消信号蝶阀安装图集，北消沟槽蝶阀，北京北消信号蝶阀描述，北京北消信号蝶阀安装ZSFXD信号蝶阀阀座采用脱卸设计便于现场维修，并采用全流域设计，不易受杂质卡阻影响，两端的联体“O”型密封线使管道安装无须附加垫而保持可靠密封，并可根据不同使用要求选用不同材质。

碟板采用无销结构，可将阀瞬轴紧密结合在一起，不致松动，不致削弱轴的强度且具有良好的互换性。

操作机构选用灵活，可应用户需求配置把手，蜗轮蜗杆等不同传动装置，蜗轮蜗杆亦可同时配备信号装置。

ZSFS活塞式不锈钢雨淋阀

北京北消ZSFS活塞式不锈钢雨淋阀，设计为阀中阀结构，能减小阀开启与关闭时的水锤；特殊的流道、锤面密封和导流锥设计，外形紧凑且水头损失小；具有一定的自洁性能，安装灵活、维修方便等特点。在工程应用中，可以竖直或水平安装，本雨淋阀取消消防复位器的配置，就能实现自动启，闭及手段启。闭的功能，并具备非电远程干式控制功能，满足隧道，治金，石化、店里等场所多区连锁灭火，迈步式联东喷雾灭火等工程应用的需要。

北京北消HC600X水力电动控制阀

北京北消HC600X水力电动控制阀由主阀、电磁导阀、针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。通过电磁导阀可以实现对阀门开启和关闭遥控。加装附加装置后，可控制开启和关闭的速度。

本产品利用导阀控制阀门的开启和关闭，节省能源。可代替其它阀门大型电动装置。

本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。

北京北消HC200X可调式减压阀

北京北消HC200X可调式减压阀是一种利用介质自身能量来调节与控制管路压力的智能型阀门。HC200X可调式减压阀用于生活给水消防给水及其他工业给水系统，通过调节减压导阀，即可调节主阀的出口压力。出口压力不受进口压力、进口流量的变化而变化，安全可靠地将出口压力维持在设定值上，并可根据需要调节设定值以达到减压目的。该减压阀减压精确，性能稳定、安全可靠、安装调节方便，使用寿命长。

北消边墙型喷头ZSTBS

ZSTBS北消边墙型喷头由铜合金框架、玻璃球、密封件等组成，结构紧凑，外形美观。 喷头框架采用优质铜棒经多次锻压成型，强度高、耐腐蚀性强，表面经抛光镀铬处理。 喷头应水平（溅水盘平面应朝建筑平顶）并靠近墙面安装,可与装饰圈一起组合安装。该洒水喷头流量大，洒水距离远，保护面积大。

ZSTZ北消上喷头

北京北消ZSTZ直立型喷头由铜合金框架、感温玻璃球、密封件等组成，结构紧凑，外形美观。 喷头框架采用优质铜棒,分次锻压成型，强度高、耐腐蚀性强，表面经抛光镀铬处理。 溅水盘应朝上直立安装.必要时可与直立型集热罩组合安装。

北消ZSTX下喷头

北京北消ZSTX下喷头的工作原理是以充有热膨胀系数较高的有机溶液的玻璃球作为热敏感元件。在常温下，其玻璃球外壳可承受一定的支撑力，保证喷咀的密封。当火灾发生时温度升高，玻璃球内的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力，直到玻璃球外壳发生破碎，从而开启喷头喷水。ZSTX下喷头是由铜合金框架、玻璃球、密封件、玻璃球座、紧定螺钉和溅水盘等装配而成。结构紧凑、外形精巧美观。喷头框架采用高强度铜合金精密锻造，强度高、耐腐蚀性好。感温热敏元件（玻璃球）采用国内外优质产品，玻璃球强度高，动作可靠，反应速度快。

ZSZF暗杆软密封闸阀

北京北消暗杆软密封刻度闸阀利用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良,漏水和生锈的现象,更有效的节约安装空间.可广泛用于自来水,污水,建筑,石油,化工,食品,医药,轻纺,电力,船舶,冶金,能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用. 我厂引进欧洲高科技阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，利用闸门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻伤、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。整体包胶：闸门采用整体包胶，其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸，保证密封可靠，寿命。重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装方便。平底阀座：底部采用与水管相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。 耐腐蚀：内腔采用无环氧树脂涂状，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。 三“0”密封：阀杆采用三道0型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。

ZSFY预作用阀

北京北消预作用阀系统是近几年发展起来的自动喷水灭火装置，它将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机结合起来，使系统的防保护作用更为可靠，适用于寒冷和高温的场所，也适用于不允许出现误喷水的重要场所。生产的预作用系统有多种规格，按照欧美流行最新款式设计，用材考究，制造精良。由于预作用系统有其优良的独特功能，所以应用也越来越广泛，形式也越来越多样，常用的有干式控制系统，电控制系统和电气控制的双相互锁系统及电气控制非互锁系统等方式。

ZSFM隔膜雨淋阀

北京北消ZSFM隔膜式雨淋报警阀 隔膜雨淋阀由主阀，水力警铃，压力开关，手动球阀，电磁阀，三通球阀，针阀及控制管路等组成。配以开式喷头、水幕喷头、闭式喷头及火灾报警控制系统即可组成相应的水喷灭火系统。具有结构简单、操作容易、安全可靠、安装维护方便等特点。失火时，雨淋阀开启，系统开式喷头一齐自动喷水灭火处火源，而且可以同时自动向整个被保护的面积上喷水，从而防止火灾的蔓延和扩大。适用于易结冰或需重点保护的火灾危险性大的建筑物和场地。结构及用途： 系列隔膜雨淋阀主阀采用隔膜将主阀分为上下两腔，上腔为控制腔。利用上下腔面积差产生水压力实现主阀密封。未失火时，三球阀手柄向下，针阀、检修球阀、末端球阀为开启状态，电磁阀、手动球阀、排放球阀为开闭状态，压力表1灰进口压力，压力表2为0。此时主阀为关闭状态。失火时，有三种控制方式控制主阀开启灭火。主阀开启后，压力进入压力开关和水力警铃，水力警铃发出警声；压力开关控制中心发出信号或开启消防泵。隔膜雨淋阀具有防复位结构，主阀开启10％后防复位装置自动启动，防止由于误操作而使主阀回位。

北京北消消防水流量计

北京北消消防水流量计XFS系列简单型消防水流量计，是北京精艺正泰消防设备有限公司根据用户实际需求出发，开发飞一款简单易用，方便简单的消防水流量计，解决消防风水现场接电难，以及难以查表，看表的问题。并且采用直通无内部阻塞原件，真正在源头上降低压损。以高测量精度，无磨损，不易堵塞，压损小，使用寿命长，高性价比等优点广泛用在消防计量中。

ZSZF明杆软密封闸阀

北京北消明杆软密封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外，并可以较直观显示阀门开度，启闭迅速可靠，故常用于消防及工业系统。一般安装于距地面较高的位置。我厂引进欧洲高科技阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，利用闸门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻伤、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。 整体包胶：闸门采用整体包胶，其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸，保证密封可靠，寿命。 重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装方便。平底阀座：底部采用与水管相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。 耐腐蚀：内腔采用无环氧树脂涂状，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。三“0”密封：阀杆采用三道0型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。

ZSXF-Z信号闸阀

北京北消ZSXF-Z消防信号闸阀、消防软密封闸阀产品[消防专用信号闸阀]的详细资料：

产品名称：消防专用信号闸阀产品特点：信号闸阀，信号蝶阀常应用于自动喷水消防管路系统，来临界控供水管路，可以远地指示阀门开度。升杆式闸阀及附开度指示闸阀也经常应用于消防系统，如果闸阀安装位置离地面较高时，一般使用升杆闸阀，可以明显指示闸阀开度，若安

装位置较低。则需用付开度指示闸阀。 消防专用信号弹性座封闸阀,消防闸阀,信号弹性座封闸阀。

ZSTDY隐藏喷头

北京北消ZSTDY隐藏喷头该喷头外装饰罩可调，可整体安装于吊顶内，与吊顶融为一体，外形美观大方，主要应用于装饰豪华、外观要求高的场所，如宾馆、饭店等公共活动场所。

ZSTDY-15型隐蔽式喷头分为快速响应（3mm玻璃球）和标准响应（5mm玻璃球）两种，该喷头具有隐蔽型喷头的平盖盘，使喷头具有装饰性，是建筑敏感区域最好的选择，用于自动喷水灭火系统,并可根据天花板的高度调节底盖的高度，可安装的场所如旅馆的门廊、办公楼、教堂和饭店等。

该产品由喷头、把喷头动作元件隐蔽在吊顶内的盖盘组合件组成。可分离的两片装饰盘的垂直调节量为12.7mm，可以降低连接喷头短管的切割精度要求。当有火灾发生时，温度到达易熔合金动作温度后，底盖与内罩之间的易熔合金熔化，使底盖脱落，隐藏于其中的喷头显露出来；当温度到达玻璃球的动作温度后，玻璃球胀裂，球座被冲开，水则按抛物线形状喷向所保护的区域。

限流止回阀.

.北京北消LH45-16限流止回阀主要用于多泵并联采用给变台数的方式进行流量调节的系统中，安装在水泵的出口，起限制水泵流量，稳定扬程，使水泵在高效区内工作，防止低杨程大流量水泵过载烧坏电机，限流止回阀LH45X-16支持水泵工作特点在高效区内工作，限制水泵大流量低率时运，微阻止回停泵时，关闭无水锤现象。防止水泵过载超额电流烧坏电机，限制扬程可调范围0.1-0.6Mpa.出厂时设定在0.1Mpa.

HV42X-16静音止回阀

北京北消HV42X-16静音止回阀该静音止回阀主要用于供水，排水系统，消防管道系统，农业灌溉系统等。此阀安装于水泵出口处，以防止介质倒流而产生破坏性水能，保护水泵和管道其它设备，其阀的主要性能特点：阀体内部水流通路采用流线型设计，水头损失少，阀瓣关闭行程短，能实现阀门的快速关闭，且运行平衡，无震动，无噪音，安全，极少有故障，结构合理，密封性能好，耐磨损，使用寿命长。

HS41X-16 防污隔断阀

北京北消 HS41X-16 防污隔断阀是根据目前供水管网，因回流造成严重污染情况；我单位引进国外先进技术自行研制开发的、安全可靠、防止饮用水回流污染的新疑水力控制阀门，以确保生活饮用的卫生和安全，以填补国内阀门领域的空白。防污隔断阀产品的结构本阀是在两个止回阀之间加一个排水器组成。排水器上腔用高压软管与第一级止回阀进口端连接。 第一、二级止回阀主要有阀体、阀盖、阀瓣、密封垫、弹簧等组成。排水器主要由阀体、阀盖、隔膜、阀瓣、密封板、阀芯、阀座、弹簧等组成。普通型为两个止回阀串联而成，无安全排水。防污隔断阀工作原理普通型：为二个止回阀串联而成，当其中有一只密封破坏时，另二只还起密封作用，防止回流。但三只止回密封同时破坏后，就失去了止回作用。其安全可靠性相对差些，工作原理较简单。 安全型：防污隔断阀在普通型基础上中间加排水器，这样即使二只止回阀密封同时破坏，其他也能起到防止回流污染的作用。

马鞍式水流指示器ZSJZ

北京北消马鞍式水流指示器用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置，是自动喷水灭火系统中的辅助报警装置。一般安装在系统各分区的配水干管或配水管上，可将水流动的信号转换为电信号，对系统实施监控，报警的作用。给水流的指示器是由本体，微动开关，桨板，法兰（或螺纹）三通等组成，当系统某区发生火警，喷头喷水时，该管网中水流动的信号转换为电信号输出，传至模板或控制中心显示火灭位置，实现区域报警，当喷头停止喷水，桨板又自动复位打牌伺服状态，报警消失，水流指示器包括法兰式水流指示器、马鞍式水流指示器、螺纹式水流指示器，焊接式水流指示器，防爆水流指示器。

不锈钢隔膜雨淋阀ZSFM(Ex-16P)

北京北消不锈钢隔膜雨淋阀是雨淋系统和预作用系统中用于控制水流和起报警作用和装置。即在出现火灭是控制系统才使隔膜打开，让水流入系统管网内进行灭火，并使水力警铃报警。雨淋阀上的隔膜室（控制室）内水压高低控制隔膜的开或闭。当控制室内的水压等于供水压力时，隔膜关闭，水不能进入系统侧：当该处的水压比供水压力低时，则隔膜被供水压力顶开，水流入系统侧，进行喷水灭火。隔膜室（控制室）内的压力，由装在保护区内的探测系统来控制，这个探测系统同时也就是雨淋阀隔膜的驱动系统，此系统分为电动控制，气动控制或液压控制。雨淋阀报警系统在系统侧管网上都装喷并由雨淋阀供水。

北京北消ESFR-202快速响应早期抑制洒水喷头

北京北消早期抑制快速响应喷头特点:

ESFR-202快速响应早期抑制洒水喷头是一种大口径洒水喷头,它是自动喷水灭火系统的一个组成主要原件,由于早期抑制快速响应喷头采用台湾进口JOB2.5mm玻璃球,大喷口直径及较大的溅水盘,其响应时间指数（RTI）≤28±8（m.s）,因而具有快速响应火灾,流量大，水滴直径大，灭火效率高等优点可以在无需高压及货架内再设洒水喷头的条件下,接受高危险性的火灾挑战。既可用于探测火灾，又可通过自动喷水进行灭火。早期抑制快速响应喷头是专门为高堆垛与高货架仓库设计,较普通喷头具有特殊的优势。早期抑制快速响应喷头保护普通危险,储存Ⅰ-Ⅳ类物品,塑料制品,混杂物品的仓库.

早期抑制快速响应喷头特点:

ESFR-20型直立型早期抑制快速响应洒水喷头采用68℃、直径2.5mm快速响应玻璃球，具有响应快速的优异功能。在快速响应和水流速率的作用下，早期抑制快速响应喷头能够对高危险度的火灾进行早期灭火。

北京北消HD48X-16微阻缓闭式止回阀

北京北消HD48X-16微阻缓闭式止回阀本厂生产的HD48X-16微阻缓闭式止回阀

系列产品可用在清水，污水，海水等介质的排水管道上，既能防止介质的倒流，又能有效地限制破坏性水锤，保证管线的使用安全。它具有结构新颖，体积小、重量轻。流体阻力小，密封可靠，启闭平稳、耐磨损，使用寿命长。油压、缓压不受介质影响，有较好节能效果灯特点。

北京北消法兰蝶阀

北京北消D341X-16法兰中线型蝶阀是我公司最新研制的法兰蝶阀，主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、造纸、化工、饮食等系统供水排水用，尤为适用自来水管路上作为调节流量设备适用。蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。 蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则牌全开状态。 法兰蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

北京北消ZSZF-16Q显度弹性座封闸阀

北京北消Z45X-16Q显度弹性座封闸阀我厂引进欧洲高科技阀门制造技术所生产的弹性封闸阀，利用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，客服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、药物、轻伤、店力、船舶、冶金、能源等系统流体管线上作为调节和截流装置适用。Z45X-16Q弹性座封闸阀特点：整体包胶：阀门采用整体包胶，其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸，保证密封可靠，寿命。重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装方便。平底阀座：底部采用与水管相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂状，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。三“O”密封：阀杆采用三道O型环密封，摩擦阻力小，开关轻巧。

北京北消可调式减压阀

北京北消本厂生产的HC200X-16型减压阀为一直接作用式可调减压阀，采用隔膜型水力操作方式，可水平或垂直安装于给水、消防系统或其他清水系统中、在一定流量范围内可控制该阀出口为一相对固定值。HC200X-16型为螺纹连续减压阀，具有体型小巧，易于安装等特点，互附有内置式滤网，可方便整体安装作业，避免杂物堵塞使其他更加安全可靠。

北京北消Y43X-16A型比例减压阀

北京北消本厂生产的比例式减压阀，外形美观，质量可靠，比例准确，工作平稳，既减动压也减静压。该阀利用阀体内部活塞两端不同截面积产生的压力差，改变发后的压力，打到减压目的。我厂减压阀的减压比例是2:1,3:1,3:2,4:1,4:2,5:1,5；2等，亦可根据用户的要求设计特殊的比例减压阀。

北京北消HC700X水泵控制阀

北京北消HC700X水泵控制阀由主阀、电磁导阀、针阀、球阀、单向阀、行程开关、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。水泵需停止工作时，先由进口压使主阀关闭90%后，水泵停止运转。剩余10%由回水关闭。可防止水锤现象发生。本产品利用电磁导阀控制，不需要其它装置和能源。节约能源，保养简便，停泵平稳。电磁阀可采用交流电220V或直流电24V。
本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。

北京北消HC800X压差旁通平衡阀

北京北消HC800X压差旁通平衡阀是一种用于消防用水与生活用水并联的供水系统中，用来调配供水方向的阀门。当火灾发生时，消防急需大量用水，立即切断生活用水，确保足够的消防用水；当消防停止用水压力减小时，阀门自动打开，呈常开状态，恢复生活供水。该阀使系统无须另设专门的消防单独供水管网，大大地节约了建设成本和用水量。阀门控制灵敏度高，安全可靠，调试简便，使用寿命长。

北京北消HC900X紧急关闭阀

北京北消HC900X紧急关闭阀是一种用于消防用水与生活用水并联的供不系统中，用业调配供水方向的阀门。当火灾发生时，消防急需大量用水，立即切断生活用水，确保足够的消防用水；当消防停止用水压力减小时，阀门自动打开，呈常开状态，恢复生活供水。该辛苦合系统无须另设专门的消防单独供水管网，大大地节约了建设成本和用水量。阀门控制灵敏度高，安全可靠，调试简便，使用寿命长

北京北消数字锁定平衡阀

北京北消SP45F数字锁定平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门，采用直流型阀体结构，具有更好的等百分比流量特性，能够合理地分配流量，有效地解决供热（空调）系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量，用以改善管网系统中液体流动状态，达到管网液体平衡和节约源的目的。阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理的范围内、从而克服了“大流量，小温差”的不合理现象。该产品是供热系统中的理想产品。既可安装在供水管上，也可以安装在回水管上，一般我们建议安装在回水管上，尤其对于高温环路，为方便调试，更要装在回水管上，安装了平衡阀的供（回）水管不必再设截止阀。

北京北消KPF-16平衡阀

北京北消KPF一16型平衡阀是一种具有特殊功能的阀门，具有良好的流量特性，能够合理的分配流量，实现流量定量，可以有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不匀问题。由于该平衡阀设有开启度指示．开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，所以只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理的范围内，从而克服了”大流量，小温差”的不合理化现象。该产品是供热系统中的理想产品。

北京北消HC500X泄压阀/持压阀

北京北消HC500X持压泄压阀由主阀及外装控制导阀组成。主要安装于建筑物被保护给水系统的旁路中，保障主阀上游供水区的压力，当给水管中压力超过泄压阀设定压力时，泄压阀开启，防止管线及设备因超压而损坏。此类水力控制阀主要用于高层建筑消防测试循环系统的泄压，是弹簧式安全阀的升级换代产品。
性能特点: 本产品结构新颖合理、合理运用液压原理控制论 ，灵敏度高、安全泄压；阀瓣快开慢闭、无水锤冲击，运行平稳、无噪声使用寿命时间长。

北京北消HC400X流量控制阀

北京北消HC400X流量控制阀由主阀、流量调节阀、针阀、导阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作，控制和调节主阀开度，使通过主阀的流量保持不变。HC400X流量控制阀利用水力自力控制，不需要其它装置和能源，保养简便，流量控制稳定。HC400X流量控制阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。当阀门从进口端给水时，水流过针阀进入主阀控制室，并经过导阀、球阀流出主阀控制室到出口，此时主阀处于全开或浮动状态。调定主阀上部的流量调节阀，可为主阀设定一定开度。调节针阀开度和调节导阀弹簧压力，即可使主阀开度保持在设定开度，并在压力变化时导阀进行自动调节，保持流量不变。

北京北消A倒防止器

北京北消（HS41X-A）倒流防止器由两个隔开的止回阀和一个液压传动到泄水阀组成，第一个止回阀阀体内装有过滤网。由于止回阀的局部水头损失，中间腔内的压力始终低于入水口的压力。这个压差驱使泄水阀处于关闭状态，管路正常供水。在压力异常时，（即出口端压力高于中坚腔），即使两个止回阀都不能反向密封，安全泄水阀也能自动开启将倒流水泄空，并形成空气隔断，保证上游供水卫生安全。次产品结构具有合理性、使用方便产品、密封性能强、坚固耐用及造型美观等特点。广泛用于电力、冶金、石油、化工、煤气、城建、造纸、纺织、医药、食品、船舶、给排水、能源、钻探等部门。

ZSFZ型不锈钢湿式报警阀

北京北消不锈钢湿式报警阀装置由湿式报警阀、水力警铃、延迟器及压力开关、压力表、排水阀、试验阀、报警试验管路等组成。湿式报警阀是只允许水流入湿式系统并在规定压力流量下驱动配套部件报警的一种单向阀；延迟器应用于湿式报警阀装置，防止因供水压力波动、报警阀渗漏而发生的误报警；水力警铃是由水力驱动的全天候声响报警设施，工作时无打击火花，可用于防爆场所。水力警铃由铝合金本体、铝合金叶轮、铝合金铃壳、铜合金喷嘴与铜合金衬套等组成。无需保养，使用寿命长。 ZSFZ型湿式报警阀装置与压力开关、水流指示器、洒水喷头、信号蝶阀、末端试水装置、喷淋泵等组成。ZS系列湿式自动喷水灭火系统，是目前应用最广泛的自动喷水灭火系统。ZSFZ型不锈钢湿式报警阀用于管网中充满水的湿式灭火系统。如被保护区发生火灾，一个或多个喷头动作时，水开始在湿式系统中流动，本阀开启让水不断流向湿水区。同时启动水力警铃，压力开关发出报警信号。湿式报警阀与其他部件（如压力开关、水流指示器、喷头等）组成的湿式自动喷水灭火系统，是目前应用最广泛的固定自动喷水灭火系统。该系统管网内充满压力水，长期处于伺应状态；适用于4-70°C的环境温度中使用。

北消防爆压力开关

北消防爆压力开关ZSJY1.6BP(Exw)型防爆压力开关是自动喷水灭火系统中不可缺少的配套件，需要安装在湿式、干式、预作用和雨淋阀系统中,其作用是将系统的压力信号传换为电信号，用于启动消防泵或监视系统的状态。该型号的压力开关受水压力作用而使触点闭合，在通电状态给出电接点信号，水流停止时，水压消失，触点断开，电接点信号消失，防爆压力开关主要试宜安装在易燃易爆及严禁电花场所，如油库，天然气站，化工厂等特殊场所。备注；压力开关有防爆和普通型两种可供选择。

供应楼宇自控 电动二通阀

北京北消风机盘管电动二通阀适用于风机盘管水流的通断控制。阀体为黄铜锻造，驱动器利用磁滞同步电机为动力。通电打开阀门，断电后由弹簧复位（即断电后阀体自行关闭）。并配有手动开阀操作机构。是中央空调系统最普遍采用的电动阀之一。

供应楼宇自控 丝扣电动二通球阀

北京北消电动二通球阀采用新颖独特的控制方式，要方便的实现宾馆客房断电自动关闭阀门，以及公寓住宅等计费系统，欠费断电后自动关闭阀门的功能。电动球阀适用于暖通空调水系统的通断控制、由电驱动器和阀体两部分组成。驱动（执行器）采用同步电动驱动，动作稳定。内置限位接触点，能使阀门全开或全关时断电，阀体为黄铜锻造。注：通常情况下，阀门出厂时按常闭位置安装。如果需要其它位置，请说明。

供应楼宇自控 电动调节阀

北京北消 VB7000系列电动调节阀是由驱动器装置配以阀体，能调节蒸汽或冷、热水的流量，广泛应用于中央空调、采暖水处理、工业加工行业等系统的液体控制。VB7000系列阀门分为VB7100驱动器内置24V/AC双向可逆马达，直行程调节；VB7200能接受与反馈0-10V或4-20mA控制信号，提供比例式控制。

供应楼宇自控 进口带手动电动二通阀

进口 带手动 电动二通阀、电动调节阀断电后可以用手动来开启关闭阀门。

ZSKP–A雨淋报警阀控制柜

- 功能说明

1、该控制柜主要应用于雨淋喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、水幕灭火系统，进行现场控制和显示现场设备信息，同时将系统动作信号(无源)反馈给中央控制室。

2、每一控制柜上对于每一个阀门都有火灾报警信号灯、手动启动/停止雨淋系统按钮和自动/手动切换开关、电源指示灯、雨淋阀启动指示灯。

3、该控制柜的电源为AC220V单相50Hz，通电后，打开电源开关，电源指示灯亮。每个控制柜均配备自动充电蓄电池（300VA），当该控制柜电源断电时，蓄电池自动放电，继续保持控制柜工作，电源指示灯亮。

4、自动/手动切换开关在自动挡时：控制柜接收到雨淋报警装置启动信号（无源信号）时，雨淋报警装置的启动装置自动启动，火灾报警信号亮，雨淋阀动作指示灯亮，同时反馈信号（无源信号）返回中央控制室。
    自动/手动切换开关在手动挡时：控制柜接收到雨淋报警装置启动信号（无源信号），火灾报警信号灯亮，如有启动雨淋报警装置的需求时，按下启动/停止按钮，雨淋报警装置的启动装置启动，旋转该按钮即可停止雨淋报警装置的启动装置启动。当雨淋报警装置启动后，雨淋动作指示灯亮，并有表示雨淋报警装置已启动的信号（无源压力开关信号）反馈给中央控制室。

三、安装说明：

1、该控制柜为壁挂式，需安装在墙壁（或支架）上，四角固定；壁挂孔组尺寸为：宽438mm，高548mm。

2、控制柜外形尺寸为：宽500mm，高600mm，厚200mm。

3、电器原理图和接线图见框内。

四、注意事项：

1、控制柜应可靠接地。

2、控制柜应放置在通风干燥的地方。

3、定期维护。

4、不可长时间切断电源。

本公司售后服务承诺 ： 一、 合同签订后，保证保质、保量，按时交货； 二、 本公司确保所提供阀门产品达到合同指标 三、 对于需方的技术咨询，随时给予解答； 四、 在交付设备时，本厂向需方交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、消防3C证书，技术资料。咨询电话：13391057498

ZSFM防爆隔膜式雨淋报警阀

北京北消ZSFM防爆隔膜式雨淋报警阀 隔膜雨淋阀由主阀，水力警铃，压力开关，手动球阀，电磁阀，三通球阀，针阀及控制管路等组成。配以开式喷头、水幕喷头、闭式喷头及火灾报警控制系统即可组成相应的水喷灭火系统。具有结构简单、操作容易、安全可靠、安装维护方便等特点。失火时，雨淋阀开启，系统开式喷头一齐自动喷水灭火处火源，而且可以同时自动向整个被保护的面积上喷水，从而防止火灾的蔓延和扩大。适用于易结冰或需重点保护的火灾危险性大的建筑物和场地。结构及用途： ZSFM系列隔膜雨淋阀主阀采用隔膜将主阀分为上下两腔，上腔为控制腔。利用上下腔面积差产生水压力实现主阀密封。未失火时，三球阀手柄向下，针阀、检修球阀、末端球阀为开启状态，电磁阀、手动球阀、排放球阀为开闭状态，压力表1灰进口压力，压力表2为0。此时主阀为关闭状态。失火时，有三种控制方式控制主阀开启灭火。主阀开启后，压力进入压力开关和水力警铃，水力警铃发出警声；压力开关控制中心发出信号或开启消防泵。隔膜雨淋阀具有防复位结构，主阀开启10％后防复位装置自动启动，防止由于误操作而使主阀回位。

北京北消所生产的防火防爆产品均符合国家标准GB3836-2000《性环境防爆电器设备》的有关规定，经国家指定检验机关审定合格发给证书。所有产品均已获得国家,本企业有较强的经济实力和技术实力，有丰富的防爆电子产品开发经验，我们在为用户提供优质的防爆电子产品的同时，本着互惠互利的原则，愿同各设计院所、防爆电子企业进行各种形式的合作，根据用户不同需求，双方共同改进现有产品，开发、研制新的产品。   本企业愿为新老用户朋友提供以下服务：1、为各类国外进口的防爆电子产品提供配套（替代）服务。 2、根据用户提出的要求，单独为用户设计各类防爆电子产品。 我们的服务宗旨是：“愿以卓越的产品为中国石化、消防事业的发展再创辉煌”。

北京北消防爆信号蝶阀

北京北消防爆信号蝶阀安装于各类给排水管道中，特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合，用来控制介质的流量和通断。该阀是管线优先选用的常规蝶阀，结构简洁，流阻系数小，流量特性趋于直线，不会滞留杂物等。 1.采用微动开关信号装置，实现了在控制室直接观察闸阀的开或关状态； 2.蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构，克服了有可能的内泄露点； 3.蝶板外圆采用球面造型，提高了密封性能，延长了阀门的使用寿命；4.整体重量轻，安装方便，蜗轮传动，驱动扭矩小。

D371X蜗轮对夹式蝶阀

北京北消D371X-16Q消防蜗轮对夹式蝶阀是一个圆盘蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转从而达到启闭或调节的阀门，蝶阀全开到全关通常是90°。 启闭迅速，流体阻力小，可以经常操作。 结构简单、体积小、重量轻。 可以运送泥浆在管路中积存液体最小。 调节性能可在0～90°灵敏调节。 主要技术参数： 工作温度： X：60℃ J：80℃ XB或JB：150℃ XC、JC、F46：200℃ SDJD：250℃ XE、JE：250℃ 阀体、阀杆材料 ：阀体材料：铸铁、碳钢、不锈钢、 阀杆材料：35#不锈钢 适用介质 ： 水、蒸汽、油品及腐蚀性。

遥控浮球阀HC100X-16

北京北消遥控浮球阀HC100X-16C 当管道 从进水端给水时，由于针阀、球阀、浮球阀是常开的，水通过微型过滤器、针阀、控制室、球阀、浮球阀进入水池，此时控制室不形成压力，主阀开启，水塔(池)供水。当水塔(池)的水面上升至设定高度时，浮球浮起关闭遥控浮球阀，控制室内水压升高，推动主阀关闭，供水停止。当水面下降时，遥控浮球阀重新开启，控制室水压下降，主阀再次开启继续供水，保持液面的设定高度。

HC300X缓闭止回阀

北京北消HC300X缓闭止回阀是安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口处、防止介质倒流、水锤及水击现象的智能型阀门。该阀兼具电动阀、逆止阀和水锤消除器三种功能，可有效地提高供水系统的安全可靠性、并将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化，防止开泵水锤和停,泵水锤的产生。只需操作水泵电机启闭按钮，阀门即可按照水泵操作规程自动实现启闭，流量大.

上海灭火器MFZ/ABC

上海伟记灭火器MFZ/ABC又称灭火筒，是一种可携式灭火工具。灭火器内藏化学物品，用以救灭火警。灭火器是常见的防火设施之一，存放在公众场所或可能发生火警的地方。不同种类的灭火筒内藏的成分不一样，是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将简内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。

SQS100-16水泵接合器

SQS100-16水泵接合器简单说明，当发生火灾时，消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接，并送水加压，从而使室内的消防设备得到充足的压力水源，用以扑灭不同楼层的火灾，有效地解决了建筑物发生火灾后，消防车灭火困难或因室内的消防设备因得不到充足的压力水源无法灭火的情况。有地上式、地下式、墙壁式等几种。

SS100/65-16室外消火栓

SS100/65-16室外消火栓作用是向消防车提供消防用水或直接接出水带、水枪进行灭火。

室外消火栓露天设置，是市政供水系统或消防给水系统的消防取水口。按设置条件主要分为地上式和地下式两种类型；按压力分为低压消火栓和高压消火栓．

下面分别介绍这几种消火栓及其优缺点。

（1）地上式消火栓：大部分露出地面，具有明显、易于寻找、出水操作方便等优点，适用于冬季气温较高的地区，但地上消火栓容易冻结，易损，有些场合还妨碍交通。地上式消火栓由本体、进水弯管、阀塞、出水口和排水口等组成。

（2）地下式消火栓：设置在消火栓井内，具有不易冻结，不易损坏，便利交通等优点，适用于北方寒冷地区使用，但地下消火栓操作不便，目标不明显，特别是下雨天、下雪天和夜间，因此，要求使用单位在地下式消火栓周围应设明显标志。

（3）低压消火栓：室外低压消防给水系统管网上设置的消火栓，称为低压消火栓，低压消火栓不能直接向火场供水，而是将水放进消防车水箱罐内（或消防车利用吸水管与消火栓相接），通过消防车上的泵加压送水灭火。

（4）高压消火栓：室外高压消防给水系统管网上设置的消火栓。

北京北消D381X-16Q-D沟槽信号蝶阀

北京北消D381X-16Q-D沟槽信号蝶阀是采用国外先进技术及本公司多次改进设计。它具有安装迅速、简易可靠、重量轻、操作灵活、维修方便等到优点。良好密封性，又具备与管件连接所希求的快捷性。可广泛应用于给排水、消防、石油、化工、医药、钢铁等管路上作为截断或调节之用。
　　该阀具有安装快速、简易、安全、可靠、不受安装场地限制、便于管道与阀门的维修保养，有隔振隔音与一定的角度范围内有克服管道连接不同轴而产生仿差，解决温差所产生热胀冷缩；密封性能可靠、不受介质注射限制（双向密封）；过流面积大、流阻系数小、流通能力大；蝶板采用整体包胶抗老化抗辐射、经久耐用等优点。广泛应用于输送流体管道的给排水，消防、空调、燃气、石油、化工、水处理、市政、造船等管道工程作为控制流体作用。

北京北消ZSXF-G消防沟槽信号闸阀

北京北消ZSXF-G消防沟槽信号闸阀、消防软密封闸阀产品[消防专用信号闸阀]的详细资料：

产品名称：消防专用信号沟槽闸阀产品特点：信号闸阀，信号蝶阀常应用于自动喷水消防管路系统，来临界控供水管路，可以远地指示阀门开度。升杆式闸阀及附开度指示闸阀也经常应用于消防系统，如果闸阀安装位置离地面较高时，一般使用升杆闸阀，可以明显指示闸阀开度，若安

装位置较低。则需用付开度指示闸阀。 消防专用信号弹性座封闸阀,消防闸阀,信号弹性座封闸阀。

美国泰科报警阀

美国泰科报警阀，TYCO报警阀，美国进口报警阀，FM认证报警阀，FM\UL认证报警阀，泰科消防阀，报警阀。 AV-1湿式报警阀 AV-1型报警止回阀是分离式阀座圈，橡胶衬面阀瓣，水流报警止回阀。用于湿式自动喷水灭火系统，可直立或水平安装。当系统流入相当于一只或多只喷头的稳定流量后，可自动启动电动和/或水力报警装置。阀体为铸铁、手孔盖为球墨铸铁或铸钢。阀座为青铜。DN65阀的阀瓣为不锈钢。较大阀门的阀瓣为铸铁或可锻铸钢。所有阀门均采用EPDM作阀瓣衬面。AV-1型报警止回阀配管附件包括；系统压力表、旁通止回阀、主排水阀和报警试验阀。旁通止回阀可使水压增加而产生的少量而缓慢是水流进入系统测管道，而不使阀瓣开启，以降低误报警的可能性。AV-1型报警止回阀是Gem F20/F200/F2001型于Star S30/S300/S3001型报警止回阀的改进设计。AV-1-175型额定工作压力为12bar，AV-1-300型额定工作压力为21bar。

XWT系列中低压细水雾喷头

压力范围：0.8-2.5MPa             喷雾头数：4、5、6、7、8、10

流量系数：K=0.5-5.0              连接螺纹：R1/2、Rc1/2、R3/4

ZSFC型干式报警阀

- 产品概述：干式报警阀是干式报警系统的主控阀门，与联动报警设施，系统管网，供气系统，供水系统等组成干式报警系统，适宜于在寒冷，高温场所的闭式自动喷水灭火系统使用。

- ZSFC型干式报警阀是一种差劲启动的报警阀门，差劲启动比例为1:5，具有手动外复位功能，当干式自动喷水灭火系统（简称干式系统）的一只或多只喷头动作后，系统侧的压缩气体压力快速下降，阀门自动开启，使水进入系统侧管网进行灭火井报警，火警解除后，干式报警阀经手动复位后，系统才能重新转入伺应状态。

| - 型号规格 | - 额定工作压力 | - 阀门高度 | - 法兰外径 | - 螺孔中心距 | - 螺孔数 | - 螺孔直径 | - 外形尺寸长*宽*高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ZSFC100 | - 12 | - 380 | - 215 | - 180 | - 8 | - 18 | - 640*720*540 |
| - ZSFC150 | - 12 | - 460 | - 280 | - 240 | - 8 | - 22 | - 660*780*610 |
| - ZSFC200 | - 12 | - 460 | - 335 | - 295 | - 12 | - 22 | - 775*875*620 |

- ZSFG型不锈钢雨淋报警阀

- 产品概述：雨淋报警阀由雨淋报警阀阀体部件，压力开关，水力警铃及管路附件等组成。雨淋报警阀广泛应用于开式喷淋系统，水幕系统，水雾系统，于火宅探测装置。开式系统喷头，系统管网及必要的管路附件系列和奥氏体不锈钢系列。

- .工作原理：淋报警阀是具有手动紧急启动，喷头探测启动，电磁控制启动，防复位功能的阀门。当系统探测喷头动作后，雨淋报警阀的监控室压力就会急剧下降，使雨淋报警阀自动打开进行喷水灭火，并报警。

| - 型号规格 | - 额定工作压力 | - 阀门高度球墨铁系列 | - 阀门高度不锈钢系列 | - 法兰外径 | - 螺孔中心距 | - 螺孔数 | - 螺孔直径 | - 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ZSFG65 | - 12 | - 260 | - 252 | - 185 | - 145 | - 4 | - 18 | - 580*390*450 |
| - ZSFG80 | - 12 | - 280 | - 270 | - 195 | - 160 | - 8 | - 18 | - 598*405*460 |
| - ZSFG100 | - 12 | - 300 | - 290 | - 215 | - 180 | - 8 | - 18 | - 620*420*580 |
| - ZSFG125 | - 12 | - 310 | - 300 | - 245 | - 210 | - 8 | - 18 | - 630*440*490 |
| - ZSFG150 | - 12 | - 300 | - 290 | - 280 | - 240 | - 8 | - 22 | - 655*460*480 |
| - ZSFG200 | - 12 | - 350 | - 340 | - 335 | - 295 | - 12 | - 22 | - 690*500*515 |
| - ZSFG250 | - 12 | - 530 |  | - 400 | - 355 | - 12 | - 26 | - 870*620*680 |

- ZSFS2.5J防误喷加压式雨淋报警阀(减压式雨淋控水阀）

- 产品概述：ZSFS-2.5雨淋报警阀为普通减压式雨淋报警阀，是水雾灭火系统中的换件部件，是针对工业消防。民用消防系统而设计的又是种新型专用阀门，雨淋报警阀有阀体、阀座、活塞杆、导流锥等组成。广泛应用于水喷雾、水喷雾-泡沫联动灭火系统。

- ZSFS-2.5雨淋报警阀根据使用材质不同可分为高强死球墨铸铁系列和奥氏不锈钢系列两种。

- 产品特点：ZSFS-2.5雨淋报警阀具有工作压力高，启动迅速，摩阻损失小，工作稳定可靠等特点、与通用雨淋阀相比，具有非电控远程控制（远程循环）启闭功能，可以在电控失灵或无法到达现场进行启动情况下，实现对雨淋报警阀远程循环启闭，具有防噪声水锥功能设计，可消除阀门在带启闭状态下的水锥噪声，根据不同安装使用场合，具有手动/自动控制的循环启闭功能。

| - 型号规格 | - 额定工作压力 | - 阀门高度球墨铸铁系列 | - 阀门高度不锈钢系列 | - 法兰外径 | - 螺孔中心距 | - 螺孔数 | - 螺孔直径 | - 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ZSFS50-2.5 | - 2.5 | - 270 | - 266 | - 165 | - 125 | - 4 | - 18 | - 720*192*430 |
| - ZSFS65-2.5 | - 2.5 | - 286 | - 280 | - 180 | - 145 | - 8 | - 18 | - 756*196*450 |
| - ZSFS80-2.5 | - 2.5 | - 306 | - 300 | - 195 | - 160 | - 8 | - 18 | - 785*225*500 |
| - ZSFS100-2.5 | - 2.5 | - 327 | - 320 | - 230 | - 190 | - 8 | - 22 | - 815*262*490 |
| - ZSFS150-2.5 | - 2.5 | - 358 | - 350 | - 295 | - 250 | - 8 | - 16 | - 885*335*510 |
| - ZSFS200-2.5 | - 2.5 | - 390 | - 380 | - 355 | - 310 | - 12 | - 16 | - 920*400*540 |

- ZSFZ不锈钢系列湿式报警阀

- 产品概述：ZSFZ型湿式报警阀装置是由湿式报警阀阀体部件、延时器、水力警铃、压力开关、压力表、管路配件等组成，是自动喷水灭火系统中的主要部件，是自动喷水灭火系统的火灾报警和灭火供水的主要阀门。

- ZSFZ型湿式报警阀装置与其他产品（如水流指示器。喷头，信号蝶阀等）组成ZS系列湿式自动喷水灭火系统，是一种应用最广发的固定灭火系统。

- ZSFZ型湿式报警阀根据使用材质不同可分为高强度球墨铸铁系统和不锈钢系列两种。

- 工作原理：当保护区域的某处发生火情，环境温度升高，是该处闭式的热敏元件（玻璃球）高温炸裂，喷头动作，系统侧的水压下降与供水形成明显的压差，使报警阀动作向系统管网补充水源，并经延迟期延后发出报警信号。当火警解除。

| - 型号规格 | - 额定工作压力 | - 阀门高度 | - 法兰外径 | - 螺孔中心距 | - 螺孔数 | - 螺孔直径 | - 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ZSFZ-80 | - 1.2 | - 250 | - 200 | - 160 | - 8 | - 18 | - 950*275*575 |
| - ZSFZ-100 | - 1.2 | - 250 | - 215 | - 180 | - 8 | - 18 | - 975*285*580 |
| - ZSFZ-125 | - 1.2 | - 270 | - 245 | - 210 | - 8 | - 18 | - 995*325*580 |
| - ZSFZ-150 | - 1.2 | - 265 | - 280 | - 240 | - 8 | - 22 | - 1020*325*580 |
| - ZSFZ-200 | - 1.2 | - 300 | - 335 | - 295 | - 12 | - 22 | - 1080*395*595 |
| - ZSFZ-250 | - 1.2 | - 450 | - 400 | - 355 | - 12 | - 26 | - 1185*460*598 |

- ZSJZ型水流指示器

- 产品概述：ZSJZ型系列水流指示器主要用于自动灭火系统、一般安装在主供水管或横杆水管上，给出系统覆盖某一区区域水流动的电信号，传至消防控制中心，起到系统监视和报警作用。

- 公司生产的水流指示器已形成了一整套系列产品：螺纹型系列、焊接型系列、法兰型系列、马鞍式系列、对夹式系列。

| - 公称直径 | - 额定工作压力 | - 不报警流量 | - 报警流量 | - 触点容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200 | - 1.2Mpa | - ≤15L/min | - 1.5-37.5L/min | - DC24V/1.5A |

- 吉龙ZSTWB系列高速水雾喷头

- 吉龙ZSTWB系列高速水雾喷头主要由喷头体、导水体（防尘网）等组成。由于压力水作用下，将流入的水迅速分解为细小的雾状液态液滴，以一定的速度喷出，按照一定的雾化角均匀喷射在相应的射程范围内，覆盖保护对象外表面上，具有冷却、窒息、乳化、稀释、绝缘等作用，以到达抑制火势和灭火作用。ZSTWB系列高速水雾喷头通常与供水管网、控制阀门、火灾探测报警器等组成自动喷水灭火系统。用来扑灭电气设备，可燃液体火灾。广泛应用于大型变压器、液化石油和化工品等储藏及工厂、商场、仓库等场所进行火灾控制和冷却保护。

- 上海海申干粉灭火器
上海海申干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂，且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外，干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火：一是*干粉中的无机盐的挥发性分解物，与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用，使燃烧的链反应中断而灭火；二是*干粉的粉末落在可燃物表面外，发生化学反应，并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层，从而隔绝氧，进而窒息灭火。另外，还有部分稀释氧和冷却作用。
干粉灭火器最常用的开启方法为压把法，将灭火器提到距火源适当距离后，先上下颠倒几次，使筒内的干粉松动，然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处，拔去保险销，压下压把，灭火剂便会喷出灭火。另外还可用旋转法。开启干粉灭火棒时，左手握住其中部，将喷嘴对准火焰根部，右手拔掉保险卡，顺时针方向旋转开启旋钮，打开贮气瓶，滞时1-4秒，干粉便会喷出灭火。

北消易熔合金喷头

Y ZST系列易熔合金洒水喷头是采用易熔合金为感温元件的一种喷头，广泛应用于宾馆、商厦、餐厅、仓储库房、地下车库、服装厂等轻、中危险等级，也可用于保护严重危险等级的场所。尤其适用于低温环境以及不允许喷头发生自爆的场所。

产品标准：GB5135.1-2003《自动喷水灭火系统第1部分：洒水喷头》

2、特点

1)      由铜合金框架、易熔合金元件、支撑元件、密封件、喷头座、螺钉和溅水盘等装配而成。

2)      易熔合金性能稳定、动作温度精确、响应速度快。

3)      可用于常规玻璃球喷头不能适应的低温保护场所，如：冷库、地下车库等。

4)      可用于不允许喷头发生自爆的场所。

3、技术性能

1)      型号规格：Y ZST 15-72℃系列、Y ZST 20-74℃系列

2)      安装形式：下垂、直立、边墙

3)      公称口径：φ15mm，连接螺纹：R1/2″

φ20mm，连接螺纹：R3/4″

4)      额定工作压力：1.2MPa，出厂试验压力：3.0MPa

5)      流量特性系数：φ15mm K=80±4;

φ20mm K=115±6

超声波流量计的原理
一、超声波流量计工作原理: 超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的

超声波就可以检测出流体的流速，从而换算成流量。超声脉冲穿过管道从一个传感器到达另一个传感器

，就像一个渡船的船夫在横渡一条河。当气体不流动时，声脉冲以相同的速度（声速，C）在两个方向

上传播。如果管道中的气体有一定流速V（该流速不等于零），则顺着流动方向的声脉冲会传输得快些

，而逆着流动方向的声脉冲会传输得慢些。这样，顺流传输时间tD会短些，而逆流传输时间tU会长些。

这里所说的长些或短些都是与气体不流动时的传输时间相比而言；根据检测的方式，可分为传播速度差

法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来

随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种。

根据对信号检测的原理，目前超声波流量计大致可分传播速度差法(包括：直接时差法、时差法、相位

差法、频差法)波束偏移法、多普勒法、相关法、空间滤波法及噪声法等类型。其中以噪声法原理及结

构最简单，便于测量和携带，价格便宜但准确度较低，适于在流量测量准确度要求不高的场合使用。

由于直接时差法、时差法、频差法和相位差法的基本原理都是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传报时速

度之差来反映流体的流速的，故又统称为传播速度差法。其中频差法和时差法克服了声速随流体温度变

化带来的误差，准确度较高，所以被广泛采用。按照换能器的配置方法不同，传播速度差拨又分为：Z

法(透过法)、V法(反射法)、X法(交叉法)等。

波束偏移法是利用超声波束在流体中的传播方向随流体流速变化而产生偏移来反映流体流速的，低流速

时，灵敏度很低适用性不大．

多普勒法是利用声学多普勒原理，通过测量不均匀流体中散射体散射的超声波多普勒频移来确定流体流

量的，适用于含悬浮颗粒、气泡等流体流量测量。

相关法是利用相关技术测量流量，原理上，此法的测量准确度与流体中的声速无关，因而与流体温度，

浓度等无关，因而测量准确度高，适用范围广。但相关器价格贵，线路比较复杂。在微处理机普及应用

后，这个缺点可以克服。

噪声法(听音法)是利用管道内流体流动时产生的噪声与流体的流速有关的原理，通过检测噪声表示流速

或流量值。其方法简单，设备价格便宜，但准确度低。

开花喷雾多用途水枪
     开花喷雾多用途水枪是水枪的更新换代产品。它除了具有普通水枪的远距离喷射灭火及关闭水流的功能外，还具有开花喷射及喷雾功能，交替变换功能可在扑灭远距离中心火源的同时扑灭近距离大面小火，或喷雾用作水帘幕以保护自身安全，是新一代较为理想的消防器材之一。 在常压条件下，该水枪具有射程远，射流集中，雾化效果好，覆盖面大的特点。适用于补灭一般固体物质火灾和中、小型重油火灾，并具有掩护、排烟等作用，是一种性能先进、两用的高效能消防的水枪。

该水枪还可用作果树、苗圃、花园进行喷雾或喷灌之用。

水力警铃

水力警铃是由水流驱动发出声响的报警装置，通常作为自动喷水灭火系统的报警阀配套装置。水力警铃由警铃、击铃锤、转动轴、水轮机及输水管等组成。当自动喷水灭火系统的任一喷头动作或试验阀开启后，系统报警阀自动打开，则有一小股水流通过输水管，冲击水轮机转动，使击铃锤不断冲击警铃，发出连续不断的报警声响。

水力警铃易于安装，通常安装在建筑物外墙上，当水流经湿式报警阀、干式报警阀、预作用阀或雨淋阀至水力警铃时，警铃即鸣响。

水力警铃一定是在人多,且靠近报警阀的位置。放在消防控制中心，只有两种可能，一是消防控制中心在泵房附近，二是消防控制中心在报警阀附近。根据《自动喷水灭火系统》(GB50084-2001)6.2.8:

水力警铃的工作压力不应小于0.05Mpa，并应符合下列规定:

1应设在有人值班的地点附近;

2与报警阀连接的管道，其管径应为20mm，总长不宜大于20m。安装及验收:

水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不宜大于20m;安装后的水力警铃启动时，警铃声强度应不小于70dB。

01北消SN65室内消火栓；室内消火栓是室内管网向火场供水的，带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施，通常安装在消火栓箱内，与消防水带和水枪等器材配套使用。

1、北消SNZ65旋转消火栓由于底座相当于活接头，在安装时，只需转动底座，节省安装空间，非常便捷，更重要的是，旋转消火栓可以受水带的牵引调整出水口方向，减少或避免由于水带产生死摺造成的出水不畅、易脱落等现象，保证灭火的效果。

2、北消SNJ65减压室内消火栓；减压室内消火栓是室内管网向火场供水的，带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施，通常安装在消火栓箱内，与消防水带和水枪等器材配套使用。

3、北消SNW65-I室内减压稳压消火栓：室内减压稳压消火栓在消防系统的设计和使用中能有效准确地控制消防水压及流量，即使系统压力在一定范围内产生波动，栓内也能进行自动调节，从而保证栓后压力维持稳定。该产品在消防工程设计中无需进行计算，安装中不用调试。

4、北消SNSS65双阀双出口消火栓：室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上，向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备，用于扑救建筑物内的火灾，通常安装在消火栓箱内，与消防水带和水枪等配套使用。

北消SNZJ65室内旋转减压消火栓消由于底座相当于活接头，在安装时，只需转动底座，节省安装空间，非常便捷，更重要的是，旋转消火栓可以受水带的牵引调整出水口方向，减少或避免由于水带产生死摺造成的出水不畅、易脱落等现象，防系统的设计和使用中能有效准确地控制消防水压及流量，即使系统压力在一定范围内产生波动，栓内也能进行自动调节，从而保证栓后压力维持稳定。该产品在消防工程设计中无需进行计算，安装中不用调试。

北消明杆沟槽弹性座封闸阀

北消明杆沟槽弹性座封闸阀是引进美国与德国同类先进产品而设计制造的一系列新型沟槽闸阀，克服了橡胶老化及生锈等缺陷。顺兴阀门明杆沟槽弹性座封闸阀广泛应用于输送流体管道的给排水，消防、空调、燃气、石油、化工、水处理、市政、造船等管道工程作为控制流体作用。 该明杆沟槽弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命长等显着优点。

由于明杆沟槽弹性座封闸阀的阀杆与阀盖采用三道“O”型环密封圈密封设计，可减少开关时的摩擦阻力，大幅度减少漏水现象及可以不停管路内介质流动进行了更换密封圈。另外，由于阀体内部以无毒性环氧树脂涂装，阀板的内外表面均以橡胶完全披覆而不至于出现铁水或腐蚀现象，可供生饮。

北消沟槽手柄蝶阀

北消沟槽手柄蝶阀是采用国外先进技术及本公司多次改进设计。它具有安装迅速、简易可靠、重量轻、操作灵活、维修方便等到优点。良好密封性，又具备与管件连接所希求的快捷性。可广泛应用于给排水、消防、石油、化工、医药、钢铁等管路上作为截断或调节之用。
　　该阀具有安装快速、简易、安全、可靠、不受安装场地限制、便于管道与阀门的维修保养，有隔振隔音与一定的角度范围内有克服管道连接不同轴而产生仿差，解决温差所产生热胀冷缩；密封性能可靠、不受介质注射限制（双向密封）；过流面积大、流阻系数小、流通能力大；蝶板采用整体包胶抗老化抗辐射、经久耐用等优点。广泛应用于输送流体管道的给排水，消防、空调、燃气、石油、化工、水处理、市政、造船等管道工程作为控制流体作用。

北消沟槽蜗轮蝶阀

北消沟槽蜗轮蝶阀是采用国外先进技术及本公司多次改进设计。它具有安装迅速、简易可靠、重量轻、操作灵活、维修方便等到优点。良好密封性，又具备与管件连接所希求的快捷性。可广泛应用于给排水、消防、石油、化工、医药、钢铁等管路上作为截断或调节之用。
　　该阀具有安装快速、简易、安全、可靠、不受安装场地限制、便于管道与阀门的维修保养，有隔振隔音与一定的角度范围内有克服管道连接不同轴而产生仿差，解决温差所产生热胀冷缩；密封性能可靠、不受介质注射限制（双向密封）；过流面积大、流阻系数小、流通能力大；蝶板采用整体包胶抗老化抗辐射、经久耐用等优点。广泛应用于输送流体管道的给排水，消防、空调、燃气、石油、化工、水处理、市政、造船等管道工程作为控制流体作用。

141度消防喷头DN20

141度消防喷头DN20  美国泰科141度直立式喷头K115 FM认证喷淋头141度

产品品牌： 美国/TYCO/泰科/可靠

产品型号： T-ZSTZ20/141℃

产品介绍：

ZSTZ直立型玻璃球闭式洒水喷头是自动喷水灭火系统中***关键的组成部件，用来探测火灾的仪器元件，并且通过自动喷水装置来控制火灾和扑灭火灾。适用于工作环境温度不低于4℃，且不高于70℃的中轻危险级建筑物作为湿式系统用水扑灭火灾的宾馆、商场、餐厅、娱乐场所、仓库、医院、工厂、机场以及地下室等自动喷水灭火系统的管网。

产品标准依据：GB5135.1—2003《自动喷水灭火系统第1部份洒水喷头》

2、工作原理

本系列玻璃球洒水喷头的工作原理是以充有热膨胀系数较高的有机溶液的玻璃球作为热敏感元件。在常温下，其玻璃球外壳可承受一定的支撑力，保证喷咀的密封。当火灾发生时温度升高，玻璃球内的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力，直到 玻璃球外壳发生破碎，从而开启喷头喷水。3、结构特点本系列玻璃球洒水喷头是由铜合金框架、玻璃球、密封件玻璃球座、紧定螺钉和溅水盘等装配而成。结构紧凑、外形精巧美观。

3.1、喷头框架采用高强度铜合金精密锻造，强度高、耐腐蚀性好。

3.2、感温热敏元件（玻璃球）采用国内外优质产品，玻璃球强度高，动作可靠，反应速度快。3.3、本系列玻璃球洒水喷头经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验符合国标GB5135·1-2003《自动喷水灭火系统第1部份：洒水喷头》各款规定要求。

4、技术特性和型号规格：

4.1、公称口径：φ15mm,连接螺纹：R1/2〃，流量特性系数：K=80±4.

4.2、公称口径：φ20mm,连接螺纹：R3/4〃，流量特性系数：K=115±9.

4.3、额定工作压力：1.2MPa,出厂试验压力：3.0MPa.

4.4、玻璃球直径：φ3mm、φ5mm。

4.5、喷头额定温度及色标：喷头型号额定动作温度℃环境温度℃玻璃球充满颜色

ZSTX15/575727橙

ZSTX15/686838红

ZSTX15/797949黄

ZSTX15/939363绿

ZSTX15/141141111兰

ZSTX15/182182152紫

北京北消防爆马鞍式水流指示器

北京北消防爆马鞍式水流指示器用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置，是自动喷水灭火系统中的辅助报警装置。一般安装在系统各分区的配水干管或配水管上，可将水流动的信号转换为电信号，对系统实施监控，报警的作用。给水流的指示器是由本体，微动开关，桨板，法兰（或螺纹）三通等组成，当系统某区发生火警，喷头喷水时，该官网中水流动的信号转换为电信号输出，传至模板或控制中心显示火灭位置，实现区域报警，当喷头停止喷水，桨板又自动复位打牌伺服状态，报警消失，水流指示器包括法兰式水流指示器、马鞍式水流指示器、螺纹式水流指示器，焊接式水流指示器，防爆水流指示器。

缓闭式止回阀300X（DN50-DN300）

北消300x缓闭式止回阀解决了普通止回阀快速关闭带来的问题，开启和关闭速度可调，可以减小水锤及水击现象产生，降低噪音，以达到缓闭消声的效果。

功能：既能防止介质的倒流，又能防止水锤水击的产生，以达到安全及安静的启闭效果，保证管线的使用安全。

刻度沟槽暗杆闸阀 ZSZF(50-200)(Z85X-16Q)

本公司生产的闸阀为弹性座封闸阀，按形式分为带刻度显示闸阀、明杆闸阀、信号闸阀、沟槽式闸阀、闸阀的设计注重每一个细节，具有内置的安全系统，阀瓣由EDPM合成橡胶完全包覆并进行整体硫化，由于橡胶的压缩回弹能力、双层粘合硫化工艺以及结实的阀瓣设计，这些特性都使阀门具有卓越的耐用性。三重安全的阀杆密封系统、超高强度的阀杆和全面的防腐性能确保了阀门无与伦比的可靠性，特别适用于自动喷水灭火系统及消防栓系统管道上，也可在其它各种给排水、石油、化工等管道中理想的截流设备。

球形止回阀HQ41X（50-300）

北消H41X节能消声止回阀市我公司的专利产品，充分的利用了《流体力学》、《噪音控制》、《气蚀的产生及消除》等原理，是我公司成功设计的节能产品。

应用：应用于各种管道系统中用于防止介质倒流，并减小水锤的产生。

橡胶软接头

北消可饶橡胶接头又称作减震器、管道减压器，是金属管道的柔性联接器，具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收震动、减低噪音效果好、安装方便等特点。可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机管道系统，本产品可大大降低管道系统的震动和噪音，可根本上解决各类管路的接口位移。轴向伸缩及不用心度等问题。

水锤吸纳器 XD9000-16/25P

北消活塞式水锤吸纳器的内部有一密闭的容气腔，下端为一活塞，当冲击波传入水锤吸纳器时，水击作用于活塞上，活塞将往容气腔方向运动，活塞运动的行程与容气腔内的气体压力、水击波大小有关，活塞在一定压力的气体和不规则水击双重作用下，做上下运动，形成一个动态的平衡，这样九有效地消除了不规则的水击波震荡，保护了管路不受破坏。

消火栓组合箱SG24D65Z-J

北消消火栓箱是安装在建筑内的消防给水管路上，由箱体、室内消火栓、消防水带、水带接口、消防水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置，箱体采用优质钢材压制而成，门框配予铝合金或不锈钢制成；外表经防锈处理常采用烤漆烘干，也可以根据使用环境要求采用其他材质制作箱体。

消防水枪、水带接扣 QZ3.5-7.5 KD65

北消消防直流水枪是灭火的射水工具，用其与水带连接会喷射密集充实的水流，具有射程远、水量大等优点，它由管牙接口、枪体和喷嘴等主要零部件组成。
消防接扣用于水带与水带、水枪、消火栓、消防车之间连接，以便输送水或泡沫混合液体进行灭火。

- Y型过滤器

- 北消过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀，泄压阀，定水位阀或其他设备的进口端，用来清楚介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用，该过滤器具有结构新颖，阻力小，排污方便等特点。使用介质可为水、油、气。一般通过水网为18-30目，通气网为40-100目，通油网为100-480木，可按用户要求制作滤网，介质温度：≤80℃

- 消防压力开关

北消消防压力开关是将水压的压力变化转化为电信号输出的消防科控开关。是各种自动喷水灭火系统中不可缺少的重要组成部件之一；常与湿式报警阀、雨淋阀、顶作用等系统配套使用，传递报警动作信号，与消防水泵控制箱切换是，可启动消防泵。消防压力开关安装在湿式报警阀组的报警管路或顶作用系统的管网测.

消声止回阀HC41X-1.6Q

HC41X-1.6Q消声止回阀有法兰连接和对夹连接两种连接方式，阀瓣采用进出口两端中心轴导向，启闭灵活，定位准确，可水平安装或垂直安装，阀瓣采用弹簧加载，快速的关闭能有效地减少水锤压力。密封面采用O形圈弹性密封与金属硬密封的组合密封结构，密封性能好，关闭时无噪声。还具有体积小、重量轻、流体阻力小、结构长度小、耐疲劳、寿命长等特点。该阀门安装于给排水、消防、暖通系统可安装于水泵出口处，防止回水倒流，从而对泵造成损坏.

高温喷头ZST型闭式玻璃洒水喷头
  
  高温喷头ZST型闭式玻璃洒水喷头是《自动喷水灭火系统》中关键的热敏感元件，玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液，受不同温度的热膨胀后，玻璃球体破碎，管路内的水流喷向不同设计的溅水盘，向上或向下一方喷洒，从而达到自动喷水灭火的目的，玻璃球的颜色为绿色。适用于环境温度不低于4℃，且不高于95℃的厨房等高温地区。
产品标准依据：CB5135.1-2003《自动喷水灭火系统第一部份：洒水喷头》

北消流量开关

- 北消流量开关是由流速传感器和开关元件构成的电器，当介质流速达到设值时改变输出信号。流速传感器用于检测介质的流速，通过流速、管径可以确定流量；开关​元件用于开关电路的电流。

- 北消末端试水装置

- 北消末端试水装置安装在系统管网或分区管网的末端，检验系统启动、报警及联动等功能的装置。自动喷水灭火系统的末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分。适用于湿式、干式、预作用、循环、闭式泡沫喷淋的各区的最不利触及雨淋系统传动探测管网的位置,

- ZSDY隐藏式洒水喷头

ZSDY隐藏式洒水喷头是由喷头框架、温感元件、密封元件、溅水盘等组成，其中喷头框架是采用铜合金材质的精密锻压、外表层进行镀铬抛光的制造工艺，使其具有框架强度高、耐腐蚀性强、外观精美的特点。动作温度：68℃，流量系数；k=80±4.连接螺纹：R=1/2。装饰片与支架间采用低熔点焊接（熔化温度54℃≤t≥60℃）。将喷头全部隐蔽在装饰片内。当火灾发生时，装饰片支架之间的低熔点焊接金属首先熔化，装饰片脱落。当玻璃球温度达到动作温度时，玻璃球爆破，喷头喷水灭火.
隐蔽喷头：可安装在装饰豪华，外观要求美观的场所，如高级宾馆，酒店、娱乐场所或天花板净空受限的场所，以及人流量大，帮运货物频繁，容易碰坏的场所。
产品标准依据：CB5135.1-2003《自动喷水灭火系统第一部份：洒水喷头》

北消水雾喷头

本公司生产的水雾喷头，其特点是在一定水压作用下,将流入的水分解成为细小雾状的水滴,以一定速度,按照一定的雾化角均匀喷射在保护对象外表面上,以达到控火和灭火作用。根据需要可下垂方向安装和水平方向安装。喷头为组合整体型，材料选用优质黄铜,表面经抛光镀铬处理。 强度高、耐腐蚀性强，结构紧凑，外形美观。
三、主要技术参数:
1、型号规格如下表：
2、喷头性能特性曲线
四、安装使用维护注意事项：
1、本产品按其安装形式,可根据使用要求调整:垂直下喷、直立上喷、水平喷雾、或按一定角度喷雾，喷洒时形成均匀水雾。
2、水雾喷头全部为开启式，为了保证其雾化效果喷头工作水压不能低于0.35MPa.
3、喷头应保持清洁,严禁喷涂油漆,涂料等。
4、喷头安装前,对管道应按有关规定进行冲洗。
五、提示：
    根据不同雾化角(60°,90°,120°)实际做喷洒试验，相同K系数的喷头雾化角小的喷头要比雾化角大的喷头喷射距离要远一些，因此建议设计人员应合理地选用喷头的雾化角。

美国可靠干式喷头
 
美国可靠干式喷头设计标准DS-1 干式喷头安装在1” NPT 出口，或符合ANSI B16.3 韧性铸铁或球墨铸铁带喷头接口异径三通的空间要求，或符合ANSI B16.4 带喷头接口异径三通的空间要求。         在干式管道系统上安装1” NPT 系列DS-1 干式喷头时，只使用比较大侧面接口2 1/2”异径三通。在湿式系统上DS-1 干式喷头也可以安装在1” NPT 三通上。不能采用其它规格的三通，不合适的管配件可能导致：由于在喷头管堵上面形成冰堵或黏结，使喷头动作失效，或喷头入口螺纹连接长度不足，导致渗漏。干式喷头接管订货长度是指喷头入口螺纹安装到三通接口后，溅水板顶部到三通安装面的长度。相当小和比较大喷头接管订货长度见喷头安装图。喷头接管长度的增量是6.4mm 的倍数。      泰科干式喷头动作原理：DS-1 干式喷头正常工作时，喷头接管入口处有一个带弹性密封垫圈的管堵头，防止水进入喷头接管内，火灾时，喷头玻璃泡爆裂，玻璃泡和玻璃泡座脱落，喷头接管内压缩的弹簧伸展，向喷头方向推动通水管和导管，与此同时向下拉动与管堵连接的套筒，使管堵和弹簧垫圈离开入口位置，水进入喷头接管，喷头喷水。

高速水雾喷头是自动水喷雾灭火系统中的一个重要组成部件，它与供水管网，控制阀门探测报警器等组成自动水喷雾灭火系统，在扑救固体可燃物火灾中，起到灭火，控火，封堵隔断，冷却，暴露防护及预防火灾的作用。提高了水的灭火效率。同时具有内部不会造成液体火灾的飞溅和电气绝缘高的特点，特别适用于扑救电器设备、可燃烧液体等引起的火灾，保护工厂、商场、仓库、配电室、大型变压器、液化气罐、石油储罐等场所，用来防护冷却，控制火灾和扑灭火灾。ZSTWB型高速水雾喷头是一种进水口和出水口在一条直线上的离心雾化喷头。将一定压力的水流分解成两股水流，一股是沿内壁运动而具有离心速度的旋转水流。另一股是具有轴向速度的直水流、两股水流在喷头的喷口处汇合，以其合成速度由喷口喷出而形成雾化，喷出的水雾比较均匀，按照一定的雾化角均匀地喷射到被保护对象的外表面上，以达到冷却和窒息，控制火灾和扑灭火灾。广泛用于主变压器，液化石油储罐，及安装在电力化工冶金行业，航天航空，海上石油平台，船舶及民用建筑等场所的灭火，控火及防护冷却。该喷头可以水平安装，也可以下垂，斜向安装。1) 额定工作压力:0.35MPa。2) 雾化形式:压力水进入喷头后，被分解成沿内壁运动的旋转水流，经混合腔在离心力作用下，由特定的喷口喷出，形成雾化。3) 雾滴直径:Dv0.9<900μm。4) 接口螺纹:R1/2″、R3/4″、R1″。

ESFR-363型早期抑制快速响应喷头

ESFR-363喷头应允许被用于保护普通危险场所，储藏Ⅰ-Ⅳ类物品、塑料物品和混杂物品的仓库，以及其他NFPA标准规定的物品。

ESFR-363一般选用湿式系统，不允许使用干式系统。当确认保护对象是贵重物品、精密电子产品、计算机房或环境温度不符合要求时，应采用预作用系统。

二、特点：   该ESFR-363早期抑制快速响应喷头流量大，动作迅速。每只喷头最大保护面积为9.3㎡，最高堆垛高度9.1m-12.2m，仓库最高吊顶达13.7m，喷头设计压力为0.14MPa-0.34MPa。系统工作压力降低，水滴直径更大，灭火性能更优良。

363 ESFR喷头最重要的特性之一是系统不需设货架内置喷头。

三、警告1.ESFR喷头的应用有着严格的使用条件：堆垛高度、建筑物高度、屋内坡度，及用于湿式系统等相关规定。2.对于一些严禁管道漏水或误喷的场合，ESFR-363喷头必须使用湿式自动喷水灭火系统的替代系统——预作用系统。预作用系统有双重保护功能、不存在延迟开启问题和湿式系统有同等的灭火效率。

3.喷头的工作压力应严格按《自动喷水灭火系统设计手册》相关条款执行，应将压力控制在0.14MPa~0.34MPa范围内，依据GB50084-2001(2005年版)自动喷水灭火系统设计规范第5.0.6条规定的相应条款，工作压力应控制在0.1MPa～0.3MPa范围内。如超出压力范围，会影响一定的灭火效果。

4.温度要求：易熔合金原件虽然有比玻璃球优越的地方。但它对温度的变换异常敏感。环境温度越高，它的抗拉性能越低，尤其是温度超过40℃以上，每上升1℃它的抗拉能力将大幅度下降。因此易熔合金最适宜使用在低温和常温地区（4℃~35℃），当环境温度超过35℃以上时其抗拉性能将逐渐减弱。因此喷头绝对不应安装在采光板下方，并严格要求顶棚隔热层必须符合标准。

5.K=363 ESFR型早期抑制快速响应喷头，因结构设计，它的热敏组件呈几何三角。其中除一支主受力杆垂直在喷头中轴线上，另起杠杆作用的S杆和易熔合金焊片虽然经过优良的设计未直接暴露在喷头体外，起到有效的保护作用，但仍然不能排除受到碰撞的可能，因此出厂后的所有环节（运输、移库、存储、安装及工地其他设备作业时）均要小心，严禁碰撞造成质量隐患。

6.K=363 ESFR型早期抑制快速响应喷头的使用必须警惕堆垛进出叉车及货物碰撞到洒水喷头的可能性，一经碰撞受损，喷头后患无穷。现代高架物流仓库安装的喷头必须考虑喷头能够方便检查，更换的需求。四、喷头的主要技术性能参数

1、安装形式：下垂式,溅水盘朝下。

2、公称口径：25mm，连接螺纹R1"。

3、最大额定工作压力：1.2MPa,出厂密封试验压力:3.4MPa.100%检测.

4、流量特性系数:K=363。

5、响应时间指数(RTI)≤28±8(m.s)0.5。

6、公称动作温度:74℃，使用环境温度4℃～40℃。

7、最大覆盖面积:9.3㎡。

8、最小覆盖面积:7.4㎡。ESFR-363型早期抑制快速响应喷头是当今世界上流量及口径最大的洒水喷头,它是自动喷水灭火系统的一个组成主要元件,主要是探测火灾并自动进行灭火。ESFR- 363喷头反应快速，并输送更多的水来抑制火灾，而胜于普通喷头的控制火灾。

北消对夹硬密封信号蝶阀ZSXDF7-C-16HEx
北消对夹式硬密封信号蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。
　　对夹式硬密封信号蝶阀适用于水、蒸汽、油品、空气、煤气等各种不同介质，对夹式硬密封信号蝶阀的主要特点有：
　　1、适用温度-20~+；北消对夹硬密封信号蝶阀ZSXDF7-C-16HEx
北消对夹式硬密封信号蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。
　　对夹式硬密封信号蝶阀适用于水、蒸汽、油品、空气、煤气等各种不同介质，对夹式硬密封信号蝶阀的主要特点有：
　　1、适用温度-20~+425℃；
　　2、工作压力大，耐磨损，使用寿命长；
　　3、密封性能好，具有自动定心作用，泄漏量小
　　4、对夹式硬密封蝶阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能，
　　5、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
　　6、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长，
　　7、大规格蝶板采用绗架结构，强度高，过流面积大，流阻小
　　8、对夹式硬密封蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装
　　9、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

北消防爆电动闸阀、防爆电动阀门、电动硬密封法兰蝶阀

北消防爆电动闸阀、电动阀门、电动硬密封法兰蝶阀、防爆型防护等级为IP68是少数拥有矿用煤安证和防爆证的企业之一。适用于易燃易爆的场合安全系数高、操作功能强、性能稳定等。防爆型产品有dI和dIIBT6两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT6用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1～T4组的爆炸性气体混合物。

本产品的性能符合JB/T8528-1997<普通型阀门电动装置技术条件>的规定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性环境用防爆电气设备通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型阀门电动装置技术条件>的规定。并经防爆电气产品测试中心检定，取得了防爆合格证。

整体型电装是在Z普通型基础上派生而成，增加了不少电器和电子元件，整体普通型电气部分主要由多功能模块MK1远程控制模块MK2按钮盒指示灯、开度表、接触器等组成。多功能模块MK1又由相位识别器XS、接触器互锁保护器HB和直流电源DC三部分组成。远程模块MK2由四个固态继电器和三个拨码开关组成。整体调节型电气部分由调节模块TMK、接触器等组成。控制线为220V，50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制为24VDC。

调节模块可接收和输出4～20ma标准信号。电气元件安装在一块可翻转的板上，以便对力矩控制、行程控制器、开度机构进行调整。按钮盒上有三个按钮，中间为现场/远控转换按钮，其左边现场关阀按钮，右边为现场开阀按钮，盖上按钮盒为远方控制，打开盖子为现场操作。

消防水枪接扣
消防直流水枪是灭火的射水工具，用其与水带链接会喷射密集充实的水流，具有射程远，水量大都优点。它由管牙接扣，枪体和喷嘴等主要零部件组成。消防接扣用于水带与水带，水枪，消防车之间链接，以便送水或泡沫混合液体进行灭火。
消防压力开关
北消消防压力开关是将水压的压力变化转化为电信号输出的消防科控开关。是各种自动喷水灭火系统中不可缺少的重要组成部件之一；常与湿式报警阀、雨淋阀、顶作用等系统配套使用，传递报警动作信号，与消防水泵控制箱切换是，可启动消防泵。消防压力开关安装在湿式报警阀组的报警管路或顶作用系统的管网测.

- ​北消防爆压力开关ZSJYB1.6BP(ExW)型防爆压力开关是自动喷水灭火系统中不可缺少的配套件，需要安装在湿式、干式预、作用和雨淋阀系统中,其作用是将系统的压力信号传换为电信号，用于启动消防泵或监视系统的状态。该型号的压力开关受水压力作用而使触点闭合，在通电状态给出电接点信号，水流停止时，水压消失，触点断开，电接点信号消失，防爆压力开关主要试宜安装在易燃易爆及严禁电花场所，如油库，天然气站，化工厂等特殊场所。备注；压力开关有防爆和普通型两种可供选择。

吉龙 ESFR系列洒水喷头是吉龙消防ESFR早期抑制快速响应喷头ESFR-202/68℃ K=202​

该喷头具有较大的流量系数和特殊设计的溅水盘，使喷头喷出大直径、高能量水滴并在其下方形成球体状水流。这种特性使水滴在冷却由火灾早期形成的热空气的同时能穿透火焰，直接冷却燃烧体，因此该喷头对保护高货垛仓库具有特殊的优势。该喷头主要用于保护大多数覆膜封装或无覆膜封装的普通材料，包括纸箱包装的非发泡类塑料等货品，货品最大堆高为12.2m,也可用于圆筒状包装纸制品仓库和橡胶轮胎仓库的保护。

Y型过滤器规格型号：

GL43H-16C

公称通径：DN15-DN700

材质：铸钢

连接方式：法兰

结构形式：Y型

驱动方式：手动

二、Y型过滤器工作原理：

过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。

过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。1.空气过滤器使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使空气达到一定的洁净度。2.液体过滤器使受到污染的液体被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使液体达到一定的洁净度。3.网络过滤器通过设置来阻挡垃圾信息，使出现在电脑屏幕上的信息尽量符合要求。同吸收的原理将不同颜色的光线分离4.光线过滤器，把一些不需要的光线吸收掉。上面说的应该是网式过滤器，其实过滤器还有很多种，譬如叠片过滤器、砂滤器、碳滤器等等，主要原理都是利用过滤介质的孔径截留比介质孔径更小的物质，当然有的过滤介质还具有吸附等特殊效果。大多过滤器反洗也没有那么麻烦，只要用清水从过滤出水的一端导入逆向反冲洗过滤器中的介质就可以达到很好反洗效果.本类阀门在管道中一般应当水平安装。

管道过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护压缩机、泵、仪表和其它设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。本公司生产的过滤器具有结构紧凑、过滤能力大、压损小、适用范围广、维护方便、价格低廉等优点，其主要适用的物料有：进口通径，一般与进口管路口径一致。

七氟丙烷产品介绍：

HFC-227ea
柜式七氟丙烷灭火装置也称为无管网灭火装置、预制灭火装置，由灭火剂瓶组、容器阀、电磁型驱动装置、金属软管、信号反馈装置、喷嘴、柜体等组成，不需安装灭火剂输送管道，不需设置专用的储瓶间。

二、产品优点：

柜式七氟丙烷灭火装置在防护区内，当火灾发生时，直接向防护区喷射灭火剂，灭火剂无管路损失，灭火速度更快、效率更高。

三、柜式七氟丙烷灭火装置主要适用于以下火灾：

1. 固体表面火灾;

2. 液体火灾;

3. 灭火前能切断气源的气体火灾;

4. 电气火灾;

四、典型引用场所：

柜式七氟丙烷灭火装置主要适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆、图书馆、档案馆、贵重物品库、应急电力设施、易燃液体存储区、洁净厂房等重点场所的消防保护，也可以用于生产作业火灾危险场所，如喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、融化槽、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓，以及船舶机舱、货舱等。

柜式七氟丙烷灭火装置可单独设置用来保护较小空间的保护区，也可多台联用保护较大空间的保护区。

- 北消防爆不锈钢法兰硬密封信号蝶阀ZSXDF4-C-16P
北消防爆不锈钢法兰硬密封信号蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。
　　不锈钢法兰硬密封信号蝶阀适用于水、蒸汽、油品、空气、等各种不同介质，对夹式硬密封信号蝶阀的主要特点有：
　　1、适用温度-20~+；北消对夹硬密封信号蝶阀ZSXDF4-C-16P
北消不锈钢法兰硬密封信号蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。
　　不锈钢法兰硬密封信号蝶阀适用于水、蒸汽、油品、空气、等各种不同介质，对夹式硬密封信号蝶阀的主要特点有：
　　1、适用温度-20~+425℃；
　　2、工作压力大，耐磨损，使用寿命长；
　　3、密封性能好，具有自动定心作用，泄漏量小
　　4、不锈钢法兰硬密封蝶阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能，
　　5、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
　　6、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质不锈钢304，密封面耐磨损，使用寿命长，
　　7、大规格蝶板采用绗架结构，强度高，过流面积大，流阻小
　　8、不锈钢法兰硬密封蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装
　　9、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。