适用范围：

1、各类厂房、机械厂、化工厂、食品饮料厂、电子制品厂、污水处理厂、制药厂、冷库、棉纺厂等；

2、各类库房、地下停车场、飞机库、汽车4S店、物流中心、大型卖场等。

性能特点：

1、性价比高的地坪保护方法；

2、色彩多样，提高地坪美观度；

3、易施工，不需要特别的施工设备或技术；

4、防止处理后的地面起尘；

5、高耐久性，提高地坪的耐磨性和抗油脂污染性能。

施工工艺：

1、粗磨，将地面清洗干净，吸尘机吸干，地面完全干燥；

2、干磨，让地面达到哑光效果且平整干滑，清洗地面；

3、施工彩色固化剂A组份，完全干燥，重复第二次施工；

4、施工完A组份至少24小时后施工B组份；

5、用喷雾器均匀喷洒B组份，B组份施工完毕已干透后，用高速抛光机抛光。