箕拘无尘，井汲无濡，半米寸薪，必珍必戒。诸则姒次第入门，节母躬其难者，让其易者。自亲舍及众私室，衣垢则浣之，绽裂则补缀。初不问其所自来，群从子女，寒则衣之，饥则慈以甘餈，就湢浴为之洁除

湖北荆门无负压生活变频恒压供水系统适用范围

养殖场变频供水设备广泛应用于居民区、宾馆及其它公共建筑的生活用水、锅炉补给水，加压泵站、各类工矿企业的生产用水、消防用水、锅炉恒压补水、输油管道增压、注水系统、农田灌溉等。

湖北荆门无负压生活变频恒压供水系统工作原理

养殖场变频供水设备投入运行前，首先应设定  养殖场变频供水设备的工作压力等相关运行参数，  养殖场变频供水设备运行时，由压力传感器连续采集供水管网中的水压及水压变化率信号，并将其转换为电信号传送至变频控制系统，  养殖场变频供水设备控制系统将反馈回来的信号与设定压力进行比较和运算，如果实际压力比设定压力低，则发出指令控制水泵加速运行，如果实际压力比设定压力高，则控制水泵减速运行，当达到设定压力时，水泵就维持在该运行频率上。如果变频水泵达到了额定转速（频率），经过一定时间的判断后，如果管网压力仍低于设定压力，则控制系统会将该水泵切换至工频运行，并变频启动下一台水泵，直至管网压力达到设定压力；反之，如果系统用水量减少，则无负压变频  养殖场变频供水设备指令水泵减速运行，当降低到水泵的有效转速后，则正在运行的水泵中最先启动的水泵停止运行，即减少水泵的运行台数，直至管网压力恒定在设定压力范围内。主泵停止工作，副泵进行供水也为变频恒压供水方式，进一步提高了工作效率，节约了能源。

湖北荆门无负压生活变频恒压供水系统特点

养殖场变频供水设备按需要设定供水压力，根据管网用水量来变频调节水泵转速，使水泵始终在高效率工况下运行，同普通的无塔  养殖场变频供水设备相比，节能效果达２０％。

1、对电网冲击小，保护功能完善

养殖场变频供水设备消除了水泵电机直接起动时对电网的冲击和干扰，并且设备控制系统具有短路、过流、过压、过载、欠压、过热等多种保护功能，大大提高了工作效率，延长了水泵的使用寿命。

2、人机界面触摸面板操作，设定参数灵活方便。

养殖场变频供水设备可灵活设定频率下限、加速时间、减速时间、换泵时间等各种工作参数，能够显示系统运行时间，查阅各种故障原因。

3、定时唤醒功能

由于 养殖场变频供水设备是根据管网用水量的多少来决定投入运行水泵的台数，所以当用水量长期在某一小范围内变化时就会使得某台水泵长期运行而磨损严重，而其他水泵长期不使用造成生锈，设定本功能后则可方便的解决该问题。对于同流量的多台水泵，为使各泵平均工作时间相同，须设置定时换泵功能。在设定了定时换泵功能后，当一台变量泵连续工作时间超过设定值后，且有变量泵处于“休息”状态，则变频器自动切换启动“休息”时间最长的变量泵，并停止原变量泵，以保证各台水泵运行时间均等，延长水泵使用寿命。换泵时间可任意设定。

当变频器发生故障时，  养殖场变频供水设备能够自动转换至工频运行，确

湖北荆门无负压生活变频恒压供水系统的分类

1）、按供水方式分：

（1）恒压变量供水系统：水泵的出口压力始终保持一个恒定值，设备的供水量可随用户用水量的需求而变化。

（2）变压变量供水系统：系统的控制压力检测点设在用户给水系统的末端，用此测定压力来控制水泵运行的转速，此时水泵的出口压力是变化的，用户的用水量也是变化的。

2）、按控制方式分：

（1）微机控制型：控制核心由单片机组成。

（2）PC控制型：控制核心由可编程序控制器组成。

3）、按水泵台数分：

（1）单台式：控制一台水泵调速运行，另一台泵备用，两台交替使用。

（2）多台并联式：控制一台水泵变频调速运行，多台工频运行。

还可按结构形式和系统用途等方面分类。

湖北荆门无负压生活变频恒压供水系统的技术条件

1）、电源可靠，应为双电源或双回路供电方式。具有电源适应性，设备输入电压波动和控制器输入电压波动不超过额定电压±10％时，应能正常工作。

2)、设备应具有自动调节水泵转速和软启动的功能。定压给水时，设定压力与实际压力差不得超过0.01MPa；变压给水时，给水系统工作压力应按管道工作特性曲线改变。

3)、设备应具有水池水位“报警”及水泵控制功能，超过最高水位时“报警”，降至最低水位时“报警”及停机，恢复到启泵水位时，自动启动。

4)、设备应有观察设定压力和实际压力显示、水泵供电频率显示以及观察故障显示的窗口。

5)、设备应有对各类故障进行自检、报警，对可恢复的故障应能自动或手动消警，恢复正常运行。

6)、设备应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等的保护功能。

7)、设备的环境要求：

(1) 温度：5～40℃。

(2) 相对湿度：温度20℃时，不大于90%。

(3) 海拔高度：不应超过1000m。

(4) 设备安装的地点，应无导电或爆炸性尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。

破坏绝缘的气体或蒸汽。

8)、电控柜的设置要求：

(1) 柜底应高出地面0.1m。

箕拘无尘，井汲无濡，半米寸薪，必珍必戒。诸则姒次第入门，节母躬其难者，让其易者。自亲舍及众私室，衣垢则浣之，绽裂则补缀。初不问其所自来，群从子女，寒则衣之，饥则慈以甘餈，就湢浴为之洁除