拉萨1. 太阳能供暖系统的特点

太阳能供暖系统与常规能源供暖系统的主要区别，在于它是以太阳能集热器作为能源，替代或部分替代以煤、石油、天然气、电力等作为能源的锅炉。太阳能集热器获取太阳辐射能而转化的热量，通过散热系统送到室内进行采暖;过剩热量储存在储热水箱中内;当太阳能集热器收集的热量小于供暖负荷时，由储存的热量来补充;若储存的热量不足时，由备用的辅助热源提供。

2. 太阳能供暖特点

太阳能供暖系统与常规能源供暖系统相比，有如下几个特点:

系统运行温度低 太阳能集热器效率随运行温度升高而，要集热器和供暖系统温度。

地盘管供暖，运行温度35~45℃。风机盘管和暖气运行温度为55~65℃。

有储存热量的设备 太阳辐射受气候和时间的支配，太阳能不能成为连续、稳定的能源。

系统必须有储存热量的设备;如储热水箱等。与辅助热源配套使用气候变化或阴雨天等没有日照时，太阳能不能成为独立的能源。辅助热源可采用电力、燃气、燃油和生物质能等。适合在节能建筑中应用 建筑物供暖的需求且达到一定的太阳能保证率，需要足够多的太阳能集热器。保温水平低，门窗气密性差的建筑不适合使用太阳能供暖系统。

太阳能供暖系统工作原理

太阳能供暖系统，就是用太阳能集热器收集太阳辐射并转化成热能，以液体作为传热介质，以水作为储热介质，热量经由散热部件送到室内进行供暖，太阳能采暖一般由太阳能集热器、储热水箱、连接管路、辅助热源、散热部件及控制系统组成。

西藏鹏昇能源科技有限公司

技术咨询：1*7*3*8*9*9*9*5*2*8*9（微信号）

公司地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区乃琼镇波玛路9号3层西侧

太阳能集热器 多采用平板太阳能集热器、真空管太阳能集热器。在此以平板集热器为例予以说明。

特点:集热快、运行稳定、运输安装方便、使用时间长。

热能储存 利用保温水箱进行显热储存。

特点:保温良好、热损失小。

辅助能源 利用可采用电力、燃气、燃油和生物质能等。

特点:节能产品、运行稳定。

控制循环系统 采用模块时温度控制。

特点:可分户控制温度和使用时间、分户计量。

散热系统 可采用地暖盘管、暖气或风机盘管作为散热终端系统。

特点:地暖盘管比暖气和风机盘管作为散热终端更加节能。

3. 太阳能供暖系统组成

平板太阳能集热器的基本工作原理简单。概括地说，阳光透过透明盖板照射到表面涂有吸收层的吸热体上，其中大部分太阳辐射能为吸收体所吸收，转变为热能，并传向流体通道中的工质。

这样，从集热器底部入口的冷工质，在流体通道中被太阳能所加热，温度逐渐升高，加热后的热工质，带着有用的热能从集热器的上端出口，蓄入贮水箱中待用，即为有用能量收益。

与此同时，由于吸热体温度升高，通过透明盖板和外壳向环境散失热量，构成平板太阳集热器的各种热损失。这就是集热器的基本工作过程。

应用范围:

太阳能供暖系统结构简单，运行可靠，热流密度较低，即工质的温度也较低，具有承压能力强、吸热面积大等特点，是太阳能与建筑一体化选择供暖选择之一。其应用范围为:企业、事业单位、工厂、院校、宾馆酒店、医院、社区、游泳池(包括机关等集体单位和家庭)等阳光资源

良好且需供暖的区域。

市太阳能供暖特点