# T35-11、BT35-11、FT35-11、FBT35-11系列轴流式通风机

# 柳市BT35-11-6.3#防爆轴流风机厂家、BT35-11防爆轴流风机批发价

BT35-11-3.55防爆轴流风机BT35 0.75KW/0.18KW

BT35-11 3.55A三相防爆轴流风机0.75KW/0.18KW纯铜电机制

BT35-11 4.5A隔爆型轴流风机混流风机0.37KW低噪声通风机

BT35-11 2.8A低噪声防爆轴流风机0.25KW高转速通风换气机

BT35-11低噪声防爆轴流风机排烟吹风机5.6/6.3/7.1室内通风换气机

BT35-11-NO.4防爆轴流风机，BT35-11-NO.4.5防爆轴流风机，BT35-11-NO.5.6防爆轴流风机

订购热线：188 1498 9518 联系人：小戴

|  | 型号：BT35-11 2.8 | 气流方向：轴流风机 |
| --- | --- | --- |
| 材质：塑料风机 | 风机压力：低压风机 | 类型：抽风机 |
| 性能：低噪音风机 | 用途：管道风机 | 轴功率：0.25-2（kw） |
| 叶片数：4片 | 重量：-（kg） | 涡轮头材质：金属 |
| 转速：2900（r/mim） | 配套电机功率：0.25-2（kw） | 适用范围：工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热 需输送易燃、易爆气体的场所。 |

风机概述

BT35-11（T40-11）系列轴流式通风机是我国八十年代在T30-11的基础上改进设计的新型风机，它与T30-11风机相比具有明显优点：

① 结构更合理；

② 性能有较大提高，全压效力为89.5%;

③ 噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。

本系列风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得

过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（FT35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（BT35-11型），用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

■风机安装说明

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。

4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。

5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

也可参考下图的图文参数，公司可做BT35-11-11.2号系列风机

T35-11（BT35-11)系列轴流风机：

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

| 品牌 | 型号：T35-11、BT35-11、FT35-11、FBT35-11 | 气流方向：轴流风机 |
| --- | --- | --- |
| 材质：铁壳风机 | 风机压力：低压风机 | 类型：轴流风机 |
| 性能：防爆 | 用途：管道风机 |  |

T35-11(T40-11)系列轴流式通风机是我国八十年代在T30-11的基础上改进设计的新型风机它与T30-11风机相比具有明显优点：
◆ 结构更合理
◆ 性能有较大提高，全压效力为89.5%。
◆ 噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。
    本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃。 广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力 ，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机(FT35-11型)采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机 ( BT35-11 ) 型，用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成， 以防止在运转中引起火花, 电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压，请订货时注明。

→风机安装说明

◆     安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

◆     安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

◆     连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

◆     在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。

◆     风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

◆     安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

BT35-11防爆轴流风机

一、适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

四、产品特点：

1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。

2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。

3、电缆布线。

4、主轴转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配。

五、风机安装说明：

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

2、安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

4、在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。

5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

六、根据不同的使用环境，安装方式可分为以下四种：

1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。

2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。

3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ 12.

4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。

基本信息

叶轮直径：355mm

转速：1450/2900 rpm

叶片角度：35度

风压：42-93

结构特点

防爆轴流风机具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点，它是采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动。适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。

工作条件交流50HZ、电压220/380V，无重度腐蚀和显著粉尘的场所。 可根据要求增设安装架，符合防爆标志EXDIIBT要求。

产品特性

1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。

2、风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度。

3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。

2、电缆布线。

维护事项：

1、该轴流通风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。

2、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。

3、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。

4、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。

#####################################################33

BT35-11系列防爆轴流风机

BT35-11系列防爆轴流风机适用范围

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1～T4的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

作为通风、换气及实验室内空气的流通与更新之用。

BT35-11系列防爆轴流风机技术特点

产品由防爆电机、叶片、风筒等组成；

具有噪音低、能耗低、性能优等特性；

除作通风、排气之用，也可在较长的排气管道内间隔串联安装，提高管道内的压力；

电缆布线。

BT35-11系列防爆轴流风机（ⅡB）技术参数

壳体材质；钢板、玻璃钢

安装方式；壁式、管道式、岗位式、固定式

防爆标志；Exd II BT4

额定电压；AC220V/380V

产品特点：
　　T35—11（BT35—11）型轴流通风机可作为管道的一部分联接于管道中间，适用于化工，造纸及其它工厂输送60度以下的空气和各种对电机有害的气体。
　　本风机按其叶轮直径共分NO 6、7、8、9、10等五个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度四种。电动机安装在风筒上部，有可调的电机座板支承电机，并能调节中心距。全部采用三角皮带传动。轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离。
　　本型风机一般采用钢材焊接制成，如果输送含有腐蚀性、易燃性气体时可在订货时提出要求，特殊制作。

cc

BT35-11防爆轴流风机根据其风叶直径，可分为以下型号

（注：2.8代表风叶直径为280MM，以此类推）：
BT35-11-2.8防爆轴流风机
BT35-11-3.15防爆轴流风机
BT35-11-3.55防爆轴流风机
BT35-11-4防爆轴流风机
BT35-11-4.5防爆轴流风机
BT35-11-5防爆轴流风机
BT35-11-5.3防爆轴流风机
BT35-11-5.6防爆轴流风机
BT35-11-6.3防爆轴流风机
BT35-11-7.1防爆轴流风机
BT35-11-8防爆轴流风机
BT35-11-9防爆轴流风机
BT35-11-10防爆轴流风机
BT35-11-11.2防爆轴流风机

一、BT35-11防爆轴流风机BT35概述：

BT35-11防爆轴流风机 ，用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成， 以防止在运转中引起火花, 电机采用隔爆型电机。
   本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃。 广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力 ，卸下电机可做自由风扇。风机需带支架脚和电机电压，请订货时注明。

二、BT35-11防爆轴流风机BT35适用范围：
1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。
3、温度组别：T1～T4。
4、防爆标志： ExdⅡBT4。

三、BT35-11防爆轴流风机BT35产品特点：
1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
3、电缆布线。
4、主轴转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配。

四、BT35-11防爆轴流风机BT35风机安装说明：
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
2、安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。
4、在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

五、根据不同的使用环境，BT35-11防爆轴流风机的安装方式可分为以下四种：
1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。
2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。
3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ 12.
4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。

六、轴流通风机的维护
    1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
    2、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。
    3、在轴流通风机进口端必须装置集风器，并装好防护铁丝网。
    4、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓旋紧。
    5、该轴流通风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。
    6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。
    7、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。
    8、经常注意风机在运转中有无异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

（一）技术性能：
    BT35-11型轴流通风机是国家机构委员会推广使用的一种高效低压通风机，该机耗电量低，噪音小，并具有优良的耐腐蚀等特点。可用作工业厂房，机械制造、化工、印染、电镀、医药等行业；影剧院、宾馆、办公大楼、各种住宅等建筑。若将风壳去掉，亦可用作电风扇，也可在较长的排气管道内，间隔串联安装，以提高管道中的全压。
（二）风机的型式：
    BT35型轴流通风机依叶轮直径的大小分为NO2.8、NO3.15、NO3.55、NO4、NO4.5、NO5、NO5.6、NO6.3、NO7.1、NO8、NO9、NO10、NO11.2十三种机号，每一种机号的叶片数都为4片。叶片又可装成15°、20°、30°、35°五种角度。因此，每一机号由于叶片安装角度的大小，主轴转速快慢的不同，风机的风压，风量及所消耗功率也不相同。
传动方式：选用各级电动机，与叶轮直接联接，机体外壳制成圆筒形，旋转方向为顺时针方向。
二、通风机的选用（性能表）
T35型轴流风机性能与选用性能表，是指在标准状况下（温度20℃，相对湿度50%，大气压力760毫米水银柱，气体比重1.2公斤/立方米）之空气性能。叶轮转速有改变时，通风机性能可按下列各式换算：

式中：Q2、H2、N2、n2指性能表中所列的风量、风压、功率和转速。
P2=0.1224公斤.秒/米2（标准状况下的空气密度）。
Q1、H1、N1、n1指实用工况下的风量、、风压、功率和转速。
p1指实用工况下的空气密度。

三、轴流通风机的维护
    1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
    2、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。
    3、在轴流通风机进口端必须装置集风器，并装好防护铁丝网。
    4、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓旋紧。
    5、该轴流通风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。
    6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。
    7、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。
    8、经常注意风机在运转中有无异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

BT35-11-NO.4防爆轴流风机，BT35-11-NO.4.5防爆轴流风机，BT35-11-NO.5.6防爆轴流风机

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

BT35-11-3.55防爆轴流风机适合场所：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

BT35-11防爆轴流风机用于输送易燃易爆的气体，叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。

BT35-11-3.55防爆轴流风机产品特点

1、防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成；

2、防爆轴流风机具有噪声低、能耗低、防爆性能可靠；

3、壁式：风扇外形两端一边是喇叭口型，一边是90°直角法兰型；

4、管道式：风扇两端都成直角法兰边，可以安装在管道的中间；

5、岗位式：除具有壁式特征外，附加岗位脚架附件，风扇腰中打安装孔φ12；

6、固定式：除具有局式特征外，底部焊接固定安装架（40×40角铁制）；

7、叶轮转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配；

8、电缆布线。

BT35-11-3.55主要技术参数：

风叶直径：355mm

转速：1450r/min    2900r/min

功率：0.37kw       0.75kw

风量：3265m3/h     6542m3/h

风压：93pa         373pa

电压：220V/380V

BT35-11防爆轴流风机，用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。

本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃。广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。

BT35-11系列防爆轴流风机适用范围

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1～T4的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

作为通风、换气及实验室内空气的流通与更新之用。

BT35-11系列防爆轴流风机技术特点

1.产品由防爆电机、叶片、风筒等组成；

2.具有噪音低、能耗低、性能优等特性；

3.除作通风、排气之用，也可在较长的排气管道内间隔串联安装，提高管道内的压力；

4.电缆布线。

BT35-11系列防爆轴流风机技术参数

壳体材质；钢板、玻璃钢

安装方式；壁式、管道式、岗位式、固定式

防爆标志；Exd II BT4

额定电压；AC220V/380V

BT35-11防爆轴流风机根据其风叶直径，可分为以下型号

（注：2.8代表风叶直径为280MM，以此类推）：

BT35-11-2.8防爆轴流风机

BT35-11-3.15防爆轴流风机

BT35-11-3.55防爆轴流风机

BT35-11-4防爆轴流风机

BT35-11-4.5防爆轴流风机

BT35-11-5防爆轴流风机

BT35-11-5.3防爆轴流风机

BT35-11-5.6防爆轴流风机

BT35-11-6.3防爆轴流风机

BT35-11-7.1防爆轴流风机

BT35-11-8防爆轴流风机

BT35-11-9防爆轴流风机

BT35-11-10防爆轴流风机

BT35-11-11.2防爆轴流风机

T35—11（BT35—11）轴流通风机性能参数表

| 机号 | 转速 r/min | 叶片角度 | 风量 m³/h | 风压 Pa | 配用电机 |  | A声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型号 | 功率(kw) |  |
| 2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6322 | 0.25 | 75 |
|  | 1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.18 | 62 |
| 3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.37 | 79 |
|  | 1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.25 | 65 |
| 3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
|  | 1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.37 | 68 |
| 4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
|  | 1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.55 | 70 |
| 4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.55 | 73 |
| 5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
|  | 960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 |
| 5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
|  | 960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 1.1 | 71 |
| 6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 2.2 | 82 |
|  | 960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 1.1 | 74 |
| 7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
|  | 960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.5 | 78 |
| 8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
|  | 960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 |
| 9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 3 | 82 |
| 10 | 960 | 35 | 48326 | 3214 | YF160M-6 | 4 | 83 |
| 11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 8 |

BT35-11防爆轴流风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（FT35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（BT35-11型），用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。

我公司是位于温州乐清柳市的防爆风机生产厂家，供应BT35-11-2.8#防爆风机，BT35-11-3.15系列轴流式风机，BT35-11-3.55管道式风机，BT35-11-4.5防爆轴流风机以及其他更多型号。欢迎咨询洽谈。

BT35-11-2.8型防爆轴流风机如需带支架脚或百叶，请订货时注明，并提供风机电压。

一、BT35-11-2.8型防爆风机适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

二、BT35-11-2.8防爆轴流风机型号含义：

风叶直径：280mm

转速：1450r/min   2900r/min

功率：0.18kw        0.25kw

风量：1605m3/h    3202m3/h

电压：220/380V

四、BT35-11风机特点：

1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。

2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。

3、电缆布线。

4、主轴转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配。

五、BT35-11防爆轴流风机安装说明：

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

2、安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

4、在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。

5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

六、根据不同的使用环境，安装方式可分为以下四种：

1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。

2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。

3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ 12.

4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。

乐清市展誉防爆电器有限公司是一家专业从事各类防爆风机的设计、开发、生产、销售和服务的科技型现代化企业。主要产品有：防爆风机、离心风机、轴流风机、排风扇等多种产品规格，本厂还可以根据客户要求进行定制各种大型风机。

我公司是位于温州乐清柳市的防爆风机生产厂家，供应BT35-11-2.8#防爆风机，BT35-11-3.15系列轴流式风机，BT35-11-3.55管道式风机，BT35-11-4.5防爆轴流风机以及其他更多型号。欢迎咨询洽谈。

BT35-11-2.8型防爆轴流风机如需带支架脚或百叶，请订货时注明，并提供风机电压。

一、BT35-11-2.8型防爆风机适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

二、BT35-11-2.8防爆轴流风机型号含义：

风叶直径：280mm

转速：1450r/min   2900r/min

功率：0.18kw        0.25kw

风量：1605m3/h    3202m3/h

电压：220/380V

三、根据不同的使用环境，安装方式可分为以下四种：

1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。

2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。

3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ 12.

4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。

四、BT35-11风机特点：

1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。

2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。

3、电缆布线。

4、主轴转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配。

BT35-11系列轴流通风机按叶轮直径共分为13个机号，依次排列为№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2。每1个机号又分为15°、20°、25°、30°、35°等5种叶片安装角度.

BT35-11-2.8轴流风机，风叶直径为280mm，电压有220V和380V两种；转速为1450转/min和2900转/min即为四极和二极；风量有1605立方米/小时和3202立方米/小时两种；功率0.18KW和0.25KW。 BT35-11-2.8轴流风机安装方式有管道式、岗位式、固定式、壁式四种供用户选择，可带铝合金百叶窗。

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

BT35-11防爆轴流风机，用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。

本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃。广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。

产品名：BT35生产厂家 BT35-11 2.8防爆轴流风机生产厂家价格

风机直径：280mm

风扇外径：

转速：1450

热流量：1605

功率：0.18kw

品牌：轴流风机

行业：机械工业,环保,电气

产品名称：BT35-11防爆轴流风机

所在区域：浙江温州

价格说明：不含税不含运费

产品品牌：

产品型号：BT35-11-2.8型

产品详细描述

BT35-11-2.8#防爆轴流风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（FT35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（BT35-11型），用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。

我公司是位于温州乐清柳市的防爆风机生产厂家，供应BT35-11-2.8#防爆风机，BT35-11-3.15系列轴流式风机，BT35-11-3.55管道式风机，BT35-11-4.5防爆轴流风机以及其他更多型号。欢迎咨询洽谈。

BT35-11-2.8型防爆轴流风机如需带支架脚或百叶，请订货时注明，并提供风机电压。

一、BT35-11-2.8型防爆风机适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

二、BT35-11-2.8防爆轴流风机型号含义：

风叶直径：280mm

转速：1450r/min   2900r/min

功率：0.18kw        0.25kw

风量：1605m3/h    3202m3/h

电压：220/380V

四、BT35-11风机特点：

1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。

2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。

3、电缆布线。

4、主轴转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配。

五、BT35-11防爆轴流风机安装说明：

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

2、安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

4、在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。

5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

六、根据不同的使用环境，安装方式可分为以下四种：

1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。

2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。

3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ 12.

4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。

一家专业从事各类防爆风机的设计、开发、生产、销售和服务的科技型现代化企业。主要产品有：防爆风机、离心风机、轴流风机、排风扇等多种产品规格，本厂还可以根据客户要求进行定制各种大型风机。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BT35型防爆轴流通风机是防爆专用风机，适宜于在燃油气锅炉房，高浓度粉尘车间、油库、储气站、易爆

物品存放仓库，等有防爆要求的场合安装使用，可输送具有易燃、易爆和易挥发性质的气体。

结构

T35-11风机主要由叶轮、机壳、电机等三部分组成。叶轮部由叶片和轮毂组成；机壳部由风筒，支架组成。叶轮和机风筒均采用优质玻璃钢加工制作：采用优质玻纤布，不饱合树脂和胶衣，该树脂属国际优质树脂，材质优良、色泽鲜艳,耐老化、强度高、重量轻、耐腐蚀；弥补了塑料风机老化、开裂、变形、寿命短等缺点，大大提高了其使用价值。

电机YSF系列风机专用电机，具有体积小、重量轻、运转可靠、结构坚固、噪声低等优点,电机性能可靠，质量稳定。电动机为IP54全封闭风冷型，B级绝缘。T35型轴流通风机各机号均采用叶轮与电动机直联结构。在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下配用3种转

速：2900、1450、960r/min，进气方向在叶轮一侧。

FT35型轴流通风机是T35型轴流通风机的派生系列产品，是防腐型风机。由玻璃钢材料制造，金属零部件喷防腐层，可有效防止风机各个部位遭受侵蚀。

BT35型轴流通风机也是T35型轴流通风机的派生系列产品，是防爆场合的专用风机。配备防爆电动机，关键零部件覆以防静层或采用有色金属制造，可有效防止产生摩擦静电和电器部件的电火花泄露。

FT35型轴流通风机的性能和外形尺寸与T35型轴流风机一致。BT35型轴流通风机的性能与T35型轴流通风机

****************************************************8888888

BT35-11电压220V功率550W喇叭口进风平口出风

轴流排风机防爆等级ExdIIBT4技术参数

壳体材质；钢板、玻璃钢

安装方式；壁式、管道式、岗位式、固定式

防爆标志；Exd II BT4

额定电压；AC220V/380V

轴流排风机防爆等级ExdIIBT4，用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。

本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃。广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。

BT35-11系列防爆轴流风机适用范围

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1～T4的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

作为通风、换气及实验室内空气的流通与更新之用。

轴流排风机防爆等级ExdIIBT4特点

1.产品由防爆电机、叶片、风筒等组成；

2.具有噪音低、能耗低、性能优等特性；

3.除作通风、排气之用，也可在较长的排气管道内间隔串联安装，提高管道内的压力；

4.电缆布线。

BT35-11轴流排风机性能参数：

二、型号含义

三、产品用途

T35-11/BT35-11系列轴流风机本系列风机可用为一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或加强暖气散热之用，也可在较长的排气管道内间隔安装，以提高管道中的风压。输送气体无腐蚀性及显著粉尘介质温度小于80°C。

四、风机特点

*风量大，噪音低，结构简单，坚固耐用；

*风叶优化设计，色彩柔和光鲜，持久不易褪色；

*电机采用100%铜线铸造而成，经久耐用；

*广泛适用于车间，仓库，办公楼，住宅等场合的通风换气，也可在较长的排气管道内间隔安装，以提高管道中的风压。

五、风机安装说明

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。

4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。

5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

防爆风机和不防爆风机的区别：1、采用的电机不同，防爆风机必须使用防爆电机。2、对叶轮材质及叶轮相对应的机壳内壁位置材料有要求，要求它们在万一出现碰擦情况时不会产生火花，比如使用铝风叶和铁内壁，或者铁风叶并在内壁加铝环。3、防爆风机对叶轮与机壳的间隙有下限要求。而风机为了追求效率往往对间隙有上限要求，互为矛盾。4、防爆风机对进出口端的安全防护要求更严。

为什么要用防爆风机？

防爆风机是风机中的一种特殊类型，它是专业用在有易燃易爆的场所，最常用的行业为石油、化工等。它最主要的就是隔离风机启动、运行过程中，电机接线端子、定转子或其它部件产生的火花不与外界易燃易爆性的气体接触而引发安全事故的发生。

防爆风机的作用和特点

防爆风机是应用在有爆炸危险的场合的风机，它除了具备工况所要求的风机特性之外，还必须满足防爆的要求。

一方面，防爆风机的过流部件（叶轮、蜗壳等）必须采用软硬配合的材质，通常来说，；另一方面，防爆风机必须采用防爆电动机也就是旋转部件和固定部件之间，必须一软一硬，以防止发生故障时，部件之间摩擦或碰撞产生火花。比较常见的材质配合是，叶轮的叶片、前盘、后盘及叶片铆钉为2A01材质的硬铝，蜗壳采用镀锌板。

如果叶轮采用硬铝材质不能满足强度要求，也可以采用镀锌板材质叶轮，而在蜗壳表面覆盖一层薄的硬铝衬里。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如BT35-11-3.15,铝风叶防爆价格、防爆规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!

六、风机参数

七、安装尺寸

产品实物图