# CBF-400/CBF带百叶窗系列防爆轴流风机 管道风机 岗位式风机

# 风叶为强度铝合金制成

# CBF-300隔爆型防爆轴流风机|CBF带百叶 BAF轴流风机

# BAF/T35-11/BT35-11系列防爆轴流风机

# BAF-400厂用隔爆型防爆轴流风机CBF-700 BAF-300 BAF-500

# CBF防爆轴流风机/BAF防爆轴流风机300、400、500厂家

厂家供应批发CBF-300厂用隔爆型防爆轴流风机、CBF-400轴流风机、CBF-500、CBF-600隔爆型防爆轴流风机、CBF-700防爆轴流风机、CBF-750厂用隔爆型防爆轴流风机

# 防爆轴流风机 防爆风机CBF-400电压：380/220V 功率0.37 厂价直销

cbf-500防爆轴流风机产品特点：

cbf -500 防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成；

cbf -500 防爆轴流风机的风筒采用优质钢板焊接成型，叶片由铝合金铸造成形，表面高压静电喷塑；

cbf -500 可根据用户要求：安装方式有壁式、管道式、岗位式、固定式四种方式可选；

cbf -500 钢管或电缆布线。

主要技术参数：

| 型号 | 风叶直径MM | 风量m?/H | 功率KW | 转速R/MIN | 电压V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBF-300 | 300 | 2280 | 0.18 | 1450 | 220/380 |
| CBF-400 | 400 | 2880 | 0.37 | 1450 | 220/380 |
| CBF-500 | 500 | 5700 | 0.55 | 1450 | 220/380 |
| CBF-600 | 600 | 8700 | 0.75 | 1450 | 220/380 |
| CBF-700 | 700 | 10200 | 1.1 | 1450 | 380 |
| CBF-750 | 750 | 10500 | 1.5 | 1450 | 380 |

产品特点：

1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。

2、风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度。

3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。

4、电缆布线。

5、改良版，功能更强。

安装和使用：1、首先检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象。检查所有坚固件是否齐全、拧紧，应有防爆合格证编号。

2、线路电压必须与电机上额定电压相符。

3、用500V兆欧表检查电动机的绝缘电阻，其电阻值若小于5MΩ，则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理，使其绝缘电阻大于5MΩ。

4、必须配用小型防爆开关作电源开关，或将普通开关安装于室外无爆炸性的地方。

5、接电源的电缆外径与密封圈相符，拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间，密封圈与出线咀间无间隙，否则将推动隔爆性能。

| 品牌:乐清市展誉防爆电器有限公司 | 型号：CBF-300 | 气流方向：轴流 |
| --- | --- | --- |
| 材质：优质铝，钢板和型材，钢管布线 | 风机压力：中压风机 | 类型：通气散热 |
| 性能：防爆 | 用途：厂房，仓库通风换气散热 | 轴功率：0.18（kw） |
| 叶片数：4片 | 重量：8（kg） | 涡轮头材质：金属 |
| 转速：1450（r/mim） | 配套电机功率：0.18（kw） | 适用范围：工厂车间 |

一、风机概述   
CBF(BAF)系列厂用隔爆型防爆轴流风机系列产品由防爆电机、风叶、风筒等部分组成，叶片由铝板制成，风筒用钢板与型材加工焊接而成，电源引线用钢管布线和电缆布线均可，壳外设有接地螺钉. (注：CBF为BAF改进型，其安装尺寸等同于BAF)。

二、风机的型号含义

三、风机主要技术参数
产品型号 直径（mm） 功率（KW） 主轴转速rpm 风量m3/h 电缆外径/螺纹mm/G″
CBF-300 300 0.18 1450 2280 ф10-ф14
CBF-400 400 0.37 1450 2880
CBF-500 500 0.55 1450 5700
CBF-600 600 0.75 1450 8700
CBF-700 700 1.1 1450 10200

四、CBF系列防爆轴流风机适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。
3、温度组别：T1～T4。
4、防爆标志：ExdⅡBT4。

CBF系列防爆轴流风机产品特点
1、防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成；
2、扇叶采用了大弦长、空间扭曲、倾斜式结构宽叶片，使其在较低转速驱动的前提下，也能达到所需风量、风压；
3、叶轮结构为可调式，可根据用户及使用场所的出风要求进行适当调整，方便灵活；
4、叶轮安装采用对称式，根据调节角度的不同，可以在同一安装位置实现正反双向通风，为用户现场安装和使用带来便利；
5、噪声低、能耗低、防爆性能可靠；
6、安装方式灵活多样，有壁式、管道式、岗位式、固定式；
7、叶轮转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7

CBF(BAF)系列厂用隔爆型防爆轴流风机系列产品由防爆电机、风叶、风筒等部分组成，风叶为铝质压铸而成，风筒用钢板加工焊接而成，电源引线用钢管布线和电缆布线均可，壳外设有接地螺钉. (注：CBF为BAF改进型，其安装尺寸等同于BAF)。

风机概述
   CBF(BAF)系列厂用隔爆型防爆轴流风机系列产品由防爆电机、风叶、风筒等部分组成，风叶为铝质压铸而成，风筒用钢板加工焊接而成，电源引线用钢管布线和电缆布线均可，壳外设有接地螺钉. (注：CBF为BAF改进型，其安装尺寸等同于BAF)。

也可参考下图的图文参数，公司可做CBF/BAF-750号风机

CBF（BAF）系列隔爆型防爆轴流风机：

CBF-300防爆轴流风机

一、技术参数 型号：CBF-300 品牌：乐清市展誉防爆电器有限公司 风叶直径：300mm 额定电压：220v、380v 额定功率：0.18kw 二、CBF-300防爆轴流风机适用范围： 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。 2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。 3、温度组别：T1～T4。 4、防爆标志： ExdⅡBT4。 三、CBF-300防爆轴流风机产品特点： 1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。 2、风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度。 3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。 2、电缆布线。

订货须知:

- 定货时请详细注明防爆风机的型号名称、机号、电压、功率、流量、转速等；

- 如有特殊要求、请另行注明或提供图纸。

- 请严格按照产品说明书安装，并有专业电工人员进行安装，调试。

【产品运输】：

物流/提货时用户付运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，故公司实行需方付运费政策，如有不便请谅解，特殊情况另定。

本公司产品交付第三方运输，故不保证产品在运输期间不会出现破损情况，若到货后发现产品有破损情况，请及时联系本公司。

CBF防爆轴流风机产品概述：

CBF型防爆轴流风机适用于Ⅱ类A、B级T4组及以下级别的爆炸性气体混合物(1区和2区)场所,广泛适用于：石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防暑降温和通风排气。适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

一、产品特点：
1、防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成；
2、扇叶采用了大弦长、空间扭曲、倾斜式结构宽叶片，使其在较低转速驱动的前提下，也能达到所需风量、风压；
3、叶轮结构为可调式，可根据用户及使用场所的出风要求进行适当调整，方便灵活；
4、叶轮安装采用对称式，根据调节角度的不同，可以在同一安装位置实现正反双向通风，为用户现场安装和使用带来便利；
5、噪声低、能耗低、防爆性能可靠；
6、安装方式灵活多样，有壁式、管道式、岗位式、固定式；
7、叶轮转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配

二、主要技术参数：
以下参数都为国标，如需更改，也可按照客户的需求定制！
1、风叶直径：500MM；
2、电机功率：0.55KW；
3、转速：1450转/分钟；
4、电压：220V/380V。

三、CBF防爆轴流风机安装方式：
固定式：固定式又可分为壁式，也叫管道式，将风机固定在通风口。
岗位式：也称为移动式，带岗位支架. 
注意：请订时，注明需要的安装方式以便为您配备相应的安装附件。

四、产品包装：
CBF-300防爆轴流风机属于小号风机，一般采用纸箱包装，如果运输距离较长，则改用木箱包装。

五、产品品质保障：
每台CBF-300防爆轴流风机的出厂都经过品管部门的严格把控，请放心订购！

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：；；

## CBF-300防爆轴流风机

CBF-300防爆轴流风机产品概述：

CBF型防爆轴流风机适用于Ⅱ类A、B级T4组及以下级别的爆炸性气体混合物(1区和2区)场所,广泛适用于：石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防暑降温和通风排气。

一、CBF-300防爆轴流风机适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

二、CBF-300防爆轴流风机产品特点：

1、防爆轴流风机CBF-300由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。

2、风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度。

3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。

2、电缆布线。

三、CBF-300防爆轴流风机主要技术参数：

| 产品型号 | 直径(mm) | 功率(kw) | 主轴转速rpm | 风量m3/h | 电缆外径/螺纹mm/G" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBF-300 | 300 | 0.18 | 1450 | 2280 | Φ10~Φ14 |
| CBF-400 | 400 | 0.37 | 1450 | 2880 |  |
| CBF-500 | 500 | 0.55 | 1450 | 5700 |  |
| CBF-600 | 600 | 0.75 | 1450 | 8700 |  |
| CBF-700 | 700 | 1.1 | 1450 | 10200 |  |

四、CBF防爆轴流风机工作条件：

本系列产品工作条件为:交流50Hz、电压220V/380V,无重腐蚀和显著粉尘的场所,防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分 通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“d”》的规定，防爆标志:ExdⅡBT4,并取得防爆合格证。

五、CBF-300防爆轴流风机产品特点：

防爆轴流风机CBF-300本产品具有防爆性能好、结构合理、运行平稳、使用方便、外形美观、用电省等优点。

六、CBF-300防爆轴流风机安装方式：

CBF-300防爆轴流风机的安装方式可以为管道式，固定式，岗位式！

*************************************************************************

CBF-300/400/500/600,铝风叶防爆说明:风机BAF(CBF)有哪些型号，技术参数说明:

我公司专业生产各种防爆风机，CBF(BAF)厂用隔爆型防爆轴流风机型号有CBF-300/400/500/600/700/750,电压220/380V,1450转轴流风机，采用优质铝合金防爆材料，适用于Ⅱ类A、B级T4组及以下级别的爆炸性气体混合物(1区和2区)场所,广泛适用于：石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防暑降温和通风排气。

一、CBF-300防爆轴流风机适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

二、CBF-300防爆轴流风机产品特点：

1、防爆轴流风机CBF-300由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。

2、风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度。

3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。

2、电缆布线。

四、CBF-300防爆轴流风机工作条件：

本系列产品工作条件为:交流50Hz、电压220V/380V,无重腐蚀和显著粉尘的场所,防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分 通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“d”》的规定，防爆标志:ExdⅡBT4,并取得防爆合格证。

五、CBF-300防爆轴流风机产品特点：

防爆轴流风机CBF-300本产品具有防爆性能好、结构合理、运行平稳、使用方便、外形美观、用电省等优点。

六、CBF-300防爆轴流风机安装方式：

CBF-300防爆轴流风机的安装方式可以为管道式，固定式，岗位式！

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如CBF-300/400/500/600,铝风叶防爆价格、CBF-300/400/500/600,铝风叶防爆规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!

……………………………………………………………………………………………………………………

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如BAF-300/400/500/600,铝风叶防爆价格、CBF-300/400/500/600,铝风叶防爆规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务

BAF-400主要技术参数：

以下参数都为国标，如需更改，也可按照客户的需求定制！

1、风叶直径：400MM；

2、电机功率：0.37KW；

3、转速：1450转/分钟；

4、电压：220V/380V。

BAF防爆轴流风机主要技术参数：

BAF-400防爆轴流风机，风叶直径400mm，功率0.37KW,主轴转数1450rpm,风量2880;电压220V/380V

BAF-500防爆轴流风机，风叶直径500mm，功率0.55KW,主轴转数1450rpm,风量5700;电压220V/380V

BAF-600防爆轴流风机，风叶直径600mm，功率0.75KW,主轴转数1450rpm,风量8700;电压220V/380V

BAF-700防爆轴流风机，风叶直径700mm，功率1.1KW,主轴转数1450rpm,风量10200;电压220V/380V

BAF-400防爆轴流风机安装方式：

固定式：固定式又可分为壁式，也叫管道式，将风机固定在通风口。

岗位式：也称为移动式，带岗位支架，支架上带有滚轮，可随处移动，使用方便。

注意：请订时，注明需要的安装方式以便为您配备相应的安装附件。

BAF-400防爆轴流风机产品特点：

1.是原有防爆轴流风机的改良产品，不管是在外观上，还是产品功效上都有较大的改善。

2.风筒为圆形，且风筒上都按照国家标准标有风机的防爆标志，以及公司的铭牌。

3.风叶为3片，前后带有钢丝网罩，使用起来安全可靠。

4. CBF-400防爆轴流风机采用优质高档防爆电机，防爆性能好，且产品使用寿命长。

BAF-400风机价格，BAF防爆风机厂家价格，风机出厂价直销，质保一年。欢迎来电咨询洽谈。

BAF-400防爆轴流风机产品概述：

BAF(CBF)型防爆轴流风机适用于Ⅱ类A、B级T4组及以下级别的爆炸性气体混合物(1区和2区)场所,广泛适用于：石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防暑降温和通风排气。

适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

我公司除了生产CBF(BAF)厂用隔爆型防爆轴流风机外，还生产FAG(BFAG)防爆排风扇，FB防爆摇头扇，BFC防爆吊扇，BT35-11防爆轴流式风机，FT35-11玻璃钢防腐风机，FBT35防腐防爆风机，DWT玻璃钢屋顶风机等，欢迎广大客户朋友咨询洽谈.

BAF-400防爆轴流风机可带百叶，岗位脚，固定架等，客户订货时请注明并提供电机

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

BAF-300防爆轴流风机，风叶直径300mm，功率0.18KW,主轴转数1450rpm,风量2280;电压220V/380V

BAF-300防爆轴流风机特点：

1.叶轮结构为可调式，可根据用户及使用场所的出风要求进行适当调整，方便灵活；

2.安装方式灵活多样，有壁式、管道式、岗位式、固定式。

3.叶轮转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配。

CBF(BAF)系列厂用隔爆型防爆轴流风机系列产品由防爆电机、风叶、风筒等部分组成，风叶为铝质压铸而成，风筒用钢板加工焊接而成，电源引线用钢管布线和电缆布线均可，壳外设有接地螺钉. (注：CBF为BAF改进型，其安装尺寸等同于BAF)。

防爆风机和不防爆风机的区别：

1、采用的电机不同，防爆风机必须使用防爆电机。

2、对叶轮材质及叶轮相对应的机壳内壁位置材料有要求，要求它们在万一出现碰擦情况时不会产生火花，比如使用铝风叶和铁内壁，或者铁风叶并在内壁加铝环。

3、防爆风机对叶轮与机壳的间隙有下限要求。而风机为了追求效率往往对间隙有上限要求，互为矛盾。

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

供应管道风机0.18KW内径31公分4片叶轮价格型号

管道风机0.18KW内径31公分技术参数：

型号：CBF-300

品牌：恒运防爆

风叶直径：300mm

额定电压：220v、380v

额定功率：0.18kw

管道风机0.18KW内径31公分适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

管道风机特点：

1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。

2、风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度。

3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。

2、电缆布线。

管道风机0.18KW内径31公分

安装方式：

固定式：固定式又可分为壁式，也叫管道式，将风机固定在通风口。

岗位式：也称为移动式，带岗位支架，支架上带有滚轮，可随处移动，使用方便。

注意：请订时，注明需要的安装方式以便为您配备相应的安装附件。

管道风机CBF-300叶轮直径30公分，功率0.18KW，内径31公分，外径35公分，高315mm.更多详细参数请来电咨询。

管道吹风机BAF400法兰边直径450，喇叭口直径485，高315,适用于Ⅱ类A、B级T4组及以下级别的爆炸性气体混合物(1区和2区)场所,广泛适用于：石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防暑降温和通风排气。

管道吹风机BAF安装方式：

固定式：固定式又可分为壁式，也叫管道式，将风机固定在通风口。

岗位式：也称为移动式，带岗位支架，支架上带有滚轮，可随处移动，使用方便。

注意：请订时，注明需要的安装方式以便为您配备相应的安装附件。

管道吹风机BAF产品特点：

1.是原有防爆轴流风机的改良产品，不管是在外观上，还是产品功效上都有较大的改善。

2.风筒为圆形，且风筒上都按照国家标准标有风机的防爆标志，以及公司的铭牌。

3.风叶为3片，前后带有钢丝网罩，使用起来安全可靠。

4.CBF防爆轴流风机采用优质高档防爆电机，防爆性能好，且产品使用寿命长。

管道吹风机BAF风机价格，BAF防爆风机厂家价格，风机出厂价直销，质保一年。欢迎来电咨询洽谈。

管道吹风机BAF400主要技术参数：

以下参数都为国标，如需更改，也可按照客户的需求定制！

1、风叶直径：400MM；

2、电机功率：0.37KW；

3、转速：1450转/分钟；

4、电压：220V/380V。

管道吹风机BAF400适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

我公司专业生产各种防爆风机，CBF(BAF)厂用隔爆型防爆轴流风机型号有CBF300/400/500/600/700/750,电压220/380V,转速1450转，采用优质铝合金防爆材料.

适用于Ⅱ类A、B级T4组及以下级别的爆炸性气体混合物(1区和2区)场所,广泛适用于石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防暑降温和通风排气。

BAF/CBF轴流风机主要技术参数:

一、CBF/BAF防爆轴流风机适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

二、CBF/BAF防爆轴流风机特点：

1、防爆轴流风机CBF由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。

2、风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度。

3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。

2、电缆布线。

三、管道吹风机BAF400主要技术参数：

以下参数都为国标，如需更改，也可按照客户的需求定制！

1、风叶直径：400MM；

2、电机功率：0.37KW；

3、转速：1450转/分钟；

4、电压：220V/380V。

四、CBF/BAF防爆轴流风机工作条件：

本系列产品工作条件为:交流50Hz、电压220V/380V,无重腐蚀和显著粉尘的场所,防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分 通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“d”》的规定，防爆标志:ExdⅡBT4,并取得防爆合格证。

五、CBF/BAF防爆轴流风机安装方式：

固定式：固定式又可分为壁式，也叫管道式，将风机固定在通风口。

岗位式：也称为移动式，带岗位支架，支架上带有滚轮，可随处移动，使用方便。

注意：请订时，注明需要的安装方式以便为您配备相应的安装附件。

防爆风机和不防爆风机的区别：1、采用的电机不同，防爆风机必须使用防爆电机。2、对叶轮材质及叶轮相对应的机壳内壁位置材料有要求，要求它们在万一出现碰擦情况时不会产生火花，比如使用铝风叶和铁内壁，或者铁风叶并在内壁加铝环。3、防爆风机对叶轮与机壳的间隙有下限要求。而风机为了追求效率往往对间隙有上限要求，互为矛盾。4、防爆风机对进出口端的安全防护要求更严。

防爆风机的作用和特点

防爆风机是应用在有爆炸危险的场合的风机，它除了具备工况所要求的风机特性之外，还必须满足防爆的要求。

一方面，防爆风机必须采用防爆电动机；另一方面，防爆风机的过流部件（叶轮、蜗壳等）必须采用软硬配合的材质，通常来说，也就是旋转部件和固定部件之间，必须一软一硬，以防止发生故障时，部件之间摩擦或碰撞产生火花。比较常见的材质配合是，叶轮的叶片、前盘、后盘及叶片铆钉为2A01材质的硬铝，蜗壳采用镀锌板。

如果叶轮采用硬铝材质不能满足强度要求，也可以采用镀锌板材质叶轮，而在蜗壳表面覆盖一层薄的硬铝衬里。

为什么要用防爆风机？

防爆风机是风机中的一种特殊类型，它是专业用在有易燃易爆的场所，最常用的行业为石油、化工等。它最主要的就是隔离风机启动、运行过程中，电机接线端子、定转子或其它部件产生的火花不与外界易燃易爆性的气体接触而引发安全事故的发生。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如CBF-300/400/500/600,铝风叶防爆价格、防爆规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

我公司专业生产加工防爆轴流风机 ，防爆风扇，防腐防爆风机，玻璃钢风机，屋顶轴流风机，防爆摇头扇，防爆排风扇，防爆吊扇等。出厂价直销，还可以根据客户要求进行定制各种大型风机，欢迎咨询洽谈。

CBF(BAF.BFA.BZF)系列厂用隔爆型防爆轴流风机系列产品由防爆电机、风叶、风筒等部分组成，叶片由铝板制成，风筒用钢板与型材加工焊接而成，电源引线用钢管布线和电缆布线均可，壳外设有接地螺钉. (注：CBF为BAF改进型，其安装尺寸等同于BAF)。

注：CBF(BAF.BFA.BZF)防爆轴流风机一端带自垂式百叶另一端带安全网

CBF(BAF.BFA.BZF)防爆轴流风机工作条件：

本系列产品工作条件为:交流50Hz、电压220V/380V,无重腐蚀和显著粉尘的场所,防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分 通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“d”》的规定，防爆标志:ExdⅡBT4,并取得防爆合格证。

适用于Ⅱ类A、B级T4组及以下级别的爆炸性气体混合物(1区和2区)场所,广泛适用于石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防暑降温和通风排气。

CBF/BAF防爆轴流风机安装方式：

固定式：固定式又可分为壁式，也叫管道式，将风机固定在通风口。

岗位式：也称为移动式，带岗位支架，支架上带有滚轮，可随处移动，使用方便。

注意：请订时，注明需要的安装方式以便为您配备相应的安装附件。

订货须知:

●定货时请详细注明防爆风机的型号名称、机号、电压、功率、流量、转速等；

●如有特殊要求、请另行注明或提供图纸。

请严格按照产品说明书安装，并有专业电工人员进行安装，调试。

售后服务：
A、因以下原因使设备不能正常使用的可在质保期（1年）内更换：
1、运输中损坏。
2、因质量原因，无法正常使用。
3、型号规格与合同不符。
4、如发现有铝线电机，全额退款。
 
B、因以下原因使设备不能正常使用的，规定如下：
1、耗材类产品（如电机制动器、制动电机的制动部分）属消耗品，不属质保范围。
2、到货后未经验收而领取，后发现损坏的，本司不负责赔偿。
3、因客户错报规格而买错的，根据客户需要，由客户方承担一定折旧费以及全额运费，予以调换。
4、因不按规范操作、超负荷、超规定适应环境使用造成的损坏，本司不予赔偿。

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

型号含义

1.1区、2区危险气体场所；
2.ⅡA、ⅡB类T1～T4组爆炸性气体或蒸气环境；
3.户内、户外(IP54)。

技术特点

1.本产品由防爆电机、叶片、风筒等组成，叶片由铸铝合金制成，风筒由钢板制成；
2.钢管或电缆布线。

主要技术参数

电压有AC220V   AC380V 可选！拍下请备注，谢谢！

如需定制风机 一旦售出非产品本身质量问题 不退不换的哦 望亲谅解

电压有AC220V   AC380V 可选！拍下请备注，谢谢！

CBF防爆风机是专业需要透风场所开发的防爆风机，本产品采用由防爆电机、叶片、风筒等组成；具有噪音低、能耗低、性能优等性能；CBF防爆风机按照安装方式可以分为壁式防爆轴流风机，管道式轴流风机，岗位式防爆轴流风机和固定式防爆轴流风机，CBF防爆风机主要应用在1区、2区危险气体场所和ⅡA、ⅡB类T1～T4组爆炸性气体或蒸气环境中，防爆风机也可以叫小型防爆轴流风机，有多种规格，欢迎前来选购

电压有AC220V   AC380V 可选！拍下请备注，谢谢！

CBF防爆风机是专业需要透风场所开发的防爆风机，本产品采用由防爆电机、叶片、风筒等组成；具有噪音低、能耗低、性能优等性能；CBF防爆风机按照安装方式可以分为壁式防爆轴流风机，管道式轴流风机，岗位式防爆轴流风机和固定式防爆轴流风机，CBF防爆风机主要应用在1区、2区危险气体场所和ⅡA、ⅡB类T1～T4组爆炸性气体或蒸气环境中，防爆风机也可以叫小型防爆轴流风机，有多种规格，欢迎前来选购

1.1区、2区危险气体场所；
2.ⅡA、ⅡB类T1～T4组爆炸性气体或蒸气环境；
3.户内、户外(IP54)。

技术特点
1.本产品由防爆电机、叶片、风筒等组成，叶片由铸铝合金制成，风筒由钢板制成；
2.钢管或电缆布线。

主要技术参数

批发BAF-500防爆轴流风机BAF-500价格可带百叶

BAF-500/280V BAF-500/380V
BAF-500防爆轴流风机优势：自主生产、品质优良、交货迅速、性价比高

一、防爆风机简介：
　防爆风机包括防爆吊扇、防爆排风扇和防爆轴流风机,如BAF-500防爆轴流风机等产品，防爆风机结构由防爆电机、防爆接线盒和防爆调速控制器及叶片组成。防爆风机额定工作电压一般至380V，防爆等级可达ⅡBT4级。BAF-500/280V BAF-500/380V

乐清市展誉防爆电器有限公司是BAF-500防爆轴流风机技术方面的专业级可信赖的系统供货商。我们的BAF-500防爆轴流风机广泛的应用于油田、石化、电力、冶金、铁路、场馆、部队、公安、消防等提供系统专业产品及专业的技术服务方案，现已在相关行业得到广泛应用。

二、BAF-500防爆轴流风机适用范围BAF-500/280V BAF-500/380V

1.适用于爆炸性气体环境1区、2区；

2.适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境；

3.适用于温度组别为T1～T4的环境；

4.适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

三、BAF-500防爆轴流风机产品特点 
1.防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。 
2.钢管或电缆布线均可。 
3.符合GB3836-2000，IEC60079 标准要求。

防爆轴流风机产品特点：

防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成；

防爆轴流风机的风筒采用优质钢板焊接成型，叶片由铝合金铸造成形，表面高压静电喷塑；

可根据用户要求：安装方式有壁式、管道式、岗位式、固定式四种方式可选；

钢管或电缆布线。

乐清市展誉防爆电器有限公司位于中国电器之都——乐清市，是一家集研发、制造、贸易、服务于一体的民营科技型企业。
    公司主要经营厂用防爆风机共有十几个系列，上百个品种规格的专业产品；公司致力于为油田、石化、电力、冶金、铁路、场馆、部队、公安、消防等提供系统专业产品及专业的技术服务方案，现已在相关行业得到广泛应用。
        公司技术力量雄厚，设备先进，质量保证体系完善，公司本着“以人为本，以质求存，客户至上”的服务理念，全面推行科学化管理，广泛吸收国内外先进的技术成果，致力于防爆电器，三防电器、防爆轴流风机专业动力的更新，开发与研制，能够及时全方位地为顾客提供优的产品和服务。
      公司生产的产品严格按GB3836-2000爆炸性气体环境用电气设备等国家标准设计、制造、检验。公司已在全国各大城市设立了办事处或代

理机构，营销网络健全，可随时为用户提供高效、细致、全面优质的服务。公司产品性能优越可靠，被广泛应用于石油、石化化工、航天、纺织、医药、军工、消防、煤炭、粮食、酿酒等工业。     “科技成就未来”！我们始终坚持“科技创新，顾客至上“的服务理念为广大新老客户提供优质的产品和至诚的服务；我们期待您的加盟，与我们一道“同舟共济，共创美好未来”！

BZF51-400系列厂用隔爆型防爆轴流风机系列产品由防爆电机、风叶、风筒等部分组成，风叶为铝质压铸而成，风筒用钢板加工焊接而成，电源引线用钢管布线和电缆布线均可，壳外设有接地螺钉. (注：CBF为BAF改进型，其安装尺寸等同于BAF)。

一、BZF51-400管道轴流风机怎么卖技术参数

型号：BZF51-400

品牌：展誉防爆

风叶直径：400mm

额定电压：220v、380v

额定功率：0.18kw

二、BZF51管道轴流风机适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。
3、温度组别：T1～T4。
4、防爆标志：ExdⅡBT4。

三、BZF51管道轴流风机特点：

1、防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成；
2、扇叶采用了大弦长、空间扭曲、倾斜式结构宽叶片，使其在较低转速驱动的前提下，也能达到所需风量、风压；
3、叶轮结构为可调式，可根据用户及使用场所的出风要求进行适当调整，方便灵活；
4、叶轮安装采用对称式，根据调节角度的不同，可以在同一安装位置实现正反双向通风，为用户现场安装和使用带来便利；
5、噪声低、能耗低、防爆性能可靠；
6、安装方式灵活多样，有壁式、管道式、岗位式、固定式；
7、叶轮转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配

BZF51防爆风机主要技术参数

| 产品型号 | 直径(mm) | 功率(kw) | 主轴转速rpm | 风量m3/h | 款式 | 电缆外径/螺纹mm/G" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBF-300 | 300 | 0.18 | 1450 | 2280 | 壁式、管道式、岗位式、固定式 | Φ10~Φ14 |
| CBF-400 | 400 | 0.37 | 1450 | 2880 |  |  |
| CBF-500 | 500 | 0.55 | 1450 | 5700 |  |  |
| CBF-600 | 600 | 0.75 | 1450 | 8700 |  |  |
| CBF-700 | 700 | 1.1 | 1450 | 10200 |  |  |
| CBF-750 | 750 | 1.5 | 1450 | 10500 |  |  |

乐清展誉防爆电器有限公司是一家专业从事各类防爆风机的设计、开发、生产、销售和服务的科技型现代化企业。主要产品有：防爆风机、离心风机、轴流风机、排风扇等多种产品规格，本厂还可以根据客户要求进行定制各种大型风机。

公司地址：浙江省温州市乐清柳市

我公司专业生产加工管道轴流风机, CBF(BAF)厂用隔爆型防爆轴流风机，FAG(BFAG)防爆排风扇， SF低噪声轴流风机，FB/BTS防爆摇头扇，

T35-11轴流式风机，BT35-11防爆风机，FBT35防腐防爆风机，DWT玻璃钢屋顶风机等。

出厂价直销，还可以根据客户要求定制各种大型风机，

我们是厂家直销,质优价廉，如有打扰，敬请谅解。