ZML180锚杆台车

一、概述

ZML180锚杆台车在水电、铁路、公路等领域的巷道和隧道掘进所需的爆破孔和锚杆孔作业，作业机构采用全液压驱动，凿岩速度可达0.8-2米/分，可更换锚固动力头、取芯动力头，实现掘进超前探测孔，水平取芯作业，整机采用发动机提供行走动力，该机举升高、结构紧凑、重心低、机动灵活、工作稳定等特点。使用不仅提升安全保障，还能降低劳动者的工作强度及提高工作效率。

- 基本尺寸视图

- 基本参数

|  | 项目 | ZML180技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 整机 | 整机外形尺寸（长x宽x高）mm | 14440*2455*3190/3890 |
|  | 适应断面(bxh）m | 8.83*7 |
|  | 主电机功率KW | 55 |
|  | 液压油箱容量L | 350 |
|  | 总重kg | 26000 |
|  | 水平回/转° | 正180、反180 |
|  | 推进器俯/仰° | 俯136°、仰0° |
|  | 推进器补偿mm | 1000 |
| 底盘 | 柴油机功率HP/KW | 160/119 |
|  | 转向° | ±34° |
|  | 轮胎规格 | 14.0x R24 |
|  | 后桥摆角° | ±8° |
|  | 接近角/去离角° | 接近角21°离去角16° |
|  | 最小转弯半径m | 内>5.5/外>10.7 |
|  | 行走速度km/h | 水平路面≤12 |
|  | 最小离地间隙mm | 350 |
|  | 行车制动 | 湿式桥液压制动 |
|  | 燃油箱容积L | 175L |
| 供气系统 | 流量L/min | 400-500 |
|  | 工作气压Mpa | 0.6-0.8 |
| 供水系统 | 流量L/min | 30 |
|  | 工作水压Mpa | 0.2-0.8 |
| 电气系统 | 电机总功率KW | 62（55+3+4） |
|  | 供电电压V | 380 |
|  | 蓄电池V/Ah | 2 x 12/80 |
|  | 行车照明灯V | 24 |
|  | 工作照明灯V | 220 |
|  | 电气系统V | 24 |
| 凿岩动力头 | 凿岩机型号 | YDH210 |
|  | 凿孔直径mm | Φ43-φ102 |
|  | 钻杆长度mm | 4305 |
|  | 钻孔深度mm | 3805 |
|  | 钻孔速度m/min | 0.8-2 |

| 锚杆动力头 | 动力头输出转数（rpm） | 45-55 |
| --- | --- | --- |
|  | 动力头输出最大扭矩（N.m） | 4000 |
|  | 补偿行程（mm） | 1000 |
|  | 动力头最大提升力（KN） | ≤40 |
|  | 动力头最大进给力（KN） | 15-20 |
|  | 动力头最大行程（mm） | 4000 |
|  | 钻杆规格 | Φ76*1500/2000/3000 |
|  | 钻孔直径（mm） | Φ90-φ130 |
|  | 破碎方式 | 冲击回转式 |
|  | 配用冲击器 | CIR系列，DHD系列 |
|  | 耗气量（m3/min） | 9-22（外接气源） |

- 四、主要配置

| 序号 | 名称 | 型号/描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柱塞泵 | 丹弗斯负载敏感泵 |
| 2 | 齿轮泵 | 中外合资泊姆克 |
| 3 | 插装阀块 | 美国SUN |
| 4 | 凿岩机 | 台湾YDH210 |
| 5 | 主电机 | 西安西玛/泰富西玛 |
| 6 | 多路阀 | 众能/强田 |
| 7 | 油缸 | 扬州东旭 |
| 8 | 发动机 | 康明斯涡轮增压柴油机（国III排放） |
| 9 | 行走闭式泵 | 林德 |
| 10 | 行走马达 | 林德 |
| 11 | 变速箱 | 成都斯迈尔 |
| 12 | 驱动桥 | 江西分宜 |
| 13 | 轮胎 | 贵州轮胎 |
| 14 | 空压机 | 意大利玛泰 |
| 15 | 水泵 | 四川凌志泵业 |
| 16 | 高压胶管总成 | 德国马牌 |
| 17 | 普通动力头 | 自制 |