X射线便携式探伤机|玻璃管探伤机|玻璃便携式探伤机|玻璃周向平靶探伤机|X射线探伤机

产品名称：玻璃周向平靶便携式探伤机

产品型号：XXH-3005

产品品牌：通广

产品概述

变频气绝缘携带式X射线探伤机，是一种先进的无损检测设备，广泛适用于机械制造、石油、化工、轻纺、航空、锅炉、压力容器、冶金、造船、国防工业等部门，尤其适用于野外现场及高空作业。变频气绝缘携带式X射线探伤机采用先进的Z-2000E型控制器。该控制器集国内、外同类仪器之所长，选用先进的人工智能微型计算机控制系统和可控硅调压、可控硅变频稳流、斩波等先进的电子线路。本系列探伤机具有体积小、重量轻、操作简便、工作稳定可靠等优点。

功能及特点

新型控制器TG-2008E（超小、超轻）

超新设计，日本东芝可控硅斩波，开关电源控制，抗干扰能力强，体积小（285×240×110

）重量轻（6.5公斤）。

周向辐射携带式X射线机（玻璃壳体X射线管）

XXH-1005/XXH-1605适合用于小管径焊缝检测。置入管道中一次曝光完成一周焊缝检测。

输入

交流电源>4KVA               单项50Hz,AC220V±10%

输出

X射线管电流（平均值）       5mA,

高压变压器输入电压波动      ±1%

X射线发生器

冷却方式                    强迫风冷

绝缘方式                    SF6气体绝缘

安全工作压力(20℃)          0.35Mpa～0.45Mpa

工作环境

温度                        -30℃～+40℃

相对湿度                    <85%

海拔高度                    1000m

zui大穿透厚度条件

钢板                        A3(mm)

焦距                        600mm

曝光量                      ≤30mAmin

胶片                        天津Ⅲ型，双面铅箔增感

暗室处理                    温度20℃±2℃显影时间5min

光学密度                     D≥2.0

控制器

尺寸                        365mm×300mm×145mm

重量                        12kg

计时误差                    5min±10%

工作方式                    按1:1方式工作与休息，曝光时间zui长可预置时间为9.5分钟(5min)。

技术参数：

型号                        XXH－3005

输入电源容量KW             3.0

X射线管电压KV              170～300

X射线管焦点尺寸mm          1.0×2.3

X射线管辐射角度             25°

X射线发生器外形尺寸mm      345×345×830

X射线发生器重量kg           40

X射线发生器zui大穿透A3钢mm  47

控制器重量kg                 12

控制器特殊性                  升压电路/通用性