5立方双盘撒粪机

双圆盘固体有机肥撒肥车，与拖拉机配套工作，属于多功能撒播机械，主要适用于各种农牧场的耕前底肥撒施，可在田间、草地、牧场、公路等地进行厩肥、粪肥、有机肥、石灰、酒糟、糖渣、颗粒肥等不同形态固体物料的抛撒工作。

该撒肥机自带液压油箱，装载容积大小可定制，整机主要由牵引架、车架焊合、肥箱、液压油箱、液压系统、传动装置、送肥装置、撒肥装置、地轮机构等部件组成。该机以拖拉机后动力输出为动力，带动机身自带液压系统驱动液压马达工作，通过送肥装置向后输送肥料，后传动轴驱动齿轮箱，实现双撒肥盘旋转，从而实现肥料撒播。该系列撒肥机撒肥性能稳定，抛撒作业均匀高效，有效解决了肥料撒施成本高、撒施粗放、肥料浪费严重、有机肥还田难的问题。

产品优势

1.预留加高孔，方便客户自行加高以增加装载量。

2.自带调速阀，可调节送肥链排快慢速度以控制出肥量。

3.双送肥链排送肥均匀、稳定。可多功能用于精量颗粒化肥的撒施。

4.排肥门处设置手动调节手柄，用户可根据所需施肥量自行调节出肥口大小。

技术参数

| 型号 | 单位 | 2FS-5 |
| --- | --- | --- |
| 撒肥形式 |  | 双圆盘 |
| 单撒肥盘风叶数 | 片 | 3 |
| 撒肥盘直径 | mm | 520 |
| 容积 | m³ | 5 |
| 最大载重 | 吨 | 5 |
| 整机重量 | Kg | 1800 |
| 撒播幅宽 | m | 6-15 |
| 整机尺寸 | mm | 4400×2300×2400 |
| 料斗尺寸 | mm | 2880×1990×1200 |
| 牵引长度 | mm | 1200 |
| 最小离地高度 | mm | 500 |
| 轮胎中心距 | mm | 1870 |
| 轮胎直径 | mm | 1020 |
| 轮胎型号 |  | 400/55-22.5 |
| 驱动形式 |  | PTO/540rpm |
| 配套动力 | 马力 | 70-110 |
| 行驶速度 | 公里/小时 | 3-20 |
| 工作效率 | 亩/天 | 200-300 |
| 挂接形式 |  | 牵引式 |

产品整机展示

产品细节展示

适撒肥料：鸡粪、牛粪、羊粪等各类禽畜粪肥及有机肥（颗粒有机肥、粉末有机肥），实现高效、均匀抛撒还田。

均匀撒肥效果

发货：厂家直销发货，发往内蒙、新疆、辽宁、吉林、黑龙江、甘肃、青海、西藏、江苏、浙江、宁夏、河南、河北、山东、安徽、陕西、山西、湖北、湖南、云南、贵州、四川、广东、广西、海南、江西、福建等全国各地并出口世界各国！

公司历年参展现场（2009-2019）